- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古诚泽巴拉贡镇光伏组件生产项目

建设单位（盖章）：内蒙古诚泽机械装备有限公司

编制日期：2024 年 09月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古诚泽巴拉贡镇光伏组件生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-150625-04-05-120233 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王东海 | 联系方式 | 13947754555 |
| 建设地点 | 内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园 |  |  |
| 地理坐标 | 107°5′18.953″E，40°15′20.120″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制品制造C3311； 金属构造制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，石膏、水泥制品及类似制品制造302，水泥制品制造； 三十、金属制品业33、结构性金属制品制造331 |
| 建设性质 | ✔新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ✔首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭锦旗发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2408-150625-04-05-120233 |
| 总投资（万元） | 11500 | 环保投资（万元） | 138 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ✔否 是 | 用地面积（m2） | 146802m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 - 本项目属于光伏组件生产项目。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，项目建设符合国家现行产业政策。 2.选址合理性分析 - 项目建设地点为内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园，总占地面积为146802m2，购买现有工业场地，不新增用地。项目不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内；项目的施工和运营产生的废气、废水、噪声、固废采取了合理的治理措施，不会对区域产生重大影响，评价认为项目选址合理。 3.“三线一单”符合性分析 - “三线一单”指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及生态环境准入清单。本项目与“三线一单”的符合性分析如下： - ①生态红线区域 - 根据鄂尔多斯市生态环境局印发的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市共划定环境管控单元171个。其中：优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园，所在地内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园属于杭锦旗城镇边界，为重点管控单元。且本项目不在自然保护区、风景名胜区、 本项目位置 饮用水源保护区范围内，不涉及生态保护红线。本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中位置见下图。 图1-1 鄂尔多斯市环境管控单元图 - ②环境质量底线 - 项目区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二类功能区、声环境属于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类功能区；区域环境质量现状较好，具有较大环境容量。本项目为光伏组件生产项目，在运营期间会产生一定的废气、噪声及固废，采取相应的污染防治措施后，污染物的排放不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 - ③资源利用上线 - 项目资源利用包括水、电、热量等，均由工业场地现有设施提供，建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用及污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，项目的水、电、热量等资源不会突破区域的资源利用上线。 - ④生态环境准入清单 - 根据鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境准入清单》的通知（鄂环函〔2021〕95号）及《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（2023修订版）文本，本项目所在区域为杭锦旗城镇边界，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH15062520003。 表1.3-1项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（2023年修订版）符合性分析 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局 约束; 1.严控新建、扩建高污染、高耗水、高耗能项目。2.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。3.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。; 1.本项目为光伏组件生产项目，污染物排放经合理措施治理后均可达标排放，不属于高污染、高耗水、高耗能项目。2.本项目生产过程中无需加热，不建设燃煤锅炉。3.本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园，周边未有居民区和学校、医院、疗养院、养老院等，且本项目不存在土壤污染途径，无重金属及恶臭气体排放。; 符合. 污染物排放管控要求; 1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。2.禁止在人口集中地区熔化或者焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。; 1.本项目拟采用“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用工业用水不外排。2.本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园，不属于人口集中地区，且项目不存在焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革等其他产生有毒有害烟尘及恶臭气体的物资。. 资源利用效率要求; 1.电力、钢铁、纺织、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准，水资源节约和循环利用达到国内先进水平。2.强化水资源论证管理，优化水资源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。; 本项目生产用水由巴拉贡污水处理厂处理后中水供给，生活用水外购。排水采取雨污分流。废水主要为生活污水和锅炉废水。锅炉废水经蓄水池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂；生活污水收集至化粪池，定期拉运至巴拉贡污水处理厂处理。; 符合. - 根据《内蒙古自治区主体功能区划》，本项目未在限制开发区域（重点生态功能区）中，同时本项目所在地未在《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）的通知》（内政发〔2018〕11 号）的准入负面清单内。因此项目符合环境准入要求。 - 综上所述，本项目符合国家和地方“三线一单”的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.1.项目概况 - 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园，占地146802m2。购买已规划好的工业用地进行建设，不新增用地。该项目拟新建内蒙古诚泽巴拉贡镇光伏组件生产线及相关附属设施，项目总投资11500万元，其中环保投资138万元，环保投资占总投资的1.2 %。该项目组成包括主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目工程组成详见表2-1。 表2-1项目组成一览表 工程类别; 项目名称; 主要内容、功能; 备注. 主体工程; 生产厂房; 建设封闭式结构厂房，配置1条用于建设光伏组件生产线，形成年产光伏支架12万吨和光伏管桩360万米，占地面积8000㎡。; 新建. 储运工程; 原料库房; 建设1座封闭式结构原料库房，用于储存砂石料、钢筋等原料，分区堆放，库房北侧堆放砂石料年储存量32万t，砂石料东侧堆放水泥年储存1.2万t，库房东侧靠墙位置堆放焊材年储存0.03万t，南侧靠墙位置堆放钢筋0.1万t，钢筋东侧堆放稀土耐候钢13万t。地面进行硬化，占地面积2000㎡。; 新建. 成品库; 建设成品库1座，地面进行硬化，占地面积700㎡。; 新建. 生活区; 依托厂区现有宿舍，砖混结构，内设员工宿舍，占地300㎡。; 依托. 综合办公楼; 现有厂房内已有综合办公楼，本项目依托综合办公楼。办公楼采用砖混结构，内设办公区，占地面积1000㎡。; 依托. 锅炉房; 项目蒸汽养护工艺用天然气锅炉配套一座225㎡锅炉房，天然气由加气站拉运至厂区自建点供站。; 新建. 点供站; 按照《压缩天然气供应站设计规范》（GB51102-2016）建设液化天然气点供站，储存锅炉所需天然气。; 新建. 危废库; 建设一间50㎡危废暂存间，地面进行基础防渗，防渗层为基础垫层+至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）+2mmHDPE膜+环氧砂浆涂层+环氧树脂漆层，总体渗透系数≤10-10cm/s，同时进行防腐蚀处理，危废库内四周沿墙壁底部设置导流渠，东北角设置一座容积为0.6m3的集液池，导流渠及集液池防渗方式同地面，四周墙壁设置不低于0.4m高的裙脚。库顶进行防水处理，避免漏水现象，危废库门口设置围堰，杜绝雨水进入库内。; 新建. 公用工程; 给水工程; 厂区生产用水由巴拉贡污水处理站处理后的中水供给，生活用水外购。; /. 排水工程; 生活污水排入化粪池，定期拉运清理。; /. 供电工程; 本项目厂区用电由杭锦旗巴拉贡供电所供应。; /. 供暖工程; 生产过程中蒸汽由新建4t/h燃气蒸汽锅炉提供，办公室供暖由空调提供。; /. 环保工程; 废气; 原料储存采用封闭式原料库房，分区堆放，定期洒水抑尘。; 新建. 焊接废气经布袋除尘器处理后，经15m排气筒排放。; 新建. 搅拌过程中产生的粉尘经搅拌机自带脉冲袋式除尘器收集过滤后，尾气通过15m高排气口排放。; 新建. 运输车辆动力起尘：厂区道路、停车场及其他地面硬化绿化，定时洒水；降低车辆运输速度；并配备高压水枪设备对驶出车辆进行冲洗清洁。; /. 锅炉废气经低氮燃烧器+（SNCR-SCR联合）脱硝后，经20m高排气筒排放。; /. 废水; 搅拌机清洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。; /. 锅炉废水，建设一座80.0m³的锅炉废水蓄水池，定期拉运至巴拉贡污水处理厂处理。. 生活污水排入化粪池，定期拉运至巴拉贡污水处理厂处理。; /. 噪声; 采取了基础减振，选用低噪声设备。; /. 固废; 生产过程中不合格产品和废料经破碎后，回用生产循环利用。; /. 生活垃圾由杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园环卫部门收集处理，日产日清。; /. 除尘灰经收集回用于生产综合利用。; /. 维修产生的废润滑油属于危险废物，暂存于危废暂存间并集中交由有资质单位处置。; /. 烟气处理产生的废催化剂属于危险废物，暂存于危废暂存间，并集中交由有资质单位处置。; /. - 1.2.主要设备组成及产品方案 - 本项目产品方案见表2-2 - 表2-2产品方案一览表 本项目主要设备组成见表2-3。 序号; 名称; 产量; 备注. - 1; 光伏支架; 12万吨/年; 车辆运输. - 2; 光伏管桩; 360万米/年，每米132kg，总重475200t。; 车辆运输. - 表 2-3 主要设备组成一览表 光伏管桩生产设备. 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 搅拌站; 1; 厂家采购. 2; 砂石配料机; 3; 厂家采购. 3; 砂石斜皮输送带; 1; 厂家采购. 4; 装载车; 1; 厂家采购. 5; 张拉机; 1; 厂家采购. 6; 张拉螺丝，合模螺丝等备品备件; /; 厂家采购. 7; 编笼机; 2; 厂家采购. 8; 切断机; 2; 厂家采购. 9; 蒸汽养护控温设备; 1; 厂家采购. 10; 锅炉（蒸汽发生器）; 1; 厂家采购. 光伏支架生产设备. 序号; 设备名称; 数量（套）; 备注. 1; 数控铣床; 10; 厂家采购. 2; 立式加工中心; 20; 厂家采购. 3; 切割机; 5; 厂家采购. 4; 折弯机; 30; 厂家采购. 5; 氩弧焊; 5; 厂家采购. 6; 气保焊; 5; 厂家采购. 7; 冲床; 20; 厂家采购. 8; 行车; 10; 厂家采购. 9; 叉车; 5; 厂家采购. 10; 锯床; 10; 厂家采购. 11; 检测设备; 20; 厂家采购. - 1.3.主要原辅材料 - 本项目生产商品混凝土的主要原料为水泥、粉煤灰、砂、碎石、外加剂和水，原辅材料来源均有保障，主要原辅材料消耗见表2-4。 - 表2-4主要原辅材料消耗表 1.4.公辅工程 序号; 名称; 年耗量 （万t/年）; 来源; 厂区储存形式. - 1; 水泥; 1.2; 外购，汽运（灌装）; 储罐. - 2; 砂砾; 32; 外购，汽运（散运）; 原料库. - 3; 钢筋; 0.1; 外购，汽运（散运）; 原料库. - 4; 稀土耐候钢; 13; 外购，汽运（散运）; 原料库. - 5; 焊材; 0.03; 外购，汽运（散运）; 原料库. - 6; 新鲜水; 2.68; 生活用水外购，由污水处理站中水供给。; /. - 7; 天然气; 1696000m³/a; 加气站拉运至厂区自建点供站。; 点供站. - 8; 尿素; 1.24（吨/年）; 外购，汽运（散运）; 原料库. - 10; 催化剂; 0.052; 外购，汽运（散运）; 原料库. - 本项目动力消耗见表2-5所示 - 表2-5主要动力消耗情况表 （1）供水 类别; 名称; 年耗量; 来源; 备注. - 动力消耗; 电; 435万kwh; 本项目厂区用电由杭锦旗巴拉贡供电所供应; /. 新水; 2.45; 生产用水由污水处理站中水供给，生活用水外购; /. - 本项目生产用水由污水处理站中水供给，生活用水外购，总新水量为77.58m³/d（2.45万t/a） - ①生产用水 - 生产用水主要是配料用水、车辆设备冲洗用水、降尘用水、锅炉用水等。 - 配料用水：本项目配料过程中需按比例加入水和原料混合。根据企业提供资料，本项目生产用水量以混凝土加工原料总用量的3%计算，该项目需配水使用原料总用量约为33.2万吨每年，则配料用水量为30.18m³/d（9960t/a）。 - 车辆、设备冲洗用水：本项目运输车辆约10辆，每辆每天清洗用水约0.2m³，则车辆清洗用水约2m³/d；叉车5辆，每辆每天清洗约用水0.2m³，则叉车清洗用水约1m³/d，搅拌机及配料机等根据同类型企业类比每天用水量5m³，故车辆、设备冲洗水用量约8m³/d（2640t/a），经沉淀池沉淀后循环利用，不外排，损耗量约20%，损耗量1.2m³/d（528t/a），补充水量为1.2m³/d（528t/a）。 - 降尘用水：为降低砂石堆场扬尘对环境影响，本项目设置封闭式原料库，内设喷淋洒水（水雾喷头）系统，并在装卸区配备雾炮机降低扬尘。喷淋洒水系统用水量为2.5m³/d，雾炮机用水量约为0.5m³/d，考虑生产期去除冬季及雨天后（200d）降尘用水情况。生产原料库降尘日用水量为3m³/d，年用水量为600t/a。 - 为降低厂内运输道路扬尘，项目道路占地面积1200㎡，场区运输道路用水1.0L/㎡·d。经计算得出，日用水量为1.2m³/d，年用水量为240t/a。 - 锅炉用水：本项目用水主要为锅炉补水，项目天然气锅炉汽量为4t/h，因此锅炉补充水量为32m³/d（10560t/a）；锅炉补充水需经净化装置软化处理，软水制备装置出水率为80%，则锅炉新鲜水补充水量为40m³/d（13200t/a）。 - ②生活用水 - 本项目劳动定员50人，年工作天数330天；职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为2m³/d（660m³/a）。 - （2）排水工程 - 本项目排水主要为锅炉废水和生活污水，洒水降尘过程中水全部损耗。冷凝水回用配料用水用于生产，锅炉排水用水经蓄水池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂处理。 - ①锅炉废水主要包括软化设备排污水和锅炉排污水。锅炉软化水设备产生的排污水占处理水量的20%，即8m³/d（2640t/a）；锅炉排污水按照锅炉补充水量的3%计算，则排污量为0.96m³/d（316.8t/a）。锅炉废水经蓄水池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂处理。 - ②本项目生活污水产生量按照用水量的80%计算，则本项目生活污水排放量为1.6m³/d（528m³/a）。生活污水经化粪池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂处理。 - 现有项目运行期间水平衡图见表2-6，水平衡图见图2-1 - 表2-6项目运行期间水平衡表 （3）供电工程 类别; 用水项目; 用水量（m³/d）; 排污系数; 废水量; 备注. 新鲜水. - 1; 配料用水; 30.18; /; /; /. - 2; 车辆、设备冲洗用水; 6; /; /; 循环利用. - 3; 降尘用水; 4.2; /; /; 全部蒸发损耗. - 4; 锅炉用水; 锅炉补充水量; 32; 0.03; 0.96; /. 净化软化处理装置; 40（包括锅炉补充水）; 0.2; 8; /. - 5; 生活用水; 2; 0.8; 1.6; /. 合计; 82.38; /; 1.6; /. - 现有工程总用电量为435万kwh，由当地电网供给 - （4）供暖工程 - 生产过程中，蒸汽由新建蒸汽锅炉提供，办公室供暖由空调提供。 1.6.主要技术经济指标 - 本项目的主要技术经济指标如表2-7所示。 - 表2-7主要技术经济指标汇总表 序号; 名称; 单位; 数额或指标; 其他; 备注. 1; 项目总占地面积; m²; 146802; /. 2; 项目建设期; 月; 8; /. 3; 主要经济数据; /; /; /. 3.1; 项目总投资; 万元; 11500; /. 3.2; 建设投资; 万元; 3000.00; /. 3.3; 流动资金; 万元; 1886.0; /. 3.4; 年营业（销售）收入; 万元; 102000.00; /. 3.5; 年均增值税; 万元; 5280; /. 4; 评价指标; /; /; /. 4.1; 项目财务内部收益率; %; 102.56%; /; 所得税前. 4.2; 项目投资回收期; 年; 2.20; 含建设期; 所得税前. 4.3; 项目财务内部收益率; %; 85.83%; /; 所得税后. 4.4; 项目投资回收期; 年; 2.53; 含建设期; 所得税后. 1.7.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员50人，年运行时间330天，日工作8小时。 1.8.项目平面布置 厂区总平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工工艺流程及产排污环节分析 （1）施工工艺流程： 项目施工期主要进行办公楼、原料棚、产品棚等土建工程施工、设备安装以及各种附属工程的建设，需经过平整场地、生产区地面硬化、结构建设、浇灌地面等几个阶段。施工期施工流程及产污环节见下图。 场地平整 办公楼建设 厂区地面硬化处理 设备安装 设备调试 厂区清理 投入使用 G、N、S、W G、N、S、W G、N、S、W N、S N、S N G 注：G：废气 S：固废 N：噪声W：废水 物料走向： 图1 施工工艺流程及产排污节点图 （2）施工期产排污环节分析 ①大气环境：主要为施工粉尘、运输车辆行驶时造成的道路扬尘。 ②声环境：主要噪声源包括混凝土搅拌机、运输平台、汽车吊车等，以及各施工阶段的各种运输车辆等。 ③水环境：施工期产生的废水包括混凝土搅拌废水、冲洗废水和生活污水。 ④固废环境：主要是水泥袋、铁质弃料、木材弃料、施工车辆运输时散落物料以及施工人员的生活垃圾等 - 2.运营期工艺流程及产排污环节分析 （1）光伏支架生产工艺流程简述 ①排版下料：下料厂房按设计工艺要求到物管科领取合格材料，按设计工艺进行排版下料，下料过程采用等离子切割下料；此过程产生边角料（S），噪声（N）； ②冲孔：采用冲枪打孔，此过程产生边角料（S），噪声（N）; ③拼装焊接：将加工成型的部件利用手工焊、氩弧焊、自动焊等设备在焊接车间进行焊接，此过程产生焊接烟尘（G），焊渣（S）: ④成品入库：烘干完成后将自然冷却的光伏支架运送至成品仓库。 钢材 下料 冲孔 拼装焊接 成品入库 N、S N、S N、S 注：G：废气 S：固废 N：噪声W：废水 物料走向： 图2 运营期工艺流程及产排污节点图 （2）光伏管桩生产工艺流程简述 钢筋按规定尺寸定长切断，经墩头机墩头，滚焊机编笼，装笼成固定形状；另一方面将水泥、掺合料、砂子、石子、外加剂、水按一定比例计量混合搅拌均匀，进入模具进行下料，经预应力张拉，再经离心机成型连同模具进入蒸养池进行蒸养，脱模后再经高压蒸养，经检验即得成品。 ①进筒仓：水泥、掺合料、外加剂为粉状原料，通过专用槽车运输至场地，以气力输送通过密闭管道打入筒仓内，原料在装卸产生的粉尘（G1）经脉冲袋式除尘器过滤后，尾气通过排气口排放，收集的粉料直接落回筒仓。 ②输送：各物料碎石、水泥、掺合料、外加剂经输送皮带机运送至搅拌机内，砂子经全封闭输送带经原料库运送至搅拌机内，砂子运送过程产生的粉尘（G）由全封闭输送带并定期洒水抑尘。 搅拌：各物料计量完成后，搅拌机将砂子、碎石、水泥、掺合料、外加剂和水搅拌均匀。搅拌过程产生的粉尘（G）经脉冲袋式除尘器过滤后，尾气通过排气口排放，收集的粉料直接回落至搅拌机内。噪声（N）、搅拌机清洗废水（W），清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排，沉淀泥浆（S）回用生产不外排。 ③砼浇筑、合模：对已经成型的钢筋笼浇筑混凝土，此过程会产生废弃混凝土（S）。 ④预应力筋张拉：放好锚固端安全挡板，人要站在管桩模具两侧，调整好张拉机丝杠和顶针位置，对准模具中心，进行预应力筋张拉，到达规定油压表读数，停止张拉，进行锚固。 ⑤蒸养：项目产品需采用蒸汽蒸养，蒸汽养护是将混凝土构件放在蒸汽养护室经70℃-90摄氏度，24h以上蒸养，通入水蒸汽使混凝土升温，加速水泥和辅助胶凝材料水化，蒸汽来源于厂区自建锅炉。此过程产生锅炉废水W、废气G；冷凝水回用配料用水用于生产，锅炉排水经蓄水池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂，废气经20m高排气筒排放。 注：G：废气 S：固废 N：噪声W：废水 物料走向： N、S 绑扎 入模 灌注 张拉 离心成型 N、S N、S、G、W N、S 蒸压养护 脱模 G、W 图3 运营期工艺流程及产排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 （1）常规污染物环境质量现状 本项目选取《2023年内蒙古自治区生态环境质量状况公报》（2024年6月5日发布）统计数据。 2023年，全区城市环境空气各项污染物年平均浓度均达标。各盟市中除乌海市可吸入颗粒物不达标外，其他盟市其他各项污染物均达标，判定项目所在区域为环境空气质量达标区。各污染物数据具体见表3-1。 表3-1 环境空气质量数据表 环境 因子; 浓度/ug/m3; 标准值/ug/m3; 占标率 P/%; 达标情况. SO2; 年均浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 年均浓度; 21; 40; 50.0; 达标. PM10; 年均浓度; 52; 70; 67.1; 达标. PM2.5; 年均浓度; 23; 35; 62.9; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 25.0; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 139; 160ug/m3; 82.5; 达标. 从基本污染物区域空气质量现状可知，污染物PM2.5、PM10、SO2、NO2、O3、CO均低于《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的年平均浓度限值。由此可知，项目所在区域城市环境空气质量达标，属于达标区域。 - （2）项目区特征污染物环境质量现状 本项目中涉及的废气污染特征因子为TSP，针对特征因子，指南中给出的要求为：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5000米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目特征因子环境质量现状由内蒙古城矿环境检测有限公司于2024年8月26日~8月28日进行监测，监测点位分别为厂区下风向，位于厂区西南侧，距离厂区中心位置1.1km。监测数据见表3-2。 ①监测点位 本次环境空气质量现状监测在评价区域内共布设1个监测点，具体点位信息见表6。 表 3-2 环境空气监测点布设表 编号; 监测点名称; 检测项目. 1; 厂区下风向，位于厂区西南侧，距离厂区中心位置0.56km。; 日均值TSP. ②监测时间与频率 - TSP监测日均值，监测三天，每天一次； ③监测结果 表 3-3 特征污染因子现状监测结果统计一览表 点位名称及编号; 检测项目. 采样时间; 颗粒物（μg/m3）; 评价结果. 厂区下风向2024778Q1; 2024.08.26; 20:00-（次日）20:00; 156; /. 2024.08.27; 20:00-（次日）20:00; 162; /. 2024.08.28; 20:00-（次日）20:00; 165; /. 标准限值; 300. 执行标准; 《环境空气质量标准》GB3095-2012表2环境空气污染物其他项目浓度限值二级标准。. 备注; /. 由上表分析可知：评价区内监测点中TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准限值要求，故区域环境空气质量良好。 2.地下水及土壤环境质量现状 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500m范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，指南中未给出土壤环境保护目标。本次依照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表3给出的分级判别依据确定土壤环境保护目标。 经调查，本项目周围500m范围内不存在上述要求中的地下水环境保护目标，周围不存在敏感或较敏感的土壤环境保护目标，属于不敏感。且本项目对区域地下水、土壤的影响途径极小。综合考虑，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测，仅给出相关的污染防治措施。 3.声环境质量现状 本项目声环境质量现状由内蒙古城矿环境检测有限公司于2024年8月26日监测，监测点位分别为厂界四周。监测数据见表3-3。监测频次为：监测一天，昼夜各一次，监测数据见表3-4。 表 3-4 噪声监测结果一览表 点位名称; 检测时间; 样品编号; 检测结果dB（A）; 评价结果. 厂界东; 2024.08.26; 19:55; 20241349ZS1-1; 50; -. 22:13; 20241349ZS1-2; 47; -. 厂界南; 20:16; 20241349ZS2-1; 49; -. 22:28; 20241349ZS2-2; 49; -. 厂界西; 20:32; 20241349ZS3-1; 52; -. 22:43; 20241349ZS3-2; 44; -. 厂界北; 20:47; 20241349ZS4-1; 52; -. 23:06; 20241349ZS4-2; 44; -. 执行标准; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。. 备注; -. 由表可见，声环境质量现状监测昼间值在50-52dB（A）之间，夜间值在44-49dB（A）之间。昼间和夜间声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。项目周边声环境质量较好，项目生产未对周边声环境质量产生较大影响。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（试行）中关于环境保护目标的规定：“大气环境：明确厂界外500m米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境：明确厂界外50米范围内声环境保护目标；地下水环境：明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；生态环境：产业园区外建设项目新增用地的，应明确新增用地范围内生态环境保护目标”。 根据调查，本项目周围不存在大气环境、地下水环境、声环境及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 ①有组织废气排放标准 项目运营期光伏管桩生产线的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1中散装水泥中转站及水泥制品生产标准限值要求；焊接工序产生的废气及光伏支架生产线产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放标准二级标准限值；本项目天然气锅炉产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值，具体标准限值见表3-5。 表 3-5本项目有组织大气污染物排放标准一览表 工序; 污染物; 排放限制; 排放高度; 标准来源. 光伏管桩生产线; 颗粒物; 20mg/m³; 15; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）. 光伏支架生产线; 颗粒物; 120mg/m³ 5.9kg/h; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 颗粒物; 20mg/m³; 20; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. 二氧化硫; 50mg/m³. 氮氧化物; 200mg/m³. 烟气黑度; ≤1. ②无组织废气排放标准通过对比《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996），本次评价颗粒物采用排放限值更为严格的《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表3大气污染物无组织排放标准限值要求，具体标准限值见表3-6。 表 3-5本项目无组织大气污染物排放标准一览表 序号; 污染物名称; 限值; 标准来源. 1; 颗粒物; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）. 2.噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区排放限值，见表12。 表 12 工业企业厂界环境噪声排放标准 项 目; 噪声限值[等效声级[ dB（A）]; 标准来源. 厂界噪声; 昼间60; 夜间50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类区. |
| 总量 控制 指标 | 项目总量控制指标二氧化硫0.68t/a，氮氧化物0.915t/at/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | ### 1.施工期大气环境影响及其保护措施 （1）扬尘 本项目施工期的扬尘主要是由平整场地、地基开挖取土、弃土和建材装卸等施工作业，砂石堆料以及施工形成的裸土面而产生，再就是施工车辆运输时引起的道路扬尘。主要污染物为TSP。扬尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。类比同类型工程浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程，产生量约为20mg/m3~50mg/m3。 - （2）工程机械废气 - 各类燃油动力机械（如汽车、推土机、铲运车、柴油车等）在进行场地平整、挖填、土方运输等作业时排放的废气，其中主要含有NOx、CO等，产量小，为无组织间断排放。 - 基于上述分析，本次环评提出以下措施： ①合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时扫清散落在路上的泥土和建筑材料，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘； ②对施工现场实行合理化管理，使砂石统一堆放；少量水泥应设专门库房或者依托现有厂区内库房存放，尽量减少搬运环节。 ③合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。 ④施工阶段结束后，应当及时清理弃土、杂物及建筑垃圾等。 在采取以上措施后，施工期扬尘产生量较小。对环境空气质量影响较小，本项目施工期影响只是暂时的，随着施工期的结束，施工期影响也随之消失。 ### 2.施工期水环境影响及其保护措施 施工期生活污水：施工人员为当地施工队伍，项目工程量较小，施工人员亦较少，产生的少量生活污水进入化粪池，定期拉运至巴拉贡污水处理厂。 施工生产废水：施工生产废水主要是含泥浆或沙石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，本项目施工废水排入厂区化粪池，定期拉运至巴拉贡污水处理厂，进入污水处理厂进行处理。采取上述措施后，对周围水环境影响较小。 ### 3.施工期声环境影响及其保护措施 根据工程分析，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声。例如，土石方开挖强度超过90dB（A），大型施工机械声源强度超过95dB（A），大型运输机噪声源声级多在85dB（A）以上。特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施： ①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，不得在22:00-06:00期间施工。 ③合理进行施工场地布置。 综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）所规定的噪声标准的要求。 ### 4.施工期固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和设备包装材料等，项目施工期间产生的建筑垃圾由施工单位送至杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园指定场所堆场。项目施工期施工人员产生的生活垃圾集中收集后由杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园环卫部门统一处理。生产设备包装材料集中收集后外售废品回收站。因此本项目施工期固废对该区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | ### 1.运营期大气影响及其保护措施 （1）废气污染物源强核算及污染防治措施 A、光伏管桩生产线源强核算及污染防治措施 ①物料储存粉尘 砂石装卸过程中的粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表21-1混凝土制造厂的逸散尘排放因子”，原料砂石装卸到原料堆场过程中的粉尘排放系数按0.02kg/t计算，项目年装卸砂石原料共32000t/a，在不采取任何措施的情况下无组织的粉尘产生量约为0.64t/a。 本项目设置原料堆场，加盖苫布，其无组织粉尘排放量有所减少。同时定期洒水抑尘，保持堆场表层湿润。采取以上措施后，可减少约85%的无组织粉尘，则无组织粉尘排放量约为0.096t/a。 ②上料粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《3021水泥制品制造（含3022、3029）行业系数手册》中上料过程中产生的粉尘产污系数为0.12千克/吨﹣产品，故粉尘量为475200t/a×0.12=57.02t/a，各粉仓顶设脉冲式布袋除尘器（除尘效率达到99.7%）处理后，尾气通过15m高排气筒排放，单套设备风量为5000m³/h，排放量为0.17t/a，0.064kg/h，排放浓度为12.88mg/m³。 ③搅拌粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021、3022、3029水泥制品制造业系数手册，物料搅拌颗粒物产污系数为0.13kg/t﹣产品，故搅拌粉尘产生量为475200t/a×0.13kg/t=61.78t/a。搅拌站设置脉冲式布袋除尘器（除尘效率为99.7%）处理后尾气经15m高的排气筒排放，单套设备风量为5000m³/h，排放量为0.19t/a，0.072kg/h，排放浓度为14.4mg/m³。 ④天然气锅炉废气 项目生产工艺光伏管桩蒸汽养护环节使用天然气锅炉提供蒸汽；企业配套设置1台4t/h的燃气蒸汽锅炉，燃料采用天然气，年耗天然气量169.6万Nm2。锅炉安装低氮燃烧器+（SNCR-SCR联合）脱硝装置，参考《低氮燃烧器与脱硝改造整体经济性分析》TK227，1003-9082（2015）05-0318-03中脱硝效率约达到85%，结合《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区空气质量持续改善行动实施方案的通知》内政发〔2024〕17号确定氮氧化物的排污系数为50mg/立方米—废气量，处理后烟气由20m高排气筒排放。 锅炉污染物采用《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中附录F及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应行业）系数手册进行核算。 - a、烟气排放量计算根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力供应行业）系数手册中天然气工业废气量系数为107753标立方米／万立方米﹣原料，则本项目废气流量为6922.31m3/h。 - b、烟尘排放量计算锅炉烟气中烟尘的排放量按下式计算： 计算可知：项目锅炉烟尘排放量为0.340t/a，0.13kg/h，排放浓度为18.8mg/m³。 - c、二氧化硫排放量计算 - 锅炉烟气中的二氧化硫的排放量按照下式进行计算： - 0.02S千克/万立方米—原料（本项目天然气含硫量为200毫克/立方米，S取200） - 二氧化硫产生量=169.9万立方米/a×0.02×200=679.6kg/a=0.68t/a - 由此计算可知，项目锅炉二氧化硫排放量为0.68t/a，即0.26kg/h，排放浓度为37.56mg/m³。 - d、氮氧化物排放量计算 - 氮氧化物排污系数根据燃气锅炉低氮燃烧器+（SNCR-SCR联合）装置，取氮氧化物排污系数为50mg/立方米—废气量 - 氮氧化物产生量=18307234.7m³/a×50mg=915.4kg/a=0.915t/a - 由此计算可知，项目锅炉氮氧化物排放量为0.915t/a，即0.35kg/h，排放浓度为50mg/m³。 - B、光伏支架生产线产物源强核算及污染防治措施 - ①拼装焊接工序 - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册确定焊接工序产生颗粒物计算为焊接工段：颗粒物产生量＝焊接工艺颗粒物产污系数x焊丝耗量＝9.19 kg/t﹣原料，故颗粒物产生量为300t/a×9.19=2.76t/a。本工序设置经布袋除尘器装置处理后，经15m排气筒排放（除尘效率为99%），单套设备风量为5000m³/h，排放量为0.276t/a，0.105kg/h，排放浓度为21mg/m³。 - ②切割工序 - 根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》中确定切割粉尘为产品用量的1‰，颗粒物产生量＝1‰﹣原料，故颗粒物产生量为1000t/a×1‰=1t/a。本工序设置集尘装置，粉尘经集尘装置收集后暂存一般固废间外售资源回收站，收集量为产生量的80%，剩余颗粒物无组织排放（除尘效率为80%），排放量为0.02t/a。 - 具体排口信息见表4-1。 ### 表 4-1 大气污染物排口信息一览表 排口编号; 排口工段; 排口高度; 排口流量（m³/h）; 污染物; 治理措施; 污染物排放速率（kg/h）; 污染物排放浓度 （mg/m³）. DA001; 上料粉尘; 15; 5000; 颗粒物; 布袋除尘器; 0.064; 12.88. DA002; 搅拌粉尘; 15; 5000m³/h; 颗粒物; 布袋除尘器; 0.072; 14.4. DA003; 锅炉废气; 20; 6922.31m³/h; 颗粒物; /; 0.13; 18.8. 氮氧化物; 低氮燃烧器+（SNCR-SCR联合）; 0.35; 50. 二氧化硫; /; 0.26; 37.56. DA004; 焊接废气; 15; 5000; 颗粒物; 布袋除尘器; 0.105; 21. ### 经分析，废气污染物经治理措施治理后符合各项执行标准要求，具体内容见表4-2。 ### 4-2 废气污染物达标分析表 污染 工段; 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 核算排放浓度（mg/m³）; 核算排放速率（kg/h）; 是否达标. 上料 粉尘; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）; 20; /; 12.88; 0.064; 是. 搅拌 粉尘; 颗粒物; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）; 20; /; 14.4; 0.072; 是. 锅炉 废气; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）; 20; /; 18.8; 0.13; 是. 氮氧化物; 50; /; 50.56; 0.35; 是. 二氧化硫; 200; /; 37.56; 0.26; 是. 焊接 废气; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）; 120; 3.5; 21; 0.105; 是. - （2）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业 》（HJ 819-2017），本项目大气监测点位、监测因子和频次见表4-3。 ### 表 4-3 大气环境监测内容一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 有组织废气; 上料粉尘处理排气筒; 颗粒物; 1次/半年，必要时增加频次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）. 搅拌粉尘处理排气筒; 颗粒物; 1次/半年，必要时增加频次; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）. 焊接粉尘处理排气筒; 颗粒物; 1次/半年，必要时增加频次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. 天然气锅炉废气排气筒; TSP、二氧化硫、林格曼黑度; 1次/年，必要时增加频次; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）. 氮氧化物; 1次/月，必要时增加频次. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 1次/半年，必要时增加频次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）. ### 2.运营期环境影响及其保护措施 - （1）废水污染对环境影响分析 本项目未产生废水排放。项目搅拌混合用水全部进入产品，不外排；料棚抑尘用水、道路抑尘用水全部自然蒸发，不外排；搅拌机及运输车辆清洗废水进入沉淀池沉淀后回用于生产。锅炉废水经蓄水池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂处理；生活废水产量较小，污染物单一，浓度低，生活污水经化粪池沉淀后拉运至巴拉贡污水处理厂处理。 ①锅炉废水 锅炉废水主要包括软化设备排污水和锅炉排污水。锅炉软化水设备产生的排污水占处理水量的20%，即8m³/d（2640t/a）；锅炉排污水按照锅炉补充水量的3%计算，则排污量为0.96m³/d（316.8t/a）。锅炉废水经蓄水池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂。项目生活污水源强核算情况见表4-4。 ### 表 4-4锅炉污水源强核算情况一览表 污染源; 废水产生量; 污染物类别; 污染物浓度; 产生量; 排放去向. 锅炉废水; 8.96m³/d （2956.8t/a）; COD; 200mg/L; 0.591t/a; 运至巴拉贡污水处理厂. TN; 50mg/L; 0.148t/a; 运至巴拉贡污水处理厂. TP; 5mg/L; 0.018t/a; 运至巴拉贡污水处理厂. SS; 50mg/L; 0.148t/a; 运至巴拉贡污水处理厂. TDS; 1000mg/L; 2.96t/a; 运至巴拉贡污水处理厂. ②生活污水 - 本项目劳动定员50人，现有项目每天工作8h，职工生活用水量按40L/人·d计，则用水量为0.68m³/d（163.2m³/a）。项目产生的生活污水排入化粪池后，定期拉运至巴拉贡污水处理厂。生活污水量按用水量的80％计算，则职工生活污水产生量为1.6m³/d（528m³/a）。生活污水经化粪池预处理后拉运至巴拉贡污水处理厂。项目生活污水源强核算情况见表4-5。 ### 表 4-5生活污水源强核算情况一览表 污染源; 废水产生量; 污染物类别; 污染物浓度; 产生量; 排放去向. 生活污水; 1.6m³/d （528m³/a）; COD; 450mg/L; 0.237t/a; 拉运至巴拉贡污水处理厂。. BOD5; 250mg/L; 0.132t/a; 拉运至巴拉贡污水处理厂。. SS; 200mg/L; 0.106t/a; 拉运至巴拉贡污水处理厂。. ### 3.声环境影响及其保护措施 - （1）噪声污染对环境影响分析 - 本项目营运期间主要噪声源为搅拌机、装载机、物料传输装置、运转装置等。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行声环境影响预测。 - 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值Leqg计算公式： - 噪声源对各预测点的影响预测结果见表4-6 ### 表 4-6 噪声环境监测内容一览表 预测点位; 贡献值; 标准值. 昼间; 夜间. 1; 项目区; 厂界东; 53; 60; 50. 2; 厂界南; 51. 3; 厂界西; 53. 4; 厂界北; 52. - （2）噪声污染物防治措施 - 本项目新增固定噪声源声级较低，项目通过选用低噪声设备、噪声较大的设备如搅拌机置于减振台上，经厂房隔声等降噪措施并经距离衰减后可使噪声得到有效控制，对周围声环境的影响不大，项目运营期厂界环境噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。评价要求项目运营生产期间严格控制生产时间，夜间禁止高噪音设备运转。 ### （3）监测计划 - 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测点位、监测因子和频次见表4-7。 ### 表 4-7 噪声环境监测内容一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 控制指标. 噪声; 厂界四周各设一个监测点; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. ### 4.固体废物影响及其保护措施 - ①废焊渣 - 本项目主要焊接工序产生废焊渣，项目焊接材料用量为300t/a，按照焊接材料使用过程中损耗的3.0％计算，项目产生废焊渣量为9t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分析，废焊渣属于一般固体废物废焊渣代码为900-999-99，暂存于一般固体暂存点，定期外售资源回收站。 - ②沉淀池泥浆 - 搅拌站在搅拌结束后需要清洗，清洗废水经沉淀池沉淀后产生沉淀池泥浆。根据企业提供资料沉淀池每三天清理一次，清理出的沉淀泥浆约重0.4t／次，沉淀池泥浆产生量为44t/a。沉淀池泥浆收集后回用生产，不外排。 - ③边角料 - 边角料主要为钢板下料过程中产生的边角料，项目产生边角料按照原料的1%计算，项目产生边角料量为10t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分析，边角料为属于一般固体废钢铁，代码为213-001-09，定期外售资源回收站。 - ④边角料 - 边角料主要为钻孔工序产生，项目产生边角料按照原料的1%计算，项目产生边角料量为10t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分析，边角料为属于一般固体废钢铁，代码为213-001-09，定期外售资源回收站。 - ⑤废润滑油 - 废润滑油主要为设备维护保养产生，本项目设备每一年保养1次，所需润滑油为1桶／次，每桶润滑油重25kg，产生的废润滑油按使用量的80％计，剩余20％损耗，则产生废润滑油为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）分析，废润滑油属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物非特定行业 900-201-08），用危险废物暂存桶收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的处理公司定期处置。 - ⑥除尘灰 - 本项目搅拌机搅拌产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后排放，收集的粉尘量为61.68t/a，回落搅拌机，不外排。 - ⑦焊接粉尘 - 本项目焊接产生的粉尘收集量为产生量的80%计算，项目产生焊接粉尘量为0.8t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）分析，焊接粉尘属于一般固体，代码为900-999-66，经集尘装置收集后暂存于一般固废间，定期外售资源回收站。 - ⑧废催化剂 - 废催化剂主要为锅炉烟气脱硝装置产生，参考《SNCR脱硝氨耗量和氨逃逸的影响分析及对策》（中国电业—卢舜凯）中可知脱硝技术NSR（氨氮摩尔比）为2.0，氨的摩尔质量为17.03，氮氧化物的摩尔质量为44.103，故质量比为0.77。还原0.915t/a的氮氧化物所需氨量为0.707t/a。参考《浅谈尿素法SCR烟气脱硝技术》（科学技术创新2019.28）可知尿素热解成氨气的质量转化率为1.76：1。经核算本项目年需尿素用量为1.24t/a。SCR脱硝催化剂体积经验公式为： - V=Q*Tc*1.1/（4000*C） - 其中：V是SCR催化剂的体积，m³； - Tc是脱硝滞留时间，本次取2； - Q是烟气流量，Nm³/h，为6922.31Nm3/h； - C是烟气出口氮氧化物浓度，ppm，为29.5ppm； - 催化剂体积密度为400kg/m³。经计算SCR脱硝催化剂的用量为0.052t，催化剂每2年更换一批，因此废催化剂产生量为0.026t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）分析，废催化剂属于危险废物（HW50废催化剂），用危险废物包装袋收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的处理公司定期处置。 - ⑨生活垃圾 - 项目劳动定员为50人，人均生活垃圾产生量为0.5kg/d，则通过计算项目生活垃圾产生量为8.25t/a。企业在生活办公区设置若干个生活垃圾收集桶，收集生活垃圾并集中交由杭锦旗巴拉贡镇中小企业创业园环卫部门处置。 - ⑩危废暂存间建设： - 要求建设单位在维修间内建设1间50.0㎡危废暂存间。危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存、处置。危废暂存间具体建设要求如下：a、危废暂存间设置在厂区内。 - b、基础防渗层采用2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，地面与裙脚均采用坚固、防渗的材料建造；泥棚内设置照明设施与消防设施。 - c、要有安全照明设施。 - d、必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置警示标志。废矿物油采用密封桶装并放置于具有接漏功能的托盘上。暂存间墙面悬挂环保标识、危废管理标识及危废管理制度。 - e、危废暂存间的设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施等须遵循《危 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023 ）中的相关规定。 ### 5.土壤、地下水分析 - 防渗措施 - 本项目生产厂房及原料库房均采用地面硬化措施，危废库地面进行基础防渗，防渗层为基础垫层+至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）+2mmHDPE膜+环氧砂浆涂层+环氧树脂漆层，综合渗透系数≤10-10cm/s，同时进行防腐蚀处理，危废库内四周沿墙壁底部设置导流渠，东北角设置一座容积为0.6m3的集液池，导流渠及集液池防渗方式同地面，四周墙壁设置不低于0.4m高的裙脚。库顶进行防水处理，避免漏水现象，危废库门口设置围堰，杜绝雨水进入库内。 ### 6.环境风险分析 - （1）危险物质调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目生产过程中涉及的物质见表4-8 ### 表 4-8 项目产生过程中物质汇总一览表 物料名称; 是否属于危险物质. 风险物质（B.1）; 其他风险物质（B.2）; 判定结果. 燃料; 天然气; 是; 否; 是. 辅料; 润滑油; 是; 否; 是. 固废; 废润滑油; 是; 否; 是. - 通过上述分析，本项目涉及的危险物质主要为天然气、润滑油和废润滑油。 - （2）危险物质储存量分析 - 本项目危险物质储存量与临界量情况表详见表4-9。 ### 表 4-9 项目涉及危险物质储存量与临界量情况分析一览表 物料名称; 最大储存量; 临界量t; Q; 是否超过临界量. 天然气; 0.77; 10; 0.4; 否. 润滑油; 0.001; 2500; 4.0×10-7; 否. 废润滑油; 0.24; 2500; 9.6×10-5; 否. - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关要求，项目涉及危险物质储存量不超过其临界量，因此不设置专章，按照指南中要求提出有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 - （3）危险物质分布情况调查 - 本项目涉及危险物质主要分布在危险废物暂存间。 - （4）环境影响途径 - 本项目主要危险物质分布及影响途径见表4-10 ### 表 4-10 危险物质分布及影响途径一览表 危险物质; 存在位置; 影响途径. 天然气; 点供站; 大气. 润滑油; 原料暂存间; 土壤、地表水、地下水. 废润滑油; 危废暂存间; 土壤、地表水、地下水. - （5）编制突发环境事件应急预案 - 建设单位应针对项目实际建设情况编制突发环境事件应急预案并备案。应急预案中应明确应急处理措施及应急组织机构及职责，应配备应急救援药品、防毒面具、正压呼吸器、应急车辆、对讲机、电话等应急物资，并组织人员在试生产期间进行了应急演练。本次评价风险事故应急预案应包括以下内容： - ①制定应急计划； - ②成立以企业法人为组长的应急组织机构，同时对厂部管理人员、技术工人进行应 急事故培训； - ③即通知当地政府及环保、消防、安全、公安等部门； - ④立即组织人员对事故现场、邻近区域范围内的人员进行告知，必要时及时组织撤 离、疏散等保护措施： - ⑤立即通知环境监测部门进行污染源、环境空气质量监测。 - （6）风险防范措施 - 本次评价针对项目建设情况提出以下风险防范措施，具体措施见表4-11。 ### 表 4-11 本项目环境风险防控与应急措施 序号; 环境风险单元; 环境风险防控措施. 1; 原料储存库; 润滑油与其余原料分区存放，静电接地、防雷接地，设置消防设施；检修期间地面铺设砂子、锯末或木头屑，避免润滑油落地。. 2; 危废暂存间; 地面防渗、设置通风设施、废矿物油采用密封容器包装并放置在具有接漏功能的托盘上。. 3; 点供站; 建设单位在管理、监督、生产方面积极采用成熟的降低事故风险的措施，在生产装置的工程设计、施工、运营及维护的全过程中，采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。. - （7）环境风险管理措施 - 本次评价针对项目建设情况提出以下风险防范措施，具体措施见表4-12。 ### 表 4-12 企业环境风险管理制度一览表 序号; 环境风险管理制度; 要求. 1; 环境风险防控制度; a、在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 b、制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。 设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置警示标志。暂存间墙面挂环保标识、危废管理标识及危废管理制度。. 2; 应急措施制定; 设置企业内部应急组织。. 3; 环境风险防控重点岗位的责任或责任机构; 建立安全防控重点责任制。. 4; 定期巡检和维护责任制度; 建立定期巡检和维护责任制度。. 5; 对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训; 对职工定期开展环境风险防控和应急宣传和培训。. 6; 突发环境事件信息报告制度; 建立突发环境事件信息报告制度。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料储存粉尘 | 颗粒物 | 封闭式原料库，定期洒水抑尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 上料粉尘处理排气筒 | 颗粒物 | 每个仓顶部安装布袋除尘器。 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013） |
|  | 搅拌粉尘处理排气筒 | 颗粒物 | 搅拌过程中产生的粉尘经搅拌站自带脉冲袋式除尘器收集过滤后，尾气通过15m高排气口排放。 |  |
|  | 焊接粉尘处理排气筒 | 颗粒物 | 设置经布袋除尘器装置处理后，经15m排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
|  | 天然气锅炉废气排气筒 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 锅炉安装低氮燃烧器+（SNCR-SCR联合）脱硝装置处理后，经20m高排气筒排放。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014） |
| 地表水环境 | 搅拌机及运输车辆清洗废水、实验室废水 | SS | 经三级沉淀池沉淀处理后，全部回用，无外排。 | / |
|  | 料棚抑尘用水、道路抑尘用水 | SS | 自然蒸发。 | / |
|  | 锅炉废水 | COD、TP、TN、SS | 经蓄水池收集后拉运至巴拉贡污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准 |
|  | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 进入化粪池收集后，拉运至巴拉贡污水处理厂。 | 《污水综合排放标准》（GB 8979-1996）三级标准 |
| 声环境 | 搅拌机、装载机、物料传输装置等运转装置 | 等效连续A 声级 | 采取隔声、消音、基础减振、吸声、阻隔、衰减等治理措施降低噪声源强。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废焊渣、边角料暂存于一般固废间，废润滑油、废催化剂暂存于危废库；生活垃圾经厂内垃圾箱收集后交由当地环卫部门定期清运处理、除尘灰回用于生产过程综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目采取分区防渗措施，其中：生产车间为简单防渗区，选用一般地面硬化；化粪池为一般防渗区，选用玻璃钢防渗化粪池，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间为重点防渗区，危废暂存间基础采用至少1m厚粘土层、2mm高密度聚乙烯（HDPE）膜，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。项目建成后厂区进行地面硬化和绿化，厂区外属于工业园区工业用地，周边无土壤环境敏感保护目标，本项目大气污染物沉降对土壤环境的影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业应编制突发环境事件应急预案，原辅料分区存放，静电接地、防雷接地，设置消防设施。危废暂存间地面防渗、设置通风设施、废切削液采用密封容器包装并放置在具有接漏功能的托盘上；天然气管道静电接地、防雷接地、火灾检测报警。项目制定环境风险防控制度、应急措施制度、环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构、定期巡检和维护责任制度、对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训、突发环境事件信息报告制度。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证申报建设单位须严格执行《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）环境保护部令第48号《排污许可管理办法（试行）》（环水体〔2016〕号）《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）等文件的规定，须在本项目投入生产前结合污染物排放标准、总量控制指标、环境影响评价文件及批复要求等，通过“全国排污许可证管理信息平台”在线补充填报本项目登记信息，取得登记回执后方可投入生产。建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业发展政策；本项目在落实各项污染防治措施的前提下，可以做到污染物达标排放；本项目的运营对周围环境的影响较小，周围环境质量可维持现状。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 有组织 |  |  |  | 0.976 |  | 0.976 |  |
|  |  | 无组织 |  |  |  | 0.136 |  | 0.136 |  |
|  | SO2 |  |  |  |  | 0.68 |  | 0.68 |  |
|  | NOx |  |  |  |  | 0.915 |  | 0.915 |  |
| 废水 | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废焊渣 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  | 边角料（下料） |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 边角料（钻孔） |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 焊接粉尘 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  |  | 0.020 |  | 0.020 |  |
|  | 废催化剂 |  |  |  |  | 0.026 |  | 0.026 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①