- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古福能奔富柴油车辆尾气排放污染治理液项目

建设单位（盖章）：内蒙古福能奔富汽车用品有限公司

编制日期：       二〇二五年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 内蒙古福能奔富柴油车辆尾气排放污染治理液项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-150625-04-01-311903 |  |  |
| 建设单位联系人 | 赵学圣 | 联系人电话 | 15149447972 |
| 建设地点 | 杭锦旗塔然高勒煤电物流园区 |  |  |
| 地理坐标 | （109度4分22.234秒，39度53分0.777秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2666 环境污染处理专用药剂材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26，44专用化学产品制造266 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建（技术改造） | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 （不予批准后再次申报项目） □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭锦旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2501-150625-04-01-311903 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 2.1 | 施工工期（月） | 1 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业 专用化学产品制造266”中“单纯物理分离、物理提纯、混合、分装的”，需编制环境影响报告表；根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不需设置专项评价。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否涉及. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理; 生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不设置取水口。; 否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》的有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质存储量未超过临界量。; 否. |
| 规划 情况 | 杭锦旗塔然高勒煤电物流园区未开展规划环评 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家鼓励类、限制类及淘汰类，为国家允许类，符合国家当前法律法规。且查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业〔2010〕第122号），项目不使用国家明令淘汰的落后生产工艺装备，不生产国家明令淘汰的落后产品。因此，本项目的建设符合国家产业政策的要求。 2.项目选址合理性分析 本项目位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房用于生产，不新增用地，项目厂区500m范围内无敏感目标，项目严格采取相应环保措施后，各种污染物均可达标排放，且企业针对环境风险事故采取相应防范措施，将项目环境风险降至最低，则本项目生产过程中对周围敏感点的影响较小。项目区不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区和永久基本农田等。从环境角度初步分析，本项目选址总体上合理可行。 - 3.与鄂尔多斯市“三线一单”符合性分析 （1）本项目与生态保护红线的符合性分析 鄂尔多斯市共划定环境管控单元171个，其中优先保护单元76个、重点管控单元86个、一般管控单元9个，实施分类管控。 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗境内，属于杭锦旗城镇边界-重点管控单元，环境管控单元编码为ZH15062520003。 本项目不涉及生态保护红线，不涉及国家重要生态公益林及石漠化敏感区、各级各类遗产地、自然保护区、地质公园、风景名胜区、重要湿地、森林公园、水源保护区等区域，不在生态保护红线范围内，项目建设符合生态保护红线管理要求。 - 本项目与环境质量底线的符合性分析 根据2024年6月3日发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2023年全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。各盟市中除乌海市可吸入颗粒物不达标外，其他盟市其他各项污染物均达标。本项目选址位于鄂尔多斯市，根据《环境空气质量模型技术支持服务系统》查询结果得知：鄂尔多斯市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10ug/m3、33ug/m3、56ug/m3、20ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。本项目废气排放经过环评提出的污染防治措施处理后，可以做到污染物达标排放，项目运行对区域大气环境影响较小。因此，本项目的建设不会超出大气环境质量底线。 项目租用厂房采用雨污分流制，雨水经厂区外围雨水管网收集后进入园区雨水管网。生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。因此，本项目的建设不会超出地表水环境质量底线。 因此，本项目的建设不会超出环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线的符合性分析 项目租用厂房，不新增用地，项目对其他能源如水、电和土地资源需求较少，不会对区域资源利用造成负担。不会超过区域资源利用上线。 （4）本项目与环境准入负面清单的符合性分析 本项目选址合理，不占用生态红线，不属于该负面清单中的限制和禁止产业。因此，项目不属于区域环境准入负面清单中的限制和禁止产业。 综上，经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入当地环境准入负面清单内。 4.与鄂尔多斯市“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析 根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，杭锦旗国土空间按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为19个环境管控单元。其中优先保护单元11个，占比69.67%；重点管控单元7个，占比20.29%；一般管控单元1个，占比10.04%。该文件要求生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求——单元管控要求”二个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。 项目位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房用于生产，本次评价通过内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台核实项目生态环境管控单元，核实结果为项目所在区域属于杭锦旗城镇边界-重点管控单元，环境管控单元编码为ZH15062520003，具体的管控要求及本项目的符合性分析详见下表。 表1-2 本项目与《杭锦旗城镇边界-重点管控单元准入清单》的符合性 环境管控单元编码及名称; 类别; 管控要求; 项目对应情况介绍; 是否符合. 杭锦旗城镇边界（编码为ZH15062520003）; 空间布局约束; 1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。; 1.本项目生产所用锅炉为电锅炉，不设置燃煤锅炉；2.本项目位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区内，厂址周边无学校、医院等敏感目标且不属于人口聚集区。; 符合. 污染物排放管控; 提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改造、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。; 本项目实行雨污分流，生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。; 符合. 环境风险防控; /; 本项目已初步对环境风险事件做出预估，已要求企业按照相关要求做好应急预案。; /. 资源开发效率要求; 1.强化水资源论证管理，优化水资源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。; 本项目生产用水外购内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的生产用水（见附件4）；生活用水来自出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司自打井，已取得取水许可（见附件5）。; 符合. 表1-3 本项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》中市级总体管控要求（2023）的符合性 管控维度; 准入要求; 项目对应情况介绍; 是否符合. 空间布局约束; （1）除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。严禁新建虚拟货币“挖矿”项目。 （2）禁止在现有化工园区之外布局新的化工园区。严格控制新建、扩建高耗水项目，促进火力发电、焦化等高耗水行业节水改造。严格落实水资源超载地区新增用水项目和取水许可“双限批”。对未达到国家和自治区先进用水定额标准的新建工业项目一律不予审批取水，对超过取用水定额标准的现有工业项目要尽快实施节水改造，改造后仍达不到国家和自治区用水定额通用值的，延续取水许可时不予批准。严格控制耕地灌溉面积，坚守“四水四定”底线，不得借助新建、扩建、改建项目擅自增大灌溉面积，对于地类属性为非耕地的，逐步退出种植，还林还草。 （3）拆除黄河沿岸国堤内的临时和移动建筑，黄河滩区主河槽内全面禁种高秆作物，禁止使用农药、化肥；低滩区大力开展农药化肥减量、有机肥增量行动；高滩区内合理管控农药、化肥，积极推广使用有机肥。推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。禁止在黄河干支流岸线管控范围内（黄河干流鄂尔多斯段和本市行政区域内黄河支流）新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全水平、生态环境保护水平为目的的改建除外。 （4）对已备案但尚未开工的拟建工业项目，指导督促和协调帮助企业将项目调整转入合规工业园区内建设。布局在园区外的现有重化工企业，严禁在原址审批新增产能项目。鼓励有条件的已建成工业项目搬迁入园。“十四五”时期，沿黄地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目应严格参照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》文件要求执行。 （5）按照规模化布局的原则，对各园区的产业和项目进行严格的筛选，明确煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃以及下游延伸产业的规模。严格落实《进一步规范化工行业项目建设的若干规定》（内工信原工字〔2019〕269号），“三区三线”内不得核准、备案新（改、扩）建危险化学品项目。新（改、扩）建危险化学品项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）必须进入自治区已经认定的化工园区，化工园区外不得核准、备案新（改、扩）建危险化学品项目。禁止建设达不到安全标准的落后生产工艺未委托符合相应资质要求的设计单位进行工艺设计、搬迁使用旧设备的新（改、扩）建项目。 （6）煤化工产业需布设在产业园区，并符合所在园区的规划及规划环评要求。项目远离生态红线控制区，并与居民区或城市规划的居住用地保持一定缓冲距离。 园区产业准入标准： 煤化工行业。除在建项目和列入国家规划项目外，原则上不再新批单纯煤制甲醇、煤制烯烃等项目，确需建设的必须配套下游延伸加工项目。 焦化行业。通过产能置换新建的顶装焦炉炭化室高度不小于7.0米、捣固焦炉炭化室高度不小于6.25米。常规焦炉、半焦炉须同步配套煤气净化和利用设施；热回收焦炉须同步配套热能回收设施；钢铁联合企业焦炉须同步配套干熄焦装置和焦炉煤气精脱硫装置。 水泥行业。通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日，水泥磨机直径不得小于3.8米。 严格执行新建、改建、扩建工程项目安全设施、职业健康“三同时”制度，严格把控高危行业安全准入条件，高危项目审批必须把安全生产作为前置条件，实行重大安全风险“一票否决”。各园区应编制《安全准入管理办法》，对企业的安全准入条件做详细的规定。 新上工业项目要严格控制高碳产业的重复建设，引导地区间产业有序转移。 强化源头管控，对不符合产业政策、产业定位、未落实用能指标的高耗能项目，不予立项。 （7）严禁新上不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划、环评、能耗以及水耗等相关规定的项目。加强河湖空间管控，严禁侵占河道、围垦湖泊、非法采砂，确保岸线优化配置、集约开发和可持续利用。从严格管控园区空间开发边界、构建存量用地评价退出机制、完善产业用地再开发分类引导等方面优化构建工业园区空间体系。 （8）严格耗煤项目审批管理，控制煤炭增量消费。 从2021年起，不再审批焦炭、兰炭、电石、聚氯乙烯、烧碱（废盐综合利用的离子膜烧碱装置除外）、纯碱（《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》中内蒙古鼓励类项目除外）、合成氨（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制合成氨、可再生能源制复制合成氨除外）、尿素、磷铵、甲醇（确有必要建设的焦炉煤气综合利用制甲醇、可再生能源制氢制甲醇除外）、乙二醇、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金（作为多晶硅配套原料、可再生能源电力使用比例达到60%以上的工业硅除外）、电解铝（国家批复同意的高铝粉煤灰提取氧化铝配套电解铝除外）、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）、蓝宝石等新增产能项目；确有必要建设的，须在区内实施产能减量或等量置换。新建、改扩建单晶硅项目原则上要配套切片、太阳能电池组件等下游加工生产线，多晶硅（颗粒硅）项目区内下游转化率原则上要达到70%以上（半导体级多晶硅除外）。实行严格的矿山地质环境准入制度。不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。严格执行《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》及相关技术要求。合理确定煤炭开发强度及重大煤矿项目的生产和建设规模，淘汰一批落后煤矿，引导60万吨/年以下煤矿有序退出。新建煤矿按照绿色矿山标准建设，生产煤矿加快达标建设，2025年绿色矿山达标率达到100%。严格落实《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）、《内蒙古自治区矿山地质环境治理办法》《内蒙古自治区矿山地质环境实施细则》内蒙古自治区人民政府办公厅《关于矿产资源开发中加强草原生态保护的意见》（内政办发〔2021〕7号）、《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》《鄂尔多斯市绿色矿山建设管理条例》《鄂尔多斯市绿色矿山建设方案》（鄂府办发〔2021〕26号）、《鄂尔多斯市“十四五”能源综合发展规划》及相关技术要求。; - 本项目为车用尿素项目，不属于新建虚拟货币“挖矿”项目； - 本项目为车用尿素生产项目，本项目生产用水外购内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的生产用水（见附件4）生活用水来自出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司自打井，已取得取水许可证（见附件5），不属于高耗水项目； （3）本项目位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，租用鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司西侧厂区空地建设，不属于黄河沿岸国堤及黄河干流及主要支流临岸化工项目及尾矿库； （4）本项目建设位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，本项目不属于高污染、高耗能、高耗水项目； （5）本项目不属于煤制油、煤制气、煤制烯烃、煤制芳烃项目； （6）本项目不属于煤化工产业、焦化行业、水泥行业、 （7）本项目符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案； （8）本项目不属于耗煤项目；本项目已取得项目备案告知书，项目代码为2501-150625-04-01-311903，不属于不再审批项目。; 符合. 污染物排放管控; （1）严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区或企业、环境质量未达到环境功能区划要求、被实施区域限批的地区及未进行排污权交易的工业企业建设项目暂停新增主要污染物排放建设项目的总量审批。推动具备条件的园区实施循环化改造，实现园区的能源、水、土地等资源利用效率大幅提升，二氧化碳、固体废物、废水、主要大气污染物排放量大幅降低。 （2）减少污染物入河量，加强入河排污口监督管理。严格水功能区管理监督，控制入河入湖排污总量。 实施深度节水控水行动，完成重点流域范围内所有排污口排查，基本完成重点流域干流及重要支流、重点湖泊排污口整治，到2025年，黄河干流水质达到Ⅱ类，地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类水体比例达到85%左右。 加强黄河干支流入河排污口整治，构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核，所有固定排污源依法按证排污。加快沿黄重点镇污水处理厂建设，严禁污水入黄。加快补齐城镇污水收集管网和处理设施短板，提升水资源回收利用水平，中心城区生活污水处理率达到96%以上，旗区城镇生活污水处理率达到85%以上，工业园区污水应收尽收、全部回用。推进污泥处理处置设施建设。 （3）推进“无废城市”试点建设，抓好一般工业固体废物、危险废物、生活垃圾、医疗废物、白色污染及电子废物六项重点，实现源头大幅减量、充分资源化利用和安全处置。 （4）深入推进扬尘污染综合防治。严格监管建筑施工扬尘。旗县级及以上城市建成区各类工地必须做到“六个百分之百”。城市建成区道路机械化清扫率达到70%，县城达到60%。 （5）全面完成火电、有色、建材、焦化、热力生产及供应等重点行业无组织排放治理任务。完成燃煤电厂超低排放改造，推进大型工业锅炉超低排放改造，稳步实施钢铁行业超低排放改造，加快工业锅炉提标改造。推动高炉－转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。 重点区域执行重点行业污染物特别排放限值，燃煤发电机组和执行火电大气污染物排放标准的锅炉应当执行超低排放限值。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。严格执行焦化行业准入标准，整合提升焦炭生产能力，促进焦炉大型化和清洁化生产，降低污染排放。提高煤焦油深加工、焦炉尾气及余热余压综合利用水平。布局医药及染料中间体、针状焦、己内酰胺等化工新材料产品，以化产水平的进步推动焦化产业转型升级。满足《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》的相关要求，严格控制二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物、挥发性有机物及其他有毒有害大气污染物排放，固体废弃物和高含盐废水做到无害化处理及资源化利用。 科学有序推进碳达峰碳中和。积极稳妥推进碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系落实，推动国家出台《新时期推进内蒙古绿色低碳高质量发展若干支持意见》，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。推动能源、工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，建立健全碳排放统计核算制度，提升生态系统碳汇能力。 （6）遵循清洁生产理念，采用能源转换率高、水资源消耗低、污染物排放强度小的工艺。通过园区集中供热供电、电直供等方式，优化项目热电供应方案。确需建设自备热电站的，锅炉烟气应采取高效的脱硫、脱硝和除尘措施，烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放应满足超低排放要求。煤化工项目产生的酸性气体和挥发性有机气体采取相应的治理措施。强化节水措施和用水管理，减少新鲜水用量；根据“清污分流、污污分治、深度处理、分质回用”的原则，合理划分排水系统，优化污水处理和回用方案，做到污水不外排。大力推行清洁生产和循环经济。加快工业污染源从末端治理为主导向生产全过程控制的转变，实现节能、降耗、减污、增效，一步到位削减污染物排放量。鼓励发展高效节水工艺技术设备，淘汰高耗水工艺、技术设备，提高污水回用率。采用水污染治理技术以及清洁生产、技术改造等措施和增加城镇污水处理厂处理能力，实现废污水的资源化。 （7）全面实行污染物排放总量控制和排污许可证制度，对所有工业园区和新、改扩建项目，在严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度的同时，核定允许排放量，没有排放容量的功能区首要任务是对现有污染源的治理，严格控制新建项目的审批，认真实施环境容量“一票否决制”。各地新建、改扩建项目、“以新带老”项目中承诺的总量控制措施必须具体、完善。环保部门对达标排放且排放的水污染物总量在允许范围内的工业企业，核发排污许可证，对达标排放但总量超过控制指标的，当地政府责令限期治理。 （8）严格执行污染物排放标准，采取切实有效措施从严控制特征污染物的逸散与排放，生产废水严禁直接外排，产生的生化污泥或盐泥经鉴定属于危险废物的要按照危险废物进行处理，属于一般工业固体废物的按照一般工业固体废物进行管理。 （9）综合采用水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、水生态水文化建设等多项水利措施，开展农村水系综合整治。规划重点开展：准格尔旗呼斯太河等、杭锦旗小南河及黄河南岸总排干等、乌审旗黄陶勒盖等5个项目。 （10）新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。参照《“十四五”内蒙古自治区发展和改革委员会生态环境厅关于印发〈内蒙古自治区坚决遏制“两高”项目低水平盲目发展管控目录〉的通知要求》，进一步精准细化“两高”低水平项目管控要求，强化源头和过程节能降碳、减排治污。 （11）鄂尔多斯市再生水工程布局遵循集中处理与分散处理相结合的方式，以提高污水再生利用效率。 推动减污降碳协同增效。加快补齐环境基础设施短板。完善大气污染物与温室气体协同控制相关政策。建立减污降碳协同治理管理工作机制，统筹碳排放权交易和排污权交易管理，建立温室气体清单报告、重点企业温室气体排放报告、重点企业排污许可执行情况报告等制度。 新建和改扩建冶炼项目严格落实项目备案、环境影响评价、节能审查等政策规定，符合行业规范条件、能耗限额标准先进值、清洁运输、污染物区域削减措施等要求，国家或地方已出台超低排放要求的，应满足超低排放要求，大气污染防治重点区域须同时符合重污染天气绩效分级A级、煤炭减量替代等要求。; （1）本项目不涉及总量控制指标，不属于高耗能项目； （2）生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议（见附件7）。 （3）本项目固体废物均得到合理处置； （4）本项目不涉及粉尘； （5）本项目不属于火电、有色、建材、焦化、热力生产及供应；本项目不属于重点行业； （6）采暖热源依托标准厂房出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司电热采暖换热机组，不涉及燃煤锅炉； （7）本项目不涉及总量； （8）本项目废气排放严格执行污染物排放标准； 生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议（附件7）。 （9）本项目为车用尿素生产项目，不属于水系连通、河道清障、岸坡整治、水源涵养与水土保持、河湖管护、防污控污、水生态水文化建设项目； （10）本项目不属于“两高”项目；（11）本项目不属于再生水工程。; 符合. 环境风险防控; （1）建立重污染天气预警体系，重点实施区域联防联控。完善重度及以上污染天气的区域联合预警机制，预测到区域将出现大范围重污染天气时，各相关城市按级别启动应急响应措施，实施区域应急联动。 加强重大环境风险源的风险管控，构建区域环境风险联防联控机制，建立突发环境事故状态下的应急监测与人员疏散联动机制。健全环境信息强制性披露制度。全面落实园区、企业环境风险应急预案各项要求，增强突发环境事件处置能力。开展涉危涉化企业、有风险隐患的渣场等风险排查和整改工作，及时消除隐患。健全市、旗区二级联动的生态环境事件应急网络。 深入推进跨区域、跨部门的突发环境事件应急协调机制，健全综合应急救援体系，建立社会化救援机制。完善突发环境事件信息报告和公开机制。建立并及时更新环境风险源动态档案和数据库。实时掌握重点污染源、重点区域环境质量状况，对超容量问题及时预警。 强化水害防治，探明矿井老空水，严格落实“三专两探一撤”措施，推广水患区域“四线”（积水线、警戒线、探水线、停采线）管理。 （2）加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度地维持矿区生态平衡。 提升再生水利用风险管控水平合理设置与抗风险能力相匹配的事故调蓄设施和环境应急措施，发现进水异常，可能导致污水处理系统受损和出水超标时，立即启动应急预案，开展污染物溯源，留存水样和泥样、保存监测记录和现场视频等证据。识别再生水配置利用的风险源，制定突发事件应急预案，逐步建立风险防控预警体系。建立再生水水质全过程的监测体系，强化污水处理达标排放、再生水水质达标监管，确保再生水水质达标。 （3）煤化工产业示范区严格贯彻执行“大气十条”“水十条”“土十条”、《现代煤化工建设项目环境准入条件》等相关法律法规和国家政策的规定。新（改、扩）建危险化学品项目应符合规划环评结论新（改、扩）建精细化学品项目必须完成热反应安全风险评估，严格禁止反应工艺危险度5级和光气及光气化工艺项目建设，限制工艺危险度4级项目。化工园区必须开展安全风险评估，科学确定区域风险等级和风险容量，不达标不予认定化工园区。未通过认定的化工园区，不得新（改、扩）建化工项目（安全、环保、节能、节水和智能化等技术改造项目除外）。劳动密集型的非化工企业不得与危险化学品企业混建在同一园区内。 （4）黄河流域干流沿岸严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施；严格限制高风险化学品生产、使用，并逐步淘汰替代。沿黄河干流和重要支流园区及化工企业，加强监测预警、三级风险防控体系建设，建立环境风险防范管理工作长效机制。重点化工园区加强高盐水晾晒池风险防控，消除煤化工废水环境风险隐患，保障流域水环境质量安全。; - 本项目已初步对环境风险事件做出预估，已要求企业应做好应急预案相关要求； - 本项目为车用尿素生产项目，不属于煤矿开采项目； - 本项目不属于煤化工项目；（4）本项目建设位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，不属于黄河流域干流，且不属于石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目。; 符合. 资源开发效率要求; 严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用。对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批其建设项目新增取水许可。建立重点监控用水单位名录。煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。电力、造纸、石油化工、食品发酵等高耗水行业达到先进定额标准。强化水资源论证管理，优化水资源配置，鼓励优先配置利用中水、疏干水等非常规水源。提高用水效率，提升工业中水回用率，新、改扩建项目优先利用污水处理厂再生水。推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的农业节水设备和技术。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 严格地下水管理保护，建立健全地下水管控指标体系，严控地下水开采，综合采取节水、水源置换等措施，继续加强鄂尔多斯台地超采区综合治理，强化地下水动态监测分析、预测预警，科学制定实施监管政策措施。严控地下水超采，严格执行《地下水超采区和重要地下水水源地水位与水量双控方案》及其修编稿。实行地下水“五控”制度，“五控”即严格管控地下水开发利用总量、水位、用途、水质及机电井数量。严格地下水的管理和保护，加强地下水动态监测，实行地下水取用水总量控制和水位控制。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。突出抓好地下水超采区巩固治理，超采区内禁止工农业生产及服务业新增取用地下水。开展违规取用水整治工作及取用水专项整治行动。落实水资源消耗总量和强度双控，暂停水资源超载地区新增取水许可。坚持黄河水、当地地表水、地下水、非常规水源统一调配，在考虑鄂尔多斯市地下水源置换的条件下，用好用足黄河水，同时充分挖掘非常规水利用潜力。对黄河干支流规模以上取水口全面实施动态监管。 推广高效节水农业发展，并探索跨区域和跨省区实施水权置换，进一步规范水权置换办法，扩大水权置换范围。严格控制新增灌溉面积，推进超用水地区通过内部挖潜解决发展需求。鼓励使用矿井疏干水、微咸水、中水、雨洪等非常规水资源，加快高浓盐水的处理与回收利用研究步伐。实施沿黄灌区农业高效节水工程，加大灌溉农业区干支渠和末级渠系配套和节水设施，大力推广渠道防渗、管道输水、喷灌滴灌、智能喷灌等节水技术，提升改造沿黄灌区盐碱地灌排水系统，逐步改变大水漫灌方式。推进工业节水改造，强化用水管理，严控高耗水项目。加强非常规水资源开发利用，实施矿井疏干水、雨洪与凌汛水、再生水等开发利用。 加强取用水监督管理。开展节水型企业评价和超定额用水专项核查行动，督促超定额用水的单位采取节水措施，限期达标。要严格水资源管理，按照“四水四定”原则，进行区域统筹规划，确保取用水不超出水资源承载能力。强化水资源监测、监控、监管，尽快健全完善全覆盖、全天候、全过程、全要素、密度适用的水资源智能在线监测体系，完善水资源超载预警机制，打造数字孪生流域，建立水资源节约集约利用、水旱灾害防御、水生态环境保护等业务的智能协同应用大系统。 严格控制存量高耗能企业新增用能，严格落实能耗“双控”机制，努力降低生产过程中的资源能源消耗和污染产生量，大力推广应用节能新技术、新产品、新设备和新工艺。严控产能过剩项目新增产能，严控高耗能、高排放、高污染、低水平项目市场准入，严控存在重大安全隐患的项目。按照国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》及化工行业相关政策规定，严格焦炭、电石等化工行业技术标准，严控合成氨、甲醇、乙二醇、烧碱、磷铵、黄磷等危险化学品新增产能。新（改、扩）建“两高”危险化学品生产项目，单位产品能耗须达到国家能耗限额标准先进值或国家能效标杆水平。 在工业用水方面，工业企业再生水输水模式采用“点对点”模式，主要用于冷却用水，在工业园区的企业由园区自行统一建设再生水支管，园区按需建设再生水深度处理设施，以达到工业用水水质标准。试点期间，将加大再生水提标改造和配套管网基础设施建设，强化激励政策措施，激励企业使用再生水的积极性，使工业再生水利用量达到1034.5万m³，占批复再生水量比例提高到65%。对工业园区、各类开发区、新区等，开展规划水资源论证，优先配置再生水作为园区生产用水的重要来源，严格控制新水取用量。煤化工产业能耗指标、水资源消耗指标应满足《现代煤化工产业创新发展布局方案》要求，污染物排放总量应满足所在园区总量控制要求。 新建高耗能项目，在满足本地区能耗双控的前提下，工艺技术装备须达到国内先进水平、能源利用效率须达到国家先进标准。新建、改扩建“两高”项目在满足本地区能耗“双控”、碳排放强度控制要求的前提下，应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到国家单位产品能耗限额标准的先进值或国际同行业先进水平。加强化工、有色、建材、焦化、煤化工等高耗能行业达到国家能耗限额标准先进值。严控高耗水行业大规模发展，建立严格的用水制度，提高现代煤化工行业用水效率，推广采用高度先进节水技术，新建项目用水指标需要达到先进值。; 生产用水外购内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的生产用水（见附件4）生活用水来自出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司自打井，已取得取水许可证（见附件5），不会造成水资源过量消耗，去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。; 符合. 综上，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入当地环境准入负面清单内，本项目的建设符合鄂尔多斯市“三线一单”相关要求。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 （1）项目名称：内蒙古福能奔富柴油车辆尾气排放污染治理液项目 （2）建设单位：内蒙古福能奔富汽车用品有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设地点：杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，租用鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房用于生产。 （5）建设内容及建设规模：租赁房屋面积2000m2，生产厂房内设车用尿素液生产区、去离子水制备区、灌装区、办公接待室、库房及附属设施等，建设生产线1条，年产车用尿素液10万吨。 （6）工程投资：项目总投资1000万元。 （7）占地面积：租赁房屋2000m2。 （8）劳动定员：本项目劳动定员为45人，操作人员40人，工作制度为三班制，每班8小时，管理人员5人，工作制度为常白班，年生产天数为300d，员工办公依托租用鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司办公区，不在生产厂区食宿。 二、项目组成 1.项目工程内容及规模 本项目建设内容主要见下表2-1。 表2-1 建设项目工程内容一览表 工程 类别; 建筑物 名称; 工程规模及内容; 结构; 备注. 主体工程; 生产车间区域; 占地面积700m2，1F，划分为车用尿素液生产区、去离子水制备区、灌装区; 钢结构，建筑总层数1F，层高约11m; 租用厂房安置生产设备. 辅助工程; 空桶、包装材料储放区; 占地面积约50m2，1F. 尿素原料储放区; 占地面积约180m2，1F. 成品储放区; 占地面积约220m2，1F. 库房; 建筑面积50m2，1F; 钢结构，建筑总层数1F，层高约11m. 化验室 区域; 占地面积20m2，主要是用于产品车用尿素液性质分析，进行尿素含量和缩二脲含量的测定等; 钢结构，建筑总层数1F，层高约11m. 办公接待区域; 建筑面积36m2，1F; 钢结构，建筑总层数1F，层高约11m. 公用 工程; 供水系统; 本项目建设用地为租赁标准厂房，本项目生产用水外购内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的生产用水（见附件4），外购水储存于1座1200m3的生产蓄水池及4座10t的原水罐；生活用水来自出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司自打井，已取得取水许可证（见附件5）。; /; 依托现有. 供电系统; 本项目供电依托标准厂房出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有变电站，电压等级为10kV，采用单电源供电，由大路220kV变电站提供。瑞邦达经贸10kV变电站内设有1台SCB13-1600kVA/10kV的电力变压器，总供电能力1600kVA，可以满足本项目用电要求。; /. 供热; 本项目采暖热源依托标准厂房出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司电热采暖换热机组。本项目热力用量约993.71GJ/a，供热能力可以满足本项目需求。; /; 依托现有. 环保 工程; 废气治理; 固体尿素投料时、车用尿素生产线过滤、灌装产生的游离氨通过集气罩进行收集，经1套活性炭处理装置处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放。; /; 新建. 废水治理; 去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。; /; /. 生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。; /; 依托现有. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取优化布局，基础减振、墙体隔声等措施。; /; 新建. 固废治理; 一般固废：废包装材料收集后外售综合利用；废石英砂、废活性炭（碳滤）等废滤芯、废RO膜由厂家回收； 生活垃圾：由环卫部门统一清运； 危险废物：实验室废液、废活性炭、废机油置于密闭容器内，同废机油桶一起暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用。; /; 依托现有危废暂存库，该危废库已于2021年3月10日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司塔然高勒煤炭仓储物流中心项目（二期）环境影响报告表的批复 》（鄂环审字﹝2021﹞110号），并于2022年12月4日完成环保竣工自主验收，见附件8。. 2.项目主要生产设备 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备配置; 规格; 型号; 数量. 1; 原水罐; PE/10吨; /; 4. 2; 原水泵（不锈 钢卧式单级离心泵）; 电机品牌：新界泵业（浙江）有限公司；额定转速2910r/min；额定功率：9.2kW；功率因数：0.88；质量：55kg；额定电压：380V；额定电流：19.4A；外壳保护：IP55；出厂日期：2024.06.10；效率90.1%；能效等级：3级；额定频率：50Hz；热分级：155（F）。机泵参数：规定流量：50m3/h；质量：85kg；扬程：40m；必需汽蚀余量：3.5m；出厂日期：2024.6.17；泵效率：70%；额定转数：2950r/min；旋转转速：顺时针。; 电机： YE4-132S2-2；机 泵： YS65-50-200/92; 2. 3; 石英砂过滤器; 8-20目; 304; 2. 4; 活性炭过滤器; 不锈钢; 304; 2. 5; 精密过滤器; 不锈钢; 304; 2. 6; 一级高压泵（轻型不锈钢立式多级离心 泵）; 电机品牌：新界泵业（浙江）有限公司；额定转速2940r/min；额定功率：18.5kW；功率因素：0.89；质量：142kg；额定电压：380V；额定电流：34.18A；外壳保护：IP55；出厂日期：2024.06.09；效率：92.4%；能效等级：3级；额定频率：50Hz；热分级：155（F）。机泵参数：规定流量：32m3/h；质量：230kg；扬程：124m；必需汽蚀余量：3m；出厂日期：2024.06. 12；泵效率：69%；额定转数：2950r/min； 旋转转速：顺时针; 电机： YE4-160L-2；机 泵：BLT32-9; 2. 7; 一级RO反渗透膜处理; 8040/套; 海德能/润膜; 2. 8; 药剂泵; 定制; 定制; 2. 9; 药剂箱; 定制; 定制 PE; 2. 10; 二级高压泵（轻型不锈钢 立式多级离心 泵）; 电机品牌：新界泵业（浙江）有限公司；额定转速2940r/min；额定功率：11kW；功率因数：0.89；质量：110kg；额定电压：380V；额定电流：20.59A；外壳保护：IP55；出厂日期：2024.06.09；效率：92.4%；能效等级：3级；额定频率：50Hz；热分级：155（F）。机泵参数：规定流量：20m3/h；质量：163kg；扬程：94m；必需汽蚀余量：0.5m；出厂日期： 2024.5.25；泵效率：65.5%；额定转数： 2900r/min；旋转转速：顺时针。; 电机： YE4-160M1-2；机泵：BLT50-8。; 2. 11; 二级 RO反渗透膜水处理; 8040/套; 海德能/润膜; 1. 12; 药剂泵; 定制; 定制; 1. 13; 药剂箱; 定制; 定制 PE; 1. 14; 三级高压泵; 新界; 新界; 1. 15; EDI超纯水水处理; 新界轻型不锈钢卧式多级离心泵；功率： 1.8kW；额定转速 2900r/min；额定流量 12m3/h；扬程：29.5m。; 电机： YE4-90L-2；机 泵：40FP-18; 2. 16; 上料机; /; 不锈钢定制; 4. 17; 智能控制柜; 电机品牌：荣成市力丰机电有限公司；额定转速2840r/min；额定功率：2.2kW。机泵参数：规定流量：12m3/h；扬程： 18m；额定转数：2900r/min；增强聚丙烯耐腐蚀离心泵。; 自产; 7. 18; 储水罐; PE/10吨; /; 3. 19; 搅拌釜; 5吨；电机品牌：荣成市力丰机电有限公 司；额定转速：1430r/min；额定功率：4kW； 质量：65kg；; 自产304不锈钢; 7. 20; 尿素提纯设备; 10管；电机品牌：新界泵业（浙江）有 限公司；额定转速 2900r/min；额定功率： 2.4kW；扬程：39.5m；机组效率48.2%； 出厂日期2024.04. 11。; BW12-4; 3. 21; 电加热锅炉; 品牌：中国环保设备；额定蒸发量： 1300kg/h；额定功率：96kW；额定蒸汽压力0.7MPa；正常水位容量：29L；额 定蒸汽温度171摄氏度；制造日期： 2024年8月。; LDRO13-0.7; 7. 22; 全自动高配罐装机; 6头；电机品牌：利波集团浙江泵业有限公司；额定流量：8m3/h；额定功率： 1.0kW；扬程：24.5m；转速：2850r/min；出厂日期2024年。; 不锈钢定制; 3. 23; 全自动埋盖机; 定制，功率0.34kW。; 不锈钢定制; 3. 24; 全自动压盖机; 高速; 不锈钢定制; 3. 25; 全自动拧盖机; 高速; 不锈钢定制; 3. 26; 全自动喷码机; 油墨款; 定制; 3. 27; 全自动贴标机; 单/圆面; 定制; 3. 28; 全自动输送线; 套; /; 3. 29; 全自动输送动力; 型号：YSP0L4，台丹双银科技有限公司，功率：0.5kW。; /; 3. 30; 空压机; 台州市奥突斯工贸有限公司，型号2级160*2，转速：2800r/min，额定排气压力0.7MPa，功率3.2kW。; /; 3. 3.项目原辅料消耗表 本项目主要原辅材料消耗情况见表2-3。 表2-3 主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 贮存位置; 年用量（t/a）; 来源. 1; 原材料; 车用尿素颗粒; 尿素原料储放区。; 33000; 外购，25kg/袋。. 2; 去离子水; /; 67007.2; 企业自行制备。. 3; 包装材料; 产品包装材料（塑料桶、桶盖、纸箱）; 空桶、包装材料储放区。; 50; 外购。. 4; 能源动力; 生活用水; 依托厂房现有供水设施。; 810; 生活用水来自鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司自打井，已取得取水许可证（见附件5）。. 5; 生产用水; 1200m3蓄水池。; 83759; 生产用水外购内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的生产用水（见附件4）。. 6; 电; /; 11.10（万kW.h/a）; 由电网接入。. 原辅材料理化性质： 车用级尿素颗粒：尿素别名碳酰二胺、碳酰胺、脲，是由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物，其化学式为CON2H4、CO（NH2）2或CN2H4O，外观是白色晶体或粉末。它是动物蛋白质代谢后的产物，通常用作植物的氮肥。分子质量60.06，CO（NH2）2无色或白色针状或棒状结晶体，工业或农业品为白色固体颗粒，无臭无味。含氮量约为46.62%。密度1.335g/cm3。熔点132.7℃，溶于水、醇，难溶于乙醚、氯仿。呈弱碱性，可与酸作用生成盐；有水解作用，在高温下可进行缩合反应，生成缩二脲、缩三脲和三聚氰酸；加热至160℃分解，产生氨气同时变为异氰酸。尿素在酸、碱、酶作用下（酸、碱需加热）能水解生成氨和二氧化碳。对热不稳定，加热至150~160℃将脱氨成缩二脲。若迅速加热将脱氨而三聚成六元环化合物三聚氰酸。与乙酰氯或乙酸酐作用可生成乙酰脲与二乙酰脲。本项目为车用级尿素，尿素纯度≥99.96%。 化验室主要试剂情况见表2-4。 表2-4 化验室主要试剂消耗情况一览表 序号; 试剂名称; 包装规格; 单位; 年用量; 贮存量; 贮存 位置; 备注. 1; CuSO4·5H2O; 500g，AR; 瓶; 1; 1; 化验室; /. 2; 氢氧化钠; 500g，AR; 瓶; 1; 1; /. 3; 酒石酸钾钠; 500g，AR; 瓶; 1; 1; /. 4; 缩二脲; 25g RG; 瓶; 1; 1; /. 5; 37%盐酸; 500ml; 瓶; 1; 1; /. 6; 乙醇; 500ml; 瓶; 1; 1; /. 化验室主要试剂理化性质一览表见表2-5。 |
| --- | --- |

表2-5 化验室主要试剂理化性质一览表 名称; 理化性质. 外观及性状; 相对密度; 溶解度; 沸点（℃）; 熔点（℃）; 闪点（℃）; 饱和蒸汽压kPa; 危险特性. 37%盐酸; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味; 1.2; 与水混溶，溶于碱液; 108.6（20%）; -114.8（纯）; /; 30.66（21℃）; 不燃，具有强腐蚀性、强刺激性，可致人灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生缩合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。. 五水硫酸铜; 蓝色结晶颗粒或粉末; 2.284; 溶于水，微溶于甲醇，不溶于乙醇; 330 at 760 mmHg; 110; /; 7.3 mm Hg（ 25 °C）; /. 缩二脲; 白色结晶晶体; 1.4±0.1; 易溶于乙醇，微溶于乙醚。; 100; 185-190; 170.4; /; /. 氢氧化钠; 无色固体; 2.13; 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮; 1390; 318; 176-178; /; 与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。. 酒石酸钾钠; 无色斜方系晶体或白色晶体粉末; 1.79; 溶于水，不溶于乙醇。; 100; 70~80; 209.4; /; /. 乙醇; 无色液体，有酒香; 0.79; 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 78; -114; 8.9; 5.33（19℃）; 易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。.

| 建设内容 | 4.项目产品方案 本项目产品方案见表2-6。 表2-6 产品方案一览表 序号; 产品; 产量; 质量标准; 包装形式. 1; 柴油车辆尾气排放污染治理液32.5%; 10万t/a; 《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》（GB29518-2013）; 桶装、箱装。. 表2-7 车用尿素溶液质量控制指标 项目; 指标要求. 尿素含量w/%; 31.8-33.2. 密度（20℃），ρ/（g/ml）; 1.0870-1.0930. 折光率n20D; 1.3814-1.3843. 碱度（以NH3计），w/%≤; 0.2. 缩二脲w/%≤; 0.3. 醛类（HCHO）/（mg/kg）≤; 5. 不溶物/（mg/kg）≤; 20. 磷酸盐（PO4）/（mg/kg）≤; 0.5. 钙（Ca）/（mg/kg）≤; 0.5. 铁（Fe）/（mg/kg）≤; 0.5. 铜（Cu）/（mg/kg）≤; 0.2. 锌（Zn）/（mg/kg）≤; 0.2. 铬（Cr）/（mg/kg）≤; 0.2. 镍（Ni）/（mg/kg）≤; 0.2. 铝（Al）/（mg/kg）≤; 0.5. 镁（Mg）/（mg/kg）≤; 0.5. 钠（Na）/（mg/kg）≤; 0.5. 钾（K）/（mg/kg）≤; 0.5. 5.项目劳动定员及生产制度 新增劳动定员为45人，操作人员40人工作制度为四班三运转，管理人员5人工作制度为常白转，年生产天数为300天，员工办公依托出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司办公楼，不在生产厂区食宿。 6.项目公用及辅助设施 （1）给水系统 本项目建设用地为租赁标准厂房，生产用水外购内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的生产用水（见附件4），采用30t水罐车拉运，外购水储存于1座1200m3的生产蓄水池及4座10t的原水罐；生活用水来自出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司自打井，已取得取水许可证（见附件5），依托现有的办公区生活用水设施。本项目生活用水量为811.5m3/a，生产用水量为83759m3/a。 本项目所在区域缺少生产用水，因此本项目向内蒙古能源发电杭锦发电有限公司外购生产水，内蒙古能源发电杭锦发电有限公司建设内蒙古杭锦煤矸石发电厂（2×300MW）机组工程项目，该项目于2019年9月取得环保竣工环境保护验收意见。根据该项目资料，生产用水取用黄河地表水，已得到水利部黄河水利委员会的批复。根据当地政府的规划，计划在杭锦旗境内的黄河上建设一个统一的取水设施，供应塔然高勒矿区的各企业。取水工程及取水管线由政府统一修建。电厂厂区北500m处修建取水口，直接从取水管线取水，并建设1座净化站，净化站最大处理能力为300m3/h，目前电厂用水最大用水量为266m3/h，余量为34m3/h，本项目生产用水量为9.72m3/h，因此，满足本项目生产用水量，具有可依托性。 1）生活用水及排水情况 本项目新增劳动定员45人，员工办公依托出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司办公楼，不在生产厂区食宿，每年工作300d，根据《行业用地定额》（DB15/T385-2020），不住厂职工用水定额按为60L/（人·天）计，则员工生活用水量为2.7m3/d，810m3/a，污水排放系数按照0.8计算，则生活污水产生量为2.16m3/d，648m3/a。本项目生活污水经化粪池预处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理。 2）生产用水及排水情况 ①尿素溶液配置用水：本项目尿素用量为33000t/a，配置溶液浓度可达33%，则去离子水量为67000m3/a（223.33m3/d）。 ②设备清洗用水：根据建设单位提供设计资料，项目设备清洗频率约1次/季度，每次清洗采用去离子水清洗，用水量2m3/次，0.026m3/d，8m3/a，清洗废水产生系数按照0.9计，则设备清洗水排放量为1.8m3/次，0.023m3/d，7.2m3/a，设备清洗废水排放化粪池，经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理。 ③去离子水制备系统用水：根据《内蒙古福能奔富汽车用品有限公司内蒙古福能奔富柴油车辆尾气排放污染治理液项目可行性研究报告》，本项目去离子水制备系统规模为12m3/h，采用机械过滤器+反渗透+EDI处理方式，去离子水制水率达80%。 综上，制备去离子水量223.36m3/d，67007.2m3/a，则生产用水量为83759m3/a（279.17m3/d），因此废水产生量为16751.8m3/a（55.84m3/d），去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。 ④地面清洁用水：车间地面清洁水量较小，使用生活用水，车间地面清洁最大面积为2000m2，根据《行业用地定额》（DB15/T385-2020）车间地面清洁用水定额为2L/m2•d，废水产生按照0.9计算，则车间地面清洁用水量为4m3/d，废水产生量为3.6m3/d，排入化粪池，经处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理。 ⑤化验室用水：本项目建设化验室主要是用于产品车用尿素液性质分析，进行尿素含量和缩二脲含量的测定等，根据企业化验室人员提供数据，化验室检测频次根据生产批次而定，正常生产情况下每天进行化验，按平均每天化验一次，化验用水量为1.5m3/a（约0.005m3/d），化验废水产生量为1m3/a（约0.003m3/d）。化验室废液属于危废，根据《国家危险废物名录》（2025年版）属于HW49，非特定行业900-047-49，置于密闭容器，收集暂存放于现有30m2危废暂存间，定期交由有相关资质的危废处置单位进行处置，不外排。 3）消防用水 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）的规定，室外消防用水量按20L/s计算，火灾延续时间取2h，项目同一时间内火灾起数为1起，所以消防用水量144m3。 注：根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）消防用水量仅用于校核管网计算，不计入正常用水量，本评价消防用水主要考虑发生火灾时的消防用水。 项目用（排）水量详见表2-8。 表2-8 项目用（排）水量一览表 用水单位; 用水量标准; 用水人数/面积/时间; 用水量; 回用水量; 排放量; 损耗量. m3/d; m3/d; m3/d; m3/d. 职工生活用水; 60L/人•d; 45人; 2.7; 0; 2.16; 0.54. 化验用水; /; /; 0.005; 0; 0.003; 0.002. 去离子水制备用水; 制水规模12m3/h; /; 279.17; 55.84; 0; 223.33. 地面清洗用水; 2L/m3•d; 2000m2; 4; 0; 3.6; 0.4. 设备清洗用水; 2m3/次; 1次/季度; 0.026; 0; 0.023; 0.003. 合计; 285.901; 55.84; 5.786; 224.275. 285.901; 285.901. 图2-1 建设项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电 本项目供电依托标准厂房出租方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有变电站，电压等级为10kV，采用单电源供电，由杭锦旗220kV变电站提供。瑞邦达经贸10kV变电站内设有1台SCB13-1600kVA/10kV的电力变压器，总供电能力1600kVA，可以满足本项目用电要求。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 建设项目主要工艺流程及产污环节如下图2-2、图2-3所示： - 施工期： 本项目租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房用于生产，不涉及土建及平整场地、基础开挖、建设主体工程等，没有基建工程所造成的水土流失等生态破坏问题。 本项目在施工期主要是设备安装调试及装饰等工程，施工期影响主要为设备安装噪声、生活垃圾、设备包装材料等。施工期约1个月，本项目施工结束后施工影响随之消失。施工人员为设备供应厂家技术人员，项目不设施工营地，施工人员自行安排食宿，因此无饮食油烟产生。主要工艺流程及产污环节图见图2-2： 施工队伍进场 设备安装 噪声、废水、粉尘 粉尘、固废 工程验收 交付使用 废气、污水、固废 图2-2 施工工艺流程及排污节点图 - 运营期 运营期生产工艺流程图： 图2-3 项目去离子水制备工艺流程及产污节点图 去离子水制备工艺流程简述如下： （1）砂滤：通常以天然石英砂、锰砂作为滤料进行水过滤处理的工艺过程，主要作用是截留水中的大分子固体颗粒和胶体，使水澄清。石英砂可以去除水中的铁离子。此过程会产生噪声N、废石英砂S1。 （2）活性炭过滤：能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解，同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低COD的作用，可以进一步降低RO进水的SDI值，保证SDI<5，TOC<2.0ppm。此过程会产生噪声N、废活性炭S1。 （3）精密过滤：精密过滤器筒体外壳一般采用不锈钢材质制造，内部采用PP熔喷、线烧、折叠、钛滤芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件，根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件，以达到出水水质的要求，用于各种悬浮液的固液分离、环境要求比较高及过滤精度比较高的溶液过滤。此过程会产生噪声N、废精密过滤渣S1。 （4）反渗透：水加压之后，将由高浓度流向低浓度，利用渗透压力差为动力的膜分离过滤，RO反渗透膜孔径小至纳米级（1纳米=10-9米），在一定的压力下，水分子可以通过RO膜，而源水中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法通过RO膜，从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。一级反渗透过滤器产生的一级浓缩水排入回用水收集池，产生的一级去离子水排入一级去离子水储罐中，然后一级去离子水通过二级高压泵进入二级反渗透过滤器，二级浓缩水和二级去离子水共同进入二级去离子水储罐中。此过程会产生噪声、废RO膜S1、反渗透浓水W1。 （5）EDI：连续电除盐技术，通过阳、阴离子膜对阳、阴离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用，在电场的作用下实现水中离子的定向迁移，从而达到水的深度净化除盐，并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生，因此EDI制水过程不需酸、碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水。 图2-4 项目车用尿素液生产工艺流程及产污节点图 车用尿素液生产工艺流程简述如下： （1）混合：将车用级尿素颗粒导入上料机，去离子水通过提升水泵按尿素与去离子水的比例约为1：2加入混合罐中，混合罐工作时密闭，仅尿素投料口在投料时开启，投料后关闭。在混合罐（密闭设备）内搅拌溶解尿素和超纯水，加快混合，混合过程采用电锅炉提供热水，使溶液加热至30℃-40℃，加速溶解得到尿素溶液。由于项目用尿素原料为颗粒状，无粉状物料，基本不产生粉尘。 （2）均质：将搅拌溶解均匀后的半成品置于均质水箱（密闭设备）内暂存，起到均质作用。 （3）提纯：将尿素溶液经精密过滤后，再通过超级过滤系统、纳滤系统去除悬浮物后，得成品尿素溶液（尿素含量：31.8%-33.2%），过滤主要为过滤尿素溶液中杂质。 （4）灌装：将过滤后的尿素溶液泵入成品储罐，经全自动灌装生产线包装入库或外运。在灌装前进行抽检化验，在实验室检验尿素含量是否满足产品质量要求，如不满足，通过及时地加入尿素颗粒或者加入去离子水进行适当调配，从而满足产品质量要求。 整个生产过程无化学反应，仅为物理搅拌溶解，不进行脱色。且尿素分解的温度一般为160℃，在这个温度区间内，尿素会发生分解反应，产生氨气和异氰酸，而本项目生产过程溶液仅加热至30℃-40℃，因此不会产生分解废气氨气和异氰酸，尿素在常温下仅有少量游离氨挥发。该生产过程会产生噪声N、氨气G。 主要污染工序 一、施工期 本项目施工期主要为设备安装调试及装饰等工程，施工期约1个月。施工高峰期施工人员约15人/d，不设施工营地。施工人员为设备厂家安装技术人员，不在施工场地食宿。 1.废水 本项目施工期主要为设备安装调试及装饰等工程，因此施工时用水环节仅为施工人员日常生活用水，施工人员不在厂区食宿，如厕洗手废水依托鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司内洗手间解决。 2.废气 本项目不涉及土建工程，因此施工过程中对大气环境产生影响的环节仅为设备运输时车辆排放的尾气和装饰工程钻孔粉尘，产生的废气中主要含有CO、NOx、碳氢化合物及颗粒物等污染物。 3.噪声 施工期噪声主要来源于设备安装噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。声级在60-90dB（A）之间，文明施工，产生的噪声对周边环境影响较小，且随施工结束而消失。 4.固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要为各种设备包装固废及施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期 1.废水：去离子水制备系统产生的浓水W1、设备清洗废水W2、地面清洁废水W3和生活污水W5。 2.废气：车用尿素生产线废气G。 3.噪声：生产设备运行噪声N。 4.固体废物：废石英砂、废活性炭（碳滤）等产生的废滤芯及废RO膜S1、废精密过滤渣S2、废包装材料S3、实验室废液S4、废气处理产生的废活性炭S5、废矿物油S6、废油桶S7、生活垃圾S8。 本项目运营期产污环节汇总见表2-9。 表2-9 项目生产过程中产污环节汇总表 类型; 编号; 污染源名称; 污染工序; 主要污染物; 治理措施及去向. 废气; G1; 车用尿素生产线废气; 车用尿素生产线; 游离氨、恶臭; 固体尿素投料时、车用尿素生产线过滤、灌装产生的游离氨通过集气罩进行收集，经1套活性炭处理装置处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放。. 固废; S1; 废石英砂、废活性炭（碳滤）、废RO膜; 去离子水制备; 废滤芯、废RO膜、废活性炭; 定期更换，由厂家回收。. S2; 过滤渣; 车用尿素液生产线精密过滤过程; 过滤渣; 交由环卫部门运至垃圾填埋场填埋。. S3; 废包装材料; 车用尿素生产线; 废包装材料; 收集后外售进行综合利用。. S4; 化验室废液; 抽检化验; 废酸、废碱等; 经密闭容积收集，置于1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。. S5; 废气处理废活性炭; 车用尿素生产线废气处理; 废活性炭; 经密闭容器收集，置于1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。. S6; 废矿物油; 设备检修; 废机油; 经密闭容积收集，置于1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。. S7; 废矿物油桶; 危废暂存间; 废矿物油; 置于1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。. S8; 生活垃圾; 员工; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运。. 噪声; N; 噪声; 生产; 设备噪声; 采取消声、减振、隔音等措施，选用低噪声设备。. 废水; W1; 去离子水制备系统产生的浓水; 去离子水制备; TDS、COD、氨氮、SS、BOD5; 去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。. W2; 设备清洗废水; 车用尿素生产线; COD、氨氮、SS、BOD5; 生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。. W3; 地面清洗废水; 生产车间; COD、SS. W5; 生活污水; 员工; pH、COD、氨氮、SS、BOD5. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量状况 （1）区域环境现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，本项目区达标判定采用2024年6月5日发布的《2023年内蒙古自治区生态环境 状况公报》，鄂尔多斯市属于环境空气质量达标区；此外，根据环境空气质量模型技术支持服务系统公布的2023年环境空气质量数据，鄂尔多斯市环境空气污染物监测结果统计表见下表。 基本污染物区域空气质量现状见表3-1。 ##### 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. CO; 百分位数日平均浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 日最大8时平均浓度; 144; 160; 90; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.14; 达标. 由上表可看出，项目所在区域环境空气质量评价因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值要求，因此，项目所在区域属于达标区。 （2）补充监测特征因子 本项目大气特征监测因子非甲烷总烃、臭气浓度、氨的监测数据委托内蒙古泽铭技术检测有限公司于2025年03月24日—03月26日进行为期3天的监测。 ##### 表3-2 环境空气质量监测点布设表 序号; 点位名称; 方位; 距离（km）; 监测因子. 1; 厂区下风向（109.073，39.883）; SE; 0.05; NH3、臭气浓度、非甲烷总烃. ##### 表3-3 气象参数一览表 采样日期; 采样时间; 风向; 风速（m/s）; 相对湿度（%）; 气温（℃）; 气压（kpa）. 2025.03.24; 02：00-03：00; 西北; 2.6; 33; 11.6; 85.9. 08：00-09：00; 西; 2.8; 31; 13.0; 85.7. 14：00-15：00; 北; 2.5; 25; 18.2; 84.7. 20：00-21：00; 西北; 2.9; 29; 16.0; 85.2. 2025.03.25; 02：00-03：00; 西; 2.3; 32; 10.3; 85.5. 08：00-09：00; 西北; 3.0; 31; 11.1; 85.2. 14：00-15：00; 西北; 3.1; 25; 16.1; 84.7. 20：00-21：00; 西; 2.7; 30; 14.1; 85.1. 2025.03.26; 02：00-03：00; 北; 2.7; 33; 2.5; 84.4. 08：00-09：00; 西北; 3.2; 31; 3.4; 84.1. 14：00-15：00; 西; 2.5; 28; 8.3; 83.3. 20：00-21：00; 西北; 2.9; 30; 5.8; 84.2. ##### 表3-4 环境空气分析方法 序号; 检测项目; 检测标准（方法）; 检出限; 仪器名称型号; 编号. 1; 氨; 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009; 0.01mg/m3; 紫外分光光度计752型; ZMSB-174. 2; 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3; 气相色谱仪 A60; ZMSB-068. 3; 臭气浓度; 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》/HJ 1262-2022; －; 无臭气体制备系统TC-6123; ZMSB-093. ##### 表3-5 环境空气监测结果 采样日期; 检测项目; 分析结果; 限值; 单位. 厂区下风向. 02：00-03：00; 08：00-09：00; 14：00-15：00; 20：00-21：00. 2025.03.24; 臭气浓度; <10; 11; 12; 11; —; 无量纲. 非甲烷总烃; 0.37; 0.49; 0.61; 0.65; 2.0; mg/m3. 氨; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; mg/m3. 2025.03.25; 臭气浓度; <10; 11; <10; 11; —; 无量纲. 非甲烷总烃; 0.41; 0.45; 0.39; 0.42; 2.0; mg/m3. 氨; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; mg/m3. 2025.03.26; 臭气浓度; <10; 11; 11; 12; —; 无量纲. 非甲烷总烃; 0.53; 0.54; 0.57; 0.45; 2.0; mg/m3. 氨; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; mg/m3. 备注; 1.氨检测结果参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中D.1中1h平均值；非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》DB 13/1577-2012； 2.“L”表示低于方法检出限。. 由监测结果可知，氨检测结果满足《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018附录D中D.1要求；非甲烷总烃检测结果满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》DB 13/1577-2012要求。上述结果说明本项目周边大气环境质量良好。 2.地下水、土壤环境质量现状 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。本项目位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，租用鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房进行生产，经调查，本项目周围500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，且本项目采取防渗措施，不存在地下水污染物质渗漏到地下对地下水造成污染的可能性极小，项目周围不存在敏感或较敏感的土壤环境保护目标，属于不敏感。综合考虑，本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状监测，仅提出相关的污染防治措施。 3.声环境质量现状 本项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据环境保护目标分析，本项目50m范围内无声环境敏感目标，本次评价不开展声环境现状检测。根据现场踏勘，项目周围无大型噪声源，声环境较好。 4.生态环境质量现状 本项目位于杭锦旗塔然高勒煤电物流园区，租用鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房用于生产，不新增占地，占地范围内无生态环境保护目标，因此，本次评价不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水等特殊地下水资源，不涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据建设单位提供的杭锦旗文化和旅游局关于《内蒙古福能奔富柴油车辆尾气排放污染治理液项目用地范围内有无文物的核查申请》的复函（杭文旅﹝2025﹞204号文），项目不涉及文物（见附件9）。本项目周边主要环境保护目标详见下表。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 保护等级; 方位; 相对距离; 保护范围. 环境 空气; 项目周边500m范围内无敏感点; 符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准; ——; ——; 项目周边500m范围内无敏感点。. 声环境; 50m范围内无敏感点; 厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; ——; ——; 50m范围内无敏感点。. 地下水环境; 项目周边500m范围内无敏感点; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准; ——; ——; 厂界500m范围外无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。. 土壤环境; 项目周边无土壤敏感目标; 《土壤质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1和表2中第二类用地筛选值; ——; ——; 项目周边无土壤敏感目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 根据本项目的生产特征以及可能对环境产生的影响，采用如下污染物排放标准对建设项目排放的污染物进行控制： 1.大气污染物排放标准 施工期厂界外粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准（颗粒物≤1.0mg/m3），施工场地内扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）；运营期臭气、氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放浓度限值、非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2大气污染物排放限值，具体见下表3-7及表3-8。 表3-7 大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监测浓度限值（mg/m3）; 执行标准. 排气筒高度m; 限值. 臭气浓度; 2000（无量纲）; 15; /; 20（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 氨; /; 15; 4.9; 1.5. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 氯化氢; 100; 15; 0.26; 0.2. ##### 表3-8为《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染因子; 无组织监控点浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 1.0.. 2.污水排放标准 本项目生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，已签订污水处理协议，见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7，不外排。具体标准见表3-9。 表3-9 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; LAS. （GB8978-1996）三级标准值; 6-9; 500; 300; 400; 100; —; 20. 3.噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中施工场界噪声排放限值；运营期场界处执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。 表3-11 环境噪声排放限值 单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 70; 55. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准; 60; 50. 4.固体废物 一般工业固体废物贮存和处置的参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 目前，中华人民共和国生态环境部对污染物种类的总量限值指标主要有COD、NH3-N、SO2、NOx、非甲烷总烃。结合本项目污染源及污染物排放特征，项目生成过程用电作为能源，不涉及SO2、NOx的排放，亦无非甲烷总烃排放。本次环评不设置大气污染物总量控制指标。 本项目生活污水、设备清洗废水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理，已签订污水处理协议，见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。废水不外排，本项目不设置水污染物总量控制指标。 综上所述，评价建议本项目不设置总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房用于生产，不涉及土建及平整场地、基础开挖、建设主体工程等，没有因基建工程所造成的水土流失等生态破坏问题。本项目在施工期主要是设备安装调试及装饰等工程，施工期影响主要为设备安装噪声、生活垃圾、设备包装材料等。施工期约1个月，本项目施工结束后施工影响随之消失。施工人员为设备供应厂家技术人员，项目不设施工营地，施工人员自行安排食宿，因此无饮食油烟产生。因此，在施工期间产生的影响主要涉及以下几个方面： 1.大气环境影响分析及污染防治措施 本项目施工期主要是设备安装过程中运输车辆进出所造成的扬尘、排放的汽车尾气和装饰工程钻孔粉尘。本项目租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司标准厂房用于生产，厂区内已进行了路面的硬化，基本不会产生路面扬尘；运输过程中减少汽车怠速运行，减少汽车尾气产生量，则施工厂界无组织废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度监控限值要求，施工场地内扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB52/1700-2022）中要求。 2.水环境影响分析及污染防治措施 本项目施工期主要为设备安装调试及装饰等工程，因此施工时用水环节仅为施工人员日常生活用水。 本项目施工高峰期施工人员约15人，不在厂区食宿，根据《行业用地定额》（DB15/T385-2020），每人每天生活用水量约60L，污水产生量约0.9m3/d。 污染防治措施：施工人员生活污水依托鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理。因此，施工期废水对周围环境的影响小，并随着施工期的结束而消失。 3.声环境影响分析及污染防治措施 项目施工期施工量少，噪声源较少，噪声主要可分为设备安装噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。设备噪声由施工设备造成，如电钻、切割机等，多为点声源，噪声源强在60-90dB（A）之间。 防治措施：施工期噪声主要是施工设备造成，如电钻、切割机等，多为点声源，噪声源强在60-90dB（A）之间。由于装修作业比较散乱，且断续作业，产生的噪声为间歇噪声。可以通过以下方式降低噪声： ①为了减小施工噪声对周围环境的影响，建设单位应尽量选取高效低噪设备，通过采取临时设置施工围挡，使施工厂界达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求﹝昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）﹞。 ②合理安排各类施工机械的工作时间，禁止夜间（22：00～06：00）、午休时间（12：00～14：30）进行施工。合理选择施工机械的停放场地，远离敏感点。 ③大型设备作业时进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，可以设在机械设备附近。 通过以上措施可以有效降低施工期产生的噪声污染，且随着施工期的结束，此类噪声也会随之消失。 4.固体废弃物环境影响分析及污染防治措施 本项目施工期间产生的固体废物主要为设备包装物、装修固废及施工人员产生的生活垃圾。 生活垃圾：本项目垃圾产生量以0.5kg/人d计，本项目施工人员15人，生活垃圾产生量为7.5kg/d。定期由环卫部门统一处理。 建筑垃圾：主要包括设备包装物、装修固废及油漆桶等，施工期间建设单位将一部分建筑垃圾统一收集，运送至行政主管部门指定的地方进行堆放。 防治措施：生活垃圾集中收集，日产日清，定期交由环卫部门清运至当地垃圾填埋场处置。少量的各类设备、材料产生的包装废物，经分类收集后资源化利用，无利用价值的交由当地环卫部门统一清运处理，能够回收利用的收集后外售给废品回收站，禁止随意堆放，乱扔乱弃。 采取治理措施后，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响及防治措施分析 （1）大气环境影响及防治措施分析 1）生产车间废气 根据生产工艺流程可知，本项目生产车间废气主要为游离氨、恶臭等。 本项目生产车间废气主要为固体尿素投料时、车用尿素生产线灌装产生的游离氨，根据尿素理化性质，尿素加热至160℃才会分解产生氨气和异氰酸。本项目生产过程中只用电加热让水温升至30-40℃，生产过程中无酸、碱加入，生产过程为纯物理变化尿素不会分解，尿素在常温仅有少量游离氨挥发，由于尿素在储存过程中采用密闭袋装，且储存时间短，尿素在常温长时间贮存时，游离氨会产生少量挥发，本项目原料由生产厂家密封好后运至厂内尿素原料储放区，所用储存方式为密闭袋装吨包，不会有游离氨外排。 生产线开启后，将车用尿素颗粒密闭吨包用叉车运至混合罐旁，厂内运输过程中原料不拆袋，不会有游离氨外排。本项目成品制作完成后灌装即为通过泵打入包装桶中密闭贮存，贮存过程不产生游离氨外排。本项目车用尿素生产线过滤时在密封设备中进行，过滤过程不产生游离氨外排。 因此本项目只考虑固体尿素投料时、车用尿素生产线灌装产生的游离氨，根据建设单位提供资料及《工业尿素质量标准》，本项目尿素中游离氨的质量分数含量按≦0.02%计，本项目尿素原料使用量为33000t/a，计算得尿素投料时、车用尿素生产线灌装产生的游离氨为6.6t/a。 拟建项目投料、灌装过程产生的NH3通过集气罩（集气效率约为95%）进行收集，经1套活性炭吸附装置处理后（风机风量为5000m3/h，参考《全国第二次污染源普查产排污系数手册（试用版）》，活性炭吸附净化效率约为70%，通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放，则有组织产生量为6.27t/a，0.87kg/h，排放量为1.88t/a，0.26kg/h。能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放浓度限值（氨≤4.9kg/h）要求。 未经收集的氨气为0.33t/a，0.046kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放限值。本次环评要求建设单位在尿素原料储放区安装排气扇，加强车间通风，有利于废气扩散。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2）化验室废气 本项目建设化验室主要是用于产品车用尿素液性质分析，主要试剂为氢氧化钠、缩二脲、盐酸等。因此本项目化验室主要废气为少量非甲烷总烃和氯化氢。 ①无机废气（HCl产生情况） 本项目主要使用盐酸过程中会产生酸性气体，主要污染物质为氯化氢。根据《环境统计手册》第72页无组织废气排放情况，使用下述经验公式计算HCl产生情况： Gz=M（0.000352+0.000786V）P•F 式中：Gz—溶液的蒸发量，kg/h； M—液体的分子量； V—溶液表面上的空气流速（m/s）； P—相应于液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力（mmHg）； F—溶液蒸发面的表面积，m2。 各参数的确定： a.蒸发液体表面上的空气流速：本项目盐酸使用在常温下，室内的空气流速一般为0.3m/s～0.5m/s，本项目取最大值0.5m/s； b.液体温度下空气中的饱和蒸汽分压力：查《环境统计手册》P79表4-13。化验室使用盐酸浓度为36%，常温下盐酸溶液蒸气分压力为142mmHg。 c.蒸发面面积：项目液体蒸发面的表面积，最大约0.05m2。 根据计算可知，每小时产生的HCl为0.193kg/h。本项目实验时长以1h/d，年工作300天计，即HCl产生量为0.058t/a。 ②有机废气 项目化验室分析时使用的易挥发有机废气主要有甲醛、乙醇，本项目甲醛、乙醇最大储量和年使用量均为1瓶（每瓶500ml），存放在室内或阴凉的地方，实验过程中间断性挥发产生的有机废气按最不利影响考虑，即100%挥发，项目有机废气（即挥发性有机物，以非甲烷总烃计）产生量约0.0009t/a。 建设单位拟对化验室进行独立密闭设置，试剂配制、化验分析等操作在化验室内完成，由于废气产生量较少，以无组织形式排放，要求企业加强化验室通风，非甲烷总烃能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值、氨能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放浓度监控限值。 （2）措施可行性分析： 拟建项目投料、灌装过程产生的NH3通过集气罩进行收集，经1套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放，活性炭吸附装置作为一种常用的气体处理设备，广泛应用于氨的去除过程中。 处理原理：活性炭具有高度发达的孔隙结构，其内部有大量的微孔和中孔，比表面积巨大，每克活性炭的比表面积可达500m2-1500m2甚至更高。这使得活性炭能够提供大量的吸附位点，臭气分子可以通过分子间作用力（范德华力）被吸附在这些孔隙表面。当臭气分子与活性炭表面接触时，会被孔隙捕获，从而实现与气体主体的分离，达到除臭的效果。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020），污染防治设施技术满足《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）中的活性炭技术（活性炭吸附；喷淋；冷凝；其他），属于可行技术。 因此，本项目投料、灌装过程产生的NH3通过集气罩进行收集（集气效率为95%），配套采用1套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒（DA001）有组织排放，是可行的。 |
| --- | --- |

表4-1 项目废气污染物产、排情况一览表 污染源; 点位; 排气筒; 排气量 （Nm3/h）; 污染物; 核算方法; 污染物产生情况; 治理措施; 净化效率 （%）; 污染物排放情况; 标准 浓度 （mg/Nm3）或速率kg/h; 运行时间 （h/a）. 高度; 内径; 排气筒编号; 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量. （m）; （m）; （mg/Nm3）; （kg/h）; （t/a）; （mg/Nm3）; （kg/h）; （t/a）. G1; 车用尿素生产线有组织废气; 15; 0.3; DA001; 5000; 氨; 排放系数法; 174; 0.87; 6.27; 活性炭吸附装置+15m排气筒; 70; 52.2; 0.26; 1.88; 4.9kg/h; 7200. G2; 化验室无组织废气; /; /; /; /; HCl; /; /; /; 0.058; 无组织逸散; /; /; /; 0.058; 0.2mg/Nm3; /. /; /; /; /; 非甲烷总烃; /; /; /; 0.0009; /; /; /; 0.0009; 4mg/Nm3; /. /; 车用尿素生产线无组织废气; /; /; /; /; 氨; /; /; 0.046; 0.33; 无组织逸散; /; /; 0.046; 0.33; 1.5mg/Nm3; /. （3）废气排放口信息 表4-2 项目废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标（1）; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）（2）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 车用尿素生产线有组织废气; 氨、臭气浓度; 109°4′26′′; 39°52′59′′; 15; 0.3; 常温. 注：（1）指排气筒所在地经纬度坐标，可通过排污许可管理信息平台中的GIS系统点选后自动生成经纬度。 （2）对于不规则形状的排气筒，填写等效内径。.

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （4）监测计划 参考《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目自行监测具体监测项目、点位、频率见下表： 表4-3 监测计划表 监测点位; 监测指标; 废气类型; 排放口类型; 监测频次; 执行排放标准. DA001排气筒; 氨、臭气浓度; 有组织; 一般排放口; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂界：上风向1个点，下风向3个点; 氨、臭气浓度、非甲烷总烃、氯化氢; 无组织; /; 1次/半年; 氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）、非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2.水环境影响及防治措施分析 （1）废水污染源强 1）生活污水 由前文工程分析计算可知，生活污水产生量为2.16m3/d，648m3/a。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，比典型生活污水水质的产生浓度，COD产生浓度为350mg/L、BOD5产生浓度为100mg/L、SS产生浓度为100mg/L、NH3-N产生浓度为45mg/L。本项目生活污水依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司洗手间，生活污水经化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，委托物业定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理，已签订协议，见附件6。 2）生产废水 ①去离子水制备系统浓水：由前文工程分析计算可知，去离子水制备系统废水产生量为55.84m3/d，16751.8m3/a。去离子水制备系统产生的浓水（废水），废水主要为含盐量、COD、SS，产生量分别为含盐量1500mg/L，COD为20mg/L，SS为200mg/L，废水经回用水池收集后进行综合利用，去离子水制备系统系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。 ②地面清洗废水：由前文工程分析计算可知，则车间地面清洁用水量为4m3/d，废水产生量为3.6m3/d。地面清洁废水主要污染物为COD，产生浓度为50mg/L、SS产生浓度为150mg/L，排入化粪池，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，委托物业定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理，已签订协议，见附件6。 ③设备清洗废水：由前文工程分析计算可知，设备清洗废水排放量为0.02m3/d。设备清洗废水主要污染物为COD产生浓度为200mg/L、SS产生浓度为50mg/L、NH3-N45mg/L，排入化粪池，经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，委托物业定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理，已签订协议，见附件6。 综上，生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。 （2）废水防治措施及环境影响分析 项目运行过程中污水主要为地面清洗废水、设备清洗废水、去离子水制备系统浓水及生活污水，去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。废水收集池（水池规格4*4*4），收集池突出地面20cm，收集池墙壁厚度为30cm，收集池顶部使用水泥板覆盖，同时留有人孔便于检查，收集池周边有护栏保护，护栏高度为1.2m。 本项目租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有厂房进行生产，生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6，不会对周边地表水造成影响。 |
| --- | --- |

|  | 表4-4 废水污染物产（排）情况一览表 工序; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 去向. 核算方法; 产生废水/（m³/a）; 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 综合处理效率/%; 排放废水量/（m³/a）; 排放浓度; 排放量/（t/a）. /（mg/L）. 生活污水; COD; 类比法; 648; 280; 0.181; 化粪池; /; 1734.9; 136.50; 0.24; 生活污水、地面清洗废水、设备清洗废水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后，委托物业定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理。. BOD5; 类比法; 100; 0.065; /; 47.31; 0.082. SS; 类比法; 100; 0.065; /; 50.99; 0.088. NH3-N; 类比法; 45; 0.029; /; 35.41; 0.061. 地面清洗废水; COD; 类比法; 1080; 50; 0.054; 并入以上计算. SS; 类比法; 20; 0.022. BOD5; 类比法; 16; 0.017. NH3-N; 类比法; 30; 0.032. 设备清洗废水; COD; 类比法; 6.9; 200; 0.0013; 并入以上计算. SS; 类比法; 300; 0.002. NH3-N; 类比法; 50; 0.00003. 去离子水制备系统浓水; COD; 类比法; 16751.8; 20; 0.335; 全部综合利用，用于周边煤场洒水抑尘，不外排。; /; 0; 0; 0; 去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。. SS; 类比法; 200; 3.350; /; 0; 0; 0. 含盐量; 类比法; 1500; 25.128; /; 0; 0; 0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）项目生活污水、地面冲洗水及设备清洗废水依托污水处理厂处理可行性分析 本项目租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有厂房进行生产，生活污水、地面冲洗水及设备清洗废水经化粪池暂存后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂。园区采用雨污分流制，雨水管网已建成。 锡尼镇目前主要建设完成污水处理厂1座，该污水厂于2010年9月15日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环察验〔2010〕27号）完成验收工作，2015年该污水厂进行了提标改造。2018年4月23日，取得《杭锦旗环境保护局关于杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2018〕9号），于2019年8月14日完成扩建工程竣工验收。 内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇109国道南汽车城西污水处理厂内，总占地面积34266.7平方米。主要收集园区企业产生的工业废水及生活污水，以及其他企业及园区的含盐水（包括热电厂循环冷却水站排水、化工厂循环冷却水站排水、设备加工制造企业及其他类型企业循环冷却水站及供热锅炉排水、中水回用反渗透浓盐水等含盐废水）、压裂返排液等符合本项目进水水质要求的生产废水。 工业废水处理后出水执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）中规定的“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”标准，回用于园区企业。生活污水处理后出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中规定的“城市绿化水”标准回用于园区绿化。产生的氯化钠结晶盐达《工业盐》（GB/T 5462-2015）中工业干盐二级要求、硫酸钠结晶盐达《工业无水硫酸钠》（GB/T6009-2014）Ⅱ类合格品后外售。 目前，锡尼镇污水处理厂设计处理能力为6500m3/d，采用五段BardenpHO+磁混凝澄清池作为本工程的污水处理工艺，即生物处理段采用五段BardenpHO工艺（A/A/O/A/O五段工艺，采用能独立分别控制厌氧、第一缺氧、第一好氧、第二缺氧、第二好氧区域组成的生物除磷脱氮反应池），后续深度处理采用磁混凝澄清池，最后再用O3进行去除色度，二氧化氯消毒的方案。出水水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表1中一级A标准后，35%用于杭锦旗园林绿化，65%用作景观水，排放至项目厂区东侧的陶赖沟。 本项目生活污水、地面清洗废水及设备清洗废水排放量共计5.786m3/d，目前污水处理厂污水处理量为6000m3/d，剩余处理能力为500m3/d，满足本项目污水处理量。因此，本项目生活污水拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂处理可行。 （4）去离子水制备系统产生的浓水的可依托性分析 去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。 内蒙古能源发电杭锦发电有限公司位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗塔然高勒乡新胜村，内蒙古杭锦发电厂2×300MW煤矸石机组工程在2008年05月通过了环境保护部的审查并获得了环境保护部环审〔2008〕122号《关于内蒙古杭锦煤矸石发电厂（2×300兆瓦）机组工程环境影响报告书的批复》，项目于2019年9月委托内蒙古诚良环保技术有限公司编制完成《内蒙古杭锦煤矸石发电厂（2×300兆瓦）机组工程竣工环境保护验收监测报告（皓天环检2019第043号）》，并完成环保竣工自主验收。项目建设1座最大处理能力为34m3/h（816m3/d）的工业废水处理系统，主要处理锅炉排放的含盐水、车辆冲洗水及地面冲洗水等，处理工艺采用加药、混凝、沉淀、气浮、过滤等，处理后满足《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准进行回用生产，目前处理量为27m3/h（648m3/d），余量为7m3/h（168m3/d），本项目浓盐酸量为55.84m3/d，经建设单位调查该工业废水处理系统设计进水水质TDS≤2000mg/L，COD≤50mg/L，SS≤1000mg/L，本项目去离子水制备系统浓水水质为TDS1500mg/L，COD20mg/L，SS200mg/L，因此，本项目从进水水质及水量上，均满足内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业水处理系统，依托可行。 （5）废水排放口信息 表4-5 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标①; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息②. 经度; 纬度; 名称②; 污染物种类; 排水协议规定的浓度限值; 国家或地方污染物排放标准浓度限值. 1; DW001; 109°4′27″; 39°52′58″; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。; 0-24时; 内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂; COD; /; 50. 氨氮; /; 5（8）. ①对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处的经纬度坐标。 ②指厂外城镇或工业污水集中处理设施名称。. （6）监测计划 本项目废水监测计划参考《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行，监测计划见下表。 表4-6 本项目废水监测计划 分类; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 废水; DW001; COD、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。. 3.声环境影响及治理措施分析 建设项目主要噪声源为泵类、空压机、灌装机等，其噪声声级在70～80dB（A）之间。本项目周边50m范围内无噪声敏感点。 项目主要噪声源见表4-7，结合项目总平面布置，利用噪声预测模式和叠加公式计算出项目投产后采取厂房屏蔽、隔声、基础减振等措施后。 |
| --- | --- |

|  | 表4-7 项目噪声源及声级分析表dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量; 声功率级/dB（A; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 原水泵; 7台，点源组预测; 75; 厂房屏蔽、隔声、基础减振等措施; 269.04; 365.78; 1; 22.45; 62.59; 昼夜; 26; 36.59; 1. 2; 原水泵; 75; 269.04; 365.78; 1; 6.51; 62.63; 26; 36.63; 1. 3; 原水泵; 75; 269.04; 365.78; 1; 62.33; 62.59; 26; 36.59; 1. 4; 原水泵; 75; 269.04; 365.78; 1; 20.53; 62.59; 26; 36.59; 1. 5; 一级高压泵; 2台，点源组预测; 75; 265.79; 361; 1; 28.16; 62.59; 26; 36.59; 1. 6; 一级高压泵; 75; 265.79; 361; 1; 7.62; 62.62; 26; 36.62; 1. 7; 一级高压泵; 75; 265.79; 361; 1; 56.66; 62.59; 26; 36.59; 1. 8; 一级高压泵; 75; 265.79; 361; 1; 19.35; 62.59; 26; 36.59; 1. 9; 药剂泵; 1台; 75; 262.8; 350.61; 1; 38.82; 62.59; 26; 36.59; 1. 10; 药剂泵; 75; 262.8; 350.61; 1; 6.28; 62.63; 26; 36.63; 1. 11; 药剂泵; 75; 262.8; 350.61; 1; 45.93; 62.59; 26; 36.59; 1. 12; 药剂泵; 75; 262.8; 350.61; 1; 20.54; 62.59; 26; 36.59; 1. 13; 二级高压泵; 2台，电源组预测; 75; 263.54; 377.24; 1; 14.48; 62.59; 26; 36.59; 1. 14; 二级高压泵; 75; 263.54; 377.24; 1; 16.07; 62.59; 26; 36.59; 1. 15; 二级高压泵; 75; 263.54; 377.24; 1; 70.76; 62.59; 26; 36.59; 1. 16; 二级高压泵; 75; 263.54; 377.24; 1; 11.09; 62.6; 26; 36.6; 1. 17; 三级高压泵; 1台; 75; 247.57; 315.18; 1; 77.36; 62.59; 26; 36.59; 1. 18; 三级高压泵; 75; 247.57; 315.18; 1; 6.35; 62.63; 26; 36.63; 1. 19; 三级高压泵; 75; 247.57; 315.18; 1; 7.36; 62.62; 26; 36.62; 1. 20; 三级高压泵; 75; 247.57; 315.18; 1; 19.94; 62.59; 26; 36.59; 1. 21; 全自动高配罐装、埋盖、压盖、拧盖、喷码机; 3台，点源组预测; 75; 263.83; 355.37; 1; 34.09; 62.59; 26; 36.59; 1. 22; 全自动高配罐装、埋盖、压盖、拧盖、喷码机; 75; 263.83; 355.37; 1; 7.2; 62.62; 26; 36.62; 1. 23; 全自动高配罐装、埋盖、压盖、拧盖、喷码机; 75; 263.83; 355.37; 1; 50.71; 62.59; 26; 36.59; 1. 24; 全自动高配罐装、埋盖、压盖、拧盖、喷码机; 75; 263.83; 355.37; 1; 19.68; 62.59; 26; 36.59; 1. 25; 空压机; 1台; 80; 247.52; 344.02; 1; 51.36; 62.59; 26; 36.59; 1. 26; 空压机; 80; 247.52; 344.02; 1; 17.74; 62.59; 26; 36.59; 1. 27; 空压机; 80; 247.52; 344.02; 1; 33.93; 62.59; 26; 36.59; 1. 28; 空压机; 80; 247.52; 344.02; 1; 8.92; 62.61; 26; 36.61; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）噪声污染防治措施 为降低设备噪声对周边区域声环境质量造成的不利影响，本评价提出应加强管理，选用低噪声设备，根据各设备的噪声特点，将噪声较大设备安放于封闭空间，在电机底座加装减震垫及减震基础，从源头降低噪声强度，降低对周边环境的影响。确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （3）预测过程及结果 对噪声源与距离的衰减进行预测计算，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 1）预测模式 对噪声源与距离的衰减进行预测计算，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测。 ①点声源预测模式 室外声源在预测点A声级 Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②室内声源等效室外声源声压级 声源所在室内声场为近似扩散声场，计算公式： LP2=LP1-（TL+6） 式中：LP2——室外声压级； LP2—某一室内声源靠近围护结构处产生的声压级； TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量。 为了简化计算，本次预测时，室内噪声源的围护结构衰减值按下列方式考虑：根据墙体材质，实体墙按43dB（A）折减，带普通门窗的墙按10~15dB（A）折减，安装隔声门窗的按25dB（A）折减。 式中：LP1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③等效连续声级贡献值 式中： LAi——i声源在预测点产生的A声级； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时间段内的运行时间，s。 ④点声源的几何发散衰减根据以下公式计算： 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： Lp（r）=Lp（r0）−20lg（rr0） 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB； R——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg(rr0) 式中： Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 如果已知点声源的倍频带声功率级或A计权声功率级（LAw），且声源处于自由声场，等效为以下公式： Lp（r）=Lw−20lgr−11 如果声源处于半自由声场： Lp（r）=Lw−20lgr−8 式中： Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r——预测点距声源的距离。 本项目噪声衰减主要为大气吸收，周边有绿化带，绿化带引起的衰减可忽略不计。 ⑤室内声功率级转声压级采用以下公式： - Lp=Lw−10lgS 式中： Lp（r）——预测点处的声压级，dB； Lw——由点声源产生的倍频带声功率级，dB； S——透声面积，m2。 ⑥地面效应引起的衰减根据以下公式计算： Agr=4.8−2hmr17+300r 式中： Agr ——地面效应引起的衰减，dB； r ——预测点距声源的距离，m； hm——传播路径的平均离地高度，m；可按图A.4进行计算，hm=Fr；F：面积，m2；若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 项目运营期设备噪声对周边环境影响评价结果见表4-8。 表4-8 项目厂界噪声贡献值一览表 序号; 名称; X（m）; Y（m）; 地面高程（m）; 离地高度（m）; 昼间贡献值（dB）; 夜间贡献值（dB）; 功能区类型; 标准值; 是否达标; 与标准差值. 1; 东厂界; 276.23; 335.69; 0.00; 1.20; 41.35; 41.35; 2类; 昼间60夜间50; 是; -18.64. 2; 南厂界; 235.60; 293.55; 0.00; 1.20; 37.19; 37.19; 2类; 是; -22.81. 3; 西厂界; 241.24; 356.76; 0.00; 1.20; 49.08; 49.08; 2类; 是; -10.92. 4; 北厂界; 275.47; 390.24; 0.00; 1.20; 44.43; 44.43; 2类; 是; -15.57. 图4-1 噪声贡献值预测结果图 由上表4-8预测结果看出，在企业采用本环评提出噪声防治措施后，项目投产后在场界处的贡献值昼间、夜间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348−2008）2类标准限值。 （4）监测计划 本项目噪声监测计划按照《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ1103-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）执行。本项目噪声监测计划见下表。 表4-9 本项目噪声监测计划 分类; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1米处 （4个监测点位）; 昼夜等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348−2008）2类。. 4.固体废物环境影响及防治对策 拟建项目固体废物主要包括一般固体废物和危险废物。 （1）一般固体废物 ①废包装袋 拟建项目原辅材料使用颗粒尿素（袋装），会产生废包装袋，为一般固体废物，根据企业提供资料，废包装袋产生量为1.2t/a，收集后外售综合利用。 ②废滤芯、废RO膜 根据项目建设方提供资料，项目砂滤滤芯、活性炭滤芯、废RO滤膜1年更换一次，废滤芯和滤膜的产生量见表4-10。 表4-10 项目建成后滤芯、滤膜产生及处理情况汇总表 环节; 污染物; 滤芯材料; 填充量; 更换频次; 年产生量. 砂滤; 废石英砂; 石英砂; 500kg; 1年1次; 0.5t/a. 活性炭过滤器; 废活性炭 （碳滤）; 活性炭; 210kg; 1年1次; 0.21t/a. RO膜; 废RO膜; RO膜; 112.8kg; 1年1次; 0.113t/a. 废石英砂、废活性炭（碳滤）、废RO膜主要过滤、吸附水中杂质，为一般固废，更换后统一收集交由供应商回收处理，不改变其原始用途。 ③过滤渣 车用尿素液生产线精密过滤、纳滤等工段过滤渣产生量约为2.5t/a，经收集后交由环卫部门运至垃圾填埋场填埋。 （2）危险废物 ①废矿物油 废矿物油主要来自运营期项目机械维修过程中产生的废润滑油、废机油等，根据类比同类项目，项目废机油产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废机油危废类别HW08，危废代码900-217-08，应采用密封容器分类暂存于危险废物暂存间，依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。 ②废油桶 本项目存储机油过程中会产生废油桶，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物（危险废物HW08非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），应采用密封容器分类暂存于危险废物暂存间，依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。 ③化验室废液 本项目建设化验室主要是用于产品车用尿素液性质分析，进行尿素含量和缩二脲含量的测定等，根据企业化验室人员提供数据，化验室检测频次根据生产批次而定，正常生产情况下每天进行化验，按平均每天化验一次，化验废液产生量为1t/a（约0.003t/d）。根据《国家危险废物名录》（2025年版），化验室废液属于危废，危险废物HW49非特定行业900-047-49，应采用密封容器分类暂存于危险废物暂存间，依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。 ③废活性炭 本项目车用尿素生产线废气处理采用1套活性炭处理装置处理，本项目氨气产生量为6.27t/a，处理效率70%，需收集4.39t/a恶臭气体，查阅相关资料显示：“活性炭对有机废气的吸附容量集中在10%-40%之间，典型值约为25%”，废活性炭量为17.56t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物HW49（900-041-49），依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期交由有资质单位处置。 表4-11 项目危废产生及处置方法一览表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量吨/年; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; 危险废物HW08; 900-217-08; 0.2; 设备维修; 半固态; 含碳原子数比较少的烃类物质; 不饱和烃; 间歇; T，I; 实验室废液、废活性炭、废机油置于密闭容器内，同废机油桶一起暂存于危废暂存间，应采用密封容器分类暂存于危险废物暂存间，依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。. 2; 废油桶; 危险废物HW08; 900-249-08; 0.5; 设备维修; 固态; 废油桶; 不饱和烃; 间歇; T，I. 3; 化验室废液; 危险废物HW49; 900-047-49; 1; 化验室; 液态; 酸、碱、有机废液; 酸、碱、有机废液; 间歇; - T、C - I、R. 4; 废活性炭; 危险废物HW49; 900-041-49; 17.56; 废气处理; 固态; 废活性炭; 氨气; 间歇; - T、C - I、R. 注：“危险特性”是指腐蚀性（Corrosivity，C）、毒性（Toxicity，T）、易燃性（Ignitability，I）、反应性（Reactivity， R）和感染性（Infectivity，In）。 表4-12 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; 危险废物HW08; 900-217-08; 依托租赁方瑞邦达经贸有限公司（二期）30m2危险废物暂存间; /; 桶装（单个桶可贮存100kg）; 10*100kg; 3个月. 化验室废液; 危险废物HW49; 900-047-49; 桶装（单个桶可贮存100kg）. 废油桶; 危险废物HW08; 900-249-08; 单个桶1kg; 10*1kg. 废活性炭; 危险废物HW49; 900-041-49; 密闭容器盛装（100kg）; 10*100kg. （3）生活垃圾 本项目劳动定员45人，年生产300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则总产生量为6.75t/a，集中收集后由环卫部门定期清运。 本项目固废产生及处置情况见表4-13。 表4-13 项目固体废物产生及处理情况汇总表 名称; 环节; 属性; 产生量t/a; 贮存方式; 处置方式/去向. 生活垃圾; 办公区; /; 6.75; 分类收集于垃圾桶; 统一收集后，由当地环卫部门集中处置。. 废石英砂; 石英砂过滤器; 一般固废; 0.5; 一般固体废物暂存间; 统一收集后交由供应商回收处理。. 废活性炭（碳滤）; 活性炭过滤器; 一般固废; 0.21. 废RO膜; 反渗透装置; 一般固废; 0.113. 废包装袋; 原料尿素颗粒开袋过程; 一般固废; 1.2; 统一收集后，外售并综合利用。. 过滤滤渣; 精密过滤器、纳滤器; 一般固废; 2.5; 交由环卫部门运至垃圾填埋场填埋。. 废矿物油; 设备检修; 危险废物; 0.2; 危废暂存间; 实验室废液、废活性炭、废机油置于密闭容器内，同废机油桶一起暂存于危废暂存间，依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有1座30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用，定期委托有资质单位处置。该危废库已于2021年3月10日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司塔然高勒煤炭仓储物流中心项目（二期）环境影响报告表的批复 》（鄂环审字﹝2021﹞110号），并于2022年12月4日完成环保竣工自主验收，见附件8。. 化验室废液; 化验室; 危险废物; 1. 废油桶; 设备检修; 危险废物; 0.5. 废活性炭; 设备检修; 危险废物; 17.56. （4）固体废物管理要求 ①一般固废管理要求：企业拟在车间设置一间一般固废暂存仓库，可使用面积约15m2，作为项目一般固废暂存使用。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）适用范围，企业内部使用库房、包装工具贮存一般工业固废应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求，并将一般固废分类、安全存放。企业应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取切断污染途径的方式防治工业固体废物污染环境。为加强监督管理，贮存场所应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 ②危险废物管理要求：本项目依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用。鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有30m2危险废物暂存间，该危废库已于2021年3月10日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司塔然高勒煤炭仓储物流中心项目（二期）环境影响报告表的批复》（鄂环审字﹝2021﹞110号），并于2022年12月4日完成环保竣工自主验收，见附件8。危险废物暂存间地面铺设10cm厚垫层，上铺一层2mm厚高密度聚乙烯膜+3cm厚混凝土硬化，渗透系数≤10-10cm/s。由企业调查可知，鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有30m2危险废物暂存间，目前仍剩余约5m2区域可供本项目使用。 环评要求建设单位在转运的过程中按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）要求必须做好防护措施，避免危险废物散落、漏滴。应建立危险废物暂存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C执行。危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。 5.地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 ①施工期 施工期用水量小、施工时间短暂，对地下水及土壤环境影响很小，故本次不进行施工期地下水、土壤环境影响分析。 ②运营服务期 A.正常工况： 项目运营期废水主要为生活污水、去离子水制备系统浓水、地面清洁废水、设备清洗水。本项目租赁鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有厂房进行生产，生活污水、地面清洁废水、设备清洗水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，委托物业拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂；去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。项目运营期间采取一系列地下水防治措施，因此正常工况下，拟建项目废水不会对地下水造成明显影响。 B.非正常工况：如果是在车间等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，按照企业的管理规范，必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间因物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖掘进行处置，不会任其渗入地下水。 （2）防治措施 项目区分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，划分依据参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。通过对厂区采取合理的分区防渗措施，可预防项目运营中对地下水可能产生的影响。 本项目依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有30m2危险废物暂存间，已采取重点防渗措施（Mb≥6，K≤1.0×10-7cm/s），化粪池、生产车间、浓水收集池采取一般防渗措施（Mb≥1.5，K≤1.0×10-7cm/s），厂内道路采取简单防渗措施。由于本项目危废暂存间及化粪池均依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司，因此仅需对生产车间、浓水收集池进行一般防渗处理即可，即采取混凝土浇筑，抗渗等级为P8。 6.环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）第7.2.2条规定，按照工艺流程和平面布置功能区划，结合物质危险性识别，给出危险单元划分结果及单元内危险物质的最大存量，按生产工艺流程分析危险单元内潜在的风险源，按附录B识别出危险物质，明确危险物质的分布。 根据本项目使用的原辅材料、副产品，主要风险物质为生产过程中产生的废机油，风险物质的理化性质见表4-14，其临界量见表4-15。 表4-14 主要危险物质的理化性质 序号; 危险物质; 理化性质; 危险性. 1; 润滑油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味。闪点（℃）：76；引燃温度（℃）：248。; 本品可燃，具有刺激性。. 序号; 物质名称; CAS 号; 临界量/t. 1; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）; /; 2500. 表4-15 本项目涉及危险物质的临界量 （2）环境风险潜势初判 根据分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）。 当存在多种危险物质时，则按式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q = 式中：q1、q2，……，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜在趋势为Ⅰ。 当Q>1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）100≤Q。 结合项目特点，项目对具有明确物质名称的按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量表判定，对于无具体成分名称的按照表B.2其他危险物质临界量表判定。 表4-16 危险物质数量与临界量比值（Q）一览表 序号; 生产单元; 主要危险物质名称; CAS号; 最大存在量（t）; 临界量（t）; Q值; 备注. 1; 危废暂存间; 废机油; /; 0.2; 2500; 8.00E-05. 合计; 8.00E-05. 由表4-16可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q=8.00E-05，Q<1。即项目环境风险潜势为I，按照导则要求，可开展简单分析。 （3）环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的风险物质，根据工程分析，建设项目生产过程中，废气收集处理装置系统不能正常工作时，发生破损，项目产生的废气未经处理直接排放，对周围大气环境造成影响；废机油、化验室废液泄漏会通过地表水、地下水、土壤等进入外环境，对地表水、地下水、土壤环境产生一定影响，也会造成火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，对大气环境会产生一定影响。 （4）环境风险分析 ①潜在的环境风险事故识别 本项目风险源为危废间，可能发生的环境风险事故为项目废机油泄漏通过地表水、地下水、土壤等进入外环境或遇明火造成火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。 ②风险事故危害分析 危险废物中废机油、化验室废液泄漏时，将会通过地表水、地下水、土壤等进入外环境，污染水环境和土壤，对周围大气环境造成影响。 （5）环境风险防范措施 1）废机油、化验室废液泄漏事故风险防范措施 ①废机油、化验室废液必须按规定设置警示标志，分类管理，分类存放；配备必要的危险品事故防范和应急技术装备。 ②根据消防部门的要求配置消防设施。 ③严格按贮存要求设计。严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016）等标准规范执行。 ④盛装废机油的容器上必须贴相应的危险废物标志。危险废物贮存设施都必须按环境保护图形《固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。 ⑤库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。危险废物场所必须有专人24小时看管或者安装24小时监控系统。 ⑥设置危险废物管理台账，如实记载废机油的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位等。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损的容器。 ⑦仓库内配备足够数量的消防设备、干粉灭火器等。库房内使用冷光灯、防爆灯具。 2）管理要求：①运营期间，加强生产区、原料堆放区及一般固废暂存间、危废暂存间的管理，配备消防设施；②各风险辅料应保持容器密封，应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；③装卸和使用各风险辅料时，操作人员根据危害特性穿戴相应的防护用品；④组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转；⑤操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时，必须按动火手续办理动火证，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。 本项目涉及的危险物质、风险源分布情况、可能影响途径及相应环境风险防范措施见下表： 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 内蒙古福能奔富柴油车辆尾气排放污染治理液项目. 建设地点; （内蒙古）自治区; （鄂尔多斯）市; （杭锦）旗; （塔然高勒煤电物流）园区. 地理坐标; 经度; 109度4分26秒; 纬度; 39度52分59秒. 主要危险物质及分布; 废机油（危废暂存间）. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油液泄漏后，通过地表水、地下水、土壤等进入外环境，或遇明火造成火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。. 风险防范措施要求; ①运营期间，加强生产区、原料堆放区及一般固废暂存间、危废暂存间的管理，配备消防设施；②风险物质废矿物油及实验室废液应保持容器密封，分区存放，禁止混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；③装卸和使用各风险辅料时，操作人员根据危害特性穿戴相应的防护用品；④组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转；⑤操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时，必须按动火手续办理动火证，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行。⑥编制环境风险应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要是车用尿素溶液的生产加工，生产工艺较成熟，风险物质合理存放，危险性较低，环境敏感度较低，且项目风险潜势Ⅰ，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 本项目危险物质不构成重大危险源，通过采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目的环境风险发生率可以降到最低水平，并能减少或避免风险事故的发生。因此项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。. 7.环保投资一览表 项目总投资1000万元，环保投资21万元，约占总投资的2.1%，具体见下表。 表4-18 建设项目环保投资估算一览表 环保项目; 投资项目; 投资费用 （万元）. 废气; 车用尿素生产线有组织废气经过1套活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放。; 8.0. 废水; 生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。; 2.5. 去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。; 2.0. 噪声; 噪声处理; 选用低噪声设备、加强生产组织管理，合理布置设备位置、厂房隔声、减震基础。; 1.0. 固废; 废石英砂、废活性炭（碳滤）等废滤芯; 设置一般固废暂存间（占地面积15m2），作为项目一般固废暂存使用。; 4.5. 废RO膜. 废包装袋. 滤渣. 废矿物油、化验室废液、废油桶、废活性炭等; 依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司，现有1座30m2危险废物暂存间作为项目危废暂存使用。该危废库已于2021年3月10日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司塔然高勒煤炭仓储物流中心项目（二期）环境影响报告表的批复》（鄂环审字﹝2021﹞110号），并于2022年12月4日完成环保竣工自主验收，见附件8。; 2.5. 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.5. /; 合计; 21. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车用尿素生产线有组织废气 | 氨气、臭气 | 经过1套活性炭处理装置处理后，通过15m高排气筒排放。 | 氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 |
|  | 车用尿素生产线无组织废气 | 氨气、臭气 | 要求企业加强车间通风。 | 氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 |
|  | 化验室无组织废气 | 非甲烷总烃、氯化氢等 | 要求企业加强通风。 | 非甲烷总烃、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 |
| 地表水环境 | 去离子水制备浓水 | COD、SS、含盐量 | 去离子水制备系统产生的浓水经收集后，拉运至距离项目约3km处的内蒙古能源发电杭锦发电有限公司的工业水处理系统，已经签订了废水处理协议，见附件7。 | 不外排。 |
|  | 生活污水、地面清洁废水、设备清洗废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5 | 生活污水、设备清洗水、地面冲洗水经化粪池预处理后委托物业公司定期拉运至内蒙古盈源环保科技有限责任公司锡尼镇污水处理厂，污水处理协议见附件6。 | 《污水综合排放标准》（GB8978－96）三级标准。 |
| 声环境 | 选用低噪声设备、加强生产组织管理，合理布置设备位置、厂房隔声、减震基础。 |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 |
| 固体废物 | 本项目砂滤滤芯、活性炭滤芯、废RO滤膜1年更换一次，由厂家回收利用；废包装袋收集后外售综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运；实验室废液、废活性炭、废机油置于密闭容器内同废机油桶暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司现有30m2危险废物暂存间，作为项目危废暂存使用。该危废库已于2021年3月10日取得《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司塔然高勒煤炭仓储物流中心项目（二期）环境影响报告表的批复》（鄂环审字﹝2021﹞110号），并于2022年12月4日完成环保竣工自主验收，见附件8。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1.由于本项目危废暂存间及化粪池均依托租赁方鄂尔多斯市瑞邦达经贸有限公司，因此仅需对生产车间、浓水收集池进行一般防渗处理，采取混凝土浇筑，抗渗等级为P8。 2.在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.运营期间，加强生产区、原料堆放区及一般固废暂存间、危废暂存间的管理，配备消防设施；2.风险物质废矿物油、实验室废液应保持容器密封，分区存放，禁止混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料；3.装卸和使用各风险辅料时，操作人员根据危害特性穿戴相应的防护用品；4.组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转；5.操作和维修等采用不发火工具，当必须进行动火作业时，必须按动火手续办理动火证，并制定方案，报主管领导批准并有监管人员在场方可进行；6.编制环境风险应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.环境管理 （1）负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策。 （2）根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 （3）编制全公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于因违反操作规程而造成的环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚。 （4）负责协调由于生产调度等原因造成的环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。 （5）负责项目“三同时”的监督执行。 （6）负责污染事故的及时处理，事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。 （7）建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 2.环境管理主要内容 （1）验收环境管理 建设单位自主开展建设项目环保设施竣工验收：建设项目竣工后，建设单位或者其委托的技术机构应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。建设单位应当对验收工作组提出的问题进行整改，经验收合格后，其主体工程才可以投入生产或者使用。 （2）排污许可证申报管理 ①建设单位应按照《排污许可证管理暂行规定》相关规定申请和领取排污许可证，并按排污许可证相关要求持证排污，禁止无证排污或不按证排污。 ②排污口规范化管理要求。 （3）运营期的环境管理 ①根据项目验收报告的验收意见进行补充完善，建立环保工作机构和工作制度以及监视性监测制度，并不断总结经验提高管理水平。 ②制定各环保设施操作规程，定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的运行状态，如环保设施出现故障，应立即停厂检修，严禁非正常排放。 ③对技术工作进行上岗前的环保知识法规教育及操作规程的培训，使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。 建立本公司的环境保护档案。档案包括： A污染物排放情况； B污染物治理设施的运行、操作和管理情况； C限期治理执行情况； D事故情况及有关记录； E与污染有关的生产工艺、原材料使用方面的资料； F其他与污染防治有关的情况和资料等。 ⑤建立污染事故报告制度。 3.排污口规范化管理 建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把排污口情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物的种类、数量、浓度、排放规律、排放去向以及污染治理实施的运行情况建档管理，并报送环保主管部门备案。在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）、（GB15562.2-1995）执行。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目的生产工艺、生产规模及产品符合地方产业规划及国家产业政策；项目周边环境质量较好，符合环境功能区划要求，符合“三线一单”管控要求，选址合理。 本项目在切实落实报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，本项目各项污染物可实现达标排放，固体废物可达到有效利用或处置，生态环境能够得到有效保护，环境风险能够得到有效控制，项目营运对周边环境及其环境保护目标的影响较小，能够满足环境功能规划要求，从环境保护角度而言，本项目建设可行。

- 附表

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 有组织 | NH3 | 0 | 0 | 0 | 1.88t/a | 0 | 1.88t/a | 0 |
|  |  | 氯化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.058t/a | 0 | 0.058t/a | 0 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0009t/a | 0 | 0.0009t/a | 0 |
|  | 无组织 | 氨气 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 |
| 废水 | COD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 含盐量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 废石英砂 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 废活性炭 （碳滤） |  | 0 | 0 | 0 | 0.21t/a | 0 | 0.21t/a | 0 |
|  | 废RO膜 |  | 0 | 0 | 0 | 0.113t/a | 0 | 0.113t/a | 0 |
|  | 废包装袋 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2t/a | 0 | 1.2t/a | 0 |
|  | 滤渣 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5t/a | 0 | 2.5t/a | 0 |
|  | 废矿物油 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0.2t/a | 0 |
|  | 化验室废液 |  | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | 0 |
|  | 废油桶 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 废活性炭 |  | 0 | 0 | 0 | 17.56t/a | 0 | 17.56t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 6.75t/a | 0 | 6.75t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦