# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭锦旗2024年水质提升工程

建设单位：鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司（盖章）

编制日期： 二〇二五年七月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭锦旗2024年水质提升工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2405-150625-04-01-599095 |  |  |
| 建设单位联系人 | 邬成林 | 联系方式 | 15947378996 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇、伊和乌素苏木 |  |  |
| 地理坐标 | 大套子供水站E：107度10分37.067秒，N：40度32分28.091秒 伊和乌素苏木供水站E：107度52分27.124秒，N：40度1分7.889秒 巴音乌素供水站E：108度24分30.518秒，N：40度7分38.428秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4610自来水生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-94自来水生产和供应工程461-全部 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭锦旗发展和改革委员会 杭锦旗水利局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 杭发改发〔2024〕156号 |
| 总投资（万元） | 632.91 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 4.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 741.74 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 本项目为农村饮水水质提升工程，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中“二、水利，2.节水供水工程：农村供水工程”，故为“鼓励类”项目。因此，项目的建设，符合国家产业政策。 2024年10月9日，项目取得杭锦旗发展和改革委员会和杭锦旗水利局联合发文的《关于杭锦旗2024年水质提升工程可行性研究报告批复的通知》（杭发改发〔2024〕156号），对本项目进行批复。 综上，本项目符合相关产业政策。 2.选址合理性分析 根据《杭锦旗农村供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）》，2024年6月，杭锦旗水利局对全旗的饮水安全工程进行摸底排查，并组织化验各处饮用水水质，通过水质化验结果排查出10处水质不达标的村社。杭锦旗呼和木独镇大套子村供水方式为集中供水，水质化验结果为：浑浊度(NTU)、总硬度、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、砷、锰超标；伊和乌素苏木供水站供水方式为集中供水，水质化验结果为：pH、氯化物超标；巴音乌素供水站供水方式为集中供水，水质化验结果为：氯化物、硫酸盐、硝酸盐超标。其余村社为分散式供水，村民均采用自家小井供水。 本项目对3处集中供水不达标村社建设供水站，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇大套子村、伊和乌素苏木锡尼其日格嘎查、伊和乌素苏木巴音乌素嘎查。所在区域未占用农田、林地、水源保护地、自然保护区、风景名胜区、生态保护红线、文物保护区等。供水管网利用现有管网，不在本次评价范围内。 本项目大套子供水站厂址500m范围内有村民住宅，其余2个供水站厂址500m范围内无居民等敏感目标。本项目为农村饮水水质提升工程，通过采取报告表中提出的各项环保措施，本项目的建设对环境影响较小。 综上，从环境保护角度来看，本项目选址合理。 表1-1 站点位置汇总表 序号; 站点名称; 镇; 村子; 备注. 1; 大套子供水站; 呼和木独镇; 大套子村. 2; 伊和乌素苏木供水站; 伊和乌素苏木; 锡尼其日格嘎查; 东侧840m处为伊和乌素水源地. 3; 巴音乌素供水站; 巴音乌素嘎查. 3.“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。 本项目共建设3座供水站，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇大套子村、伊和乌素苏木锡尼其日格嘎查、伊和乌素苏木巴音乌素嘎查，经调查评价范围内除本项目水源井外，无其他饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态环境脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目的建设符合生态保护红线的要求。 综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。 ②环境质量底线 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。故项目所在区域为达标区域。根据现状监测报告，项目周边声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，因此，项目区域声环境质量较好。 根据本报告工程分析，环境空气、水环境、声环境、固体废物等影响分析结果，本项目采取相应的治理措施后，正常运营情况下，项目各项污染物均能达标排放，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线 本项目不属于高污染、高能耗产业类型，且生产规模较小。本项目资源利用包括水、电、土地，项目水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④生态环境准入清单 根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，3个站点共涉及3类环境管控单元。其中大套子供水站所在区域为重点管控单元，环境管控单元名称为黄河头道拐达拉特旗生态用水补给区，管控单元编码为ZH15062520006。伊和乌素苏木供水站所在区域为优先保护单元，环境管控单元名称为杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区，管控单元编码为ZH15062510003。巴音乌素供水站所在区域为一般管控单元，环境管控单元名称为杭锦旗一般管控区，管控单元编码为ZH15062530001。本项目在鄂尔多斯市环境管控单元图中的位置详见附图1。 表1-2项目与区域生态环境准入清单相符性分析 站点; 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性分析. 大套子供水站; ZH15062520006; 黄河头道拐达拉特旗生态用水补给区; 重点管控 单元; 空间布局约束; 1.新增用水项目生产工艺、单位产品和产值水耗、用水效率等应满足国家相关节水要求。 2.完善规划和建设项目水资源论证制度。 3.沿黄重点地区应按照《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（发改办产业〔2021〕635号）要求严控高耗水项目。 4.新增取用水项目单位产品水耗和复用水率应满足国家行业用水定额和《内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2019）》。 5.新增取用水项目万元工业增加值用水量应满足最严格水资源管理三条红线中用水效率红线要求。 6.新增取用水项目应优先使用再生水，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 7.新增取用水项目污水排放率应满足国家和自治区“水十条”要求。; 1.本项目为农村饮水水质提升工程，满足国家相关节水要求。 2.本项目已完善相关规划，建议建设单位及时完善项目水资源论证制度。 3.本项目为农村饮水水质提升工程，不属于高污染、高耗水项目。 4.本项目的用水符合国家行业用水定额和《内蒙古自治区行业用水定额标准（DB15/T385-2019）》要求。 5.本项目为农村饮水水质提升工程，满足最严格水资源管理三条红线中用水效率红线要求。 6.本项目为农村饮水水质提升工程。 7.本项目污水排放率满足国家和自治区“水十条”要求。; 符合. 资源开发效率; 合理配置控制断面上游水资源，保障下游合理生态需水。生态基流是河流生态需水的瞬时最小值，除天然来水小于生态基流外必须予以满足；基本生态需水要求年内不同时段满足一定的水量，对于有基本生态需水要求的河流，除天然来水小于基本生态需水外应予以满足。湖泊应满足要求的湖水位（湖面面积）。; 本项目为农村饮水水质提升工程，不涉及生态需水。; 符合. 伊和乌素苏木供水站; ZH15062510003; 杭锦旗-生物多样性维护生态功能重要区; 优先保护单元; 空间布局约束; 1.禁止对野生动植物进行滥捕滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。加强防御外来物种入侵的能力，防止外来有害物种对生态系统的侵害。保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变； 2.禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展； 3.在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）相关规定执行。; 1.本项目为农村饮水水质提升工程，占地面积小，不会对野生动植物造成影响。 2.本项目不涉及大规模水电开发和林纸一体化产业。 3.本项目在生态保护红线内的有限人为活动管理要求按照自然资发〔2022〕142号文件相关规定执行。; 符合. 巴音乌素供水站; ZH15062530001; 杭锦旗一般管控区; 一般管控单元; 空间布局约束; 永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 本项目不涉及占用永久基本农田。; 符合. 资源利用效率; 提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。; 本项目为农村饮水水质提升工程，不属于农业及相关项目。. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目背景 农村牧区饮水安全工程是农村牧区重要的基础设施，对于改善农村牧区居民生产生活条件、促进农村牧区经济发展、推进城乡一体化具有重要意义。近年来，各地不断加强农村饮水安全工程建设和运行管理，取得了良好的成果。饮水水质安全工程的建设取得了良好的社会效益和经济效益，加快提升农村供水水质保障水平，推动农村供水高质量发展，在提高农牧民健康水平、增加农牧民收入、促进社会和谐稳定、助力全面推进乡村振兴等方面取得了明显成效。 根据《杭锦旗农村供水水质提升专项行动实施方案（2023—2025年）》，2024年6月，杭锦旗水利局对全旗的饮水安全工程进行摸底排查，并组织化验各处饮用水水质，通过水质化验结果排查出10处水质不达标的村社。杭锦旗呼和木独镇大套子村供水方式为集中供水，水质化验结果为：浑浊度(NTU)、总硬度、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、砷、锰超标；伊和乌素苏木供水站供水方式为集中供水，水质化验结果为：pH、氯化物超标；巴音乌素供水站供水方式为集中供水，水质化验结果为：氯化物、硫酸盐、硝酸盐超标。其余村社为分散式供水，村民均采用自家小井供水。 综上，杭锦旗饮水安全工程建设管理处委托鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司负责建设《杭锦旗2024年水质提升工程》，开展水质提升工作，确保农牧民有安全的饮用水，加快提升农村供水水质保障水平，推动农村供水高质量发展。项目建成后移交由鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司运行管理。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中的“94自来水生产和供应工程461—全部”，因此需要编制环境影响评价报告表。因此，杭锦旗饮水安全工程建设管理处委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司第一时间进行现场踏勘、必要的现状监测及工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2.项目基本情况 项目名称：杭锦旗2024年水质提升工程 建设单位：鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司 建设性质：新建 建设地点：本项目共建设3座供水站，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇大套子村、伊和乌素苏木锡尼其日格嘎查、伊和乌素苏木巴音乌素嘎查。项目各站点信息见表2-1，项目地理位置图见附图1。 表2-1 项目各站点信息统计表 序号; 站点名称; 镇; 村子; 坐标; 占地面积（m2）. 1; 大套子供水站; 呼和木独镇; 大套子村; E107°10′37.067″ N40°32′28.091″; 249.73. 2; 伊和乌素苏木供水站; 伊和乌素苏木; 锡尼其日格嘎查; E107°52′38.512″ N40°1′13.754″; 313.76. 3; 巴音乌素供水站; 巴音乌素嘎查; E108°25′44.268″ N40°9′26.280″; 178.25. 合计; 741.74. 建设内容及规模：本项目总占地面积741.74m2，建设3座供水站，每座建设内容包括：水处理设施厂房1座，安装集中净水设备1套。净水设备供水规模为呼和木独镇大套子村144m3/d，伊和乌素苏木供水站510m3/d，巴音乌素供水站480m3/d。 本报告仅包含净水工程，配水工程依托原有，不在本次评价范围内。 项目投资：总投资为632.91万元，其中环保投资27万元，占总投资的4.3%。 项目组成见表2-2。 表2-2 项目建设内容组成一览表 工程 分类; 项目; 建设内容; 备注. 主体 工程; 水处理设施厂房; 大套子供水站; 水源井位于水处理设施厂房北侧5m处，水源井坐标：E107°10′36.869″，N40°32′28.322″。 水处理设施厂房建筑面积249.73m2（22.1m×11.3m×6.15m），框架结构，无人值守。 厂房内设置1个除铁锰过滤罐、1个除砷过滤罐、1个活性炭过滤罐、2台精密过滤器、1台超滤过滤器、1台反渗透过滤器等设备。 厂房外西北角设置废水箱（预制玻璃钢水箱），容积为100m3。; 新建. 伊和乌素苏木供水站; 水源井位于水处理设施厂房北侧30m处，水源井坐标：E107°52′27.212″，N40°1′9.294″。 水处理设施厂房建筑面积313.76m2（21.2m×14.8m×6.15m），框架结构，无人值守。 厂房内设置2个Ⅰ级多介质过滤罐、2个Ⅱ级多介质过滤罐、1台精密过滤器、1台反渗透过滤器等设备。 厂房外西侧设置废水箱（预制玻璃钢水箱），容积为100m3。; 新建. 巴音乌素供水站; 水源井位于水处理设施厂房西侧5m处，水源井坐标：E108°24′30.134″，N40°7′38.182″。 水处理设施厂房建筑面积178.25m2（15.5m×11.5m×6.15m），框架结构，无人值守。 厂房内设置1个Ⅰ级多介质过滤罐、1个Ⅱ级多介质过滤罐、1台精密过滤器、1台反渗透过滤器等设备。 厂房外北侧设置废水箱（预制玻璃钢水箱），容积为100m3。; 新建. 公用 工程; 供水; 本项目为农村饮水水质提升工程，项目用水由水源井提供。; /. 供电; 由各站点所在村子电网引入。; /. 供暖; 水处理设施厂房安装壁挂防水温控型电暖器，冬季采用电暖器供暖。; 新建. 环保 工程; 废气; 本项目不产生废气。; 新建. 废水; 本项目为无人值守站点，每个供水站指派1人作为巡查员，每天上午、下午各巡查一次，不在供水站内产生生活污水。 反冲洗废水收集至废水箱，定期拉运至当地城镇污水处理厂处理，不外排。; /. 噪声; 主要为设备运行噪声，选用低噪设备、基础减振、封闭隔声等措施。; /. 固废; 滤料、滤膜由厂家定期维护更换，废滤料、废滤膜更换后不在厂内贮存，由厂家回收处置。; /. 环境风险; 简单防渗区：厂房地面采用混凝土进行一般地面硬化。; 新建. 3.项目供水范围及设计规模 根据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024），本次设计供水区供水规模（即最高日供水量）=生活用水量+牲畜用水量+公共建筑用水量+管网漏失水量及其他未预见用水量。根据近年人口现状及用水现状，本项目供水范围及设计供水规模一览表如下。 表2-3 项目供水范围及设计供水规模一览表 序号; 供水站; 供水范围; 现状人口（人）; 用水量（m3/d）; 供水需求（m3/d）; 净水设备供水规模（m3/d）. 居民生活; 牲畜饲养; 公共建筑用水; 管网漏失及未预见. 1; 大套子供水站; 大套子村; 800; 48; 10; 2; 9; 69; 144. 2; 伊和乌素苏木供水站; 锡尼其日格嘎查; 2505; 150; 200; 90; 51; 491; 510. 3; 巴音乌素供水站; 巴音乌素嘎查; 2940; 176; 76; 66; 37; 355; 480. 4.项目方案 本项目建设3座供水站，供水规模为呼和木独镇大套子村144m3/d，伊和乌素苏木供水站510m3/d，巴音乌素供水站480m3/d。供水标准为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 供水站; 工程类型; 产品; 规模（m3/d）; 标准. 1; 大套子供水站; Ⅳ; 自来水; 144; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）. 2; 伊和乌素苏木供水站; Ⅳ; 自来水; 510. 3; 巴音乌素供水站; Ⅳ; 自来水; 480. 《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824-2024）中，根据设计供水规模，将集中供水工程分为5种类型。 表2-5 集中供水工程类 工程类型; Ⅰ型; Ⅱ型; Ⅲ型; Ⅳ型; Ⅴ型. 设计供水规模 w m3 /d; w≥10000; 10000>w≥5000; 5000>w≥1000; 1000>w≥100; 100>w≥10. 5.项目原辅材料 项目原辅材料消耗详见表2-6、2-7、2-8。 表2-6 储罐滤料消耗一览表 站点; 储罐; 滤料; 滤料更换周期; 滤料量（t）; 来源. 大套子供水站; 除铁锰过滤罐; 锰沙; 3～5年; 3; 外购. 除砷过滤罐; 活性氧化铝; 1～2年; 3.3. 活性炭过滤罐; 活性炭; 1～2年; 1.4. 伊和乌素苏木供水站; Ⅰ级介质过滤罐; 石英砂; 2～3年; 7. Ⅱ级介质过滤罐; 石英砂; 2～3年; 7. 巴音乌素供水站; Ⅰ级介质过滤罐; 石英砂; 2～3年; 7. Ⅱ级介质过滤罐; 石英砂; 2～3年; 7. 表2-7 过滤膜消耗一览表 站点; 过滤器; 滤膜; 滤膜更换周期; 滤膜量（m2）; 来源. 大套子供水站; 精密过滤器; 精密过滤器过滤膜; 0.3年; 10; 外购. 超滤; 超滤膜; 2～3年; 3. 反渗透; 反渗透膜; 2～3年; 6. 伊和乌素苏木供水站; 精密过滤器; 过滤膜; 0.3年; 34. 反渗透; 反渗透膜; 2～3年; 20. 巴音乌素供水站; 精密过滤器; 过滤膜; 0.3年; 34. 反渗透; 反渗透膜; 2～3年; 20. 表2-8 药剂消耗一览表 站点; 添加药剂; 形态（固体/液体）; 年用量（kg/a）; 来源. 大套子供水站; 混合预处理药剂; 固体; 2080; 外购. 除砷药剂; 固体; 34.6. 次氯酸钠; 液体; 69.35. 伊和乌素苏木供水站; 次氯酸钠; 液体; 182.5. 巴音乌素供水站; 次氯酸钠; 液体; 178.4. 主要原辅材料的特性如下： （1）预处理药剂 预处理药剂是一种性能优越的无机高分子混凝剂，具有性能优良，矾花密实，沉降速度快；净水效果优良，水质好，无毒，无害，安全可靠；适应水体pH值范围宽为4-11，净化后原水的pH值与总碱度变化幅度小，对处理设备腐蚀性小；投药量少，成本低廉，处理费用可节省20%～50%。 （2）除砷药剂 除砷药剂是一种以过渡金属盐为核心成分的水处理药剂。 （3）次氯酸钠消毒液 次氯酸钠消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的液体消毒剂，具有广泛的消毒应用。次氯酸钠消毒液可以杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌等，并能灭活病毒。 6.主要设备 本项目主要生产设备见表2-9。 表2-9 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 一; 大套子供水站; /; /; /; /. 1; 预处理药剂溶解及投加系统; 4L/h; 套; 1; /. 2; 除砷药剂溶解及投加系统; 0.5L/h; 套; 1; /. 3; 管道混合器; DN80; 个; 1; /. 4; Ⅰ级多介质过滤罐; D×H=1500×2100mm; 个; 1; /. 5; Ⅱ级多介质过滤罐; D×H=1500×2100mm; 个; 1; /. 6; 活性炭过滤罐; D×H=1500×2100mm; 个; 1; /. 7; 中间水箱; 8m3; 个; 1; /. 8; 精密过滤器; 4 吨/h（超滤前）， 6吨/h（反渗透前）; 套; 2; /. 9; 超滤; 4吨/h; 套; 1; /. 10; 反渗透; 6吨/h; 套; 1; /. 11; 净水水箱; 10m3; 个; 1; /. 12; 反洗水箱; 24m3; 个; 1; /. 13; 次氯酸钠消毒系统; 3L/h; 套; 1; /. 14; 高压泵; AS10-90 5.5kW; 台; 1; /. 15; 原水增压泵; AS12-20，电压：380V，功率：3.0kW; 台; 1; /. 16; 超滤增压泵; AS4-30，电压：380V，功率：1.5kW; /; 1; /. 17; 反渗透增压泵; AS12-20，电压：380V，功率：7.5kW; 台; 1; /. 18; 中间供水泵; AS15-30，电压：380V，功率：3.0kW; 台; 1; /. 19; 反洗水泵; AS90-10-1 电压：380V，功率：3.0kW; 台; 1; /. 20; 供水泵; AS20-30 ，电压：380V，功率：5.5kW; 台; 2; /. 21; 尾水处理水泵; 50WQ15-20-2.2; 台; 1; /. 22; 废水箱; 玻璃钢水箱50m3; 个; 1; /. 二; 伊和乌素苏木供水站; /; /; /; /. 1; Ⅰ级多介质过滤罐; D×H=1500×3000mm，碳钢; 个; 2; /. 2; Ⅱ级多介质过滤罐; D×H=1500×3000mm，碳钢; 个; 2; /. 3; 中间水箱; 12m3; 个; 1; /. 4; 精密过滤器; 20吨/h; 套; 1; /. 5; 反渗透; 15 吨/h; 套; 1; /. 6; 净水水箱; 30m3; 个; 1; /. 7; 次氯酸钠消毒系统; 6.6L/h; 套; 1; /. 8; 高压泵; AS32-50 15kW; 台; 1; /. 9; 原水增压泵; AS12-20-2，电压：380V，功率：4kW; 台; 2; /. 10; 反渗透增压泵; AS32-50 15kW; 台; 1; /. 11; 中间供水泵; AS32-20-2，电压：380V，功率：4kW; 台; 2; /. 12; 反洗水泵; AS32-30-1 电压：380V，功率：7.5kW; 台; 1; /. 13; 供水泵; AS45-20-2 ，电压：380V，功率：7.5kW; 台; 2; /. 14; 尾水处理水泵; 50WQ15-20-2.2; 台; 1; /. 15; 废水箱; 玻璃钢水箱100m3; 个; 1. 三; 巴音乌素供水站; /; /; /; /. 1; Ⅰ级多介质过滤罐; D×H=1800*3450mm，碳钢; 个; 1; /. 2; Ⅱ级多介质过滤罐; D×H=1800×3450mm，碳钢; 个; 1; /. 3; 中间水箱; 10m3; 个; 1; /. 4; 精密过滤器; 20吨/h; 套; 1; /. 5; 反渗透; 20吨/h; 套; 1; /. 6; 净水水箱; 20m3; 个; 1; /. 7; 次氯酸钠消毒系统; 50g/h; 套; 1; /. 8; 反洗水泵; LD100-33/ZS3WHCJ，电压：380V，功率：15kW; 套; 1; /. 9; 原水提升泵; LD65-41G/ZSWHJ，电压：380V，功率：11kW; 套; 1; /. 10; 中间供水泵; LD65-41G/ZSWHJ，电压：380V，功率：11kW; 套; 1; /. 11; 反渗透增压泵; DL32-10FSWPS，电压：380V，功率：18.5kW; 套; 1; /. 12; 供水泵; DL15-4FSWPC，电压：380V，功率：4kW; 套; 2; /. 13; 尾水处理水泵; 200QJ15-39-5kW; 套; 1; /. 14; 废水箱; 玻璃钢水箱100m3; 个; 1; /. 7.劳动定员及工作制度 本项目为无人值守站点，由鄂尔多斯市泽鑫水务投资集团有限责任公司为每个站点指派1人作为巡查员，每天上午、下午各巡查一次，共计3人，全年运行天数为365天。 8.公用工程 8.1给水 （1）生活用水 本项目为无人值守站点，每个供水站指派1人作为巡查员，每天上午、下午各巡查一次，不在供水站内产生员工生活用水。 （2）生产用水 药剂用水：大套子供水站中混合预处理药剂、除砷药剂为固体，需要进行溶解。根据设备厂家提供资料，药剂溶解年用水量为45m3/a（0.12m3/d）。 反冲洗用水： ①大套子供水站中1个除铁锰过滤罐、1个除砷过滤罐、1个活性炭过滤罐需要定期进行反冲洗，反冲洗周期为24h，每次冲洗5～10分钟，每个罐反冲洗用水量约为1m3，大套子供水站反冲洗用水量约为3m3/d（1095m3/a）。 ②伊和乌素苏木供水站中2个Ⅰ级介质过滤罐、2个Ⅱ级介质过滤罐需要定期进行反冲洗，反冲洗周期为24h，每次冲洗5～10分钟，每个罐反冲洗用水量约为1.2m3，大套子供水站反冲洗用水量约为4.8m3/d（1752m3/a）。 ③巴音乌素供水站中1个Ⅰ级介质过滤罐、1个Ⅱ级介质过滤罐需要定期进行反冲洗，反冲洗周期为24h，每次冲洗5～10分钟，每个罐反冲洗用水量约为1.5m3，大套子供水站反冲洗用水量约为3m3/d（1095m3/a）。 综上所述，项目总用水量为3942m3/a。 8.2排水 生活污水：本项目不新增生活污水。 生产废水：药剂用水全部进入生产线，不外排。反冲洗废水的产生量按用水量的90%计算，大套子供水站反冲洗废水量为2.7m3/d（985.5m3/a），伊和乌素苏木供水站反冲洗废水量为4.32m3/d（1576.8m3/a），巴音乌素供水站反冲洗废水量为2.7m3/d（985.5m3/a）。收集至废水箱，定期拉运至当地城镇污水处理厂处理，不外排。 表2-10 项目给排水情况 （单位：m3/d） 站点; 用水项目; 用水量（m3/a）; 排污系数; 废水量（m3/a）; 损耗量（m3/a）. 大套子供水站; 药剂用水; 0.12; 0; 0; 0.12. 反冲洗用水; 3; 0.9; 2.7; 0.3. 小计; 3.12; 2.7; 0.42. 伊和乌素苏木供水站; 反冲洗用水; 4.8; 0.9; 4.32; 0.48. 巴音乌素供水站; 反冲洗用水; 3; 0.9; 2.7; 0.3. 合计; 10.92; 9.72; 1.20. 大套子供水站 伊和乌素苏木供水站 巴音乌素供水站 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 8.3供电 本项目供电由各站点所在村子电网引入。 8.4供热 水处理设施厂房安装壁挂防水温控型电暖器，冬季采用电暖器供暖。 9.进出水水质 根据2024年6月，杭锦旗水利局对全旗的饮水安全工程摸底排查工作，杭锦旗呼和木独镇大套子村集中供水水质化验结果为：浑浊度(NTU)、总硬度、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、砷、锰超标；伊和乌素苏木供水站集中供水水质化验结果为：pH、氯化物超标；巴音乌素供水站集中供水水质化验结果为：氯化物、硫酸盐、硝酸盐超标。各水源井水质指标表、各供水站处理前后水质及超标因子的净化率如下： 表2-11 各水源井水质指标表 水质因子; 大套子供水站水源井; 伊和乌素苏木供水站水源井; 巴音乌素供水站水源井; 生活饮用水标准GB 5749-2022. 氟离子 （mg/L）; 0.291; 0.63; 0.474; ＜1. 氯离子 （mg/L）; 297.16; 354.696; 753.28; ＜250. 硝酸根离子 （mg/L）; 未检出; 未检出; 24.02; ＜10. 硫酸根离子（mg/L）; 224.0; 241; 336.0; ＜250. TDS; 853; 662; 512; ＜1000. PH; 7.59; 8.55; 8.03; 6.5≤PH≤8.5. 浊度; 4.81; 0.43; 0.77; ＜1. 硬度; 527; 30; 67; ＜450. 碱度; 399; 123; 87; --. Al; 未检出; 未检出; 未检出; ＜0.2. As; 0.2198; 未检出; 0.008; ＜0.01. B; 未检出; 未检出; 未检出; ＜1. Be; 未检出; 未检出; 未检出; ＜0.002. Ca; 84.58; 38.76; 60.25; --. Cd; 未检出; 未检出; 未检出; ＜0.005. Co; 未检出; 未检出; 未检出; --. Cr; 未检出; 未检出; 未检出; ＜0.05. Cu; 未检出; 未检出; 未检出; ＜1.0. Fe; 未检出; 未检出; 未检出; ＜0.3. K; 1.67; 未检出; 未检出; --. Li; 未检出; 未检出; 未检出; --. Mg; 84.99; 5.98; 未检出; --. Se; 未检出; 未检出; 未检出; ＜0.01. Mn; 0.41; 未检出; 未检出; ＜0.1. 表2-12 各供水站处理前后水质及超标因子的净化率一览表 项目; 氯离子; 硝酸根离子; 硫酸根离子; PH; 浊度; 硬度; As; Mn. 大套子供水站; 进水水质(mg/L); 300; /; 224; 7.59; 4.8; 530; 0.22; 0.41. 出水水质(mg/L); ＜250; ＜10; ＜250; 6.5≤PH≤8.5; ＜1; ＜450; ＜0.01; ＜0.1. 超标因子的净化率; ＞17%; /; /; /; ＞79%; ＞15%; ＞96%; ＞76%. 伊和乌素苏木供水站; 进水水质(mg/L); 355; /; 241; 8.55; 0.43; 30; /; /. 出水水质(mg/L); ＜250; ＜10; ＜250; 6.5≤PH≤8.5; ＜1; ＜450; ＜0.01; ＜0.1. 超标因子的净化率; ＞30%; /; /; /; /; /; /; /. 巴音乌素供水站; 进水水质(mg/L); 753; 24; 336; 8.03; 0.77; 67; 0.008; /. 出水水质(mg/L); ＜250; ＜10; ＜250; 6.5≤PH≤8.5; ＜1; ＜450; ＜0.01; ＜0.1. 超标因子的净化率; ＞68%; ＞58%; ＞26%; /; /; /; /; /. 10.平面布置合理性分析 大套子供水站：进水口位于水处理设施厂房北侧，根据工艺流程依次设置除铁锰过滤罐、除砷过滤罐、活性炭过滤罐、精密过滤、反冲洗、净水箱等，消毒加药装置位于厂房西南角，控制室及滤料仓库位于厂房东南角，厂房外西北角设置废水箱（预制玻璃钢水箱）。 伊和乌素苏木供水站：进水口位于水处理设施厂房西侧，根据工艺流程依次设置多介质过滤、精密过滤、反冲洗、净水箱等，消毒加药装置及原料间位于厂房西南角，控制室及设备间位于厂房东北角，滤料滤膜仓库位于厂房东南角，厂房外西侧设置废水箱（预制玻璃钢水箱）。 巴音乌素供水站：进水口位于水处理设施厂房西侧，根据工艺流程依次设置多介质过滤、精密过滤、反冲洗、净水箱等，消毒加药装置位于厂房西南角，控制室及滤料仓库位于厂房东北角，厂房外北侧设置废水箱（预制玻璃钢水箱）。 总体布置紧凑合理，功能分区明确，生产、辅助设施较为齐全。本项目各站点平面布置见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及流程 一、施工期的工艺流程及产污节点 施工流程及各阶段主要污染物产生见图2-1。 图2-2 施工期工艺流程图 二、运营期的工艺流程及产污环节 1.大套子供水站工艺流程 （1）取水 水源井位于水处理设施厂房北侧5m处，原水通过水泵将提升进入水处理车间。 - （2）静态混合 供水站采用管式静态混合器，能使投加剂快速均匀地扩散于源水水体中，混合效率高。管道混合器材质为不锈钢304。设置2个投加口，投加预处理药剂、除砷药剂。 （3）除铁锰、除砷、活性炭过滤 混合预处理药剂、除砷药剂的水进入除铁锰过滤罐，利用多介质滤料的截留、滤除作用，去除大粒径的杂质颗粒、胶体和悬浮物。 除铁锰后的水进入除砷过滤罐，主要利用吸附原理，处理水源水砷超标问题。净水工艺主要利用高效除砷剂及功能性除砷滤料配合去除砷，除砷剂可以高效与水中的砷反应形成颗粒絮体。通过后续功能性除砷滤料过滤后，砷得以去除。 除砷后的水进入活性炭过滤罐，活性炭过滤罐是一种内装填粗石英砂垫层及优质活性炭的压力容器，用来过滤水中的游离物、微生物、部分重金属离子，并能有效降低水的色度。 经活性炭过滤后的水进入中间水箱，中间水箱起到调节作用，稳定水质水量，保证后续处理工艺稳定运行。 （4）精密过滤 中间水箱中的水通过中间供水泵加压进入2台精密过滤器，主要能够去除0.01μm以上固体颗粒（防止前端投加的除铁除锰、除砷药剂透过滤池进入净水水箱和反冲洗储水箱），后续膜深度处理提供预处理保障作用（提升出水水质以及保证活性炭过滤器反冲洗水的浊度要求）。经精密过滤处理后水部分进入超滤系统，部分进入反渗透系统。 （5）超滤 超滤是采用中空纤维过滤新技术，配合三级预处理过滤清除自来水中杂质；超滤微孔小于0.01微米，能彻底滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质，保留水中原有的微量元素和矿物质。处理后的水进入净水箱储存。超滤产生的废水进入反冲洗水箱，可以用于除铁锰过滤罐、除砷过滤罐、活性炭过滤罐的反冲洗。 （6）反渗透 反渗透是一种借助于选择透过（半透过）性膜的功能以压力为推动力的膜分离技术。当系统中所加的压力大于进水溶液渗透压时，水分子不断地透过膜，经过产水流道流入中心管，然后在一端流出水中的杂质，如离子、有机物、细菌、病毒等，被截留在膜的进水侧，然后在浓水出水端流出，从而达到分离净化的目的。处理后的水进入净水箱储存。反渗透产生的废水进入废水箱暂存。 （7）反冲洗 当除铁锰过滤罐、除砷过滤罐、活性炭过滤罐滤料表面截留了过多的杂质，导致过滤效果下降时，需进行反冲洗。反冲洗通过逆向进水并通入压缩空气，擦洗滤料层，使黏附在滤料表面的杂质被冲刷下来，恢复滤料的截污能力。反冲洗产生的废水进入废水箱暂存，定期拉运至附近污水处理站处理。 （8）消毒 本项目在净水装置出水管上投加消毒剂（次氯酸钠），处理后的水与消毒剂充分混合达到消毒杀菌作用。出厂水保持一定的余氯，防止水在管道中二次污染。采用次氯酸钠药剂消毒，最大投氯量0.5mg/L，投氯点设在净水箱出水管上。 图2-3 大套子供水站工艺流程及产污环节图 图2-4 伊和乌素苏木供水站工艺流程及产污环节图 2.伊和乌素苏木供水站 （1）取水 伊和乌素苏木供水站水源井位于水处理设施厂房北侧30m处，原水通过水泵将提升进入水处理厂房。 （2）多介质过滤 原水首先进入两级多介质过滤罐。多介质过滤器采用石英砂等多层不同颗粒大小和密度的过滤介质，通过这些介质的不同分子筛效应和化学吸附作用，逐步去除水中的污染物。可截留较大颗粒杂质，有效去除水中的悬浮物、有机物、胶体、泥沙、降低水的浊度；保障后续膜系统进水水质浊度符合要求。其还有过滤阻力小，比表面积大，耐酸碱性强，抗污染性好等优点。常温操作、耐酸碱、氧化，PH适用范围为2-13。系统配置完善的保护装置和监测仪表，且具有反冲洗功能，泥垢等污染物很快被冲走，耗水量少。 经过滤后的水进入中间水箱，中间水箱起到调节作用，稳定水质水量，保证后续处理工艺稳定运行。 （3）精密过滤 伊和乌素苏木供水站总供水规模为510m3/d，其中精密过滤器过滤规模为360m3/d，其余150m3/d直接由中间水箱进入净水箱。 中间水箱中的水通过中间供水泵加压进入精密过滤器，主要能够去除0.01μm以上固体颗粒，为后续膜深度处理提供预处理保障作用。 （4）反渗透 经精密过滤处理后水进入反渗透系统，去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子等。处理后的水进入净水箱储存。反渗透产生的废水进入废水箱暂存、 （5）反冲洗 当多介质过滤罐滤料表面截留了过多的杂质，导致过滤效果下降时，需进行反冲洗。反冲洗通过逆向进水并通入压缩空气，擦洗滤料层，使黏附在滤料表面的杂质被冲刷下来，恢复滤料的截污能力。反冲洗产生的废水进入废水箱暂存，定期拉运至附近污水处理站处理。 （6）消毒 本项目在净水装置出水管上投加消毒剂（次氯酸钠），处理后的水与消毒剂充分混合达到消毒杀菌作用。出厂水保持一定的余氯，防止水在管道中二次污染。采用次氯酸钠药剂消毒，最大投氯量0.5mg/L，投氯点设在净水箱出水管上。 3.巴音乌素供水站工艺流程 （1）取水 巴音乌素供水站水源井位于水处理设施厂房西侧5m处，原水通过水泵将提升进入水处理厂房。 （2）多介质过滤 原水首先进入两级多介质过滤罐。多介质过滤器采用石英砂等多层不同颗粒大小和密度的过滤介质，通过这些介质的不同分子筛效应和化学吸附作用，逐步去除水中的污染物。可截留较大颗粒杂质，有效去除水中的悬浮物、有机物、胶体、泥沙、降低水的浊度；保障后续膜系统进水水质浊度符合要求。其还有过滤阻力小，比表面积大，耐酸碱性强，抗污染性好等优点。常温操作、耐酸碱、氧化，PH适用范围为2-13。系统配置完善的保护装置和监测仪表，且具有反冲洗功能，泥垢等污染物很快被冲走，耗水量少。 经过滤后的水进入中间水箱，中间水箱起到调节作用，稳定水质水量，保证后续处理工艺稳定运行。 （3）精密过滤 中间水箱中的水通过中间供水泵加压进入精密过滤器，主要能够去除0.01μm以上固体颗粒，为后续膜深度处理提供预处理保障作用。 （4）反渗透 经精密过滤处理后水进入反渗透系统，去除水中钙、镁、细菌、有机物、无机物、金属离子等。处理后的水进入净水箱储存。反渗透产生的废水进入废水箱暂存。 （5）反冲洗 当多介质过滤罐滤料表面截留了过多的杂质，导致过滤效果下降时，需进行反冲洗。反冲洗通过逆向进水并通入压缩空气，擦洗滤料层，使黏附在滤料表面的杂质被冲刷下来，恢复滤料的截污能力。反冲洗产生的废水进入废水箱暂存，定期拉运至附近污水处理站处理。 （6）消毒 本项目在净水装置出水管上投加消毒剂（次氯酸钠），处理后的水与消毒剂充分混合达到消毒杀菌作用。出厂水保持一定的余氯，防止水在管道中二次污染。采用次氯酸钠药剂消毒，最大投氯量0.5mg/L，投氯点设在净水箱出水管上。 图2-5 巴音乌素供水站工艺流程及产污环节图 主要污染工序 1.施工期主要污染工序 （1）废气：主要为挖土、推土及材料装卸和运输过程产生的扬尘。 （2）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。 （3）废水：主要为施工人员生活污水和设备冲洗水。 （4）固体废物：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 2.运营期主要污染工序： （1）废气：本项目运营期间不产生废气。 （2）噪声：主要为设备运行噪声。 （3）废水：主要为反冲洗废水。 （4）固体废物：主要为废滤料及废滤膜。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 无。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境质量现状 区域环境质量达标情况分析 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。 项目所在区域为达标区域。 2.声环境质量现状 本项目大套子供水站50m范围内有声环境敏感点，为了解项目所在区域声环境质量状况，建设单位委托内蒙古泽铭技术检测有限公司对项目所在地进行了噪声监测，监测时间为2025年3月10日。 环境噪声监测结果见下表3-1。 表3-1 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 监测点位; 本项目; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 大套子供水站; 厂界东; 46.8; 42.0; 55; 45; 达标. 厂界南; 49.0; 41.3; 55; 45; 达标. 厂界西; 47.1; 42.4; 55; 45; 达标. 厂界北; 46.9; 39.9; 55; 45; 达标. 南侧住宅; 47.0; 41.4; 55; 45; 达标. 东侧住宅; 46.6; 40.4; 55; 45; 达标. 根据监测结果可知，项目大套子供水站所在区域及敏感目标噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，表明该区域的声环境质量良好。 3.地下水、土壤 参考《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，对照导则附录A，本项目属于“143、自来水生产和供应工程”中的“全部”做报告表，属于项目类别中的“Ⅳ类”。可不开展地下水环境影响评价。参考《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，对照导则附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于项目类别中的“Ⅳ类”。可不开展土壤环境影响评价。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，以确保项目的可持续发展。本项目废水不外排，所有固体废物都得到了合理有效处置。本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目共建设3座供水站，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇大套子村、伊和乌素苏木锡尼其日格嘎查、伊和乌素苏木巴音乌素嘎查。现场调查表明，各站点建设区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-2，环境保护目标图见附图4。 表3-2 环境保护对象及保护目标一览表 环境要素; 站点; 保护目标; 相对厂址; 人数; 保护级别. 方位; 距离（m）. 环境空气; 大套子供水站; 大套子村民; /; 5-500（最近为南侧5m处）; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 大套子供水站; 大套子村民4户; E、S; 5-50; 12; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. 地下水; 除本项目水源井外，厂界外500米范围内不涉及地下水、集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。. |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.废气排放标准 本项目施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值。具体标准限值见表3-3。 表3-3 施工期大气污染物排放标准一览表 时期; 污染物; 排放标准值; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值. 2.噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值，具体指标见表3-4。 表3-4 噪声排放标准一览表 时期; 噪声限值Leq[dB（A）]; 排放标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 55; 45; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。. 3.污水排放标准 运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准。 表3-5 污水综合排放标准 时期; 污染物; 排放标准值; 标准来源. 运营期; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准. COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. SS; 400mg/L. 氨氮; ——. 锰; 5.0mg/L. 4.固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准。 |
| 总量控制指标 | 无。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1.废气 施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生在以下环节：①土石方开挖、回填以及现场堆放扬尘；②建筑材料（水泥、沙子、石子等）的搬运以及堆放扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括运输车辆在施工区内道路行驶产生的扬尘和含泥土的运输车辆带到施工区外道路产生的扬尘）。 扬尘的主要成分是TSP，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，施工期间避开了大风天气，采取了施工场地定时洒水，露天堆放物料苫盖，施工现场四周围挡等措施，因此，施工阶段产生扬尘对周围大气环境的影响较小。 （2）施工机械废气 本项目施工过程中主要有运输车辆、挖掘机等机械，以柴油为燃料，产生了一定量的废气，主要成分是THC、CO、NOx等，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，施工机械废气在空气中自然逸散，对周围大气环境的影响较小。 2.废水 施工生产废水主要是含泥浆或砂石的工程废水，该部分废水中的主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单沉淀处理，处理水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆场的洒水降尘，不外排。施工人员生活污水产生量很少，可依托各站点所在的村子旱厕对生活污水进行处理。 施工废水和生活污水得到了妥善处理。 3.噪声 根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施： ①选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，不得在22：00-06：00期间施工。 ③合理进行施工场地布置。 综上所述，施工期间通过采取合理布局施工场地、选用低噪声设备、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）所规定的噪声标准的要求。 4.固体废物 施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期间固体废物经过合理处理，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目为农村饮水水质提升工程，处理工艺主要为过滤+消毒方式，生产过程中不产生废气。 2.废水 本项目为无人值守站点，每个供水站指派1人作为巡查员，每天上午、下午各巡查一次，不在供水站内产生员工生活污水。 药剂用水全部进入生产线，不外排。 大套子供水站反冲洗废水量为2.7m3/d（985.5m3/a），伊和乌素苏木供水站反冲洗废水量为4.32m3/d（1576.8m3/a），巴音乌素供水站反冲洗废水量为2.7m3/d（985.5m3/a），收集至废水箱（100m3）暂存。反冲洗废水主要污染物为氯离子、SS、TDS等，氯离子浓度为500mg/L～1000mg/L，SS浓度为500mg/L～1000mg/L，TDS浓度为800mg/L～1500mg/L。根据《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021），用于农田灌溉时氯离子浓度≤350mg/L，故本项目废水不可直接用于农田灌溉。本项目生产废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中未对氯离子、TDS作出要求），定期拉运至当地城镇污水处理厂处理，不外排。 因此，本项目对周围水环境影响较小。 3.噪声 项目噪声污染主要来自各类水泵噪声，类比同类规模项目，其噪声等级在70-85dB。根据本项目特点及各站点情况，本评价重点考虑噪声源至受声点的距离衰减和站点围护结构的屏蔽效应，忽略空气吸收、树木及其他地面效应。声级的计算采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的中点声源几何发散衰减的基本公式，计算公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 当多个噪声源同时存在时，总声级的计算公式为： 根据以上公式计算，在采取环评提出的降噪措施后，运营期项目各站点主要产噪设备对厂界噪声贡献值的预测结果见表4-1。 表4-1 主要产噪设备对厂界噪声预测结果一览表 序号; 站点; 预测点位; 贡献值/dB（A）; 标准值/dB（A）; 达标情况. 1; 大套子供水站; 东厂界; 27.4; 昼间：55 夜间：45; 达标. 南厂界; 36.3; 达标. 西厂界; 33.9; 达标. 北厂界; 36.5; 达标. 2; 伊和乌素苏木供水站; 东厂界; 36.3; 昼间：55 夜间：45; 达标. 南厂界; 34.3; 达标. 西厂界; 36.4; 达标. 北厂界; 27.3; 达标. 3; 巴音乌素供水站; 东厂界; 27.4; 昼间：55 夜间：45; 达标. 南厂界; 36.3; 达标. 西厂界; 33.9; 达标. 北厂界; 36.5; 达标. 采取的降噪、防噪措施是通过厂区内合理布局，选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声及距离衰减等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。由于本项目运营后对距离项目最近的环境敏感点噪声贡献值较小，建议生产企业定期维护设备，因此，本项目运营期不会对区域声环境质量产生明显影响，区域声环境质量将维持现状水平。 因此，采取以上措施后，本项目运营期间不会对周围声环境产生明显影响。 4.固体废物 本项目固体废弃物主要为废滤料及废滤膜。各类固体废物产生量及处置措施见下表。 表4-2 各站点固体废物产生情况一览表 站点; 产污环节; 固废名称; 更换周期; 每次固废量. 大套子供水站; 除铁锰过滤罐; 废锰沙; 3～5年; 3t. 除砷过滤罐; 废活性氧化铝; 1～2年; 3.3t. 活性炭过滤罐; 废活性炭; 1～2年; 1.4t. 精密过滤器; 废精密过滤器过滤膜; 0.3年; 10m2. 超滤; 废超滤膜; 2～3年; 3m2. 反渗透; 废反渗透膜; 2～3年; 6m2. 伊和乌素苏木供水站; 介质过滤罐; 废石英砂; 2～3年; 14t. 精密过滤器; 废精密过滤器过滤膜; 0.3年; 34m2. 反渗透; 废反渗透膜; 2～3年; 20m2. 巴音乌素供水站; 介质过滤罐; 废石英砂; 2～3年; 14t. 精密过滤器; 废精密过滤器过滤膜; 0.3年; 34m2. 反渗透; 废反渗透膜; 2～3年; 20m2. 表4-3 固体废物处置情况一览表 产生 环节; 固废 名称; 固废 属性; 年产生量; 利用方式或去向; 环境管理要求. 设备; 废滤料; 一般固废; 18.2t/a; 由厂家定期维护更换，更换后不在厂内贮存，由厂家回收处置; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 废滤膜; 一般固废; 264m2/a. 采取以上措施后，本项目运营期间产生的固体废物均得到合理处置。 5.生态环境影响分析 本项目共建设3座供水站，分别位于鄂尔多斯市杭锦旗呼和木独镇大套子村、伊和乌素苏木锡尼其日格嘎查、伊和乌素苏木巴音乌素嘎查。各站点建设地块不涉及自然保护区等生态保护红线，不占用河道。本次新增用地范围内没有生态保护目标，故不对生态环境影响进行分析。 6.环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HI/T169-2018）的要求，本项目不涉及环境风险物质，故不开展环境风险分析。 7.本项目“三同时”一览表 本项目在运营期间会产生一定量的废水、噪声和固体废物。经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染。在保证污染物达标排放、污染防治措施切实可行、环保投资足额投入的前提下，本项目的建设是可行的。 本项目环保“三同时”验收内容见下表。 表4-4 环保“三同时”验收一览表 项目; 污染物; 防治对策; 验收标准. 废水; 反冲洗废水; 反冲洗废水收集至废水箱，定期拉运至当地城镇污水处理厂处理，不外排。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 噪声; 各类设备噪声; 选用低噪设备、设置减振等防护装置；加强管理，定期维修保养设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准的要求. 固体废物; 废滤料、废滤膜; 由厂家定期维护更换，更换后不在厂内贮存，由厂家回收处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 防渗; 厂房地面、废水箱池体; 采用混凝土进行一般硬化; /. 8.环保投资 本项目总投资为632.91万元，其中环保投资27万元，占总投资的4.3%。 表4-5 项目环保投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 环保投资. 废水; - 生产废水; - 反冲洗废水收集至废水箱（100m3），定期拉运至当地城镇污水处理厂处理，不外排。; 18. 固废; 废滤料、废滤膜; 由厂家定期维护更换，更换后不在厂内贮存，由厂家回收处置; 0. 噪声; 设备运转、运输噪声等; 采用隔声、减振等措施。; 3. 防渗; 简单防渗区：厂房地面采用混凝土进行一般地面硬化。; 6. 合计; 27. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 各类设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、设置减振器等防护装置；加强管理，定期维修保养设备。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 滤料、滤膜由厂家定期维护更换，废滤料、废滤膜更换后不在厂内贮存，由厂家回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 简单防渗区：厂房地面采用混凝土进行一般地面硬化。项目无外排废水，对地下水、土壤影响不大。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.环境保护管理 加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。环保设施的日常管理和维护保养保证其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2.竣工环保验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。 3.自行监测 定期进行水源井水质监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，满足区域环境功能区划要求，项目选址可行。本项目在严格落实本报告中提出的施工期和运营期各项污染控制对策和措施后，项目各项污染物可达标排放，对周边环境和居民生活影响较小。评价认为项目建设从环境保护角度分析是可行的。

# 附表

## 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废滤料 | / | / | / | 18.2t/a | / | 18.2t/a | +18.2t/a |
|  | 废滤膜 | / | / | / | 264m2/a | / | 264m2/a | +264m2/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①