# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：杭锦旗污水厂更新改造建设项目

建设单位：杭锦旗城市公用事业服务中心（盖章）

编制日期： 2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 杭锦旗污水厂更新改造建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2502-150625-04-01-487619 |  |  |
| 建设单位联系人 | 冯志座 | 联系方式 | 13214773547 |
| 建设地点 | 鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | E：108度43分26.627秒，N：39度51分27.394秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业—95.污水处理及其再生利用—新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） ☑改建 扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 杭锦旗发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 杭发改发〔2025〕74号 |
| 总投资（万元） | 5591.58 | 环保投资（万元） | 5591.58 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地面积（m2） | 16820 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（鄂府发〔2021〕218号）、《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。 本项目位于锡尼镇污水处理厂厂区内，经调查评价范围内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态环境脆弱区、禁止开发区域以及其他各类保护地，项目的建设符合生态保护红线的要求。 综上所述，本项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。故项目所在区域为达标区域。根据引用监测报告监测结果，环境空气中氨、硫化氢的平均值检测结果均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中最高允许浓度限值要求，因此，项目区域生态环境质量较好。 本项目为污水处理厂改造工程，运营过程中会产生一定量的废气、噪声和固体废物，采取相应措施后均可达标排放，不会明显降低区域环境质量现状，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目不属于高污染、高能耗产业类型，项目资源利用包括电源和原料，项目资源消耗量相对较小，不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区内，根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目所在区域为重点管控单元，环境管控单元名称为鄂尔多斯新能源产业示范区，管控单元编码为ZH15062520002。 本项目与该单元的管控要求的符合性见下表： 表1-1 项目与《鄂尔多斯市生态环境准入清单》相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 本项目; 符合性分析. ZH15062520002; 鄂尔多斯新能源产业示范区; 重点管控 单元; 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；对于国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 2.与滞洪区、自然保护区和居民点等环境敏感区之间设置合理的防护隔离带。; 1.本项目为污水处理厂改造工程，符合国家产业政策。 2.项目厂址500m范围内无居民等敏感目标。; 符合. 污染物排放管控; 1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。 2.加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 3.固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 4.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料堆场安装抑尘设施。 5.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。; 1.本项目为污水处理厂改造工程，一期更新改造后，污水处理厂全厂日处理中水能力为11500t/d，其中8500t/d排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余部分统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 2.本项目恶臭气体经除臭后达标排放。 3.本项目固体废物均得到合理处置。 4.本项目无粉状物料堆场。 5.本项目不涉及燃煤。; 符合. 资源利用效率要求; 严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。; 本项目不涉及地下水开采。本项目不属于高耗水项目。; 符合. 2.选址合理性分析 本项目为污水处理厂更新改造工程，位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区内，所在区域未占用农田、林地、自然保护区、风景名胜区等。 本项目厂址500m范围内无居民等敏感目标，且采取报告表中提出的各项环保措施后，本项目的建设对环境影响较小。因此，本项目选址合理。 3.产业政策符合性分析 本项目为污水处理厂改造工程，项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号，自2024年2月1日起施行）中“鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用，3．城镇污水垃圾处理：城镇生活污水处理”，项目的建设符合国家产业政策。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 杭锦旗锡尼镇污水处理厂承担着锡尼镇及周边部分区域的污水处理任务。随着杭锦旗经济的快速发展和人口的持续增长，污水产生量不断攀升。现有污水处理厂的大部分设备为2008年购置，2009年投入运行。部分建筑均需进行主体维修及内部装修。一些关键设备，如水泵、曝气装置等，出现故障的频率逐渐增加，不仅影响了污水处理的连续性，还增加了维修成本和运行风险。 经过现场实地考察和污水厂管理运行人员充分交流后，发现目前污水处理厂存在如下问题：出水总氮不稳定，达不到一级A标准，急需优化脱氮除磷；设备老化严重，需更换改造；污泥脱水出泥效果不佳，需优化工艺加快脱泥进程；厂区自控系统、监控系统不全面，需统一规划设计；无除臭设施。 锡尼镇污水处理厂一期工程初始设计处理能力为5000t/d，2019年二期工程扩建后分担一期污水处理负荷，使一期污水厂处理能力减为原设计规模的40%，即2000t/d，从而提高水力停留时间，从而保证污水可以稳定达标。随着城区排水规模持续增加，现运行的二期污水处理厂处于高负荷运行状态，急需改造一期工程使其满足达标处理需要。本项目由杭锦旗城市公用事业服务中心负责建设，后期由内蒙古德源水务有限公司负责运营。 杭锦旗锡尼镇污水处理厂一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用AAO法+磁混凝澄清池工艺，二期工程现有处理能力为6500t/d，处理工艺采用五段Bardenpho+磁混凝澄清池。本次改造后一期污水处理规模达到5000t/d，二期工程规模不变，合计污水厂总体处理能力为11500t/d。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十三、水的生产和供应业”中“95.污水处理及其再生利用”中的“新建、扩建日处理10万吨以下500吨及以上城乡污水处理的”，需编制环境影响报告表。因此，杭锦旗城市公用事业服务中心委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接到委托后，我公司第一时间进行现场踏勘、必要的工程分析，依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2.现有工程概况 2.1现有项目环保手续履行情况 杭锦旗锡尼镇污水处理厂最初于2006年4月24日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程项目环境影响报告表的批复》（鄂环监发〔2006〕55号），并于2010年9月15日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环察验〔2010〕27号）完成验收工作，设计处理能力为5000t/d。该污水厂于2015年6月23日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2015〕227号），对该污水厂进行了提标改造。本次改造不扩大处理能力，对处理工艺进行改造。2018年对新增污水厂进行扩建，于2018年4月23日取得《杭锦旗环境保护局关于杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2018〕9号），并于2019年8月14日完成自主验收工作。该扩建工程完成后处理能力为6500t/d（二期），原有污水厂处理能力减为原设计规模（5000t/d，一期）的40%，即2000t/d，从而提高水力停留时间，从而保证污水可以稳定达标，最终全厂处理能力为8500t/d。 2.2现有项目建设情况 杭锦旗锡尼镇污水处理厂一期工程设计处理能力为5000t/d，处理工艺采用A2/O法工艺，主要由预处理、A2/O池、二沉池、过滤、消毒池和污泥处理等几部分组成。于2009年8月建设运行。2015年进行了提标改造工程，增加了细格栅及曝气沉砂池、氧化池、厌氧池等，2017年新增了磁混凝澄清池。现阶段，污水厂一期工程因设备老旧等原因处理能力减为2000t/d。 污水厂二期工程处理能力为6500t/d，选择五段Bardenpho+磁混凝澄清池作为本工程的污水处理工艺，即生物处理段采用五段Bardenpho工艺（A/A/O/A/O五段工艺，采用能独立分别控制厌氧、第一缺氧、第一好氧、第二缺氧、第二好氧区域组成的生物除磷脱氮反应池），后续深度处理采用磁混凝澄清池，最后再用O3进行去除色度，二氧化氯消毒的方案。出厂水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准。 2023年建设6475m3应急池一座，有效容积5750m3，位于污水处理厂南墙外。 3.建设内容 项目名称：杭锦旗污水厂更新改造建设项目 建设单位：杭锦旗城市公用事业服务中心 建设性质：改建、扩建、技术改造 建设地点：项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区内，厂址中心地理坐标为：E108°43'26.627"，N39°51'27.394"。项目地理位置图见附图2。 建设内容及规模：杭锦旗锡尼镇污水处理厂一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用AAO法+磁混凝澄清池工艺，二期工程现有处理能力为6500t/d，处理工艺采用五段Bardenpho+磁混凝澄清池。本次改造后一期污水处理规模达到5000t/d，二期工程规模不变，合计污水厂总体处理能力为11500t/d。本次一期工程更新改造采用改良AAO生物处理+磁絮凝池+深度脱氮+消毒工艺方案，设计出水水质达到国家标准一级A。更换相关污水工艺设备及相关附属工程。扩建应急池一座，应急池规模为有效容积20000m3。 占地面积：本次改造在杭锦旗锡尼镇污水处理厂院内进行，原厂占地16820m2。 项目投资：本项目为污水处理厂，总投资为5591.58万元，属于环保工程，故全部为环保投资。 杭锦旗锡尼镇污水处理厂二期工程不变，一期工程改扩建组成见表2-1。 |
| --- | --- |

表2-1 项目组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 一期现有工程 | 本次一期改扩建内容 | 更新改造后的一期项目组成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 进水井 | 数量：1座，41.86m3，尺寸：4.6m×2.6m×3.5m（长×宽×高），闸门DN600。 | 目前进水井可继续使用，因闸门锈蚀，需要更换设备。 | 数量：1座，41.86m3，尺寸：4.6m×2.6m×3.5m（长×宽×高），闸门DN600。 | 建筑维修，更换设备。 |
|  | 格栅间 | 格栅间1座：5.65m×6.5m×8.0m，地下3.4m，地上4.6m，为钢混结构。 地下格栅渠：单条4.4m×0.8m×3.4m，共2条。 | 格栅间门窗变形，锈蚀；屋顶混凝土暴露钢筋，墙壁和地面破损，设备全部锈蚀；需要更换屋顶，保留主体，其余全部拆除更换。 | 格栅间1座：5.65m×6.5m×8.0m，地下3.4m，地上4.6m，为钢混结构。 地下格栅渠：单条4.4m×0.8m×3.4m，共2条。 | 建筑维修，更换设备。 |
|  | 污水提升泵房 | 数量：1座，尺寸：4.75m×6.5m×9.8m，污水提升泵房与粗格栅间合建。 | 泵房顶板暴露钢筋，需要更换。墙壁和地面破损，门窗破烂。污水提升泵设备老旧，不能使用。需要拆除屋顶，保留主体和水池，更换门窗、保温、装修和设备等。 | 数量：1座，尺寸：4.75m×6.5m×9.8m，污水提升泵房与粗格栅间合建。 | 建筑维修，更换设备。 |
|  | 细格栅沉砂间 | 数量：1座，尺寸：14m×8m×6.3m，细格栅间与沉砂间合建。 | 细格栅间主体完好，需要重新更换保温、装修；除曝气沉砂池外，其余都需要更换。 | 数量：1座，尺寸：14m×8m×6.3m，细格栅间与沉砂间合建。 | 建筑维修，更换设备。 |
|  | 改良AAO池 | 设计规模：2000t/d 厌氧池：2座，每座尺寸：11.35m×3.0m×5.1m； 好氧池：2座，每座尺寸：15m×21m×5.1m； 好氧池：2座，每座尺寸：6m×12m×5.1m。 | 生物池除主体外全部需要拆除改造。 新建缺氧池：2座，每座尺寸：9.5m×9m×5.5m，容积1710m3，停留时间8.21h。 | 设计规模：5000t/d， 总有效容积：5751.47m3， 单座生化池平面内壁尺寸为24m×54m×6.3m（共两座）， 有效水深为5.5m，超高0.8m， 预反硝化区：沿用现状提标扩建好氧池，容积667.92m3，停留时间3.2h， 厌氧池：沿用现状厌氧池，容积313.26m3，停留时间1.5h， 新建缺氧池：2座，每座尺寸：9.5m×9m×5.5m，容积1710m3，停留时间8.21h， 好氧池：沿用现状缺氧好氧池，容积3060.29m3，停留时间14.69h。 | 加固池体，更换设备。 |
|  | 二沉池 | 数量：2座，尺寸：Φ14.6m×2.7m（直径×有效高），HRT：3.6h，表面负荷：0.84m3/m2•h。 | 二沉池运行的主要问题是浮泥严重，池体老化严重，需要对池体加固维修，更换设备。 | 数量：2座，尺寸：Φ14.6m×2.7m（直径×有效高），HRT：3.6h，表面负荷：0.84m3/m2•h。 | 加固池体，更换设备。 |
|  | 磁混凝澄清池 | 共设置2座磁混凝澄清池，每座包括絮凝池1座，磁混凝池2座，澄清池1座。 | / | 共设置2座磁混凝澄清池，每座包括絮凝池1座，磁混凝池2座，澄清池1座。 | 利旧 |
|  | 深度脱氮池 | / | 深床滤池共设计2格反硝化滤池，功能：去除SS、TN，内径尺寸：L×B=10.10m×2.9m（单格），单格过滤面积：30m2， 设置1座废水池和1座清水池，配有1套独立的反冲洗水泵系统，共2台（1用1备），采用1套反冲洗风机系统，共2台（1用1备）和潜水排污泵2台（1用1备）。 | 深床滤池共设计2格反硝化滤池，功能：去除SS、TN，内径尺寸：L×B=10.10m×2.9m（单格），单格过滤面积：30m2 设置1座废水池和1座清水池，配有1套独立的反冲洗水泵系统，共2台（1用1备），采用1套反冲洗风机系统，共2台（1用1备）和潜水排污泵2台（1用1备）。 | 新建 |
|  | 消毒池 | 数量：1座，尺寸：12.6m×7.1m×3.7m（全地下）。 | 消毒池还可使用，需要维修。 | 数量：1座，尺寸：12.6m×7.1m×3.7m（全地下） | 维修 |
|  | 配水集泥井（原外回流污泥池） | 数量：1座，尺寸：10.2m×6.6m×4.0m（全地下） 主要设备：污泥回流泵2台。 | 池体和设备老化严重，需要加固池体及更换设备。 | 数量：1座，尺寸：10.2m×6.6m×4.0m（全地下） 主要设备：污泥回流泵2台。 | 加固池体，更换设备。 |
|  | 污泥池（原混合反应池） | 数量：1座，尺寸：9.6m×5.2m×3.95m（全地下） 主要设备：剩余污泥泵4台。 | 水池主体还可使用，需要维修。 | 数量：1座，尺寸：9.6m×5.2m×3.95m（全地下） 主要设备：剩余污泥泵4台。 | 更换设备 |
|  | 储泥池（原污泥调整池） | 数量：1座，尺寸：11.6m×6.6m×4.0m（地下1.75m） 主要设备：污泥泵4台。 | 水池结构还可使用，维护钢结构建筑需要维修；设备锈蚀，需要更换。 | 数量：1座，尺寸：11.6m×6.6m×4.0m（地下1.75m） 主要设备：污泥泵4台。 | 建筑维修，更换设备 |
|  | 污泥脱水机房 | 数量：1座，尺寸：14.3m×11.3m×6m（地上，两层） 压滤机泵：2台，规格：NM053BY01L06V，Q=6-30m/h，N=5.5kW。 带式脱水机：2台，规格：DNY1000A，B=1.0m，N=1.1+0.75kW， 污泥烘干机：1套，规格：20t/天。 | 污泥脱水机房完好，压滤机和污泥烘干机使用达不到要求，需要更换。 | 数量：1座，尺寸：14.3m×11.3m×6m（地上，两层） 采用“浓缩+调理+超高压压榨”工艺，选用1台40平TH型压榨机。 | 更换设备 |
|  | 加药间 | 数量：1座；尺寸：14m×7.1m×4.5m（全地上）。 | 加药间建筑需要维修，设备陈旧，投加计量不准确，需要全部更换。 | 数量：1座；尺寸：14m×7.1m×4.5m（全地上） | 建筑维修，更换设备。 |
|  | 碳源投加间 | / | 由一期在线检测室改造而成。 | 尺寸：5m×4m×3.75m，作为缺氧池冬季碳源备用投加设施，加药间内设有碳源投加装置2套，同时设2个溶液池，单个溶液池有效容积为8m3，占地面积2.0m×2.0m，有效水深2.10m。 | 改造 |
|  | 鼓风机房 | 数量：1间，尺寸：19.7m×8.9m×5.55m（全地上），砖混结构，数量：1座，尺寸10.6m×8.9m=174.1m2。 | 建筑需要维修，设备陈旧需要更换改造。 | 数量：1间，尺寸：19.7m×8.9m×5.55m（全地上），砖混结构，数量：1座，尺寸10.6m×8.9m=174.1m2。 | 建筑维修，更换设备。 |
|  | 除臭设施 | / | 生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。 | 生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。 | 新增 |
|  | 应急池 | 位于污水处理厂南墙南侧60米处，水池为钢筋混凝土结构，无盖，结构尺寸为37m×35m×5m，池内设置两台潜污泵，两用1备（冷备库房），50m3/h，扬程为8m，功率为3kW；池内隔离出20m2的水池作为进水提升泵站，泵站内设置三台潜污泵，两用一备。 | 在原有应急池东侧40m处新建相同规格应急池1座，规模为有效容积20000m3。 | 已有应急池1座，有效容积5750m3，位于污水处理厂南墙南侧60米处，水池为钢筋混凝土结构，无盖，结构尺寸为37m×35m×5m。 新建应急池1座，有效容积20000m3，位于污水处理厂南墙南侧60米处，水池为钢筋混凝土结构，无盖，结构尺寸为80m×55m×5.1m。 应急池合计有效容积25750m3，可满足事故状态下2.2d的水量存储。 | 新建 |
| 储运工程 | 车库 | 砖混结构，数量：1座，尺寸12.2m×5.7m=82.6m2。 | / | 砖混结构，数量：1座，尺寸12.2m×5.7m=82.6m2 | 利旧 |
|  | 库房 | 砖混结构，数量：1座，尺寸14.9m×7.0m=104.7m2。 | / | 砖混结构，数量：1座，尺寸14.9m×7.0m=104.7m2。 | 利旧 |
| 辅助工程 | 总控室 | 数量：1间，尺寸：5.65m×7.1m×4.5m（全地上）。 | 建筑基本完好，需要装修；设备老旧，需要更换改造。 | 数量：1间，尺寸：5.65m×7.1m×4.5m（全地上）。 | 更换设备 |
|  | 在线监测室 | 砖混结构，数量：1座，尺寸5m×4m×3.75m。 | 改造为碳源投加间；在线监测依托二期工程在线监测室。 | 依托二期工程在线监测室，在线监测仪包括：CODCr、TOC水质自动分析仪、NH3-N水质自动分析仪、TP水质自动分析仪、TN水质自动分析仪、pH水质自动分析仪、超声波明渠流量计等。 | 依托二期 |
|  | 办公用房 | 砖混结构，数量：1座，尺寸48.4m×13.8m=667.8m2。 | / | 砖混结构，数量：1座，尺寸48.4m×13.8m=667.8m2。 | 利旧 |
|  | 机修间 | 砖混结构，数量：1座，尺寸16.1m×6.0m=116m2。 砖混结构，数量：1座，尺寸24m×8.7m=208m2。 | / | 砖混结构，数量：1座，尺寸16.1m×6.0m=116m2。 砖混结构，数量：1座，尺寸24m×8.7m=208m2。 | 利旧 |
|  | 配电室 | 砖混结构，数量：1座，尺寸8.7m×4.3m=37.9m2。 | 设备老旧需要更换。 | 砖混结构，数量：1座，尺寸8.7m×4.3m=37.9m2。 | 更换设备 |
|  | 门房 | 砖混结构，数量：1座，尺寸7.7m×6.0m=46.3m2。 | / | 砖混结构，数量：1座，尺寸7.7m×6.0m=46.3m2。 | 利旧 |
| 公用 工程 | 给水工程 | 生活用水由市政自来水管网提供；生产用水为污水厂处理后的中水。 | 利用现有工程。 | 本项目不新增劳动定员，无需新增生活用水；生产用水为污水厂处理后的中水。 | / |
|  | 排水工程 | 生活污水进入本项目污水处理系统；无生产废水。 | 本项目无新增生活污水；深度脱氮反硝化滤池反冲洗废水进入污水厂污水井，不外排。 | 本项目无新增生活污水；深度脱氮反硝化滤池反冲洗废水进入污水厂污水井，不外排。 | / |
|  | 供电工程 | 由污水厂原有电网供给。 | 利用现有工程。 | 由污水厂原有电网供给。 | / |
|  | 供暖工程 | 本项目为市政集中供暖。 | 利用现有工程。 | 本项目为市政集中供暖。 | / |
| 环保 工程 | 废气 | 项目对产生恶臭气体的格栅、生化池、污泥脱水工序布置于全封闭厂房内。 | 在生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。 | 项目对产生恶臭气体的格栅、生化池、污泥脱水等工序布置于全封闭厂房内，并在生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。 | 新增除臭设施 |
|  | 废水 | 生活污水进入本项目污水处理系统；项目运行期内无生产废水；项目处理后的中水夏季用于园林绿化及鄂尔多斯市新能源产业示范区生产用水，冬季用于鄂尔多斯市新能源产业示范区生产用水，剩余部分排入陶赖沟水库暂存，冬储夏灌。 | 项目无新增劳动定员，无新增生活污水；深度脱氮反硝化滤池反冲洗废水进入污水厂污水井，不外排。未利用的中水由“杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程”进行处理。 | 项目无新增劳动定员，无新增生活污水；深度脱氮反硝化滤池反冲洗废水进入污水厂污水井，不外排； 本项目污水处理厂处理后的中水已全部实现再生利用（即污水回用）。根据规划方案，一期更新改造后，污水处理厂全厂日处理中水能力为11500t/d，其中8500t/d排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余部分统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水。 | / |
|  | 固废 | 项目运行过程中产生的栅渣、沉砂、脱水污泥集中收集后委托市政环卫部门送锡尼镇垃圾填埋场处理。 | 处置方式一致。 | 项目运行过程中产生的栅渣、沉砂、脱水污泥集中收集后委托市政环卫部门送至锡尼镇垃圾填埋场处理。 | / |
|  | 噪声 | 选用低噪设备、基础减振、封闭隔声等措施。 | 选用低噪设备、基础减振、封闭隔声等措施。 | 选用低噪设备、基础减振、封闭隔声等措施。 | / |

|  | 4.主要生产设备 本项目对一期工程老旧设备进行更换，主要设备选择如下： 表2-2：一期工程老旧设备更换一览表 序号; 名称; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 进水井. 1.1; 闸门; DN600，PN1.0MPa; 1; 个; 更换. 2; 格栅间. 2.1; 固液分离机; B=800mm，b=20mm，a=75°，N=1.5kW; 2; 套; 更换. 2.2; 铸铁方闸门（配套手动两用启闭机）; 500mm×500mm，N=1.0kW; 2; 套; 更换. 2.3; 铸铁方闸门（配套手动两用启闭机）; 800mm×800mm，N=1.0kW; 2; 套; 更换. 2.4; 栅渣小车; /; 2; 台; 更换. 2.5; 潜污泵; Q=250m3/h，H=11m，N=15kW; 3; 台; 更换. 2.6; 手动单轨吊车; 1t; 1; 台; 更换. 3; 细格栅间. 3.1; 保温罩; 19.7m×18.9m×4.5m; 1; 套; 更换. 3.2; 转鼓式细格栅; B=1100mm，e=3mm，α=35，°N=1.1KW，过流量﹥400m3/h; 1; 台; 更换. 3.3; 无轴螺旋输送机; φ260，L=2.0m，N=1.1kW; 1; 套; 更换. 3.4; 旋流沉砂器; 处理量=210m3/h，N=1.1kW; 1; 台; 更换. 3.5; 砂泵; Q=34m3/h，H=10m; 2; 套; 更换. 3.6; 箱体; 2960×1720×1800×8; 1; 套; 更换. 3.7; 螺旋壳体; UΦ400×400×Φ385×δ8; 1; 套; 更换. 3.8; 螺旋轴、叶; Φ385×4700×120螺距; 1; 套; 更换. 3.9; 连接座; Φ520/Φ4200×200; 1; 套; 更换. 3.10; 弹性联轴器; Φ5K6.ΦHT200; 1; 台; 更换. 3.11; 双摆线减速机; BLE-1512-11×11-3; 1; 台; 更换. 3.12; 砂水分离器; Q=5~12L/s，N=0.37kW; 1; 台; 更换. 3.13; 插板闸门; B×H=1200×1500; 2; 套; 更换. 3.14; 栅渣小车; 0.5m3; 2; 台; 更换. 4; AAO池. 4.1; 搅拌器; QJB4/6N=4kW; 16; 台; 更换. 4.2; 渠道闸门; DN400，PN1.0MPa; 1; 套; 更换. 4.3; 潜污泵; Q=100m3/h，H=10m，N=30kW; 6; 台; 更换. 4.4; 镶铜铸铁方闸门; DN400，PN1.0MPa; 6; 套; 更换. 4.5; 电动空气调节蝶阀; DN400，PN1.0MPa; 2; 台; 更换. 4.6; 手动空气蝶阀; DN250，PN1.0MPa; 2; 台; 更换. 4.7; 手动空气蝶阀; DN200，PN1.0MPa; 8; 台; 更换. 4.8; 混合液回流泵; Q=750m3/h,H=24m,N=18.5kW; 6; 套; 更换. 4.9; 潜水搅拌器; QJB4/4-1800/2-63PN=4kW带耦合吊装装置; 4; 套; 更换. 4.10; pH计; 量程0-14，4～20mA传输，带温度检测; 5; 套; 更换. 4.11; DO溶氧仪; 0－20mg/l; 6; 台; 更换. 4.12; 液位计; 0-7m4-20mA; 2; 台; 更换. 4.13; 潜污泵; Q=100m3/h，H=6m，N=4kW; 2; 台; 更换. 4.14; 空浮风机; Q=33.69m3/min，P=0.06MPa，N=45kW; 3; 台; 更换. 4.15; 电磁流量计; DN400，N=0.75kW; 3; 台; 更换. 4.16; 电磁流量计; DN250，N=0.75kW; 2; 台; 更换. 5; 配水集泥井. 5.1; 回流污泥泵; Q=210m3/h，H=11m，N=15kW; 2; 台; 更换. 6; 污泥池. 6.1; 剩余污泥泵; Q=21m3/h，H=15m，N=1.5kW; 4; 台; 更换. 6.2; 潜水搅拌器; QJBN=1.5kW; 4; 台; 更换. 7; 二沉池. 7.1; 中心传动刮泥机; D=14.0m，0.75kW; 2; 台; 更换. 7.2; 下开式调节阀门; 500×500; 2; 套; 更换. 7.3; 手动铸铁圆闸门; DN400，PN1.0MPa; 2; 套; 更换. 8; 储泥池. 8.1; 潜污泵; Q=21m3/h，H=15m，N=1.5kW; 4; 台; 更换. 9; 加药间. 9.1; 加药装置; 1460mm×1260mm×1800mm; 4; 套; 更换. 9.2; PAC储罐; V=30m3，PE材质; 1; 台; 更换. 9.3; PAC加药计量泵; Q=200L/h，P=7bar，N=0.25kW; 2; 台; 更换. 9.4; 加药装置; 1460mm×1260mm×1800mm; 4; 套; 更换. 9.5; PAM储罐; V=30m3，PE材质; 1; 台; 更换. 9.6; PAM加药计量泵; Q=200L/h，P=7bar，N=0.25kW; 2; 台; 更换. 10; 碳源投加间. 10.1; 搅拌器; D=0.8m2.2kW; 2; 套; 更换. 10.2; 隔膜计量泵; 500L/h3bar1.1kW，2用1备; 3; 套; 更换. 11; 鼓风机房. 11.1; 空浮风机; Q=33.69m3/min，P=0.06MPa，N=45kW; 4; 台; 更换. 11.2; 手动单梁起重机; T=1.0t; 1.00; 台; 更换. 12; 一体化污水提升泵站. 12.1; 离心泵; 215m3/h@20m，35kW，2用1备; 3; 台; 更换. 13; 除臭设备. 13.1; 微生物培养箱; 1m*1m*0.8m; 4; 台; 更换. 13.2; 给排水管路; 内含管件，法兰，电伴热+橡塑棉+铝箔胶带保温，管道支架; 1; 套; 更换. 13.3; 控制柜; PLC，户外型，7寸触摸屏; 1; 套; 更换. 14; 深度脱氮间. 14.1; 布气布水装置; 包括滤砖、布气主管、支管、集水渠及盖板等; 2; 组; 更换. 14.2; 滤料; SDAD反硝化滤料，滤料厚度1.85m; 250; m3; 更换. 14.3; 卵石垫层; 3~38mm鹅卵石，H=0.46m; 20; m3; 更换. 14.4; 潜水泵; Q=231m3/h，H=10.44m，N=15kW; 2; 台; 更换. 14.5; 反洗罗茨风机; Q=33.69m3/min，P=0.06MPa，N=45kW; 2; 台; 更换. 14.6; 空压机; Q=15m3/h，P=0.7MPa，N=7.5kW; 2; 台; 更换. 14.7; 压缩空气系统组成元件; 干燥器+前过滤器+后过滤器+冷干机; 2; 套; 更换. 14.8; 储气罐; 1m3，0.8MPa，1用1备; 2; 套; 更换. 14.9; 药剂溶液储罐; 储量10m3; 2; 套; 更换. 14.10; 硫自养药剂计量泵; Q=201L/h，H=0.6MPa，0.37kW; 2; 台; 更换. 14.11; 硫自养药剂卸料泵; Q=25m3/h，H=12m，0.75kW; 1; 套; 更换. 14.12; 药剂在线稀释装置; /; 2; 套; 更换. 14.13; 除磷剂溶液箱; 有效容积2m3; 1; 套; 更换. 14.14; 除磷剂计量泵; Q=0-380L/h，H=0.6MPa0.37kW，1用1备; 2; 台; 更换. 14.15; 磁翻板液位计; 磁翻板，0~3.1m; 2; 台; 更换. 14.16; 耐震隔膜式压力表; 0-0.6MPa; 2; 台; 更换. 14.17; 转子流量计; 转子，一体式，0-0.5m3/h; 1; 台; 更换. 14.18; 电磁流量计; 电磁式，分体式，0-937m3/h; 1; 台; 更换. 14.19; 硝酸盐/亚硝酸盐在线分析仪; 分体式，0-7m; 2; 台; 更换. 14.20; 液位计; 超声波液位计，0-6m; 4; 台; 更换. 14.21; 反洗废水池液位计; 浮球式; 1; 台; 更换. 14.22; 清水池液位计; 浮球式; 1; 台; 更换. 14.23; 提升泵; Q=200m3/h，H=7m，N=15kW含电机; 2; 台; 更换. 15; 消毒设施. 15.1; 次氯酸钠储罐; 容积：5000L，规格：φ3160*2800 厚度：8mm，1用1备; 2; 套; 更换. 15.2; 磁翻板液位计; 4-20ma信号反馈; 2; 套; 更换. 15.3; 搅拌机; 型号：BLD09-11-0.75kW 功率：0.75kW; 2; 套; 更换. 15.4; 计量泵; 流量：200L/H，压力：0.7MPa，泵头材质：PVC1.5kW; 2; 套; 更换. 15.5; 撬装支架; 不锈钢; 1; 套; 更换. 15.6; 加药平台; H:1.45; 2; 套; 更换. 15.7; PLC控制柜; 柜体材质：碳钢; 1; 套; 更换. 16; 污泥脱水间. 16.1; 浓缩机进料泵; 13~36m3/h，0.3MPa，5.5kW，1用1备; 台; 2; 更换. 16.2; 叠螺式污泥浓缩机; 180~300kgDS/h，1.9kW; 台; 1; 更换. 16.3; PAM制备装置; 1～2kg/h，1.3kW; 台; 1; 更换. 16.4; PAM投加泵; 0.4~1.3m3/h，0.3MPa，0.75kW，1用1备; 台; 2; 更换. 16.5; 调理罐; 6m3，φ2×2.5m，碳钢防腐，3kW，配套搅拌机，双层桨叶; 台; 2; 更换. 16.6; 铁盐储罐; 3m3，φ1580，PE材质; 台; 1; 更换. 16.7; 铁盐投加泵; 400L/h，0.5Mpa，0.37kW，1用1备; 台; 2; 更换. 16.8; 铁盐卸料泵; 150L/h，9m，0.37kW; 台; 1; 更换. 16.9; 石灰料仓; 容积10m3，φ2*3m＋椎体高度1.8m; 个; 1; 更换. 16.10; 压榨进料泵 （柱塞泵）; Q=15m3/h，1.2MPa，15kW; 台; 1; 更换. 16.11; 超高压压榨机; 过滤面积40m2，7.5+7.5+0.55+0.25kW，带翻板接液、反吹，含电控柜; 台; 1; 更换. 16.12; 污泥斗; 单斗结构，有效容积约7m3，功率约2*1.1+1.5kW; 台; 1; 更换. 16.13; 手动清洗机; 40L/min，4MPa，3kW; 台; 1; 更换. 16.14; 清洗水箱; φ1320，2m3，PE材质; 台; 1; 更换. 16.15; 空压机; 0.95Nm3/min，1.0MPa，7.5kW; 台; 1; 更换. 16.16; 冷干机; 0.7Nm3/min，220V，0.63kW，配前后过滤器; 台; 1; 更换. 16.17; 反吹储气罐; 2m3，1.0MPa; 台; 1; 更换. 16.18; 仪表储气罐; 0.3m3，1.0MPa; 台; 1; 更换. 16.19; 系统PLC控制柜; 柜体材质碳钢喷塑; 台; 1; 更换. 17; 其他. 17.1; 超声波液位差计; 0-10m; 4; 套; 更换. 17.2; 四合一气体检测仪; 可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢; 1; 套; 更换. 17.3; 电磁流量计; DN400，PN1.0MPa; 2; 套; 更换. 17.4; 压力变送器; PN1.0MPa; 1; 套; 更换. 17.5; SS测量仪; /; 1; 套; 更换. 17.6; COD仪; 0~500mg/L; 2; 套; 更换. 17.7; PH计; 量程0-14，4～20mA传输，带温度检测; 4; 套; 更换. 17.8; 氨氮测定仪; 0~100mg/L; 2; 套; 更换. 17.9; BOD测定仪; 0~500mg/L; 2; 套; 更换. 17.10; 水质采样器; 配套; 1; 套; 更换. 17.11; 数采仪; W5100HB-Ⅲ型; 1; 套; 更换. 17.12; 污水泵; Q=30m3/h，H=15m，N=4.0kW; 4; 台; 更换. 18; 磁混凝澄清池. 18.1; 絮凝搅拌机; N=1.5kW; 6; 台; 现有. 18.2; 刮泥机; N=1.5kW; 2; 台; 现有. 18.3; 斜管填料; D80; 40; m2; 现有. 18.4; 排泥离心泵; Q=50m3/h，H=20m，4用2备; 6; 台; 现有. 18.5; 剩余污泥离心泵; Q=50m3/h，H=20m，1用1备; 2; 台; 现有. 18.6; 手动闸阀; DN250; 6; 台; 现有. 18.7; 集水槽; 350×450，L=5.5m; 6; 根; 现有. 18.8; 铸铁圆闸门; DN400; 2; 套; 现有. 5.原辅材料及动力消耗情况 本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表2-3：一期改造工程主要原辅材料消耗情况一览表 序号; 名称; 主要成分; 年用量; 最大储存量; 储存方式; 备注. 1; 次氯酸钠; /; 547t/a; 10t; 5000L储罐2个; 投加量：15mg/L，投加浓度：5%。. 2; 碳源; 醋酸钠粉末; 12t/a; 2t; 袋装；库房; 缺氧池冬季碳源投加设施，醋酸钠粉末纯度为60%，设计投加量为42mg/L。. 3; PAC溶液; 聚合氯化铝; 500t/a; 10t; 30m3储罐1个; 浓度为10%。. 4; PAM; 聚丙烯酰胺; 3t/a; 1t; 30m3储罐1个; 污泥脱水：PAM投加量4‰，三氯化铁（38%浓度）投加量10%～15%，石灰投加比例20%～30%。. 5; 三氯化铁; /; 50t/a; 5t; 袋装；库房. 6; 石灰; 氧化钙; 100t/a; 10t; 石灰料仓. 7; 硫自养滤料; /; 50m3/a; 50m3/a; 袋装；库房; 深度脱氮反硝化滤池过滤介质，消耗性，有效粒径4mm~6mm，年补充率约为20%。. 表2-4 全厂主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 现有工程年用量; 一期更新改造后年用量; 一期更新改造后全厂年用量. 一期; 二期. 1; 次氯酸钠; /; 711t/a; 547t/a; 1258t/a. 2; 碳源; /; 15t/a; 12t/a; 27t/a. 3; PAC溶液; 200t/a; 650t/a; 500t/a; 1150t/a. 4; PAM; 1.2t/a; 4t/a; 3t/a; 7t/a. 5; 三氯化铁; /; /; 50t/a; 50t/at. 6; 石灰; /; /; 100t/a; 100t/at. 7; 硫自养滤料; /; /; 50m3/a; 50m3/a. 本项目动力消耗见表2-5： 表2-5 主要动力消耗情况表 类别; 名称; 年耗量（单位）; 来源; 备注. 动力消耗; 电; 50000kW·h; 污水厂电网供给; /. 水; 4650t/a; 污水厂处理后的中水; /. 6.进出水水质设计标准 城镇生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等，根据杭锦旗锡尼镇污水厂2024年度在线监测系统运行记录，2024年度平均处理水量为7260t/d，进水水质平均值如下： 表2-6 杭锦旗锡尼镇污水处理厂2024年度进出水水质均值表 污染物; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; NH4+-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）. 进水水质; 287; 182; 47.1; 65.9; 9.3. 出水水质; 17.15; 5.69; 0.24; 9.68; 0.17. 6.1进水水质 根据2024年度在线监测系统进水水质运行记录，并考虑一定的余量，确定本项目进水水质指标如下： 表2-7 杭锦旗锡尼镇污水处理厂进水水质 污染物; CODcr （mg/L）; BOD5 （mg/L）; SS （mg/L）; NH4+-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）. 进水水质; ≤350; ≤200; ≤180; ≤60; ≤80; ≤9.5. 6.2出水水质 本项目污水厂处理后的中水全部实现再生利用（即污水回用），根据规划方案，本一期更新改造后，污水处理厂全厂日处理中水能力为11500t/d，其中8500t/d排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余部分统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 ①本项目处理后的中水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准。 ②本项目处理后的中水作为鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）。 ③本项目处理后的中水作为夏季用于园林绿化用水，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。 根据以上标准值及2024年度在线监测系统出水水质运行记录，并考虑一定的余量，确定本项目设计出水水质指标见表2-8，项目进出水水质汇总及污染物去除效率见表2-9。 表2-8 本项目主要设计出水水质指标一览表（单位：mg/L） 污染物名称; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单; 《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T19923-2024）标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）; 本项目设计出水水质. 一级A标准; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水; 直流冷却水、洗涤用水; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. pH值; 6-9; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0. 色度/度; 30; 20; 20; 15; 30; 15. 浊度/NTU; --; 5; --; 5; 10; 5. COD; 50; 50; 50; --; --; 25. BOD5; 10; 10; 10; 10; 10; 10. SS; 10; --; --; --; --; 10. NH3-N（以N计）; 5（8）①; 5②; 5; 5; 8; 3. TN; 15; 15; 15; --; --; 10. TP; 0.5; 0.5; 0.5; --; --; 0.25. 备注; ①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标 ②用于间冷开式循环冷却水系统补充水，且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1mg/L。. 表2-9 本项目污水处理效率一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; NH4+-N; TN; TP. 进厂水质（mg/L）; 350; 200; 180; 60; 80; 9.5. 出厂水质（mg/L）; 25; 10; 10; 3; 10; 0.25. 污染物总去除率（%）; 92.9; 95.0; 94.4; 95.0; 87.5; 97.4. 7.劳动定员及生产制度 本项目不新增劳动定员，年工作天数为365天；为三班制，每班工作8小时。 8.公用工程 （1）供水 本项目既没有新增劳动定员，也没有新增生活用水。一期改造工程新增生产用水主要是溶药用水、深度脱氮反硝化滤池反冲洗用水，为污水厂处理后的中水。 根据药剂用量及其对应的重溶百分比可以得出配药用水量为10t/d（3650t/a）。根据设计单位资料，深度脱氮反硝化滤池反冲洗用水不超过处理厂水量的4%，通常<2%。本项目按2%计算，反冲洗用水量为1000t/a。合计总用水量为4650t/a。 （2）排水工程 本项目不新增劳动定员，无新增生活废水。 项目深度脱氮反硝化滤池反冲洗废水产生量为1000t/a，进入污水厂污水井，不外排。 本项目污水处理厂处理后的中水已全部实现再生利用（即污水回用）。根据规划方案，一期更新改造后，污水处理厂全厂日处理中水能力为11500t/d，其中8500t/d排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余部分统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 （3）供电工程 项目总用电量为50000KWh，由污水厂原有电网供给。 （4）供暖工程 本项目采用市政集中供暖。 9.总平面布置 本次改造平面布置尽量保持原样，尽量利用旧有建筑，新建深度脱氮间1座、缺氧池1座、应急池1座。 依据污水处理工艺的先后顺序，污水厂一期厂区划分为生产区、辅助生产区、办公区和生活区。生产区集中布置各类污水处理构筑物和设备；辅助生产区设置鼓风机房、配电室、药剂间等，为生产提供支持；办公区用于行政办公和日常管理；交通组织合理，规划完善的厂区道路系统，确保运输车辆、消防车辆和人员能够便捷通行。设置专门的物料运输通道，避免与人员通道交叉，保障生产安全和人员安全。同时，合理规划停车场位置，满足车辆停放需求。 （1）生产区 预处理区：位于厂区进水口附近，设置格栅间、沉砂池等预处理设施。格栅间安装粗格栅和细格栅，拦截污水中的大块漂浮物和悬浮物；沉砂池去除污水中的砂粒等无机颗粒。 生物处理区：紧邻预处理区，布置厌氧池、缺氧池、好氧池等生物处理构筑物。各构筑物之间通过渠道或管道连接，保证污水顺畅流动。 深度处理区：靠近生物处理区和出水口，设置二次沉淀池、磁混凝澄清池、深度脱氮池、消毒池等深度处理设施。 污泥处理区：设置污泥脱水机房等设施，对污泥进行浓缩、脱水处理，降低污泥含水率，便于污泥运输和处置。污泥处理区设置专门的污泥运输通道，确保污泥运输便捷。 （2）辅助生产区 鼓风机房：靠近生物处理区的好氧池，缩短风管长度，减少能量损耗。鼓风机房采用隔音、减振措施，降低噪声对厂区环境的影响。 配电室：位于厂区负荷中心，靠近各类用电设备，减少输电线路损耗。配电室配备完善的电气设备和安全防护设施，确保电力供应稳定可靠。 药剂间：设置在便于药剂储存和投加的位置，靠近需要投加药剂的处理单元，如沉淀池、消毒池等。药剂间做好防火、防爆、防泄漏措施，确保药剂储存和使用安全。 （3）办公区 位于厂区最北处，远离产生恶臭的构筑物。设置办公室、会议室、监控室等功能房间。 项目总平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目生产工艺及流程 一、施工期工程分析 施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-1。 图2-1 施工期工艺流程图 二、运营期工程分析 图2-2 工艺流程及产污环节图 1.污水处理部分 ①格栅间、进水泵房及曝气沉砂池 本项目设粗格栅和细格栅。污水提升泵房与粗格栅间合建。 粗格栅：污水经过粗格栅去除水中大块漂浮物，避免堵塞后面的污水提升泵。 细格栅：细格栅用于分离去除污水中的细小悬浮物，避免磨损机泵、堵塞管网，干扰甚至破坏生化处理工艺过程。 项目沉砂池与细格栅合建，采用曝气沉砂，由于曝气作用，废水中有机颗粒处于悬浮状态，砂粒互相摩擦并承受曝气的剪切力，砂粒上附着的有机污染物能够去除，有利于取得较为纯净的砂粒。在旋流的离心力作用下，这些密度较大的砂粒被甩向外部沉入集砂槽，而密度较小的有机物随水流向前流动被带到下一处理单元。另外，在水中曝气可脱臭，改善水质，有利于后续处理，还可起到预曝气作用。 ②改良AAO池 由于现状污水处理厂生物池已经建成，再建同二期污水处理厂同样的五段工艺改造难度较大。因此，处理工艺采用改良AAO工艺+磁絮凝池+深度脱氮的深度处理相结合的方式，这就要求设备选型必须紧密围绕该工艺路线。在厌氧池中，为营造无氧环境，使厌氧微生物能够充分发挥分解大分子有机物的作用，需配备低速、大扭矩的潜水搅拌器。这类搅拌器能够均匀搅动池内的污水和活性污泥，避免沉淀和局部浓度不均，保证厌氧反应高效进行。缺氧池则需安装具备一定搅拌强度的搅拌设备，促进污水与活性污泥的混合，为反硝化细菌提供适宜的生存环境，实现硝酸盐的还原脱氮。好氧池作为去除有机物和氨氮的关键区域，需要大量的氧气供应。微孔曝气器能将空气以微小气泡的形式均匀分散到水中，增加氧气与污水的接触面积，提高氧的利用率，同时配合风机稳定供气，确保好氧微生物在充足溶氧条件下，快速氧化分解有机物，完成硝化反应，极大地提升污染物去除效率。 ③二沉池 项目共设有两座二沉池。生物池出水后进入沉淀池，其作用是泥水分离。考虑到杭锦旗冬季比较寒冷，且二沉池规模较小，因此沉淀池采用中心驱动普通辐流式沉淀池。每座二沉池上设中心驱动式单管刮吸泥机、出水渠、浮渣去除系统等。池底污泥靠虹吸排泥，剩余污泥通过泵排至回流池。出水进入磁混凝澄清池。 ④磁混凝澄清池 磁混凝澄清池是一种新型的深度处理工艺。磁混凝澄清工艺是在常规混凝沉淀工艺中添加了磁粉。磁粉（50µm）作为沉淀析出晶核，使得水中胶体颗粒与磁粉颗粒很容易碰撞脱稳而形成絮体，晶核众多能够使得每一粒微小的悬浮物颗粒能够形成絮体，并且在每一个絮体中包裹有磁粉，从而悬浮物去除效率也大为提高；同时由于磁粉密度~6.5，因而絮体密度远大于常规混凝絮体，也大幅提高沉淀速度。 磁混凝产生的污泥中含有磁粉，不能直接排放。由专门的剩余污泥泵，将污泥输送至磁粉回收系统。将磁粉回收后的污泥，则输送至污泥处理系统。 磁混凝澄清池工艺见图2-3。 图2-3 磁混凝沉淀池工艺流程图 ⑤深度脱氮池 SDAD（Sulfur Driven Autotrophic Denitrification）硫自养反硝化深床滤池是集硫自养生物脱氮及过滤功能合二为一的处理单元，该滤池采用3～6mm含硫复合介质滤料，滤床深度通常为1.83m，滤池可保证出水SS低于5mg/L以下。绝大多数滤池表层很容易堵塞或板结，很快失去水头，而SDAD独特的均质滤料允许固体杂质透过滤床的表层，深入滤池的滤料中，达到整个滤池纵深截留固体物的优异效果。 反硝化滤池采用特殊规格及形状的硫自养滤料作为反硝化生物的挂膜介质，同时深床又是硝酸氮（NO3-N）及悬浮物极好的去除构筑物，3~6毫米介质的比表面积较大。1.83m深介质的滤床足以避免窜流或穿透现象，即使前段处理工艺发生污泥膨胀或异常情况也不会使滤床发生水力穿透。介质有极好的悬浮物截留功效，在反冲洗周期区间，每m2过滤面积能保证截留≥7.0kg的固体悬浮物。固体物负荷高的特性大大延长了滤池过滤周期，减少了反冲洗次数，并能轻松应对峰值流量或处理厂污泥膨胀等异常情况。悬浮物不断地被截留会增加水头损失，因此需要反冲洗来去除截留的固体物。由于固体物负荷高、床体深，因此需要高强度的反冲洗。反硝化滤池采用气、水协同进行反冲洗。反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物具有高负荷的截留性能，反冲洗用水不超过处理厂水量的4%，通常<2%。 滤池同步去除TN和SS，正常水质条件无需投加复合药剂，所用滤料为消耗性滤料，平均年增添率为20%；当进水水质负荷提升或环境条件显著变化，可通过适当补充药剂投加系统启动运行。 图2-4 SDAD反硝化深床滤池工艺流程图 ⑥消毒池 污水厂一期工程采用二氧化氯发生器消毒，经过多年运行，现状消毒设施已损坏废弃。本项目采用次氯酸钠商品液。商品液设置于现状二氧化氯发生间，房间土建完好可利用。 商品液由加药装置投至现状清水池，由出水管道经巴氏计量槽回用。 2.污泥处理部分 污水处理厂一期设计脱泥采用高压带式脱泥机，经过多年运行出泥含水率较高，设备老化严重，无法达到污泥填埋含水率的要求。 污水处理厂进泥含水率99.2%，绝干泥处理量0.8tDs/d，要求出泥含水率60%。污泥脱水采用“浓缩+调理+超高压压榨”工艺，设计泥饼密度1.2，泥饼厚度2.5cm，PAM投加量4‰，三氯化铁（38%浓度）投加量10%～15%，石灰投加比例20%～30%，选用1台40平TH型压榨机，单台批次处理量0.2t，运行时间8h，单台每天运行4批次，批次时间1.5~2h，脱水后的污泥经污泥斗缓存后接车外运。 3.除臭部分 项目对产生恶臭气体的格栅、生化池、污泥脱水等工序布置于全封闭厂房内，并在生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。利用微生物填料和培养箱，在污水处理厂生物池中培养出高效除臭微生物，将含高效除臭微生物的污泥回流于污水厂预处理段，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂恶臭的全过程控制。 图2-5 全过程除臭工艺示意图 主要污染工序 1.施工期主要污染工序 （1）废气：主要为扬尘以及施工机械、运输车辆的废气。 （2）废水：主要为施工人员生活污水和施工废水。 （3）噪声：主要为施工过程中作业机械运行时产生的噪声。 （4）固体废物：主要为拆除的废旧设备、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 2.运营期主要污染工序 （1）废气：本项目的大气污染物主要是恶臭气体。 （2）废水：本项目不产生生活污水，生产废水进入本污水厂污水处理系统。 （3）噪声：主要为设备运转过程中产生的噪声。 （4）固体废物：主要为栅渣、沉砂、污泥等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.环保手续履行情况 杭锦旗锡尼镇污水处理厂最初于2006年4月24日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程项目环境影响报告表的批复》（鄂环监发〔2006〕55号），并于2010年9月15日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇排水工程竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环察验〔2010〕27号）完成验收工作，设计处理能力为5000t/d。该污水厂于2015年6月23日取得《鄂尔多斯市环境保护局关于鄂尔多斯市杭锦旗污水处理厂提标改造工程环境影响报告表的批复》（鄂环评字〔2015〕227号），对该污水厂进行了提标改造。本次改造不扩大处理能力，对处理工艺进行改造。2018年对新增污水厂进行扩建，于2018年4月23日取得《杭锦旗环境保护局关于杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程环境影响报告表的批复》（杭环评字〔2018〕9号），并于2019年8月14日完成自主验收工作。该扩建工程完成后处理能力为6500t/d（二期），原有污水厂处理能力减为原设计规模（5000t/d，一期）的40%，即2000t/d，从而提高水力停留时间，从而保证污水可以稳定达标，最终全厂处理能力为8500t/d。 2.现有工程概况 一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用AAO法+磁混凝澄清池工艺，主要由预处理、AAO池、二沉池、磁混凝澄清池、消毒池和污泥处理等几部分组成。 二期工程处理能力为6500t/d，选择五段Bardenpho+磁混凝澄清池作为本工程的污水处理工艺，即生物处理段采用五段Bardenpho工艺（A/A/O/A/O五段工艺，采用能独立分别控制厌氧、第一缺氧、第一好氧、第二缺氧、第二好氧区域组成的生物除磷脱氮反应池），后续深度处理采用磁混凝澄清池，最后再用O3进行去除色度，二氧化氯消毒的方案。 3.现有工程污染物排放情况 根据《杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程竣工环境保护自主验收意见》《内蒙古德源水务有限公司第三季度废气及噪声检测报告（2024年）》《内蒙古德源水务有限公司5月份污水检测报告（2005年）》监测数据，污水厂现有工程污染物产生及排放情况如下： （1）废气 一期现有工程对产生恶臭气体的格栅、污泥脱水工序布置于全封闭厂房内，但是无除臭设施。 二期工程项目对产生恶臭气体的格栅、污泥脱水工序布置于全封闭厂房内，并在两座生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺，利用微生物填料和培养箱，在污水处理厂生物池中培养出高效除臭微生物，将含高效除臭微生物的污泥回流于污水厂预处理段，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物中的恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂二期工程恶臭物质的全过程控制。 根据杭锦旗锡尼镇污水厂2024年度在线监测系统运行记录，2024年度平均处理水量7260t/d，根据年评价进出水水质指标，估算现有工程NH、H2S的排放量如下。 表2-10 现有工程大气污染物排放量汇总表 污染类型; 污染物; 排放量（t/a）. 一期; 二期; 合计. 废气; NH3; 0.043; 0.140; 0.183. H2S; 0.002; 0.005; 0.007. 项目现有工程臭气以无组织形式排放，根据《内蒙古德源水务有限公司第三季度废气及噪声检测报告（2024年）》，污水厂厂界氨、硫化氢的1小时平均值检测结果均可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4二级标准：NH3≤1.5mg/m3，H2S≤0.06mg/m3。 （2）废水 污水厂现有处理能力为8500t/d，根据《杭锦旗锡尼镇污水处理厂扩建工程竣工环境保护自主验收意见》及《内蒙古德源水务有限公司5月份污水检测报告（2025年）》，污水处理厂处理后中水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准。处理后的中水项目处理后的中水夏季用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，冬季用于鄂尔多斯市新能源产业示范区生产用水，剩余部分排入陶赖沟水库暂存，冬储夏灌。 （3）噪声 项目采用低噪声设备，噪声较大的设备均安装了基础减振，均置于厂房中，风机安装隔声板隔声。 根据《内蒙古德源水务有限公司第一季度废气及噪声检测报告（2025年）》监测数据，厂界昼间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （4）固废 现有工程固体废物主要为栅渣25.5t/a、脱水泥饼1530t/a、生活垃圾3.3t/a，均送至锡尼镇垃圾填埋场统一收集处理。危险废物产生量为分析废液0.8t/a、废机油0.2t/a，暂存的厂内危险废物定期交由有资质单位处理。 4.现有工程排污许可情况 排污许可证证书编号：91150625MA0Q2HWE6G001Z 单位名称：内蒙古德源水务有限公司 行业类别：污水处理及其再生利用 有效期限：自2022年06月30日至2027年06月29日止 5.现有工程存在主要环境问题及整改措施 目前，鄂尔多斯市杭锦旗污水处理厂一期工程运行至今主要存在如下问题：出水总氮不稳定，达不到一级A标准，急需优化脱氮除磷；设备老化严重，需更换改造；污泥脱水出泥效果不佳，需优化工艺加快脱泥进程；厂区自控系统、监控系统不全面，需统一规划设计；无除臭设施。随着城区排水规模持续增加，现运行的二期污水处理厂处于高负荷运行，急需改造一期工程使其满足达标处理需要。 综上，污水处理厂一期工程更新改造迫在眉睫。杭锦旗锡尼镇污水处理厂一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用AAO法+磁混凝澄清池工艺，二期工程现有处理能力为6500t/d，处理工艺采用五段Bardenpho+磁混凝澄清池。本次改造后一期污水处理规模达到5000t/d，二期工程规模不变，合计污水厂总体处理能力为11500t/d。改造后一期工程采用改良AAO生物处理+磁絮凝池+深度脱氮+消毒工艺方案，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准及《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状监测与评价 1.1达标区判断及基本污染物环境空气质量 2025年6月，内蒙古自治区生态环境厅发布《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2024年，全区环境空气六项污染物年均浓度均达标”。 项目所在区域为达标区域。 1.2环境空气质量现状补充监测 本项目按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“6.3补充监测”要求，需要补充氨、硫化氢特征因子的数据。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 图3-1：本项目与引用检测点位位置关系 本次氨、硫化氢检测引用《杭锦旗蒙医综合医院“治未病”综合楼建设项目环境空气及现状检测》数据，该项目位于本项目东南侧3.75km处。项目地大气环境现状由内蒙古皓天环境检测有限责任公司于2023年5月6日—8日进行监测。监测及评价结果见表3-2。 表3-2：环境空气质量现状监测及评价结果 监测项目; 监测 点位; 取值类型; 浓度范围 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 超标个数（个）; 最大标准指数; 超标率 （％）. 氨; 杭锦旗蒙医综合医院; 1小时平均; 0.02-0.04; 0.2; 0; 0.2; 0. 硫化氢; 1小时平均; ND-0.001; 0.01; 0; 0.1; 0. 备注; 执行标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中最高允许浓度限值，结果中“ND”表示结果未检出. 根据监测结果，环境空气中氨、硫化氢的小时均值检测结果均可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中最高允许浓度限值要求，区域环境空气质量较好。 2.声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。因此，本次未开展声环境质量现状调查。 3.地下水质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值，以确保项目的可持续发展。针对环境保护目标，指南中针对地下水给出的内容为：地下水环境需明确厂界外500米范围内的地下水包括集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 经调查，本项目西侧1.5km处为锡尼镇北水源地。2025年4月16日，杭锦旗人民政府网站发布了《关于公布鄂尔多斯市同圆水务有限公司2025年3月份水质检验报告》，对锡尼镇北水源地的生活饮用水水源地进行了水质检测。经检测，各检测项目均满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）标准限值要求。地下水检测报告详见附件8。 引用的水源地水质检测结果与《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值分析如下。 表3-2：地下水现状监测与评价结果统计 检测项目; 单位; 检测值; 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）标准; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准; 是否达标. 总大肠菌群; MPN/100 mL; 未检出; 3.0; 3.0; 达标. 大肠埃希氏菌; MPN/100 mL; 未检出; /; /; 达标. 菌落总数; CFU/mL; 未检出; 100; 100; 达标. 砷; μg/L; 2.2; 10; 10; 达标. 镉; μg/L; <0.5; 5; 5; 达标. 铬（六价）; mg/L; 0.004; 0.05; 0.05; 达标. 铅; μg/L; <2.5; 10; 10; 达标. 汞; μg/L; 0.2; 1; 1; 达标. 氰化物; mg/L; <0.0016; 0.05; 0.05; 达标. 氟化物; mg/L; 0.8; 1.0; 1.0; 达标. 硝酸盐（以N计）; mg/L; 1.49; 10; 20; 达标. 三氯甲烷; μg/L; 6.68; 60; /; /. 一氯二溴甲烷; μg/L; 8.70; 100; /; /. 二氯一溴甲烷; μg/L; 7.89; 60; /; /. 三溴甲烷; μg/L; 4.04; 100; /; /. 二氯乙酸; μg/L; <3.7; 50; /; /. 三氯乙酸; μg/L; <4.4; 100; /; /. 氯酸盐; μg/L; 497; 700; /; /. 色度; 度; <5; 15; 15; 达标. 臭和味; /; 无; 无; 无; 达标. 浑浊度; NTU; <0.5; 1; 3; 达标. 肉眼可见物; /; 无; 无; 无; 达标. pH值; 无量纲; 8.48; 6.5~8.5; 6.5~8.5; 达标. 铝; mg/L; <0.008; 0.2; 0.2; 达标. 铁; mg/L; <0.3; 0.3; 0.3; 达标. 锰; mg/L; <0.1; 0.1; 0.1; 达标. 铜; mg/L; <0.2; 1.0; 1.0; 达标. 锌; mg/L; <0.05; 1.0; 1.0; 达标. 氯化物; mg/L; 74.7; 250; 250; 达标. 硫酸盐; mg/L; 82.5; 250; 250; 达标. 溶解性总固体; mg/L; 557; 1000; 1000; 达标. 总硬度; mg/L; 205; 450; 450; 达标. 高锰酸盐指数（以O2计）; mg/L; 1.10; 3; /; /. 氨（以N计）; mg/L; 0.06; 0.5; 0.5; 达标. 总α放射性; Bq/L; 0.04; 0.5; 0.5; 达标. 总β放射性; Bq/L; 0.15; 1; 1; 达标. 经过分析，各检测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求，表明地下水环境现状良好。 4.土壤环境 依照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。 本项目为污水厂更新改造工程，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂现有场地内，占地类型为公共设施用地，无土壤环境保护目标。因此，本次评价不进行土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目拟选址在杭锦旗锡尼镇污水处理厂厂区内，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目环境保护目标见表3-3。 表3-3：环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 相对厂址; 人数; 保护级别. 方位; 距离（m）. 环境空气; 厂界外500m范围内无大气环境敏感目标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 地下水; 厂界外500米范围内不涉及地下水、集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.大气污染物排放标准 本项目施工期间产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准限值。具体标准限值见表3-4。 表3-4 ：大气污染物排放标准一览表 时期; 污染物; 排放标准值; 标准来源. 施工期; 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值。. 运营期恶臭气体无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准。 表3-5：恶臭污染物厂界标准值 时期; 污染物; 厂界标准值; 标准来源. 运营期; NH3; 1.5mg/m3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准。. H2S; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 甲烷; 1（厂区最高体积浓度%）. 2.废水排放标准 本项目为污水处理厂项目，无废水排放。污水厂处理后的中水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中的一级A标准，同时执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准。 表3-6：本项目主要出水水质标准一览表 单位：mg/L 污染物名称; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单; 《城市污水再生利用 工业用水水质》 （GB/T19923-2024）标准; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）; 本项目设计出水水质. 一级A标准; 间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水; 直流冷却水、洗涤用水; 冲厕、车辆冲洗; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工. pH值; 6-9; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0; 6.0-9.0. 色度/度; 30; 20; 20; 15; 30; 15. 浊度/NTU; --; 5; --; 5; 10; 5. COD; 50; 50; 50; --; --; 50. BOD5; 10; 10; 10; 10; 10; 6. SS; 10; --; --; --; --; 10. NH3-N（以N计）; 5（8）; 5②; 5; 5; 8; 3. TN; 15; 15; 15; --; --; 10. TP; 0.5; 0.5; 0.5; --; --; 0.3. 备注; ①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温＜12℃时的控制指标 ②用于间冷开式循环冷却水系统补充水，且换热器为铜合金材质时，氨氮指标应小于1mg/L。. 3.噪声排放标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，具体指标见表3-7。 表3-7：噪声排放标准一览表 时期; 噪声限值Le〔dB（A）〕; 排放标准. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。. 4.固体废物标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家相关政策和规范要求，本项目污染物总量控制主要考虑化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）等2项指标。根据《关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知》（环水体〔2018〕16号），实施氨磷排放总量指标减量替代，并严格落实到相关单位排污许可证上，严控氨磷新增排放。因此本次评价污染源总量平衡方案在总量管控指标COD、氨氮的基础上增加总磷、总氮的评价。 由下表可知，本项目一期更新改造后污水厂总体处理能力为11500t/d，全厂排放的废水污染物总量为化学需氧量104.94t/a、氨氮12.59t/a、总氮41.98t/a、总磷1.05t/a。 表3-8：总量控制指标汇总表（单位：t/a） 污染物; 现有工程; 一期更新改造后排放量; “以新带老”削减总量; 全厂排放量. 许可排放量; 一期现有排放量; 二期现有排放量. 化学需氧量; 79.27; 18.25; 59.31; 45.63; -18.25; 104.94. 氨氮; 10.30; 2.19; 7.12; 5.48; -2.19; 12.59. 总氮; 23.77; 7.30; 23.73; 18.25; -7.30; 41.98. 总磷; 0.79; 0.18; 0.59; 0.46; -0.18; 1.05. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气 施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及施工机械、运输车辆废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要产生在以下环节：①土石方开挖、回填以及现场堆放扬尘；②建筑材料（水泥、沙子、碎石等）的搬运以及堆放扬尘；③物料运输车辆造成的道路扬尘（包括运输车辆在施工区内道路行驶产生的扬尘和含泥土的运输车辆带到施工区外道路产生的扬尘）。 扬尘的主要成分是TSP，由于本项目工程量较小，施工期较短，施工期扬尘对区域大气环境的影响有限，施工期间避开大风天气，采取施工场地定时洒水抑尘、露天堆放物料苫盖、施工现场四周围挡等措施，因此，施工阶段产生的扬尘对周围大气环境的影响较小。 （2）施工机械废气 本项目施工过程中主要有运输车辆、挖掘机等机械，以柴油为燃料，产生一定量的废气，主要成分是HC、CO、NOx等。施工期间加强车辆和机械设备的管理，保持施工机械良好运转，并选择符合标准的燃油。由于本项目工程量较小，施工期较短，施工机械、运输车辆废气产生量较小，对周围大气环境的影响较小。 2.废水 建筑施工期间的废水包括施工废水和施工人员的生活污水。 施工生产废水包括砂石冲洗水、养护水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水、输送系统冲洗废水。施工时设置临时沉淀池，将含泥沙的雨水、泥浆水等经沉淀池沉淀处理后回收利用，不外排。施工人员生活污水产生量很少，依托污水厂已有污水处理系统处理，生活污水得到妥善处理。 3.噪声 根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施： ①选用低噪声设备，同时在施工过程中由施工单位派专人对设备进行定期保养和维护。严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，不在22:00-06:00期间施工。 ③合理进行施工场地布置。 综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后，施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）所规定的噪声标准的要求，项目建设期对周围声环境影响较小。 4.固体废物 施工期产生的固废主要为拆除的废旧设备、建筑垃圾和生活垃圾。拆除的废旧设备约50t，外售于废品回收企业。建筑垃圾为场地清理、改造过程中产生的建筑弃料等，固废产生量约20t，部分可以回用于项目建设，不能回用的应拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，并定期交当地环卫部门集中处理。施工期间产生的固体废物均可得到合理处置，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废水 1.1水污染源强 （1）生产废水 本项目运营过程中不新增劳动定员，无新增生活废水。一期改造工程新增生产废水主要为深度脱氮反硝化滤池反冲洗废水，产生量为1000t/a。深度脱氮反硝化滤池为深度处理阶段，故处理的废水中各污染物浓度极小，其反冲洗废水主要污染物浓度如下：CODcr约为25mg/L～100mg/L、BOD5约为10mg/L～40mg/L，SS约为14mg/L～60mg/L，TN约为3mg/L～15mg/L，NH3-N约为10mg/L～40mg/L，TP约为0.25mg/L～1mg/L。反冲洗废水进入污水厂污水井，不外排。 （2）处理后的中水 一期工程现有处理能力为2000t/d，处理工艺采用AAO法+磁混凝澄清池工艺，二期工程现有处理能力为6500t/d，处理工艺采用五段Bardenpho+磁混凝澄清池。本次改造后一期污水处理规模达到5000t/d，二期工程规模不变，合计污水厂总体处理能力为11500t/d。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。 根据更新改造后污水厂的处理规模（5000t/d，即182.5万t/a）及设计进出水水质，可计算出处理后的中水中主要污染物的排放源强及建设前后的削减率。 表4-1 一期改造工程处理后的中水产排污情况一览表 废水 类型; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 去除效率%; 污染物排放量; 执行标准 （mg/L）. 浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度（mg/L）; 排放量 （t/a）. 处理后的中水; 水量; -; 1825000; 改良AAO生物处理+磁絮凝池+深度脱氮+消毒工艺; -; -; 1825000; -. CODCr; 350; 638.75; 88.57; 25; 45.63; 50. BOD5; 200; 365.00; 95.00; 10; 18.25; 10. SS; 180; 328.50; 94.44; 10; 18.25; 10. 氨氮; 60; 109.50; 85.71; 3; 5.48; 5. 总氮; 80; 146.00; 66.67; 10; 18.25; 15. 总磷; 10; 17.34; 90.00; 0.25; 0.46; 0.5. 1.2处理工艺的可行性分析 （1）技术可行性 本项目一期更新改造污水处理采用改良AAO生物处理+磁絮凝池+深度脱氮+消毒工艺方案，根据表4-2分析，本次改造工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）6.2污水处理中表4污水处理可行技术参照表要求，属于污水处理可行技术。 表4-2 污水处理可行技术参照表 废水类别; 执行标准; 主要工艺; 《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018可行技术）; 本次改造污水处理设施采用的技术. 生活污水; 执行GB18918中一级标准的A标准或更严格标准; 预处理; 格栅、沉淀（沉砂、初沉）、调节; 格栅隔渣、沉砂调节. 生化处理; 缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、接触氧化、氧化沟、移动生物床反应器、膜生物反应器; 厌氧缺氧好氧. 深度处理; 混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、微滤、超滤、消毒（次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯）; 磁絮凝混凝沉淀池、反硝化深床滤池、次氯酸钠消毒。. （2）达标可行性 城市污水主要的污染物包括：悬浮物SS，有机污染物CODcr、BOD5，无机营养盐N、P等。整个污水处理系统各污染物的去除情况分述如下： ①BOD5 污水生物处理中微生物在有氧条件下，通过合成代谢将污水中一部分有机物合成新的细胞；通过分解代谢将部分有机物分解以获得细胞合成所需要的能量。污水中的BOD5主要在工艺流程中的曝气池即主反应池内去除。 ②COD 污水中COD的去除原理和BOD5基本相同，COD的去除率取决于原水中有机物的可生化性，如果原水中有机物的生化性差，需要采取措施提高有机物的可生化性。 ③悬浮物（SS） 污水中大直径的无机颗粒和有机颗粒，靠自然沉降或过滤作用即可去除，小直径的有机颗粒靠微生物的降解作用去除，小直径的无机颗粒则靠活性污泥絮体的吸附、网络作用，与活性污泥絮体同时被去除。 ④NH3-N和TN NH3-N的去除主要在好氧生化池内完成，在溶解氧充足的条件下，亚硝酸菌先将氨氮氧化成亚硝酸氮，接着硝酸菌进一步将亚硝酸氮氧化成硝酸氮。要控制出水中TN的含量，必须进行反硝化脱氮。反硝化是在缺氧的条件下，反硝化菌利用有机物作为电子供体，将硝酸盐还原成N2的过程。在前端出水总氮未达到预期处理效果的情况下，由反硝化深床滤池进行强化处理，保证污水达标排放，反硝化深床滤池总氮去除效率为50%~80%。 ⑤TP 生物除磷是指聚磷菌在厌氧条件下释放出体内的磷酸盐，在好氧条件下过量吸收污水中的磷，形成高含磷的活性污泥，随剩余污泥排出而达到去除污水中磷的目的。具有生物除磷功能的污水处理工艺通常能够使被处理的污水中磷含量降低至1.0mg/L以下。在前端出水总磷未达到预期处理效果的情况下，由反硝化深床滤池进行强化处理，保证污水达标排放，反硝化深床滤池总磷最大去除效率20%~40%。 本次改造污水处理设施预计处理效果如下： 表4-3 本项目污水处理效率一览表 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进厂水质（mg/L）; 350; 200; 180; 60; 80; 9.5. 格栅间+沉砂池; 进水水质; 350; 200; 180; 60; 80; 9.5. 处理效率; 5%; 2%; 0; 0; 0; 0. 生化池+二沉池; 进水水质; 333; 196; 180; 60; 80; 9.5. 处理效率; 90%; 90%; 80%; 95%; 88%; 85%. 磁混凝沉淀池; 进水水质; 33.25; 20; 36; 3; 10; 1.4. 处理效率; 25%; 50%; 60%; /; /; 82%. 反硝化深床滤池; 进水水质; 25; 10; 14; 3; 10; 0.25. 处理效率; ——; ——; 31%; ——; ——; ——. 出厂水质（mg/L）; 25; 10; 10; 3; 10; 0.25. 污染物总去除率; 92.9%; 95.0%; 94.4%; 95.0%; 87.5%; 97.4%. 注：在正常运行情况下，反硝化深床滤池起到过滤SS的作用，在前端出水总氨、总磷未达到预期处理效果的情况下进行强化处理，保证污水达标排放，反硝化深床滤池总氮去除效率50%~80%，总磷最大去除效率20%~40%。. 由上述分析可知，在有效控制污水处理厂进水水质的情况下，进水经预处理、生化处理及深度处理，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。因此，厂区接收的生活污水经本项目污水处理工艺处理后可实现达标排放。 综上，本次污水处理厂一期更新改造工程污水处理工艺可行。 1.3中水回用可行性分析 本项目污水处理厂处理后的中水全部实现再生利用（即污水回用），根据规划方案，本项目污水处理厂处理后的中水全部实现再生利用（即污水回用）。根据规划方案，一期更新改造后，污水处理厂全厂日处理中水能力为11500t/d，其中8500t/d排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余部分统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水。 鄂尔多斯市同圆水务有限公司于2025年4月30日，与本项目运营单位内蒙古德源水务有限公司签订《中水回用合同》，通过现有中水回用管网，提供给鄂尔多斯新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水。 2022年9月30日，鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局以鄂杭环审字〔2022〕27号对杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程环境影响报告表进行批复。该项目位于鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇污水处理厂上游3.6km处。工程通过对杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水进行深度净化处理后，逐步改善陶赖沟水库水质，最终使其水质达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准要求，项目设计处理规模为8500t/d。该工程预计于2025年年底完成验收工作并投入使用。本次改造施工期为1年，预计于2026年9月完成改造工作。届时，杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程已投入使用。 综上，本项目中水回用具有可行性。 1.4小结 本项目污水处理采用改良AAO生物处理+磁絮凝池+深度脱氮+消毒工艺方案，工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ 978-2018）表4污水处理可行技术。本项目出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。一期更新改造后，污水处理厂全厂日处理中水能力为11500t/d，其中8500t/d排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余部分统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。综上，本项目技术可行。 1.5监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020），本项目中水水质监测计划见表4-4。 表4-4废水污染源监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 废水; 流量、化学需氧量、氨氮; 进水总管; 自动检测; 设计进水水质要求. 总磷、总氮; 日. 流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮; 污水厂废水总排放口; 自动检测; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准. 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数; 1次/季度. 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬、烷基汞; 1次/半年. 2.废气 2.1废气污染源源强分析 污水处理厂废气主要为恶臭气体。本工程中产生臭气的主要地方是预处理区和污泥处理区，包括格栅间、生化池和脱水间，为重点除臭区域。臭气的主要成分为氨气（NH3）、硫化氢（H2S）等。 随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与污水量、污泥量、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积、污泥稳定程度、污泥贮存方式及日照、气温、水温、风速等多种因素有关。 本次环评采用NH3和H2S作为项目污水处理系统的特征恶臭污染物来评价污水（一般工业废水和生活污水）处理系统对恶臭的环境影响。 根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结论，即每去除1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目此次一期工程更新改造后由污水处理厂一期处理规模为5000t/d，BOD5进水浓度200 mg/L，出水浓度≤10mg/L（本项目取10mg/L），则去除BOD的量为0.95t/d，由此计算产生的NH3为0.123kg/h（1.075t/a）、H2S为0.005kg/h（0.042t/a）。 2.2废气治理及排放 项目对产生恶臭气体的格栅、生化池、污泥脱水工序布置于全封闭厂房内，并在生物池的缺氧段安装微生物培养箱4台，采用全流程除臭工艺。利用微生物填料和培养箱，在污水处理厂生物池中培养出高效除臭微生物，将含高效除臭微生物的污泥回流于污水厂预处理段，除臭微生物与水中的恶臭物质发生吸附、凝聚和生物转化降解等作用，使得污水厂各构筑物恶臭物质在水中得到去除，实现污水厂恶臭的全过程控制。 通过高效除臭微生物全过程除臭工艺处理后（可研设计处理效率90%~95%，取90%），则NH3和H2S的排放速率分别为NH3：0.0123kg/h（0.107t/a），H2S：0.0005kg/h（0.004t/a）。 本项目污水处理恶臭污染物的无组织排放源强具体见下表。 表4-5本项目主要恶臭污染物产排情况 工序; 污染源; 污染物; 产污系数; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. g/gBOD5; 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）. 污水处理过程; 无组织; NH3; 0.0031; 0.123; 1.075; 全封闭厂房+高效除臭微生物全过程除臭，除臭效率90%; 0.0123; 0.107. H2S; 0.00012; 0.005; 0.042; 0.0005; 0.004. 2.3废气达标排放分析 根据上述污染源分析，本项目的大气污染物主要是恶臭气体中的NH3、H2S。落实高效除臭微生物全过程除臭措施后，无组织排放的废气量较小，厂界恶臭污染物NH3、H2S浓度均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准（NH3：1.5mg/m3，H2S：0.06mg/m3）。 因此，为了保证本项目在该地区的可持续发展，项目在营运过程中必须加强管理，避免事故发生；在落实本评价提出的各项治污措施，并实现达标排放的前提下，本项目的建设对评价区域及周边的环境敏感点环境空气的影响不明显，对周边大气环境的影响可以接受。 2.4监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020），本项目大气监测纳入锡尼镇污水处理厂厂区监测计划并综合考虑，监测点位、监测因子和频次见表4-6。 表4-6 大气环境监测内容一览表 类别; 监测项目; 监测位置; 监测频次; 控制指标. 无组织废气; H2S、NH3、臭气浓度; 厂界; 1次/半年; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准. 甲烷; 厂区甲烷体积浓度最高处; 1次/年. 3.噪声 3.1噪声源强及治理措施 项目噪声主要来源于污水处理厂各类风机、水泵等机械设备的运转。根据设计，项目各噪声设备采取的降噪措施，对噪声有一定衰减作用。详见表4-7。 表4-7：各声源设备的噪声源强表 序号; 位置; 设备名称; 数量; 声级值 dB（A）; 降噪措施; 降噪效果dB（A）; 发生持续时间. 1; 粗格栅渠内; 固液分离机; 2; 68~72; 选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等; 20-25; 24h. 2; 潜水泵; 3（2用1备）; 70~75; 20-25; 24h. 3; 细格栅沉砂间; 无轴螺旋输送机; 1; 68~72; 20-25; 24h. 4; 砂泵; 2; 70~75; 20-25; 24h. 5; AAO池; 潜污泵; 6（4用2备）; 70~75; 20-25; 24h. 6; 混合液回流泵; 4（2用2备）; 80~87; 20-25; 24h. 7; 潜水搅拌器; 4; 65~70; 20-25; 24h. 8; 污泥池; 回流污泥泵; 2（1用1备）; 80~85; 20-25; 24h. 9; 剩余污泥泵; 4（2用2备）; 80~85; 20-25; 24h. 10; 鼓风机房; 空浮风机; 4; 80~85; 20-25; 24h. 11; 污水提升泵站; 离心泵; 3（2用1备）; /; 20-25; 24h. 12; 磁絮凝池; 混凝搅拌机; 4; 70~75; 20-25; 24h. 13; 刮泥机; 2; 63~65; 20-25; 24h. 14; 深度脱氮间; 潜水泵; 2（1用1备）; 80~85; 20-25; 24h. 15; 反洗罗茨风机; 2（1用1备）; 80~85; 20-25; 24h. 16; 空压机; 2（1用1备）; 80~85; 20-25; 24h. 17; 提升泵; 2（1用1备）; 80~85; 20-25; 24h. 18; 污泥脱水间; 浓缩机进料泵; 2（1用1备）; 70~75; 20-25; 24h. 19; 叠螺式污泥浓缩机; 1; 70~75; 20-25; 24h. 20; 超高压压榨机; 1; 70~75; 20-25; 24h. 21; 空压机; 1; 70~80; 20-25; 24h. 生产设备选型上立足节能、环保，优先选用先进的低噪声设备，根据不同的声源声级及现场使用情况，对各类噪声设备分别进行基础减振，高效的维护和管理同时考虑在车间进行合理布置、隔声、减振等防噪降噪措施。具体措施如下： （1）从声源上控制噪声，优先选用先进的低噪声设备，尤其是各类水泵及风机等。 （2）高噪声设备尽量布置在室内，如污泥脱水机、鼓风机等，增加基础减振设施。 （3）对各类风机的进、出口处安装阻性消声器，并在机组与地基之间安置减震器，风机采用减振基础和柔性接头。 （4）污水泵和污泥泵尽量采用潜污泵，在水下基本无噪声，地上泵类尽量布置在室内，同时采用减振基础和柔性接头。 （5）加强对各类噪声设备的保养与检修，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。 （6）通过合理的平面布置，并建设绿化隔离带，以降低噪声并美化环境。 3.2噪声预测及达标情况 声源在预测位置的声压级计算公式为： Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） 式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB; Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc----指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度；dB； Adiv----几何发散引起的衰减；dB； Aatm----大气吸收引起的衰减；dB； Agr-----地面效应引起的衰减；dB； Abar----障碍物屏蔽引起的衰减；dB； Amisc----其他多方面引起的衰减；dB； 本项目将声源概化为点声源进行预测，不考虑指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应及其他方面引起的衰减，障碍物屏蔽引起的衰减取20dB，几何发散引起的衰减值按照30m计算。 噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg----噪声贡献值；dB； T----预测计算的时间段；S； ti----i声源在T时段内的运行时间；S； LAi----i声源在预测点产生的等效连续A声级；dB。 综上，新增设备贡献值叠加厂区2025年3月厂界噪声监测值后的预测结果如下： 表4-8 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点名称; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 54.2; 43.6; 36.1; 36.1; 54.3; 44.3; 60; 50. 2; 南厂界; 52.7; 44.4; 39.5; 39.5; 52.9; 45.6; 60; 50. 3; 西厂界; 53.4; 43.0; 33.3; 33.3; 53.4; 43.4; 60; 50. 4; 北厂界; 55.2; 43.4; 37.1; 37.1; 55.3; 44.3; 60; 50. 由上表厂界噪声预测结果可知，厂界昼间预测噪声值在52.9-55.3dB（A）之间，夜间噪声值在43.4-45.6dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对环境产生影响较小。 3.3噪声排放环境监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总纲》（HJ819-2017），本项目噪声纳入锡尼镇污水处理厂厂区监测计划并综合考虑，监测点位、监测因子和频次，具体见下表： 表4-9 噪声环境监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 执行标准. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 4.固体废物 本项目产生的固体废物主要是城镇污水处理过程产生的格栅渣、污泥。 （1）栅渣、沉砂 栅渣为污水预处理阶段粗、细格栅的拦截物，即通过物理和机械手段，从污水中分离出来的固体废弃物，主要是塑料、木块等漂浮物。类比项目现有污水处理厂，预计栅渣处理量为30t/a。 沉砂池沉砂，主要是碎石块、泥沙等细小沉淀物。类比项目现有污水处理厂，沉砂量为30t/a，集中收集后委托市政环卫部门送锡尼镇垃圾填埋场处理。 （2）脱水污泥 本项目运营期产生量最大的固废为生化处理过程产生的剩余污泥，类比项目现有污水处理厂，脱水污泥量为1330t/a，集中收集后委托市政环卫部门送锡尼镇垃圾填埋场处理。 固体废物产生量及处置措施见表4-10。 表4-10 固体废物产污环节及利用或处置情况一览表 产生 环节; 固废 名称; 固废 属性; 物理 性状; 年度产生量（t/a）; 利用方式或去向; 环境管理要求. 格栅; 栅渣; 一般 工业固体废物; 固态; 30; 送往杭锦旗垃圾填埋场填埋处置; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 沉砂池; 沉砂; 固态; 30. 污泥池; 污泥; 半固态; 1330. 采取以上措施后，本项目运营期间产生的固体废物将得到合理处置。 5.地下水及土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），本工程不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，无须设置地下水、土壤专项评价。 5.1污染源、污染物类型和污染途径 本项目污水处理厂一期改造工程对各构筑物均作了硬底化处理。厂内埋地管道均根据国家规定的防腐工程设计规范进行了必要的外壁防腐和内壁防腐措施。在正常情况下，项目产生的污染物不会入渗到土壤和地表水环境中，也不会通过其他途径对土壤、地下水环境产生影响。 5.2防控措施 （1）源头防治措施 为防止生活污水输送及处理过程中发生废水渗漏扩散，建构筑物、路面必须落实底部硬底化、防漏防渗措施，所有水池构筑物均进行防渗处理，确保防渗层的渗透系数满足K≤10-7cm/s。污水处理厂内地表表面应用混凝土进行固化，防止滴漏废水外渗扩散。 项目应急池正常运行时不会发生污水下渗，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的臭气经过有效除臭处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大。 （2）分区防治措施 本项目为污水处理项目，主要建设废水处理设施区域（各污水处理池体）及其配套设施加药间、污泥脱水间等，建设单位针对地下水污染防治措施分区防治部分参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的地下水污染防渗分区，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目分区保护措施见下表。 表4-11 项目防渗分区划分及防渗技术要求 防渗分区; 分区; 防渗要求. 重点防渗区; 药剂间、加药间。; 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数≤1×10-7cm/s，采取铺设钢筋混凝土加防渗层的防渗地坪。. 一般防渗区; 应急池、污水处理单元、污泥处理单元等生产区域。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，地面、池体底部及四周均采取抗渗混凝土防渗。. 简单防渗区; 配电用房、厂区道路等其他区域。; 采用混凝土进行一般地面硬化。. 5.3小结 项目对可能产生地下水影响的途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，项目地下水污染防治措施可行。项目做好分区防控工作，定期检查项目废水管道和池体，加强管理，可避免污染地下水的情况发生，从而保护本区域的地下水、土壤环境不受本项目的污染。因此，本项目运营期间对地下水和土壤的环境影响是可以接受的。 6.环境风险分析 6.1风险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目的危险物质为次氯酸钠。 6.2风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B和附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值，即为Q。 式中：q1，q2……，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，次氯酸钠的临界量为5t。本项目5%次氯酸钠溶液的全厂年用量为1258t（新增547t/a），厂内最大储存量为10t，折合成次氯酸钠为10×10%=1t。项目危险物质数量与临界量的比值判定结果如下： 表4-12 危险物质数量与临界量比值的判定结果 序号; 危险品名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; qi/Qi. 1; 次氯酸钠; 1; 5; 0.2. 总计; 0.2. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中C.1.1，项目风险物质总计Q=0.2＜1，可直接判定环境潜势为Ⅰ。 根据上表，本项目环境潜势为Ⅰ，风险评价进行简单分析。 - 6.3环境风险分析 （1）厂内污水管网由于管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量的污水外溢，污染地下水、土壤和地表水。一般情况下，污水管网系统不会发生堵塞、破裂和爆炸，发生该类事故的可能原因主要有管网的设计不合理、采用劣质材料、向下水道倾倒大量固体废物和易燃易爆物品等。 （2）污水处理厂由于停电、设备损坏或不正常运作，停机检修等造成大量污水未经处理直接排放，造成污染事故。污水处理过程中的活性污泥是经过长时间培养驯化而成的，长时间停电，活性污泥会因缺氧致死，从而导致工艺过程遭到破坏，恢复污水处理的工艺过程，重新培养驯化活性污泥需要很长时间，会导致大量恶臭气体产生。 （3）污水厂进水超标 ①发现进水水质超标时，应立即向上级公司、地方环境保护行政主管部门等部门汇报； ②减少污水厂进水，若长时间进水超标则停止污水厂进水； ③调整污水处理工艺，充分挖掘污水厂设施、工艺及设备的潜力，调整生化系统等运行工况，增加化学药剂投加量等； ④配合相关部门查清进水水质超标原因，拿出解决方案，确保进水水质符合要求。 （4）本项目所涉及的危险品为次氯酸钠，受高热分解会产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。在贮运过程中，均有可能发生泄漏。在贮存过程中，泄漏原因主要为危险品罐因意外而破损等原因造成泄漏。 6.4环境风险防范措施 根据环境风险分析，建设单位应采取以下措施： （1）重视维护及管理污水管网，防止因泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。 （2）在主要建筑物和构筑物预留缓冲空间，以便在非正常工况下污水处理厂能够迅速恢复正常运行。 （3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期采样监测。操作人员及时调整设备，使设备处于最佳工况。 （4）加强污水处理厂人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 （5）加强运行管理和进出水水质的监测工作，配备流量、水质自动分析控制仪器，定期取样监测，并做好消毒工作，未经处理达标的污水严禁外排。 （6）制定风险事故应急预案。在发生风险事故时，能以最快速度发挥最大的效能，有序地实施救援，减少因事故造成的损失。 （7）本厂危险品由专人运输，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自燃物、易燃物隔离储运，隔离存放。 6.5环境风险评价结论 项目涉及的风险物质是次氯酸钠，次氯酸钠贮存量较小，环境风险较小，评价提出了一系列风险防范措施，只要企业在完善物料贮存设施加强安全检查，加强职工安全教育和培训之后，在做好各项风险防范措施、应急预案和应急处置措施的情况下，项目环境风险事故对周围环境的影响较小。项目环境风险属可接受水平。 7.“三本账”统计 根据现有工程环评、验收批复、自行监测及在线监测数据核算、固废台账，以及更新改造后本项目的源强分析，本项目“三本账”统计如下表： 表4-13 一期工程更新改造前后“三本账”一览表（单位：t/a） 污染类型; 污染物; 现有工程; 一期更新改造后; “以新带老”削减总量. 一期; 二期. 废水; 废水量; 730000; 2372500; 1825000; -730000. CODCr; 18.25; 59.31; 45.63; -18.25. BOD5; 7.30; 23.73; 18.25; -7.30. SS; 7.30; 23.73; 18.25; -7.30. 氨氮; 2.19; 7.12; 5.48; -2.19. 总氮; 7.30; 23.73; 18.25; -7.30. 总磷; 0.18; 0.59; 0.46; -0.18. 废气; NH3; 0.043; 0.140; 0.107; -0.043. H2S; 0.002; 0.005; 0.004; -0.002. 固体废物; 生活垃圾; 3.3; 3.3; 0; 0. 栅渣; 12; 38; 30; -12. 沉砂; 12; 38; 30; -12. 污泥; 530; 2195; 1330; -530. 8.环保投资估算 本项目为污水处理厂，总投资为5591.58万元，属于环保工程，故全部为环保投资。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | NH3 H2S 臭气浓度 甲烷 | 全封闭厂房+高效除臭微生物全过程除臭。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单表4中二级标准。 |
| 地表水环境 | 处理后的中水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP | 一期更新改造后，污水处理厂全厂日处理中水能力为11500t/d，其中8500t/d排入杭锦旗锡尼镇污水处理厂尾水水质净化工程进行深度处理，处理达标后用于周边企业回用及陶赖沟生态补水。其余部分统筹用于园林绿化、鄂尔多斯市新能源产业示范区企业及内蒙古能源发电杭锦发电有限公司工业用水，不外排。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准、《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）。 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备；设备安装减振垫，并加强维护。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 固体废物 | 项目运行过程中产生的栅渣、沉砂、脱水污泥，集中收集后委托市政环卫部门送锡尼镇垃圾填埋场处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 建构筑物、路面必须落实底部硬底化、防漏防渗措施，所有水池构筑物均进行防渗处理。厂内埋地管道需做好防漏防渗措施。做好分区防控工作，定期检查项目废水管道和池体，加强管理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）重视维护及管理厂内污水管道，防止因泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。 （2）在主要建筑物和构筑物预留缓冲空间，以便在非正常工况下污水处理厂能够迅速恢复正常运行。 （3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性。定期采样监测。操作人员及时调整设备，使设备处于最佳工况。 （4）加强污水处理厂人员的操作技能的培训，提高工作人员的应变能力，及时有效处理意外情况。 （5）加强运行管理和进出水水质的监测工作，配备流量、水质自动分析控制仪器，定期取样监测，并做好消毒工作，未经处理达标的污水严禁外排。 （6）制定风险事故应急预案。在发生风险事故时，能以最快速度发挥最大的效能，有序地实施救援，减少因事故造成的损失。 （7）本厂危险品由专人运输，不可在阳光下暴晒，远离热源、火种，与自燃物、易燃物隔离储运，隔离存放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境保护管理 加强管理，保证污染防治设施的正常运行，最大限度地减少污染排放给环境造成的影响。加强环保设施的日常管理和维护保养，保障其长期稳定运行。通过宣传、学习，增强职工的环保意识，将生产管理和环保管理有机结合起来。 2.与排污许可证制度的衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令第11号），本项目属于“四十一、水的生产和供应业46—99、污水处理及其再生利用462—日处理能力500吨及以上2万吨以下的城乡污水集中处理场所”，属于排污简化管理类别。本项目扩建完成后需重新申请取得排污许可证。 3.竣工环保验收要求 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，并编制验收监测报告。 4.自行监测 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）要求，定期进行排污监测。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合产业政策、选址合理，项目的建设会对周围环境产生一定影响。在认真落实本报告中提出的各项污染防治措施及建议的前提下，加强环境管理，其废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响控制在可接受范围内。项目建设对周边生态影响较小。从环境保护角度分析，该项目建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表                            （单位：t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减总量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0.183 | / | / | 0.107 | 0.043 | 0.247 | 0.064 |
|  | H2S | 0.007 | / | / | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.002 |
| 废水 | 水量 | 3102500 | / | / | 1825000 | 730000 | 4197500 | 1095000 |
|  | CODCr | 77.56 | 79.27 | / | 45.63 | 18.25 | 104.94 | 27.38 |
|  | 氨氮 | 9.31 | 10.3 | / | 5.48 | 2.19 | 12.59 | 3.29 |
|  | 总氮 | 31.03 | 23.77 | / | 18.25 | 7.30 | 41.98 | 10.95 |
|  | 总磷 | 0.78 | 0.79 | / | 0.46 | 0.18 | 1.05 | 0.27 |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 | 50 | / | / | 30 | 12 | 68 | 18 |
|  | 沉砂 | 50 | / | / | 30 | 12 | 68 | 18 |
|  | 污泥 | 2725 | / | / | 1330 | 530 | 3525 | 800 |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①