建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设项目

建设单位：内蒙古伊泰化工有限责任公司

编制单位：内蒙古尚清环保科技有限公司

中华人民共和国生态环境部制

2025年12月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2508-150625-07-02-100656 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 王超 | 联系方式 |  | 15149466912 |
| 建设地点 | 内蒙古鄂尔多斯杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园南项目区 |  |  |  |
| 地理坐标 | 各管道终起点坐标 名称; 起点（度）; 终点（度）. 合成脱碳尾气; 108.499034290， 40.027871235; 108.499985133， 40.026430889. 未变换净化气; 108.496523742， 40.028025463; 108.499991838， 40.026434913. 尾气; 108.499951605， 40.026386633; 108.496735637， 40.028969600. WTR甲烷气; 108.500077669， 40.026523425; 108.507275377， 40.031288370. 甲烷; 108.500997667， 40.032633498; 108.499975745， 40.026404067. 低压含烃火炬气; 108.499963675， 40.026416137; 108.503512238， 40.032984867. 湿酸火炬气; 108.499955628， 40.026410773; 108.495147769， 40.027364298. 中压蒸汽; 108.497229163， 40.029417529; 108.499989156， 40.026414796. 凝结水; 108.496895228， 40.029098346; 108.500026707， 40.026460394. 仪表风; 108.496860359， 40.02907554; 108.500018660， 40.026457711. 工厂风; 108.496849630， 40.029072865; 108.500010614， 40.026452347. 氮气; 108.496860359， 40.029075547; 108.500021343， 40.026455029. 黄河水; 108.508656715， 40.035823985; 108.499991838， 40.026387974. 回用水; 108.497335110， 40.029386684; 108.499967698， 40.026401385. 污水1; 108.499979768， 40.026426866; 108.499989156， 40.033291980. 污水2; 108.500033412， 40.026463076; 108.492043112， 40.025309726. 清净废水; 108.500062917， 40.026465758; 108.506698702， 40.031352743. 酸性气; 108.499952276， 40.026383280; 108.493794595， 40.026864066. 冷冻水来; 108.494813834， 40.030427381; 108.499947582， 40.026383951. 冷冻水回; 108.499938194， 40.026381268; 108.494823222， 40.030434086. 富甲烷气; 108.499991838， 40.026434913; 108.496687025， 40.027827582. 真空泵尾气; 108.499971722， 40.026381268; 108.492898737， 40.027483656. CO2管线; 108.498960529， 40.027934267; 108.499970381， 40.026416137. |
| 建设项目 行业类别 | 五十二、交通运输业、管道运输业，148.危险化学品输送管线（不含企业厂区内管 线）——其他。 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 16.333km |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 杭锦旗工信和科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2508-150625-07-02-100656 |  |
| 总投资（万元） | 4191.02 | 环保投资（万元） | 50 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.19 | 施工工期 | 12个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目部分管线位于厂区外，属于危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线），因此需要设置环境风险专项评价。专项评价判定标准见表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 涉及项目类别; 本项目情况; 是否设置专项评价. 地表水; 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目； 人工湖、人工湿地：全部； 水库：全部； 引水工程：全部（配套的管线工程等除外）； 防洪除涝工程：包含水库的项目； 河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。; 本项目不涉及; 否. 地下水; 陆地石油及天然气开采：全部； 地下水（含矿泉水）开采：全部； 水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。; 本项目不涉及; 否. 生态; 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目。; 本项目不涉及; 否. 大气; 油气、液体化工码头：全部； 干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目。; 本项目不涉及; 否. 噪声; 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目； 城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部。; 本项目不涉及; 否. 环境风险; 石油及天然气开采：全部； 油气、液体化工码头：全部； 原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部。; 本项目WTR甲烷气属于危险化学品，输送管线位于厂区外。; 是. 注：“涉及敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）148类别的环境敏感区为“第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林；第三条（三）中的全部区域”。本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园南项目区（又名锦泰精细化工园）。项目不涉及以上敏感区。 |
| 规划情况 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区位于鄂尔多斯市杭锦旗，2009年内蒙古自治区发改委批复了《内蒙古鄂尔多斯市杭锦能源化工基地产业发展规划》（内发改工字〔2009〕2157号）；2015年鄂尔多斯市发展改革委批复了《鄂尔多斯独贵塔拉工业园区总体规划（2015—2030年）》（鄂府发〔2015〕186号）；2023年3月内蒙古自治区工信厅批复了《杭锦经济开发区产业发展规划（2022—2035年）》。本项目所依据的相关规划情况见表1-2。 表1-2 相关规划发展历程 序号; 年份; 规划情况; 批复情况; 园区级别. 1; 2009年; 内蒙古鄂尔多斯市杭锦能源化工基地产业发展规划; 获得批复（内发改工字〔2009〕2157号）。; 市级. 2; 2015年; 鄂尔多斯独贵塔拉工业园区总体规划（2015—2030年）; 获得批复（鄂府发〔2015〕186号）。; 自治区级。. |
| 规划环境影响 评价情况 | 《鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区总体规划环境影响报告书》于2012年取得了原内蒙古自治区环境保护厅的审查意见（内环字﹝2012﹞149号），《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书》于2023年取得了内蒙古自治区生态环境厅的审查意见（内环审﹝2023﹞41号）。本项目所依据的相关规划情况见表1-3。 表1-3 相关规划环评发展历程 序号; 年份; 规划环评情况; 批复情况. 1; 2012年; 《内蒙古自治区环境保护厅关于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区总体规划环境影响报告书》; 取得审查意见（内环字﹝2012﹞149号）。. 2; 2023年; 《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021—2035）环境影响报告书》; 取得审查意见（内环审﹝2023﹞41号）。. |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1.园区规划符合性 2010年，内蒙古自治区出台《内蒙古自治区以呼包鄂为核心沿黄河交通干线经济带重点产业发展规划（2010-2020）》，将独贵塔拉工业园区规划为22个自治区级重点园区和产业集中区之一。2012年取得《内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见（内环字〔2012〕149号），工业园区总体控制面积为300平方公里，规划面积为80平方公里，其中独贵塔拉产业园（北区）位于原杭锦能源化工基地，规划面积45.50平方公里，独贵塔拉产业园（南区）位于独贵塔拉镇敖楞乌苏嘎查，规划面积34.50平方公里，两区相距32公里。产业定位以煤炭全方位综合利用为目标，以煤气化技术为核心，采用上下游一体化的发展模式，构筑以新型能源产品、新型功能性合成材料、精细化工产品等为主干的产品结构。 内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区（以下简称“开发区”）成立于2021年7月，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗。内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管委会组织编制了《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划》（2021—2035年）。2023年，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区管理委员会组织编制了《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》，2023年6月取得内蒙古自治区生态环境厅关于《内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》的审查意见（内环字〔2023〕41号）。规划环评中“内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区包括独贵塔拉产业园和新能源产业园，总面积13.32平方公里，其中独贵塔拉产业园北项目区占地面积6.09平方公里，独贵塔拉产业园南项目区占地面积5.76平方公里，新能源产业园占地面积1.47平方公里。”本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园南项目区（又名锦泰精细化工园），以下重点分析南项目区相关符合性。 本项目与园区规划符合性分析如表1-4所示。 图1-1 本项目与南项目区产业规划的位置关系图 表1-4 与园区规划符合性分析 项目; 园区规划内容; 本项目相关内容; 是否相符. 基地 性质; 总体产业定位为鄂尔多斯绿色化工及新材料产业基地，黄河几字弯区域清洁能源高质量发展样板，集总部办公、研学交流、企业服务为一体的蒙西绿色低碳协同创新引领区。; 本项目为环评已批复的伊泰化工与鹏泰生物两家化工企业之间的工艺气体和公用工程互相利用项目，项目的建设减少尾气的外排并提高公用工程设施的合理利用率。项目高度节能，能减少废气对空气的污染，并且可以安全地生产可再生燃料和清洁能源。; 相符. 主导 产业; 独贵塔拉产业园（北区）的建设目标为建设绿色化工及新材料园区，打造鄂尔多斯绿色化工和新材料耦合发展示范基地，形成杭锦旗经济发展的重要带动力量； 独贵塔拉产业园（南区）以现有的新型煤化工及其下游产品深加工产业为基础，大力发展绿色化工产业，同时通过产业的升级与引进，耦合发展新能源产业，提升园区产业集聚化水平，建设绿色化工和新能源产业耦合发展的蒙西低碳绿色协调创新引领区； 新能源产业园以企业产业的升级改造、产业环境整治提升为主，暂不做扩展规划，园区以天然气清洁能源及特色健康产业为主导产业，建设绿色清洁能源杭锦旗地方总部基地，打造集特色健康产业、天然气清洁能源、再生资源于一体的杭锦旗区域协同创新引领区。主导产业为清洁能源、新兴产业。; 本项目为环评已批复的伊泰化工与鹏泰生物两家化工企业之间的工艺气体和公用工程互相利用项目，项目的建设将减少尾气的外排并提高公用工程设施的合理利用，有利于绿色发展、清洁生产。属于内蒙古伊泰化工有限责任公司现有煤化工产业延链项目配套工程。; 相符. 产业 布局; 依据“布局集中、用地集约、产业集聚”的原则，结合区域资源环境承载能力、产业基础和发展优势，规划构建“一轴、两园、三基地、多组团”的产业发展空间格局。 “一轴”：沿省道S215形成园区经济发展轴，通过经济发展轴实现错位联动发展。 “两园”：独贵塔拉工业园和新能源产业园。 “三基地”：独贵塔拉产业园（北区）、独贵塔拉产业园（南区）和新能源产业园。 “多组团”：在“三基地”内形成绿色健康产业、精细化工产业、光伏新能源产业、绿色化工及新材料产业、配套服务业、天然气产业及城市再生资源产业等7大产业组团。; 本次鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区内，属于内蒙古伊泰化工有限责任公司现有煤化工产业延链项目配套工程。; 相符. 给水; 独贵塔拉工业园北项目区利用杭锦淖尔蓄滞洪区供水杭锦淖尔蓄滞洪区可满足用水需求。 独贵塔拉工业园南项目区及新能源产业园区采用引黄水供水工程，取水口位于已建杭锦旗独贵塔拉镇黄河“208”险工，目前可用于园区的取水量为3338万m3/a，引黄水供水工程黄河水权置换工程可取得用水指标1.3亿m3/a，后期最大供水量为10338万m3/a。近期地表水用水量约为2693.69万m3/a，远期在利用矿坑涌水后，地表水用水量约为6758.505万m3/a。; 本项目试压用水依托现有厂区供水管网供给。; 相符. 供热; 结合经开区企业产业技术特点，独贵塔拉产业园（北区）和南区项目工业余热充足，可实现企业自行供热，不再规划供热设施；新能源产业园多为制氢企业，该类企业亦可实现自行供热，仅规划公共服务中心及食品加工企业组团供热设施，该区域供热可依托现有聚野煤化工60万t/a捣固焦配套2×12MW热电机组及新能源产业园生物质电厂建设2×120MW热电机组。; 本项目用汽由现有厂区热电装置供给。; 相符. 环保 控制 目标; （1）水环境质量目标：水环境功能区质量达标。工业废水排放达标率100%，生活污水处理率100%。 （2）大气环境质量目标：环境空气质量达到《环境空气质量标准》二级标准。环境空气质量达标率达到100%，工业废气处理达标率达到100%。 （3）声环境质量目标：环境噪声达到或优于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的相应标准。 （4）固体废弃物处理目标：固体废弃物处置方式进一步优化，再生资源得到有效利用，无害化处理率达到100%。; 本项目运行后正常工况下无废气产生，无固废产生、无废水产生。本项目新增的甲烷压缩机位于增压风机房内，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3级标准。; 相符. 2.园区规划环评符合性分析 2023年6月25日，该园区取得了《内蒙古自治区生态环境厅关于〈内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区总体规划（2021-2035）环境影响报告书〉的审查意见》（内环审〔2023〕41号）。本项目与《规划环评审查意见》（内环审〔2023〕41号）结论相符性分析如下表： 表1-5 本项目与规划环评审查意见（与项目相关内容）的符合性分析 序号; 规划环评要求; 本项目情况; 相符性. 1; （一）坚持生态优先、绿色发展理念，加强规划引领。园区总体规划应做好与自治区、鄂尔多斯市国土空间总体规划及“三线一单”的协调衔接，并要与当地其他专项规划相协调。按照《内蒙古自治区人民政府关于促进工业园区高质量发展的若干意见》（内政发〔2019〕21号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步加强全区自治区级及以上工业园区环境保护工作的通知》（内政办发〔2018〕88号）及自治区、鄂尔多斯市按照国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等要求，指导园区建设。; /; /. 2; （二）严格生态环境准入，推动高质量发展。园区应结合区域资源禀赋、生态敏感特征、生态功能保护、自治区及鄂尔多斯市“十四五”规划能耗双控、区域及行业碳达峰目标约束等要求，坚持循环经济和资源高效利用理念，严格按照《自治区开发区审核公告目录》、产业政策、“三线一单”生态环境分区管控、园区总体规划等要求及《报告书》产业发展推荐方案管理新入园项目，不得引进污染物排放量大、环境风险高的非主导产业项目。严控“两高”项目及生产工艺，确需建设的，应全面执行国家和自治区关于“两高”项目准入的各项规定。全面落实“四水四定”要求，充分利用当地矿井水、中水、农田灌溉退水等非常规水资源，最大程度减少生产用新鲜水取水量，审慎引进高耗水行业。; 本项目符合产业政策、生态环境分区管控、园区总体规划等要求，不属于“两高”项目。本项目运营期不新增用水。; 符合. 3; （三）严格空间管控，优化产业布局。园区与邻近居民区、自然保护区、地表水体等环境敏感区之间设置一定的隔离带，环境风险较高区块应向外设置足够的规划控制区作为空间防护，确保园区产业发展与生态环境、人居环境相协调。食品加工等环境质量要求高的企业周边应设置符合规定的防护区域，现有不符合防护距离要求的企业应限期搬迁改造，配合杭锦旗人民政府及其有关部门做好园区及周边区域的规划控制和优化调整，发现不符合管控要求的相关行为，应及时向杭锦旗人民政府报告。; 本项目部分管道位于园区伊泰现有厂区内，WRT甲烷气、清净废水管道位于厂区外。项目周边500m范围内无环境敏感目标，且不属于对食品加工等环境质量要求高的企业。; 符合. 4; （四）严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、自治区和鄂尔多斯市关于大气特别是挥发性有机物污染防治相关要求和“三线一单”成果，深入挖掘区域内废气污染物减排潜力，落实与区域环境质量改善目标相互匹配的区域削减措施及污染物总量管控制度。积极推进重点行业按照大气污染物超低排放或特别排放限值进行升级改造，持续减少主要污染物、特征污染物有组织和无组织排放量，保障区域环境质量改善。; 本项目为危险化学品运输项目，伊泰化工与鹏泰生物两家化工企业之间的工艺气体和公用工程设施互相利用，项目的建设减少尾气的外排，并提高公用工程设施的合理利用率。项目建成后正常情况下不产生废气。; 符合. 5; （五）加强环境基础设施建设，推进污染集中治理，强化企业生产废水预处理，合理规划园区污水集中处理设施及配套管网，采用成熟可靠的废水处理工艺，实现园区内生产废水全部纳管收集、妥善处理和达标回用。建设具有足够处理能力的园区高盐水处理工程。2023年底前完成晾晒池存水治理，2024年底前完成晾晒场改建为园区事故水池相关工作。充分利用集中供热或清洁能源实现供热、供汽，园区内原则上不再新增企业分散热源。强化企业的危险废物监管主体责任，对园区各类危险废物实施严格监管和严密监控。优化固体废物、危险废物处置方式，积极拓展资源化利用途径，提高综合利用率，规范建设固体废物贮存场及填埋场并严格管理。推进大宗货物及其他货物通过公路运输和铁路运输，园区内及周边中短途汽车运输优先采用新能源汽车。; 项目正常运行工况下不产生固废、废水、废气。; 符合. 6; （六）强化源头防控。有效加强突发环境事件应急处置能力建设，建立完善的风险防控和应急监测体系，强化应急演练和应急物资储备，不断提升应急响应能力，保障区域生态环境安全。入园企业按要求设置事故水池，并与园区事故水池联通形成综合调控系统，确保任何情况下园区事故废水不进入外环境。; 本项目事故水池及消防水池均依托现有水池。项目建成后，按照要求编制厂区应急预案及演练工作。; 符合. 7; （七）加强环境监管及日常环境质量监测。园区应建立完善的环境监测计划，开展包括常规污染物、特征污染物在内的环境大气、地下水、地表水、土壤、生态等环境质量长期监测和污染物风险管控。重点企业 排污口要设置在线监测系统并与生态环境部门联网，加强土壤污染重点企业监管，强化腾退企业遗留场地的土壤环境调查和风险评估，合理确定土地利用方式。; 本项目运行期无废水、废气产生。本工程不涉及环境空气、地表水、地下水、土壤的常规监测。噪声监测依托厂区现有设备。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类，属于允许类。因此，本项目符合国家产业政策及相关要求。 《鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设项目》已于2025年8月21日在杭锦旗工信和科技局备案，项目代码2508-150625-07-02-100656（见附件），本项目的建设内容包含在该备案文件中。 2.与生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 依据鄂尔多斯市人民政府2024年8月6日发布的《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果》（2023年版），本项目位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区内，项目选址不在国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、饮用水源保护区等环境敏感区。 本项目位于重点管控单元-鄂尔多斯独贵塔拉工业园区单元（编码为ZH15062520001），不涉及生态保护红线。本项目与鄂尔多斯市环境管控单元的位置关系见下图。 图1-2 本项目与鄂尔多斯市环境管控单元的位置关系图 （2）环境质量底线 环境质量底线：根据《内蒙古自治区生态环境状况公报》（2024）环境空气质量统计数据，项目所在区域为环境空气质量达标区域，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；本项目运行后不产生废水、废气、固废以及噪声等。项目能够达到相关排放标准及要求。因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目厂址位于内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区内，无新增占地，项目运营期不消耗水资源、电能只有甲烷压缩机和监控系统，使用量较小，不会突破区域资源利用上线要求。 （4）环境准入清单 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗境内，属于重点管控单元-鄂尔多斯独贵塔拉工业园区单元（编码为ZH15062520001），该重点管控单元对空间布局约束、资源利用效率要求等均提出管控要求。 表1-6 本项目与生态环境准入清单符合性分析表 管控要求; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 1.禁止不符合园区产业定位及规划环评等要求的项目入园；国家明令淘汰的落后产能和不符合国家产业政策的项目，禁止向工业园区转移。 2.与滞洪区、自然保护区和居民点等环境敏感区之间设置合理的防护隔离带。; 1.本项目为现有煤化工产业延链项目配套工程，结合前面章节分析，本项目符合园区产业定位及规划环评要求，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目不属于其中的鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，符合国家相关产业政策。2.本项目周边无滞洪区、自然保护区和居民点。; 符合. 污染物排放管控; 1.按“清污分流”“雨污分流”“污污分流”原则，污水应收尽收，全部回用或作为景观用水不外排。 2.加强对废气特别是有毒及恶臭气体的收集和处置，严格控制挥发性有机物（VOCs）排放。 3.固体废物产生量大的化工园区应配套建设固体废物处置设施。 4.重点行业粉状物料堆场实现全封闭，块状物料堆场安装抑尘设施。 5.燃煤发电机组执行大气污染物超低排放限值。; 本项目建成后正常工况下无废水、废气、固废排放。; 符合. 环境风险防控; 完善区域环境风险防范机制，有效防范环境风险。建立和不断完善环境风险防范机制和应急体系，构建有效的区域环境风险联防联控机制，最大限度降低环境风险。; 企业已编制突发环境事件应急预案，并且在鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局进行备案，备案编号为150625-2024-18-L。本项目建成后，根据相关规范要求及时编制突发环境事件应急预案。; 符合. 资源利用效率要求; 1.严控地下水超采。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。; 本项目不涉及。; /. 综上所述，本项目的建设符合“生态环境分区管控”的相关要求。 3.选址合理性分析 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园南项目区，园区道路、供电、供水、电讯等基础设施条件良好，配套齐全，社会协作条件较优越；四周均为园区企业。 项目沿线外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区、居住区等大气环境敏感目标；500m范围内也无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；厂界外50m范围内无声环境保护目标。各类污染物在采取环评提出的各项措施后可实现达标排放，项目建设对周围环境的影响相对较小。从环保角度分析，项目选址合理。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 1.项目位置 鉴于鹏泰生物乙醇项目的实施，其原料及公用工程物料输送依托于伊泰化工，共计23条物料输送管线。需伊泰化工在原有联博管廊的基础上通过加固、加层的方式，将这23条物料管线布置在改造后的联博管廊，并将物料输送至鹏泰生物装置界区外1m，给每条管线设置用于物料结算计量的流量计，以及相配套的自控系统，并增设一台甲烷气压缩机。 本项目建设地点位于内蒙古鄂尔多斯杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园南项目区内蒙古伊泰化工有限责任公司厂区南侧、WRT甲烷气、清净废水管道等位于厂界外。项目区东北侧31m为油品合成装置，西南侧15m为净化装置区，东南到鹏泰装置界区外1m，西北侧与全场管廊衔接。本项目地理位置图见附图一。 利旧联博管廊现状 远景; 利旧联博管廊现状 局部近景. 清净废水及WRT甲烷气沿支墩敷设后沿厂区外管廊敷设; 清净废水及WRT甲烷气沿旧支墩敷设. 图2-1 现场照片 本次管线起点坐标如下表2-1所示，项目具体位置见附图1，走向位置见附图2。 表2-1 管线坐标 序号; 名称; 起点; 终点. 1; 合成脱碳尾气管道; 108.499034290， 40.027871235; 108.499985133， 40.026430889. 2; 未变换净化气管道; 108.496523742， 40.028025463; 108.499991838， 40.026434913. 3; 尾气管道; 108.499951605， 40.026386633; 108.496735637， 40.028969600. 4; WTR甲烷气管道; 108.500077669， 40.026523425; 108.507275377， 40.031288370. 5; 甲烷气管道; 108.500997667， 40.032633498; 108.499975745， 40.026404067. 6; 低压含烃火炬燃料气输送管道; 108.499963675， 40.026416137; 108.503512238， 40.032984867. 7; 湿酸火炬燃料气输送管道; 108.499955628， 40.026410773; 108.495147769， 40.027364298. 8; 中压蒸汽管道; 108.497229163， 40.029417529; 108.499989156， 40.026414796. 9; 凝结水管道; 108.496895228， 40.029098346; 108.500026707， 40.026460394. 10; 仪表风管道; 108.496860359， 40.02907554; 108.500018660， 40.026457711. 11; 工厂风管道; 108.496849630， 40.029072865; 108.500010614， 40.026452347. 12; 氮气管道; 108.496860359， 40.029075547; 108.500021343， 40.026455029. 13; 黄河水管道; 108.508656715， 40.035823985; 108.499991838， 40.026387974. 14; 回用水管道; 108.497335110， 40.029386684; 108.499967698， 40.026401385. 15; 污水1管道; 108.499979768， 40.026426866; 108.499989156， 40.033291980. 16; 污水2管道; 108.500033412， 40.026463076; 108.492043112， 40.025309726. 17; 清净废水管道; 108.500062917， 40.026465758; 108.506698702， 40.031352743. 18; 酸性气体管道; 108.499952276， 40.026383280; 108.493794595， 40.026864066. 19; 冷冻来水管道; 108.494813834， 40.030427381; 108.499947582， 40.026383951. 20; 冷冻回水管道; 108.499938194， 40.026381268; 108.494823222， 40.030434086. 21; 富甲烷气管道; 108.499991838， 40.026434913; 108.496687025， 40.027827582. 22; 真空泵尾气管道; 108.499971722， 40.026381268; 108.492898737， 40.027483656. 23; CO2管线管道; 108.498960529， 40.027934267; 108.499970381， 40.026416137. 图2-2 管线走向 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1.项目背景 - （1）伊泰化工 内蒙古伊泰化工有限责任公司成立于2009年，公司位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区锦泰精细化工园，公司注册资本壹亿元人民币，是隶属于内蒙古伊泰集团有限公司下属的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司的全资子公司。 原鄂尔多斯市环境保护局于2016年12月29日以《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化工项目（变更）环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2016〕162号）对内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化工项目（变更）进行批复。 内蒙古伊泰化工有限责任公司于2017年9月获得《鄂尔多斯市环境保护局关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字﹝2017﹞190号）。 伊泰化工120万吨/年精细化学品示范项目主要产品为LPG，正构稳定轻烃，1#粗液蜡，稳定轻烃，2#粗液蜡等。产品优点有清洁环保（不含硫、氮、芳烃、重金属等杂质），正构烷烃含量高（90%）以上，轻组分中α-烯烃含量高（55%）以上，重组分中长碳链正构烷烃含量高等特点。质量优良，目标市场可靠，在煤制油行业中也起到了技术引领作用。目前，该示范工程自2017年9月份一次性投料试车成功后，已稳定运行6年，其中煤气化装置采用航天长征6台粉煤加压气化和3台多原料浆水煤浆气化技术生产合成气，共生产71.4万立方米的有效气，其中航天炉单炉设计能力为10.2万立方米有效气，6台航天炉合计生产61.2万立方米有效气。 由于伊泰化工现有工艺原料尾气、甲烷气、公用工程有剩余，现将剩余量输送至鹏泰生物公司，鹏泰生物公司现有富甲烷气、火炬气、低压蒸汽冷凝液、污水、酸性气体等工艺介质和公用工程介质输送至伊泰化工。 - （2）鹏泰生物 巨鹏生物科技（鄂尔多斯）有限公司成立于2023年10月，是巨鹏生物科技有限公司（以下简称“巨鹏生物”）控股子公司，投资方包括内蒙古伊泰化工有限责任公司（以下简称“伊泰化工”）、内蒙古弘瑞能源集团有限公司、鄂尔多斯市盛泰产业投资管理中心（有限合伙）、中国国际经济技术开发有限公司。2024年8月21日，巨鹏生物科技（鄂尔多斯）有限公司变更为内蒙古鹏泰生物科技有限公司。 内蒙古伊泰化工有限责任公司是“伊泰-巨鹏 CO2和工业尾气生物发酵法制10万吨乙醇联产2万吨菌体蛋白项目”的投资方、原料气及公用工程提供方。 伊泰厂区的合成脱碳尾气和未变换净化气管道作为鹏泰生物公司的原料，采用生物发酵法，将合成气中的一氧化碳转化为乙醇，同时生成二氧化碳和菌体。鄂尔多斯市生态环境局于2025年以鄂环审字﹝2025﹞90号文件出具了《鄂尔多斯市生态环境局关于伊泰-巨鹏CO2和工业尾气生物发酵法制10万吨乙醇联产2万吨菌体蛋白项目环境影响报告书的批复》。目前该项目未进行验收工作。根据该项目环境影响报告书，项目原料气、污水处理、蒸汽、氮气、工厂空气、仪表空气、火炬、硫回收、燃料气等管网依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目。 两家剩余的公用工程和工艺介质通过管廊输送至对方装置，将现有的工艺废料和公用工程合理分配利用，实现了能源与物料的循环利用。提升了资源综合利用效率，有效减少了因介质放空或单独处理造成的能源浪费与污染物新增排放。 - 2.本次项目建设内容 本项目技改内容主要为伊泰化工在原有联博管廊的基础上通过加固、加两层的方式，全部采用架空的方式将新建的23条物料管线布置在改造后的联博管廊，并将物料输送至鹏泰生物装置界区，给每条管线设置用于物料结算计量的流量计，以及相配套的自控系统，并增设一台甲烷气压缩机。 原有联博管廊长378m，宽6.7m。底层距离地坪6.7m，底层管廊预留8根管道位置，目前已经使用2根，剩余6根为本项目新建管道分别为仪表风管道、工厂风管道、氮气管道、凝结水管道、污水2管道、酸性气管道。二层距离地坪11m、铺设9根管道，分别为冷冻水来管道、冷冻水回管道、尾气管道、富甲烷气管道、真空泵尾气管道、回用水管道、甲烷气管道、黄河水管道、中压蒸汽管道。三层距离地坪14m、铺设6根管道，分别为酸湿火炬管道、低压含烃火炬管道、CO2管道、污水1管道、合成脱碳尾气管道、未变换净化气管道。 清净废水、WRT甲烷气不进入管廊，单独设置独立柱架空敷设。 项目黄河水管道厂区外取水点已有埋地管道预留接口，本项目建设直接从接口接入，采取架空敷设。 根据《国民经济行业分类代码》（GB/T4754-2017），本工程行业类别为G交通运输、仓储和邮政业5720陆地管道运输。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本工程属于“五十二、交通运输业、管道运输业；148、危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）；其他”，应编制环境影响报告表。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，受内蒙古伊泰化工有限责任公司委托，我公司承担本工程的环境影响评价工作。我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本工程环境影响报告表。 3.项目组成 本项目建设内容及规模见表2-2。 表2-2 项目组成表 项目; 建设内容与规模; 备注. 主体工程; 联博管廊; 伊泰化工在原有联博管廊的基础上通过加固、加两层的方式，采用架空的方式将23条物料管线布置在改造后的联博管廊，并将物料输送至鹏泰生物装置界区，给每条管线设置用于物料结算计量的流量计，以及相配套的自控系统，并增设一台甲烷气压缩机。伊泰厂界与鹏泰厂界中间设置独立柱连接。 原有联博管廊长378m，宽6.7m。底层距离地坪6.7m，底层管廊预留8根管道位置，目前已经使用2根，剩余6根为本项目新建管道分别为仪表风、工厂风、氮气、凝结水、污水2、酸性气管道。二层距离地坪11m、铺设9根管道，分别为冷冻水来、冷冻水回、尾气、富甲烷气、真空泵尾气、回用水、甲烷气、黄河水、中压蒸汽管道。三层距离地坪14m、铺设6根管道，分别为酸湿火炬燃料气输送管道、低压含烃火炬燃料气输送管道、CO2管道、污水1管道、合成脱碳尾气管道、未变换净化气管道。清净废水管道、WRT甲烷气管道不进入联博管廊，位于厂区外。单独设置独立柱架空敷设后沿着厂区外沿现有管廊敷设，厂区外管廊长300m。; 依托+新建. 合成脱碳尾气管道; 1根总长度为288m的合成脱碳尾气管道，来自尾气脱碳单元，该管道现在已经做好抽头，抽头位于尾气脱碳车间，通过该抽头沿着改造后的管廊，新建管道至鹏泰生物公司管廊处。管道上增加流量计和快速切断阀。输送的合成脱碳尾气的流量为32365Nm3/h、压力等级为CL300、内径200mm。; 新建（联博管廊内）. 未变换净化气管道; 1根总长度为597m的未变换净化气管道，现有管道抽头已经位于改造后管廊处，需要沿着该抽头处新建管道至鹏泰生物公司管廊，增加流量计和快速切断阀。输送的未变换净化气流量59897Nm3/h，压力等级为CL300、内径200mm。; 新建（联博管廊内）. 尾气管道; 1根总长度为417m的尾气管道，鹏泰生物公司尾气，该处接点位于鹏泰生物管廊处，需要沿着该抽头新建管道至伊泰化工管廊抽头处设置流量计。输送的尾气流量为14324Nm3/h、压力等级为CL150、内径250mm。; 新建（联博管廊内）. WTR甲烷气管道; 1根961m的WTR甲烷气管道，WRT甲烷尾气，该管道暂未抽头，为鹏泰生物公司输送至伊泰化工管道，并配套流量计。输送的WTR甲烷气流量1650Nm3/h、压力等级为CL150、内径150mm。; 新建（厂界外管廊）. 甲烷管道; 1根总长度为904m的甲烷管道，暂未抽头，需要由伊泰化工新建管道至鹏泰生物公司的管廊处，并配套流量计。输送的甲烷气的流量为1000Nm3/h、压力等级为CL150、内径150mm。; 新建（联博管廊内）. 低压含烃火炬气管道; 1根总长度为1229m的低压含烃火炬管道，未抽头，需要在就近的含烃火炬总管处抽头后新建管道至鹏泰生物公司管廊处。并配套流量计。输送的低压含烃火炬气的流量为36237Nm3/h、压力等级为CL150、内径450mm。; 新建（联博管廊内）. 湿酸火炬气管道; 1根总长度为707m的湿酸火炬气管道，需要在就近的湿酸火炬总管处抽头，新建管道至鹏泰生物公司管廊处。并配套流量计。输送的湿酸火炬气的流量为25000Nm3/h、压力等级为CL150、内径400mm。; 新建（联博管廊内）. 中压蒸汽管道; 1根总长度为521m的蒸汽管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。并配套流量计。输送的蒸汽的流量为150t/h、压力等级为CL300、内径350mm。; 新建（联博管廊内）. 凝结水管道; 1根总长度为467m的凝结水管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。并配套流量计。输送的凝结水流量为150t/h、压力等级为CL150，内径200mm。; 新建（联博管廊内）. 仪表风管道; 1根总长度为422m的仪表空气管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊，并配套流量计。输送的合成仪表风的流量为1600Nm3/h、压力等级为CL150、内径100mm。; 新建（联博管廊内）. 工厂风管道; 1根总长度为422m的压缩空气管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。并配套流量计。输送的工厂风流量为1000Nm3/h、压力等级为CL150、内径100mm。; 新建（联博管廊内）. 氮气管道; 1根总长度为422m的氮气管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。并配套流量计。输送的合成氮气流量为1000Nm3/h、压力等级为CL150、内径100mm。; 新建（联博管廊内）. 黄河水管道; 1根总长度为1775m的黄河水管道需要从场外埋地管线处，引入伊泰化工管廊，输送至鹏泰化工管廊处并配套流量计。输送的黄河水流量为165t/h、压力等级为CL150、内径200mm。; 新建（联博管廊内）. 回用水管道; 1根总长度为479m的回用水管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊，并配套流量计。输送的回用水流量为270t/h、压力等级为CL150、内径250mm。; 新建（联博管廊内）. 污水1管道; 1根总长度为1051m的污水管道，污水处理池附近做好抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊并配套流量计。输送的污水流量为150t/h、压力等级为CL150、内径200mm。; 新建（联博管廊内）. 污水2管道; 1根总长度为1082m的污水管道，在调浆装置附近做好抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊管道上设置压力调节阀组和流量计。输送的污水流量为40t/h、压力等级为CL150、内径125mm。; 新建（联博管廊内）. 清净废水管道; 1根总长度为907m的清净废水管道，暂未抽头，需要在就近清净废水管道处抽头，新增管道至鹏泰生物公司管廊并配套流量计。输送的清净废水流量为120t/h、压力等级为CL150、内径200mm。; 新建（厂界外管廊）. 酸性气管道; 1根总长度为907m的酸性气管道，已在伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊并配套流量计。输送的酸性气的流量为1500Nm3/h、压力等级为CL150、内径150mm。; 新建（联博管廊内）. 冷冻来水管道; 1根总长度为455m的冷冻来水管道，无须抽头，在冷冻机装置附近直接新建管道至鹏泰生物公司即可。并配套流量计。输送的冷冻水流量为1800m3/h、压力等级为CL150、内径500mm。; 新建（联博管廊内）. 冷冻回水管道; 1根总长度为445m的冷冻回水管道，无须抽头，在冷冻机装置附近直接新建管道至鹏泰生物公司即可。并配套流量计。输送的冷冻水流量为1800m3/h、压力等级为CL150、内径500mm。; 新建（联博管廊内）. 富甲烷气管道; 1根总长度为637m的富甲烷尾气管道，由鹏泰生物公司管道处，新建管道接至伊泰化工。 并配套流量计。输送的富甲烷气流量为30000Nm3/h、压力等级为CL600、内径200mm。; 新建（联博管廊内）. 真空泵尾气管道; 1根总长度为930m的合成脱碳尾气管道，来自尾气脱碳单元，该管道现在已经做好抽头，抽头位于尾气脱碳车间，通过该抽头沿着现有管廊新建管道至鹏泰生物公司管廊处管道。并配套流量计。输送的真空泵尾气流量为660Nm3/h、压力等级为CL150、内径200mm。; 新建（联博管廊内）. CO2管线; 1根总长度为308m的CO2管线，需要在就近主管处抽头后经过伊泰化工管廊输送至鹏泰生物公司管廊。 并配套流量计。输送的CO2流量为5000m3/h、压力等级为CL150、内径150mm。; 新建（联博管廊内）. 辅助工程; 管道检修系统; 主要为管道阀门、法兰等。管道两端的阀门由各自厂区进行检修。; 新建. 控制系统; 所有流量计和调节阀以及切断阀集中布置便于操作和维护，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司的DCS系统，DCS信号通过光纤接入伊泰化工的中控系统显示。; 新建. 环保工程; 运营期; 废气; 本项目无废气产生。; /. 废水; 本项目无废水产生。; /. 噪声; 本项目噪声源主要为甲烷气压缩机，选择低噪声设备。; 新建. 固废; 本项目运营期间无固废产生。; /. 环境风险; 严格按照相关要求进行设计、施工、管理和维护。管线采用法兰连接和焊接方式，项目管道架空敷设，其中为了便于计量和快速切断，在合成脱碳尾气、未变换净化气、WRT甲烷气、回用水、富甲烷气等管道上设置快速切断阀，WRT甲烷气和污水2管线设置压力调节阀组和流量计，其他工艺和公用工程管道仅设置流量计用于计量结算，管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统。本项目依托内蒙古伊泰化工有限责任公司应急物资，详见环境风险专项评价。; 依托+新建. 施工期; 废气; 洒水降尘、车辆减速慢行。; /. 废水; 试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。; 依托. 噪声; 施工车辆减速慢行，加强施工设备的维护避免异常噪声排放。; 新建. 固废; 施工期产生的建筑垃圾运送至就近的建筑垃圾处理厂统一处理，废油漆桶暂存于伊泰化工危废间，后交由有资质的单位处理，生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。; 依托. 生态; 尽量减少临时工程占地面积; /. 依托工程; 风险防控系统; 保证施工质量，避免或减少事故的发生。在管道附近设置安全标识，防止人为破坏等。运营期间及时对管道进行泄漏性检查，若发现泄漏及时修复，建立完善的泄漏检查制度。如突发火灾，应迅速按应急预案紧急处理。制定严格的消防管理制度，在厂区内配备泡沫炮、灭火栓、干粉灭火器和灭火沙箱等消防器材，定期组织消防演练。; 依托. 消防设施; 本项目依托伊泰化工现有的消防系统。本项目不单独设消防站，消防站依托伊泰化工及工业区消防站。. 2.1管线建设方案及设备表 本项目所有管道总长度16.333km，输送介质及基本参数如下表所示。 表2-3 管道输送介质及基本参数 序号; 介质名称; 管径mm; 材质; 操作参数T（℃） P（MPa）; 去向; 流量; 压力等级; 长度（m）. 1; 合成脱碳尾气; 200; 20#; 50/3.2; 精细化学品示范项目化学品合成装置至鹏泰; 32365Nm3/h; CL300; 288. 2; 未变换净化气; 200; A333-6; 40/3.3; 精细化学品示范项目净化装置送至鹏泰; 59897Nm3/h; CL300; 597. 3; 尾气; 250; 304L; 33/0.5; 鹏泰至伊泰低温甲醇洗单元; 14324Nm3/h; CL150; 417. 4; WTR甲烷气; 150; 20#; AMB/0.4; 鹏泰至烷烃分离车间; 1650Nm3/h; CL150; 961. 5; 甲烷; 150; 304; AMB/0.8; 伊泰至鹏泰甲烷气管网系统; 1000Nm3/h; CL150; 904. 6; 低压含烃火炬气; 450; L245; 40/0.15; 事故时精馏单元排放气至伊泰火炬系统; 36237Nm3/h; CL150; 1229. 7; 湿酸火炬气; 400; L245; 40/0.4; 事故时发酵单元排放气；工艺气排放单元脱硫系统故障排放气至伊泰火炬系统; 25000Nm3/h; CL150; 707. 8; 中压蒸汽; 350; L245; 232/2.8; 伊泰合成装置副产蒸汽至鹏泰蒸汽管网; 150t/h; CL300; 521. 9; 凝结水; 200; Q235B; 95/0.5; 鹏泰至伊泰冷凝水管网; 150t/h; CL150; 467. 10; 仪表风; 100; 06Cr19Ni10; AMB/0.74; 伊泰空分装置～鹏泰管网; 1600Nm3/h; CL150; 422. 11; 工厂风; 100; 20#; AMB/0.74; 伊泰空分装置～鹏泰管网; 1000Nm3/h; CL150; 422. 12; 氮气; 100; 20#; AMB/1.2; 伊泰空分装置～鹏泰管网; 1000Nm3/h; CL150; 422. 13; 黄河水; 200; 球墨铸铁; AMB/0.4; 伊泰至鹏泰; 165t/h; CL150; 1775. 14; 回用水; 250; 20#; AMB/0.4; 鹏泰回用水送至伊泰污水调节池; 270t/h; CL150; 479. 15; 污水1; 200; 20#; 30/0.4; 鹏泰污水1送至伊泰污水调节池; 150t/h; CL150; 1051. 16; 污水2; 125; 20#; 30/0.4; 鹏泰污水2送至伊泰煤浆提浓装置粗浆槽搅拌器; 40t/h; CL150; 1082. 17; 清净废水; 200; 20#; AMB/0.15; 鹏泰循环冷却水站～伊泰清净废水处理单元; 120t/h; CL150; 907. 18; 酸性气; 150; 304; AMB/0.15; 尾气脱硫再生塔～去伊泰硫回收装置; 1500Nm3/h; CL150; 907. 19; 冷冻水来; 500; 20#; 10/0.4; 伊泰冷冻机组至鹏泰冷冻水主管; 1800m3/h; CL150; 455. 20; 冷冻水回; 500; 20#; 10/0.4; 鹏泰冷冻水主管至伊泰冷冻机组; 1800m3/h; CL150; 445. 21; 富甲烷气; 200; 304L; 40/4.5; 鹏泰至伊泰低温甲醇洗装置; 30000Nm3/h; CL600; 637. 22; 真空泵尾气; 200; 20#; 40/-0.01; 鹏泰真空尾气至伊泰焚烧炉装置; 660Nm3/h; CL150; 930. 23; CO2气; 150; 304L; 40/1; 伊泰CO2管线至鹏泰CO2管网; 5000m3/h; CL150; 308. 表2.4 本项目新增设备 名称; 数量; 处理能力; 出口压力; 操作温度; 功率; 防爆等级. 甲烷气压缩机; 1; 1000Nm3/h; 0.8MPaG; 常温; 55kW; IIA1. 3.劳动定员及工作制度 本项目无新增职工，依托现有职工兼任。 4.输送物质 本项目输送的物质包括伊泰至鹏泰的合成脱碳尾气、未变换净化气、甲烷气、中压蒸汽、仪表风、工厂风、氮气、黄河水、回用水、冷冻水来、CO2气和鹏泰至伊泰的尾气、WTR甲烷气、低压含烃火炬气、湿酸火炬气、凝结水、污水1、污水2、清净废水、酸性气、冷冻水回、富甲烷气、真空泵尾气。 表2.5 各组气体主要成分表 名称; 气量Nm³/h; 组分; 占比（mol%）. 合成脱碳尾气; 32365; CO; 9±2. H2; 65±5. CO2; <2%. CH4; 10±2. N2; 7±2. H2S; -. Ar+O2; 1.5±0.5. C2H6; 6±1. 未变换净化气; 59897; CO; 70.93%. CO2; 0.04%. N2+AR; 0.79%. H2; 28.18%. CH4; 0.05%. WRT甲烷气; 1650; 甲烷; 65%-75%. 二氧化碳; 24%-34%. 硫化氢; <200ppm. 甲烷气; 1000; H2（%）; ＜0.01. N2（%）; 0.21-0.36. O2（%）; 0.03-0.13. CO2（%）; 28.34-32.85. CH4（%）; 67.51-71.41. H2S（%）; 0.01-0.2. 低压含烃火炬气工况; 36237; 乙醇; 9.34. 丁醇; 0.1. 二氧化碳; 8.55. 乙酸乙酯; 0.82. 水; 81.19. 湿酸火炬气1; 25000; CO; 70.93%. CO2; 0.04%. N2+AR; 0.79%. H2; 28.18%. CH4; 0.05%. H2S; 1500ppm. 酸性气体; 1500; 水; 3.43. CO2; 95. H2S; 1.36. H2; 0.08. CH4; 0.1. N2; 0.03. 尾气; 14324; CO; 0.00%. CO2; 20.83%. N2; 17.34%. AR; 2.62%. WATER; 0.00%. H2; 35.52%. ETHANOL; 0.00%. CH4; 23.69%. 富甲烷气; 30000; H2O; 0.5. CO; 6.04. H2; 25.05. CO2; 67.48. CH4; 0.09. N2; 1.325. H2S; 0.015. CH3CH2OH; 0.1. 真空尾气; 660; 乙醇; 6.41. 丁醇; 0.0062. 甲醇; 0.0008. 正丙醇; 0.0001. 异丙醇; 0.0008. 乙酸; 0.0005. 乙酸乙酯; 8.46. 乙醛; 0.204. CO2; 78.14. CO; 0.1158. H2; 0.839. N2; 0.0358. Ar; 0.0884. CH4; 0.2158. H2O; 4.1. H2S; 1.1. NH3; 0.2779. O2; 0. 5.能源消耗 能源消耗见表2-6。 表2-6 能源消耗一览表 序号; 主要能源; 单位; 消耗量; 来源. 1; 水（施工期）; t; 236; 厂内现有供水管网. 2; 电; kW.h; 80; 依托厂区供电. 6.公用工程 6.1给排水 （1）施工期 本项目施工期水源依托厂区内现有用水管网提供的新鲜水。施工期用水主要包括试压用水、抑尘用水。施工期12个月，施工期总用水量为236t，总废水排量为200t/a，施工期试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 ①试压用水 试压用水是指管道在安装完毕和无损检测合格后进行的水压试验产生的废水。管道试压采用新鲜水，试压后需把水排尽，本项目采取循环利用水资源的方式。按照最大管道，本项目试压用水为200t，采取循环利用的方式。试压废水中含有少量SS，污染物来源为管道内部灰尘和杂质，排入伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 ②抑尘用水 施工场地需定期洒水进行抑尘，洒水抑尘采用清洁水，根据设计提供资料，用水量约为36t/a，抑尘用水经地面渗透及蒸发，不会产生废水。 ③施工人员生活用水 本项目施工人员依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有工作人员，生活污水依托现有公共卫生间集中收集，最终排向厂区污水处理站，不新增排水量。 本项目施工期水平衡见图2-3。 图2-3 施工期水平衡图（t/a） （2）运营期 本项目运营期无需工艺用水。 本项目无新增员工，无新增生活用水。 6.2供电 本项目主要是控制室及视频监控、甲烷压缩机等需要用电，电源为场内现有设施。 6.3消防 本项目不新建消防站，依托“内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目”厂区内建设的一座消防站作为机动消防力量。工艺装置周围设置环形稳高压消防水管道，管道上设置室外地上式消火栓，供消防车灭火及移动水炮使用。装置内沿消防通道亦设置消防水管道，并在管道上设置室外地上式消火栓。 7.工程占地 本项目施工期不设单独施工营地，项目管线长度共计16.333km，运营期管线均架空布设，不新增占地。 |
| 总平面及现场布置 | - 1.伊泰化工管廊：利用现有内蒙古伊泰化工有限责任公司联博管廊在此基础上新建两层（采用架空敷设）； - 2.本项目所需新建管道共23根： 管道1来自尾气脱碳单元，该管道现在已经做好抽头，抽头位于尾气脱碳车间，通过该抽头沿着现有管廊新建管道至鹏泰生物公司管廊处。 管道2来为未变换净化气，现有管道抽头已经位于利旧管廊处，需要沿着该抽头处新建管道至鹏泰生物公司管廊。 管道3为鹏泰生物公司尾气管道，该处接点位于鹏泰生物管廊处，需要沿着该抽头新建管道至伊泰化工管廊抽头处。 管道4为WRT甲烷尾气，该管道暂未抽头，为鹏泰生物公司输送至伊泰化工管道。 管道5为甲烷管道，暂未抽头，需要由伊泰化工新建管道至鹏泰生物公司的管廊处。 管道6为低压含烃火炬，未抽头，需要在就近的含烃火炬总管处抽头后新建管道至鹏泰生物公司管廊处。 管道7为酸湿火炬，需要在就近的酸湿火炬总管处抽头，新建管道至鹏泰生物公司管廊处。 管道8为中压蒸汽管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。 管道9为冷凝水管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。 管道10，11，12为仪表空气管道，工厂风和氮气管道，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。 管道13为黄河水，黄河水管线接至已有埋地管道预留接口，管线整体采用架空敷设，管线从支墩上引入伊泰化工管廊，距离管廊共计200m，最终输送至鹏泰化工管廊处。 管道14为回用水，已在现有伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。 管道15和16为污水管道，分别在污水处理池和调浆装置附近做好抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。 管道17为清净废水管道，暂未抽头；需要在就近的清净废水管道处抽头，新增管道至鹏泰生物公司管廊。 管道18为酸性气体管道，已在伊泰化工管廊处抽头，需要在抽头处新增管道至鹏泰生物公司管廊。 管道19，20为冷冻水来水和回水，无须抽头，在冷冻机装置附近直接新建管道至鹏泰生物公司即可。 管道21为富甲烷气，由鹏泰生物公司管道处，新建管道接至伊泰化工。 管道22，23为真空泵尾气管道，CO2管道，暂时未抽头，需要在就近主管处抽头后经过伊泰化工管廊输送至鹏泰生物公司管廊。（具体内容见附图二） |
| 施工方案 | 1.施工方案 图2.4 架空敷设施工流程及产污环节示意图 （1）管线布设、作业线路清理 根据管线设计走向及管线建设方式（架空），本项目不涉及施工场地平整、清理。 （2）架空敷设、吊装 本项目管道在依托预制场内进行预制后，运到防腐厂涂刷防腐漆后，再运送至本项目施工场地。本项目施工期间不会大面积涂漆，本项目现场只进行补刷以加强防腐处理，会产生少量有机废气，影响较小。 已涂刷防腐漆的管材通过吊管机在管廊上进行吊装、敷设。该过程产生施工扬尘、噪声。 （3）管道组装、焊接 按照管道走向，组织管道，并进行对口焊接。管道现场焊接开始前，应进行相应的焊接工艺试验。制定现场对口焊接及缺陷修补的焊接工艺规程，并进行焊接工艺评定。该过程会产生焊接烟尘、噪声和固体废物。 （4）清管、试压等泄漏性检验 项目在启动时考虑试压，试压用水应引自本厂管网内的新鲜水。管道试压工艺流程大致如下： ①水压测试之前，需要先检查管道系统的所有阀门的关闭状态； ②连接测试设备：使用高压水泵向管道系统中加压，检查管道系统压力是否与设计要求一致； ③在管道系统达到设计压力后，保持一段时间稳定压力； ④检查管道系统的密封性，如有泄漏则需要重新检查和处理； ⑤水压试验完成后，充分放空管道中的水。 施工期试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 （5）管道测径 管道清管合格后应在试压前后分别进行测径，测径应采用测径清管器。 （6）管道干燥 输气管道在投产之前应进行管道内水分的清除和干燥。管道干燥的方法采用氮气干燥。 该过程会产生清管、试压废水、噪声等。 （7）调试、清理现场 管道通过泄漏性检验后，根据相关要求进行调试，合格后再对施工场地进行清理。该过程会产生噪声。 2.施工通道 本项目道路依托内蒙古伊泰化工有限责任公司内部道路和园区内道路。 3.施工占地 管廊施工利用内蒙古伊泰化工有限责任公司现有道路。管架先在施工单位内部预制场预制好后，运到现场进行焊接即可，不设置施工营地。本项目架空管线工程本身主体结构不直接接触地下水，不涉及地面工程，管线支撑结构（如杆塔基础、支架底座等）检修、维护均不属于本次评价内容，均依托现有工程。项目厂区内管廊管道占地均为无植被区，不涉及植被破坏。厂区外WRT甲烷气管道、清净废水管道部分涉及天然牧草地，但均为架空敷设因此对地下影响较小，不涉及敏感区域。项目黄河水管道接至已有埋地管道预留接口，不涉及土方工程。在支墩上敷设引入伊泰化工管廊，距离管廊共计200m。管线整体采用架空铺设，最终输送至鹏泰化工管廊处。 4.项目建设周期 施工期为12个月，2025年12月~2026年11月。施工人员依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有工作人员。 5.施工期间污染源分析 本项目施工过程中施工机械、车辆可能会产生扬尘、施工噪声等，管道架设安装过程中会产生少量焊烟及试压废水等。 （1）废水 施工期间所产生的废水主要来自管道试压阶段排放的试压废水。 ①生活污水：本项目施工人员依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有工作人员，生活污水依托现有公共卫生间集中收集，最终排向厂区污水处理站，本次不新增用排水。 ②管道试压废水：是指管道在安装完毕和无损检测合格后进行的水压试验产生的废水。管道试压采用自来水，试压后需把水排尽，产生试压废水。废水中含有少量SS，污染物来源为管道内部的灰尘和杂质。产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 （2）废气 施工期大气污染源主要有：施工扬尘及施工机械设备尾气、焊接烟气及涂漆废气等。项目施工扬尘主要来自来往运输车辆引起的施工扬尘，施工机械、运输车辆排放的废气、管道焊接废气、管道涂漆废气等。 ①施工扬尘：施工运输车辆沿现有道路进行运输，道路地面为水泥地面和碎石路面，施工车辆在运输过程中会产生一定的路面扬尘。 ②施工机械、运输车辆排放的废气：在工程施工期间，施工车辆的发动机排放的尾气中含有NO2，CO、NMHC等污染物，一般情况下，这类污染物的排放量较小。 ③管道焊接：管道焊接会产生少量焊接废气；项目管道已在工厂进行了防腐处理，现场进行补刷加强防腐处理时会产生少量有机废气，主要为挥发性有机物，项目油漆用量较小，挥发性有机物产生量及排放量较小。 （3）噪声 在施工作业过程中，主要噪声设备有汽车吊、焊机、切割机等，另外有移动噪声源材料运输车辆等。运输噪声如自卸汽车、载重汽车等噪声，属流动噪声源；管线施工机械噪声均具有流动性和短期性，施工噪声影响时间相对较短。 （4）固体废物 施工期产生的固体废物主要为施工废料、废油漆桶及生活垃圾。 ①施工废料 施工废料主要包括管道焊接作业中产生的废焊条（不含重金属，为普通碳钢和不锈钢等一般工业固废）、焊渣（氧化铁等一般工业固废）、防腐、保温作业中产生的废防腐材料、废保温材料等。本项目施工过程产生的施工废料量约为0.5t。收集后由施工单位清运，可以进行回收利用的外售并综合利用，对不能回收利用的垃圾运送至就近的建筑垃圾处理厂统一处理。 ②废油漆桶 废油漆桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，应分类收集。本项目施工期废油桶产生共计5kg，依托内蒙古伊泰化工有限责任公司危废暂存库，后委托有资质单位处理。 ③生活垃圾 施工人员全部为内蒙古伊泰化工有限责任公司现有人员。所产生的生活垃圾经厂区垃圾桶收集后统一由环卫部门处置。 （5）生态环境影响 项目管道施工内容主要为安装管道、管道焊接、管道保温等。项目厂区内占地为工业场地，在原有联博管廊基础上改造，并新建部分架空管线将物料输送至鹏泰生物装置界区。项目黄河水管道伊泰厂区外取水点已经预留接口，本项目建设直接接入，黄河水管道为架空管道，不涉及地面土方工程。本项目建设未涉及占用基本农田、生态公益林等保护目标，项目厂区内现状为碎石地面、硬化道路、空地、厂区外为裸露土壤，无保护植被等。本项目WRT甲烷气、清净废水管道位于厂区外，部分管道跨越厂区之间天然牧草地。如果施工过程中对牧草造成局部损伤，应在施工结束后及时采取植被恢复措施，必要时进行草籽补播，以促进植被自然恢复。总体来看周边环境不敏感，占地及施工对区域生态环境的影响很小。 |
| 其他 | 本项目管线均位于现有厂区内或两厂区之间，无比选方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.地理位置 本项目位于内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区）。 杭锦旗位于鄂尔多斯高原西北部，属内蒙古自治区鄂尔多斯市管辖，东与达拉特旗、东胜区接壤，南与伊金霍洛旗、乌审旗为邻，西与鄂托克旗毗连，北与巴彦淖尔市隔黄河相望。地跨鄂尔多斯高原与河套平原，地理坐标为东经106°55′16″~109°16′02″，北纬39°22′33″~40°52′14″。 独贵塔拉镇位于杭锦旗东北部，东经108°32′41″~108°46′45″，北纬40°31′52″~40°41′53″。与树林召镇相距约113公里，与锡尼镇相距约80公里，总面积为2068.71平方公里。东与杭锦淖尔乡接壤，西与吉日嘎朗图镇相连，南临伊和乌素镇，北靠黄河，与巴彦淖尔市乌拉特前旗隔河相对，是东部沿河地区，文化、经济中心，也是沿河地区交通、电讯、供电的枢纽。 鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园东起沙拉沟，南至新熙末站，西至泰五路，北至锦四路，地处呼包银经济带、呼包鄂经济圈。 本项目位于鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南区），输送管线除WRT甲烷气管道、清净废水管道位于伊泰厂界外，其他管线均位于内蒙古伊泰化工有限责任公司现有厂区内，伊泰化工与鹏泰生物之间通过独立柱连接。伊泰化工北侧为空地，南侧为内蒙古鹏泰生物科技有限公司、内蒙古伊诺新材料有限公司、联博厂，东侧为公路。 2.主体功能区规划和生态功能区划 （1）主体功能区划 依据《内蒙古自治区主体功能区划》，杭锦旗属于呼包鄂地区国家级重点开发区域，本项目在内蒙古自治区主体功能区划图中的位置见图3-1。 图3-1 内蒙古自治区主体功能区划图 （2）生态功能区划 本项目建设地点位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区内，根据《内蒙古自治区生态功能区划图》，项目区位于西鄂尔多斯高原荒漠草原沙漠化控制生态功能区（ⅠV-3-1），项目在内蒙古自治区生态功能区划图的位置见图3-2。 图3-2 内蒙古生态功能区划图 根据内蒙古自治区生态环境分区管控公众端应用平台查询结果，本项目位于杭锦经济开发区，属于重点管控单元-鄂尔多斯独贵塔拉工业园区（单元编码为ZH15062520001）。 3.生态环境现状 项目在原有联博管廊的基础上进行改造，并新增部分架空管线将物料输送至鹏泰生物装置界区外1m。联博管廊均位于内蒙古伊泰化工有限责任公司内。 本项目为架空管线项目，架空管线工程本身主体结构不直接接触地下水，且本项目管线不涉及管线支架、塔基基础建设，均在原有基础上直接建设，本次建设内容均为空中管线，不涉及地面工程，管线支撑结构（如杆塔基础、支架底座）检修、维护均不属于本次评价内容，均依托现有工程。本项目黄河水管道已经预留接口，本项目直接从接口接入。项目厂区内管廊管道占地均为无植被区，厂区外WRT甲烷气管道、清净废水管道部分涉及天然牧草地，但均为架空铺设因此对地下影响较小，不涉及敏感区域，不设置评价等级，进行生态影响简单分析。参照导则“6.2.5 穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为分析范围”。 3.1现状调查与评价方法 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的要求，结合工程特点采用附录B中的资料收集法、现场调查法、遥感调查法、陆生动植物调查法相结合的方法，进行定性或定量的分析评价。 1.调查 通过对评价区开展野生动植物相关资料收集，了解评价区野生动植物的分布状况。 2.资料收集 收集了评价区相关调查报告生态资料、《内蒙古植物志》以及《内蒙古植被》等资料。 3.卫星遥感影像解译 采用遥感（RS）、地理信息系统（GIS）和全球定位系统（GPS）等高新技术结合的方法进行环境影响评价区生态环境信息的获取。生态现状以2021年8月9日Landsat 8 OLI遥感影像数据为数据源，结合Bigmap、奥维地图等网络平台中的高分辨率影像数据，依托ENVI、PCI、ArcGIS等作为生态环境专题因子分布现状和变化信息遥感解译提取的软件平台，采用人机交互解译方法进行生态环境信息提取，遥感解译范围为项目边界外延300m。 图3-3 遥感影像图 3.2植被分布现状 利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对管道300m范围内的植被分布现状进行调查。评价区内植被类型特征见表3-1。评价区域的植被类型见图3-4。 表3-1 本工程评价范围内植被类型调查表 位置; 名称; 面积（hm2）; 比例%. 评价区; 无植被区; 150.41; 87.47. 百里香、冷蒿群落; 6.05; 3.52. 中生杂草类，禾草群落; 15.5; 9.01. 合计; 171.96; 100.00. 从上表可以看出，评价区范围内各植被类型生态调查总面积171.96hm2，植被类型包括百里香、冷蒿群落；中生杂草类、禾草群落；无植被区。其中百里香、冷蒿群落分布面积为6.05hm2，占评价区总面积的3.52%；中生杂类草、禾草群落分布面积为15.5hm2，占评价区总面积的9.01%；无植被区面积为150.41hm2，占评价区总面积的87.47%。 图3-4 植被类型图 3.3动物资源现状调查 根据调查了解未在管线周围发现其他国家珍稀鸟类，野生动物均为广布种，评价区内没有自然保护区。根据国家林业和草原局和农业农村部公告（2021年第3号）《国家重点保护野生动物名录》，未发现国家重点保护野生动物、珍稀濒危野生动物。 3.4土地利用类型 利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对管道和整体管道300m范围内的土地利用类型进行了调查，详见表3-2及图3-5。 表3-2 本工程评价范围内土地利用现状调查表 位置; 名称; 面积（hm2）; 比例%. 评价区; 工业用地; 148.04; 86.09. 道路用地; 2.37; 1.38. 天然牧草地; 21.55; 12.53. 合计; 171.96; 100%. 从上表可以看出，评价区范围内各土地利用生态调查总面积为171.96hm2，土地利用类型主要为工业用地、道路用地、天然牧草地等。其中工业用地面积为148.04hm2，占评价区总面积的86.09%；道路用地为2.37hm2，占评价区总面积的1.38%；天然牧草地面积为21.55hm2，占评价区总面积的12.53%。 图3-5 土地利用类型图 4.区域环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关规定开展补充监测”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。根据内蒙古自治区生态环境厅2025年5月29日发布的《2024年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2024年全区环境空气六项污染物年均浓度均达标。本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区，处于达标区域。 其他污染物环境质量现状：本项目管道正常运行时无废气排放，不开展特征污染物大气环境质量现状监测。 （2）声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）”。 本项目管线周围50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次评价不开展声环境质量现状监测。 （3）地下水环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，不开展专项评价的环境要素“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于“L石化、化工89.化学品输送管线”报告表编制类别，本次评价不开展地下水评价。U城市基础设施及房地产147、管网建设，报告表编制类别属于Ⅳ类。 （4）土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，不开展专项评价的环境要素“水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），项目属于“交通运输仓储邮政业 其他”，本次评价不开展土壤评价。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目基本情况 1.基本情况 建设地点：内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区。 建设单位：内蒙古伊泰化工有限责任公司。 总投资及环保投资：总投资为1673568万元，其中环保投资124555万元，约占总投资的7.44%。 劳动定员：1352人。 工作制度：年操作天数333天，年操作小时数8000h。 占地面积：196.35hm2。 2.生产规模及产品方案 煤气化装置：有效合成气（H2+CO）71.40×l04Nm3/h，其中HT-L粉煤加压气化提供61.20×l04Nm3/h，水煤浆气化提供10.20×l04Nm3/h。 化学品合成装置：中间产品规模合计104.19万t/a，其中轻质中间产品17.05万t/a，重质中间产品10.11万t/a，合格蜡77.03万t/a。 化学品加工装置：生产化学品107.46万t/a。 尾气制氢装置：高纯氢气产量为63000Nm3/h。 空分装置：8.8×l04Nm3/h的空分装置3套。 本项目改造前按照精制100%负荷进料推算得出精制分馏塔底油年产量63万吨/年左右，精制分馏塔底油经分馏塔底泵P208A/B升压，一部分作为回流返回分馏塔，一部分送至精制减压塔进料加热炉F202升温后送至精制减压塔T204。 内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目产品方案见表3-3。 表3-3 现有项目产品方案一览表 序号; 产品; 产量（万t/a）; 备注. 1; 1#低芳溶剂; 25.46; /. 2; 3#低芳溶剂; 17.29; /. 3; 轻液体石蜡; 10.24; /. 4; 重液体石蜡; 24.67; /. 5; 十六烷值改性剂; 19.27; /. 6; LPG; 8.23; /. 7; 硫磺; 3.70; /. 8; 硫酸铵; 5.11; /. 9; 混醇; 2.30; /. 3.伊泰环保手续 2011年8月，原内蒙古自治区环境保护厅以内环审﹝2011﹞240号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目环境影响报告书的批复》。 2014年6月开工建设。 2016年12月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字﹝2016﹞162号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目（变更）环境影响报告书的批复》。 2017年6月，项目投料生产。 2017年9月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环监字﹝2017﹞190号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目竣工环境保护验收意见的通知》。 2018年8月，原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字﹝2018﹞173号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程环境影响报告表的批复》。主要建设内容包括：对气化废水高密沉淀系统优化、新增备用气化废水高密沉淀系统；对合成废水厌氧系统优化、新增备用厌氧系统；新增渣蜡、废活性炭脱水机设施；对回用工序2高密沉淀系统优化、考虑备用回用工序2高密沉淀系统；对回用工序1及2备用反渗透系统优化；原含醇及脱碳废水增加混凝沉淀设施；对浓盐水处理装置药剂系统扩容改造；新增备用结晶分盐系统；对原回用工序1进行过滤预处理优化；新增浓盐水备用膜系统；新增成品盐仓库。 2018年8月，内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程开工建设，2019年4月试运行。 2020年11月，完成内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程竣工环境保护自主验收。 2021年5月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2021〕482号文件出具了《关于内蒙古伊泰化工有限责任公司气化装置协同处置生化污泥项目环境影响报告表的批复》。 2022年3月，完成内蒙古伊泰化工有限责任公司气化装置协同处置生化污泥项目竣工环境保护自主验收。 排污许可证编号：91150625695922289F002V，有效期限：自2024年11月11日起至2029年11月10日止。 - 二、伊泰-巨鹏CO2和工业尾气生物发酵法制10万吨乙醇联产2万吨菌体蛋白项目基本情况 1.基本情况 项目类别：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业26”中“基础化学原料制造261”。 建设单位：内蒙古鹏泰生物科技有限公司。 建设性质：新建。 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗，鄂尔多斯杭锦经济开发区独贵塔拉产业园（南项目区）。 总投资：73000万元。其中环保投资6210万元，占总投资的8.51%。 占地面积：206712.91m2。 全厂定员：49人。 运行时间：8000h。 2.建设规模 本项目以内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目净化装置未变换净化气、化学品合成装置合成脱碳尾气为原料，采用巨鹏生物科技有限公司发酵法原料气制乙醇技术，生产11.6万吨/年乙醇联产1.68万吨/年菌体蛋白。 表3.4 现有项目产品方案 序号; 产品名称; 产量（t/a）; 执行标准; 存储方式及位置; 备注. 1; 乙醇; 116280.00; 《工业用乙醇》（GB/T6820-2016）99.5%乙醇优等品; 储罐/产品罐区; 产品，外售. 2; 菌体蛋白; 16864.00; 参照执行《巨鹏生物科技有限公司企业标准》（Q/JP SCP01-2024）; 袋装/菌体蛋白仓库; 产品，外售. 3; 醇基液体燃料; 2608.00; 《醇基液体燃料》（GB16663-1996）二级标准; 储罐/产品罐区; 副产品，外售。. - 3.鹏泰环保手续 2025年6月9日，鄂尔多斯生态环境局以内环审﹝2025﹞90号文件出具了《关于伊泰-巨鹏CO2和工业尾气生物发酵法制10万吨乙醇联产2万吨菌体蛋白项目环境影响报告书的批复》。 正在建设中，还未投产、未进行验收工作。无污染物产排情况。 - 三、120万吨/年精细化学品示范项目主要污染物排放情况及采取的环保措施情况 1.废气 废气根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司自行检测报告（四季度）》（鄂尔多斯市环境监测检验有限公司编制，2024年11月6日），现有项目废气主要污染物排放见表3-5（1），达标分析见表3-5（2）。 #### 2.废水 依据环评报告，现有项目废水主要污染物排放及采取的环保措施见表3-5。 现有项目污水处理设施分为污水处理厂（预处理单元、污水生化处理单元、污泥处理单元、臭气处理单元）、废水处理及回用（包括生化合格出水处理单元、清净废水处理单元）、高含盐水蒸发及结晶（膜浓缩单元、蒸发预处理单元、蒸发结晶单元）。最终实现废水全部回用、结晶盐资源化利用。 根据《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品项目水处理及零排放整体系统工艺优化改造工程竣工环境保护验收监测报告表》（鄂尔多斯市环境监测检验有限公司编制，2019年10月），废水处理及回用出水回用水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 废水处理及回用出口回用水水质见表3-6和表3-7。 四、现有工程存在的环境问题及整改措施 《伊泰-巨鹏CO2和工业尾气生物发酵法制 10万吨乙醇联产2万吨菌体蛋白项目》正在建设中，还未投产、未进行验收工作。不存在排污情况。 《内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化工项目》经过验收并取得排污许可，经过实际调查不存在现有环境污染问题。 |
| --- | --- |

表3-5（1）   现有项目废气污染物排放情况一览表

| 装置名称 |  | 污染源 | 主要污染物名称 | 治理措施 | 主要污染物排放 |  | 排气筒 |  |  | 排放规律 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 烟气量 m3/h | 浓度 mg/m3 | 个数 | 高度 m | 直径 m |  |  |
| 净化装置 | 低温甲醇洗单元 | 低温甲醇洗尾气 | H2S CH3OH | / | / | / | / | / | / | 连续 | 经锅炉烟囱排入大气 |
|  |  | 低温甲醇洗酸性气 | H2、N2、CO、CO2、H2S、CH3OH、HCN | 送净化装置硫回收单元 | / | / | / | / | / | 连续 | 送净化装置硫回收单元 |
|  | 硫回收单元 | 硫回收尾气 | SO2 NOx | / | 22981 | 8.1 44.2 | 1 | 70 | 1.2 | 连续 | 排入大气 |
|  | 酸性水汽提单元 | 汽提塔酸性气体 | H2、CO、CO2、N2、CH4、H2S+COS、Ar、NH3、HCN | 送净化装置硫回收单元 | / | / | / | / | / | 连续 | 送净化装置硫回收单元 |
| 化学品合成装置 | 催化剂还原单元 | 催化剂输送罐废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 465 | 57.0 | 1 | 25 | 0.4 | 间断 | 排入大气 |
|  |  | 催化剂储仓废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 1182 | 39.9 | 1 | 25 | 0.4 | 间断 | 排入大气 |
|  |  | 催化剂给料罐废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 1044 | 33.9 | 1 | 25 | 0.4 | 间断 | 排入大气 |
|  | 蜡过滤单元 | 助剂拆袋系统废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 242 | 48.2 | 1 | 15 | 0.35 | 间断 | 排入大气 |
|  |  | 硅藻土储仓 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 372 | 36.2 | 1 | 23 | 0.2 | 间断 | 排入大气 |
|  |  | 白土储仓 | 颗粒物 | 布袋除尘器除尘 | 235 | 48.1 | 1 | 23 | 0.2 | 间断 | 排入大气 |
|  | 尾气脱碳单元 | 闪蒸汽 | H2、CO、CO2、CH4、N2、C2H4、C2H6、C3H6、C3H8、C4H8、C4H10、C5+ | 去全厂燃料气管网 | / | / | / | / | / | 连续 | 去全厂燃料气管网 |
|  |  | 再生气 | NMHC | / | / | 51.3 | 1 | 90 | 1.1 | 连续 | 排入大气 |
| 化学品加工装置 | 加氢精制单元 | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx SO2 | / | 39583 | 10.4 98.3 4.4 | 1 | 50 | 1.7 | 连续 | 排入大气 |
|  | 加氢裂化单元 | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx SO2 | / | 41585 | 8.3 97.4 4.1 | 1 | 53 | 1.4 | 连续 | 排入大气 |
| 尾气制氢装置 | 尾气转化单元 | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx SO2 | / | 36330 | 4.4 50.0 4.2 | 1 | 60 | 0.8 | 连续 | 排入大气 |
| 污水处理厂 |  | 臭气 | H2S NH3 臭气 | 产生的恶臭气体通过对构筑物封闭加盖的收集系统收集后，采用生物法处理。 | 46982 | 0.0006 0.2 309 | 1 | 25 | 0.3 | 连续 | 排入大气 |

表3-5（2）   现有项目废气污染物排放达标分析一览表

| 装置名称 |  | 污染源 | 主要污染物名称 | 主要污染物排放 |  |  | 排气筒 |  |  | 现行标准达标情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟气量 m3/h | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h | 个数 | 高度 m | 直径 m | 排放标准 |  | 达标情况 | 执行标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度 mg/m3 | 速率 kg/h |  |  |
| 净化装置 | 硫回收单元 | 硫回收尾气 | H2S NOx | 18586 | 0.542 33 | 1.0×10-2 0.61 | 1 | 80 | 1.2 | / 420 | 5.2 27 | 达标 | 《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）表2二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |
| 化学品合成装置 | 催化剂还原单元 | 催化剂输送罐废气 | 颗粒物 | 974 | 13 | 0.013 | 1 | 25 | 0.4 | 120 | 14 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 催化剂储仓废气 | 颗粒物 | 1030 | 14 | 0.014 | 1 | 25 | 0.4 | 120 | 14 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 催化剂给料罐废气 | 颗粒物 | 974 | 13 | 0.013 | 1 | 25 | 0.4 | 120 | 14 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 蜡过滤单元 | 助剂拆袋系统废气 | 颗粒物 | 224 | 78 | 0.017 | 1 | 23 | 0.35 | 120 | 11 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 硅藻土储仓 | 颗粒物 | 215 | 39 | 8.3×10-3 | 1 | 23 | 0.2 | 120 | 11 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 白土储仓 | 颗粒物 | 219 | 32 | 7.1×10-3 | 1 | 23 | 0.2 | 120 | 11.0 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  | 尾气脱碳单元 | 再生气 | NMHC | / | 1.41 | / | 1 | 90 | 1.1 | 120 | 去除效率≥97% | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 加氢精制单元 | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx | 36473 | 4.5 53 | 0.14 1.6 | 1 | 50 | 1.7 | 20 150 | / / | 达标 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
|  | 加氢裂化单元 | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx | 42876 | 3.2 54 | 0.12 2.0 | 1 | 53 | 1.4 | 20 150 | / / | 达标 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
|  | 尾气转化单元 | 加热炉烟气 | 烟尘 NOx | 29041 | 3.6 70 | 0.065 1.3 | 1 | 60 | 0.8 | 20 150 | / / | 达标 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放限值 |
| 污水处理厂 |  | 臭气 | H2S NH3 臭气 非甲烷总烃 | 24824 | 0.341 0.9 282 2.1 | 8.5×10-3 0.02 / 5.2×10-2 | 1 | 25 | 0.3 | / / 4000 120 | 0.58 8.7 / 17 | 达标 达标 达标 达标 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 |

火炬气：

（1）含烃低压火炬系统：主要来自净化装置、化学品合成装置、化学品加工装置、事故状态下排放的火炬气，火炬气中主要有氢气、一氧化碳、甲烷等。设计排放量445690Nm3/h，界区背压30KPaG，设计温度260℃。

（2）湿酸性气火炬系统：主要为来自煤气化、CO变换、硫回收等装置事故时排放的湿酸性气，其中包括硫化氢、水、二氧化碳等。设计排放量34946Nm3/h，界区背压20KPaG，设计温度200℃。

表3-6   现有项目废水污染物排放及采取的环保措施一览表

| 装置名称 |  | 污染源名称 | 产生量（m3/h） | 主要污染物 |  | 排放 规律 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 排放浓度（mg/L） |  |  |
| 煤气化装置 | 粉煤气化（渣及灰水处理单元） | 粉煤气化废水 | 600 | 氨氮 SS BOD COD TDS Cl- PH CN- 硬度 碱度 硫化物 | <200 <100 <200 <300 <2000 <500 7~9 <10 <1200 <700 10 | 连续 | 去厂内污水处理厂 |
|  | 粉煤气化（公用工程） | 汽包排污 | 0.5 | TDS | 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
|  | 水煤浆气化 | 水煤浆气化废水 | 100.14 | 氨氮 SS BOD COD TDS Cl- PH CN- 硬度 碱度 硫化物 | 200~300 <100 250~600 500~1000 <3200 <300 7~8 <0.5 <450 <700 9 | 连续 | 去厂内污水处理厂 |
| 净化 装置 | CO变换单元 | 高温 冷凝液 | 正常值：240.4 最大值：260 | H2 CO CO2 硫化物 NH3 | 0.000145mol% 0.000212mol% 0.000767mol% 0.00005mol% 0.00003mol% | 连续 | 去粉煤气化装置 |
|  |  | 低温 冷凝液 | 正常值：193 最大值：234 | NH3 HCN | 50ppm 1ppm | 连续 | 去酸水汽提单元 |
|  | 低温甲醇洗单元 | 洗氨废水 | 16.12 | 硫化物 NH3 | 0.000127mol% 0.000565mol% | 连续 | 去酸水汽提单元 |
|  |  | 废水 | 15.7 | COD BOD CH3OH | 150 77 0.007029mol% | 连续 | 送厂内污水处理厂 |
|  | 硫回收单元 | 酸性水1（含甲醇） | 1.8 | CH3OH CO2 硫化物 | 0.0019mol% 0.0185mol% 0.0409mol% | 连续 | 去厂内污水处理厂 |
|  |  | 酸性水2（含氨） | 0.177 | NH3 CO2 硫化物 | 0.0494mol% 0.0196mol% 0.0027mol% | 间断 | 送酸性水汽提单元 |
|  | 酸性水汽提 单元 | 塔顶凝液 | 正常值：8.8 最大值：29 | CO2 硫化物 NH3 | 18ppm ＜10ppm 0.004 | 连续 | 去水煤浆气化装置 |
|  |  | 塔底汽提凝液 | 236.2 | H2 CO CO2 硫化物 NH3 | 3.49E-55mol% 9.43E-56mol% 4.08E-39mol% 0.000005mol% 0.00002mol% | 连续 | 去粉煤气化装置 |
|  | 废热锅炉排污 |  | 15.3 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 化学品合成装置 | 费托合成 单元 | 合成水 | 165.2 | 油 | ＜2000ppm | 连续 | 去化学品加工装置合成水处理单元 |
|  |  | 汽提凝液 | 2.9 | 低碳烃 重质中间产品 | 0.1mol% 0.4mol% | 连续 |  |
|  | 汽包排污 |  | 10 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 化学品加工装置 | 加氢精制单元 | 冷低压分离器排放含硫含油污水 | 正常值：1.3 最大值：1.7 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 | 送净化装置酸性水汽提单元 |
|  |  | 精制分馏塔顶回流罐排放含硫含油污水 | 正常值：2.0 最大值：2.6 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 |  |
|  |  | 精制减压塔顶分水罐排放含油污水 | 正常值：1.6 最大值：6.6 | PH COD 油 | 6~8 <700 1000 | 连续 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
|  | 加氢裂化单元 | 分馏塔顶罐排放含硫含油污水 | 正常值：3.38 最大值：5.23 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 700 50 100 | 连续 | 送净化装置酸性水汽提单元 |
|  |  | 减压塔顶分水罐排放含油污水 | 正常值：1.757 最大值：7.713 | PH COD 油 | 6~8 <700 1000 | 连续 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
|  |  | 富气压缩机出口分液罐 | 正常值：0.092 最大值：0.1 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 | 送净化装置酸性水汽提单元 |
|  |  | 稳定塔顶回流罐排放含硫含油污水 | 正常值：0.003 最大值：0.004 | PH COD 油 硫化物 | 6~8 <700 50 100 | 连续 |  |
|  | 合成水处理单元 | 合成废水 | 168.6 | pH COD BOD 油 TDS | 7~8 8000~15000 6500 20 4000~5000 | 连续 | 20m3/h送水煤浆气化装置，剩余148.6m3/h送厂内污水处理厂。 |
|  | 液化气回收单元 | 液化气回收单元污水 | 正常值：0.296 最大值：0.404 | CODcr 油 | 700 100 | 连续 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
|  | 全装置 | 机泵含油污水 | 7.0 | PH COD 油 | 6~8 <700 500 | 连续 |  |
|  | 全装置 | 汽包排污 | 0.7 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 尾气制氢装置 | 尾气变换单元 | 尾气变换冷凝液 | 12.1 | NH3-N | 1352 | 连续 | 去净化装置酸性水汽提单元 |
|  | 尾气转化单元 | 蒸汽发生器排污 | 0.7 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 热电装置 | 锅炉排污 |  | 夏季：10.9 冬季：10.6 | Na+ Cl- TDS | 6.5 10 17 | 连续 | 去第三循环水厂 |
| 公用工程 | 脱盐水站 | 含盐废水 | 夏季：448 冬季：368 | COD 浊度 TDS Ca2+ pH | 50 12NTU 3500 15 9 | 连续 | 送至废水处理及回用装置 |
|  | 第一循环水场（开式） | 含盐废水 | 夏季：13 冬季：11 | COD 浊度 TDS Ca2+ pH | 60 12NTU 1200 15 9 | 连续 |  |
|  | 第三循环水场（开式） | 含盐废水 | 夏季：61.6 冬季：49.3 | COD 浊度 TDS Ca2+ pH | 60 12NTU 1200 15 9 | 连续 |  |
|  | 火炬系统 | 气液分离罐排水及水封罐排水 | 1 | CODcr 油 | 300~500 <500 | 间断 | 去污水处理厂 |
| 地面冲洗水 |  |  | 5 | COD SS 油 | <700 <800 500 | 间断 | 去厂内污水处理厂进行含油污水预处理 |
| 生活污水 |  |  | 20 | COD BOD 氨氮 SS | 300~500 150~300 20~50 100~300 | 间断 | 送厂内污水处理厂 |
| 污水处理厂出水 |  |  | 900.66 | CODcr BOD5 NH3-N TN 石油类 pH SS TDS | ≤50 ≤5 ≤5 ≤35 ≤1 7~9 ≤15 ≤2400 | 连续 | 使用废水处理及回用装置处理 |
| 废水处理及回用装置排放浓盐水 |  |  | 夏季487.36 冬季454.76 | pH CODCr BOD5 TDS | ~8 200 25 10236 | 连续 | 使用高含盐废水蒸发及结晶装置处理。 |

表3-7   废水处理及回用1（生化合格出水处理）出口回用水水质监测结果（mg/L，特殊项目除外）

| 检测因子 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水处理系统及回用单元回用工序1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 标准值 |
| pH（无量纲） | 6.19 | 6.16 | 6.22 | 6.20 | 5.98 | 5.96 | 6.00 | 5.97 | 6~9 |
| 水温（℃） | 29.5 | 30.1 | 29.8 | 29.7 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.9 | / |
| 色度（倍） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 悬浮物 | 33 | 26 | 30 | 40 | 31 | 20 | 24 | 30 | 70 |
| 化学需氧量 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 30 |
| 氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.026 | 0.046 | 0.025L | 0.025L | 15 |
| 总磷 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / |
| 总氮 | 9.02 | 29.3 | 10.8 | 6.96 | 8.67 | 8.20 | 11.0 | 9.96 | / |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 1.0 |
| 氟化物 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 10 |
| 总铅（μg/L） | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 1.0mg/L |
| 总镉（μg/L） | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.1mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 |
| 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 |
| 总砷（μg/L） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5mg/L |
| 总汞（μg/L） | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.05mg/L |
| 挥发酚 | 0.022 | 0.011 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.5 |
| 总钒 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 总铜 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.5 |
| 总锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 2.0 |
| 总氰化物 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.05 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.07 | 0.05 | 0.48 | 0.06 | 5.0 |
| 石油类 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 10 |
| 动植物油 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 20 |
| 磷酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.5 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 100 |
| 电导率（μs/cm） | 467 | 468 | 465 | 467 | 413 | 413 | 415 | 414 | / |
| 全盐量 | 335 | 350 | 348 | 393 | 311 | 328 | 399 | 336 | / |

表3-8   回用单元回用（清净废水处理）出口回用水水质监测结果（mg/L，特殊项目除外）

| 检测因子 | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水处理系统及回用单元回用工序2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 标准值 |
| pH（无量纲） | 6.53 | 6.64 | 7.31 | 7.18 | 6.40 | 6.42 | 6.65 | 6.68 | 6~9 |
| 水温（℃） | 27.4 | 27.8 | 28.9 | 28.9 | 26.2 | 26.1 | 26.8 | 27.0 | / |
| 色度（倍） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 |
| 悬浮物 | 7 | 10 | 13 | 8 | 9 | 6 | 13 | 7 | 70 |
| 化学需氧量 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 100 |
| 五日生化需氧量 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 30 |
| 氨氮 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.292 | 0.344 | 0.025L | 0.025L | 15 |
| 总磷 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 0.13 | 0.52 | 0.04 | / |
| 总氮 | 22.3 | 7.73 | 7.61 | 8.44 | 6.91 | 6.79 | 6.67 | 6.34 | / |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.009 | 0.005L | 0.005L | 1.0 |
| 氟化物 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 10 |
| 总铅（μg/L） | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 0.25L | 1.0mg/L |
| 总镉（μg/L） | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.1mg/L |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.5 |
| 总铬 | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 1.5 |
| 总砷（μg/L） | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.5mg/L |
| 总汞（μg/L） | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.05mg/L |
| 挥发酚 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002L | 0.002L | 0.5 |
| 总钒 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 总铜 | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.5 |
| 总锌 | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 0.009L | 2.0 |
| 总氰化物 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.001L | 0.5 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.04L | 0.04L | 0.49 | 0.09 | 0.07 | 0.18 | 0.57 | 0.17 | 5.0 |
| 石油类 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 10 |
| 动植物油 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 20 |
| 磷酸盐 | 0.18 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.5 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | ＜20 | 100 |
| 电导率（μs/cm） | 405 | 403 | 444 | 443 | 432 | 433 | 400 | 399 | / |
| 全盐量 | 79 | 96 | 152 | 127 | 124 | 133 | 188 | 131 | / |

表3-9   环境保护措施

| 序号 | 污染源 |  |  |  | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气治理 | 净化装置 |  |  | 低温甲醇洗单元：尾气H2S排放浓度1.52mg/m3、CH3OH排放浓度50mg/m3，经锅炉烟囱排入大气。 低温甲醇洗酸性气、酸性水汽提单元：汽提塔酸性气送净化装置硫回收单元。 硫回收单元：硫回收尾气SO2排放浓度97.72mg/m3，NOx排放浓度不超过180mg/m3，经55m排气筒排放。 在硫回收尾部脱硫塔进、出口均安装烟气自动连续监测系统，以严格监控SO2排放情况。 |
|  |  | 化学品合成装置 |  |  | 催化剂还原单元：催化剂储仓废气、催化剂加料罐废气采用布袋除尘器除尘，除尘效率99.8%。分别经25m排气筒达标排放。 蜡过滤单元：过滤器吹饼气含微量油气，经15m排气筒排放。助剂输送系统排气采用布袋除尘器除尘，提高除尘效率99.8%，分别经23m排气筒达标排放。 尾气脱碳单元：闪蒸汽进入全厂燃料气管网。再生气NMHC排放浓度111mg/m3，经90m排气筒排放。 |
|  |  | 化学品加工装置 |  |  | 加氢精制单元：加热炉烟气烟尘排放浓度为20mg/m3、NOx排放浓度150mg/m3，经50m排气筒排放。 加氢裂化单元：加热炉烟气烟尘排放浓度为20mg/m3、NOx排放浓度150mg/m3，经53m排气筒排放。 |
|  |  | 尾气转化装置/尾气制氢装置 |  |  | 尾气转化单元：加热炉烟气烟尘排放浓度为20mg/m3、NOx排放浓度150mg/m3，经60m排气筒排放。 |
|  |  | 火炬 |  |  | 全厂火炬系统为一座固定式高架火炬和配套一座封闭式地面火炬。高架火炬总高度125m；地面火炬直径14m，高度40m。 高架火炬分为低热值高压火炬、低热值小流量火炬、 含烃高压火炬、含烃低压火炬、湿酸性气火炬、干酸性气火炬六个火炬气燃放系统。 |
| 2 | 废水治理措施 | 污水处理厂 | 预处理单元 | 含油污水预处理 | 采用平流隔油池+涡凹气浮（CAF）+溶气气浮 （DAF）处理工艺，处理化学品加工装置的含油污水、间断地坪冲洗水及初期雨水。 处理规模80m3/h。 |
|  |  |  |  | 合成废水预处理 | 合成废水20m3/h去水煤浆气化装置；剩余废水采用UASB厌氧处理工艺。处理规模150m3/h。 |
|  |  |  |  | 气化废 水预处理 | 采用高密度沉淀工艺，处理来自气化装置的粉煤浆气化污水、水煤浆气化污水。处理规模840m3/h。 |
|  |  |  | 综合污水处理 |  | 采用调节池+二级A/O+二沉池+混凝沉淀池工艺，处理预处理后的含油污水、合成废水、气化废水及其他生产装置产生的生产废水、生活污水等。处理规模 1200m3/h。 |
|  |  | 废水处理及回用 | 生化合格后出水处理 |  | 采用自清洗过滤器+外压式UF+RO工艺，经过生化处理后合格出水。 处理规模1200m3/h（超滤净产水）。 |
|  |  |  | 清净废水处理 |  | 采用高密度沉淀池+多介质过滤器+自清洗过滤器+外压式UF+RO工艺，处理开式循环水系统、化学水处理系统排放的含盐废水。处理规模为600m3/h（超滤净产水）。 |
|  |  | 非正常工况下的污水控制措施 | 污水暂存 |  | 设污水暂存池，单独立项。设有机废水暂存池110000m3，合成废水暂存池60000m3，高含盐水暂存池60000m3，超高含盐废水暂存池10000m3。 |
|  |  |  | 事故水池 |  | 厂区设1座事故水池，有效容积30000m3。 |
|  |  | 初期雨水池 |  |  | 厂区初期雨水池设置：污水处理装置1个，1280m3； 净化装置1个，400m3；合成装置2个，费托合成单元雨水池150m3，蜡过滤单元雨水池150m3；加工装置3个，低温油洗单元雨水池120m3，合成水处理单元雨水池120m3，精制裂化单元雨水池160m3；液体物料储运系统4个，中间罐区南北各1个，液化气泵房1个，交易大厅西侧1个，以上4个都是476m3。 |

经过现有设施的处理，项目所产生的废气、废水均可达标排放。

| 生态环境保护目标 | 本项目施工期的环境影响要素主要包括大气、地表水、声环境等，运营期环境影响要素主要为环境风险。综合考虑施工期和运营期的环境影响，本项目主要环境保护目标如下： 1.生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），评价工作范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定，本项目为线性工程，不穿越导则定义的生态敏感区，生态分析范围取线路中心线向两侧用地外延300m范围。范围内无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、生态保护红线、重点保护野生动植物及栖息地。 2.大气环境 本项目施工期大气污染物：主要为施工扬尘及施工机械设备尾气、焊接烟气及涂漆废气等，但其排放量及排放浓度均具有不稳定性，且影响范围主要在施工场区附近；项目采用密闭管道输送，对环境影响较小，本项目运营期不产生废气，参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目不设置大气环境影响评价范围。环境保护要求：确保项目所在区域环境空气质量不降低，满足环境功能区划要求。 3.声环境 参照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价范围确定为管道中心线两侧50m范围。本项目沿线两侧50m范围内无声环境保护目标。施工期和运营期确保项目管道中心线两侧50m范围区域符合相应声环境功能区划要求，确保项目建设不发生噪声扰民现象。 4.地下水环境 本项目周围500m内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目属于“U城镇基础设施及房地产147、管网建设”报告表编制类别，本次评价不开展地下水评价。 5.地表水环境 本项目属于生态类项目，施工期项目不新增职工及用水设施，无废水产生，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3—2018代替 HJ/T 2.3—93），不会对地表水体产生影响，本次评价不开展地表水评价。 6.土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018），化学品输送管线应以工程边界两侧向外延伸0.2km作为调查评价范围，项目位于工业园区内，管道边界两侧向外延伸200m范围内为工业厂房及空地，无土壤环境敏感目标。环境保护要求：确保项目所在管道边界两侧向外延伸200m范围内土壤满足环境功能区划要求。 本项目环境保护目标见表3-10。 表3-10 环境保护目标 环境要素; 保护目标; 保护要求. 大气环境; 保护目标为项目区域环境空气质量。; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。. 声环境; 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，保护目标为评价范围内声环境。; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。. 生态环境; 线路中心线向两侧用地外延300m范围内的天然牧草地。; 植被多样性不被破坏。生态功能不降低、性质不改变。. 土壤环境; 项目区外200m范围内天然牧草地。; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地土壤污染风险筛选值。. |
| --- | --- |
| 评价 标准 | 1.大气 施工期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。运营期无废气排放。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织标准限值（浓度）. 颗粒物; 1.0mg/m3. 2.噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 表3-12 环境噪声排放标准 时段; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。. 运营期; 厂界; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。. 3.废水 施工期试压废水产生后通过罐车运输至伊泰厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 表3-13 回用水进水水质要求 序号; 检验项目; 数值; 单位; 备注. 1; 化学需氧量CODcr; ≤50; mg/L; /. 2; 生化需氧量BOD5; ≤5; mg/L; /. 3; 氨氮NH3-N; ≤5; mg/L; /. 4; 总氮TN; -; mg/L; /. 5; 油; ≤5; mg/L; /. 6; pH; 7~9; /; /. 7; SS; ≤50; mg/L; /. 8; TDS; ≤3500; mg/L; /. 9; Na+; ≤556; mg/L; /. 10; K+; ≤22; mg/L; /. 11; Ca2+; ≤304; mg/L; /. 12; Mg2+; ≤187; mg/L; /. 13; Fe3+; -; mg/L; /. 14; Al3+; -; mg/L; /. 15; NH4+; ≤5; mg/L; /. 16; Ba2+; ≤0.52; mg/L; /. 17; Sr2+; ≤5.24; mg/L; /. 18; Mn2+; -; mg/L; /. 19; Cu2+; -; mg/L; /. 20; Zn2+; -; mg/L; /. 21; Cl-; ≤577; mg/L; /. 22; SO42-; ≤790; mg/L; /. 23; HCO3-; ≤1282; mg/L; /. 24; CO32-; ≤41; mg/L; /. 25; NO3-; ≤12; mg/L; /. 26; NO3-; -; mg/L; /. 27; OH-; -; mg/L; /. 28; HSiO3-; -; mg/L; /. 29; F-; ≤3; mg/L; /. 30; PO43-; -; mg/L; /. 31; S2-; -; mg/L; 最大<30 mg/L. 32; HCOO-; -; mg/L; /. 33; CN-; -; mg/L; /. 34; 总硬度（以CaCO3计）; ≤1500; mg/L; /. 35; 全硅; ≤45; mg/L; /. 4.固废 本项目施工期产生的一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物为废油漆桶。废油漆桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物，废物代码为900-041-49，在厂区内现有危废间暂存，定期委托有资质的危险废物处置单位进行安全处置。 |
| 其他 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.水环境影响分析 施工人员依托伊泰化工公司现有工作人员，不新增劳动定员，无新增废水。施工人员产生的生活废水依托厂区内现有污水处理站处理。 施工期生产废水主要为管道试压废水：管道敷设完毕后，需分段试压以测试管道的强度和严密性，试压介质为新鲜水，会产生试压废水，废水中主要污染物是悬浮物，水质较简单，SS浓度低于50mg/L，试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 整体而言，施工期项目建设对地表水环境影响较小。施工期间废水的排放随着施工期的结束，亦会随之消失。 2.大气环境影响分析 施工期大气污染源主要有：施工扬尘及施工机械设备尾气、焊接烟气及涂漆废气等。 （1）施工扬尘 本项目为架空管线项目，项目黄河水管道厂区外取水点已有埋地管道预留接口，本项目建设直接从接口接入，不涉及土方工程。 施工作业过程内产生的扬尘（粉尘）为无组织面源等排放，扬尘（粉尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘（粉尘）的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。根据类似工程的实际现场调查：在大风情况下施工现场下风向1m处扬尘浓度可达3mg/m³以上，25m处为1.53mg/m³，下风向60m范围内TSP浓度超标。 距离施工场地较近的敏感点会受到施工扬尘不同程度的影响。根据调查，本项目管线周边500m范围内无居民区。项目施工道路依托伊泰化工内部道路和园区现有道路，大风天停止作业、采取定期洒水抑尘措施。 施工阶段汽车运输过程中，也会产生扬尘污染。扬尘量、粒径大小等与多种因素有关，如路面状况、车辆行驶速度、载重量、天气情况等。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。 由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快、影响范围主要集中在运输道路两侧，且厂区地面均已硬化。故汽车运输扬尘对周边的环境空气影响程度和范围较小，影响时间也较短。采用对道路定时撒水抑尘等措施后，可大大减少运输扬尘对周围环境空气的影响。 （2）施工尾气 施工期间，运输汽车以及大型机械施工中，将产生施工尾气，主要污染物为SO2、NOx等。但由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较小。 （3）焊接烟尘 管道焊接过程中会产生少量的焊接烟尘。施工期管道焊接使用不锈钢焊丝，不含锡及其化合物、锰及其化合物等，因此焊接烟尘的主要污染物为颗粒物。由于本项目管道长度较短，管径较小，焊接烟尘产生量较小，且项目施工现场位于开阔地带，有利于废气的扩散。同时焊接工序是随管道的敷设情况分段进行的，焊接烟尘具有间歇性，随着焊接工作的结束而结束。焊接烟尘的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，对周边环境影响较小。 - 涂漆废气 项目管道已在工厂进行了防腐处理，现场只进行补刷并加强防腐处理。管道涂漆时会产生少量有机废气，主要为挥发性有机物。因此，项目选用固含量高的防腐漆，油漆用量较小，挥发性有机物产生量及排放量较小。 综上所述，施工期扬尘主要产生于车辆行驶以及原料堆放等，主要污染因子为TSP。但是由于工程量较少，施工期较短，施工期的扬尘经过洒水和苫布遮盖可以有效降尘，减少污染。 3.声环境影响分析 - （1）噪声源强 - 参照同类型输气管道施工现场类比调查结果，本项目施工期主要噪声源见下表。 表4-1 主要施工机械噪声强度 序号; 噪声源; 距离声源5m处噪声强度dB（A）. 1; 吊管机; 81. 2; 电焊机; 87. 3; 切割机; 95. （2）噪声预测模式 施工期工程噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算施工期噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp（r）--点声源在预测点产生的声压级，dB； Lp（r0）--点声源在参考点产生的声压级，dB； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考点距声源的距离，m。 （3）预测结果及分析 通常施工场地上有多台不同种类的施工机械同时作业，它们的辐射声级将叠加，其强度增量视噪声源种类、数量、相对分布的距离等因素而不同。施工噪声随距离衰减后的预测值见下表。 表4-2 施工噪声随距离的衰减情况 单位：dB（A） 噪声源距离，m; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 200; 400; 800; 1000. 吊管机; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 49; 43; 37; 34. 电焊机; 81; 75; 69; 65; 63; 61; 55; 49; 43; 42. 切割机; 89; 83; 77; 73; 71; 69; 63; 57; 51; 46. 预测可知：主要机械在60m以外均不会超过建筑物施工场界昼间噪声限值75dB（A），而在夜间无施工作业且施工噪声是短暂的且具有分散性，一般在白天施工，不会对夜间声环境产生影响。 施工机械产生噪声将对敏感点昼间有一定程度的影响。为避免施工机械对沿线敏感点声环境的影响，本评价要求项目施工期间采取以下措施： （1）合理安排施工 ①根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）确定工程施工场界，合理科学地布局施工现场，施工机械应布置在施工场地内远离周边敏感点的一侧。 ②施工现场设置施工标志，并将施工计划报交通管理部门，以便做好车辆的疏通工作，保证交通的安全、畅通。 （2）合理安排施工时间 施工单位合理安排施工时间，合理安排施工时间，按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，严禁夜间施工（夜间22：00～次日06：00）。 减少施工交通噪声，施工期间运输车辆均为大型重车，限制大型载重车的车速，运输路线安排上应尽量避开环境敏感目标。 （3）采取噪声控制措施 施工单位应尽量选用低噪声、低振动的施工机械设备和带有消声、隔音的附属设备，减少对周围声环境的影响。加强施工机械的保养维护，使其处于良好的运行状态。做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工。 通过以上控制措施，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。施工期属于短期行为，总体上存在无规则、强度大、暂时性等特点。加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工、快速施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，不会对声环境产生明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为施工废料、废油漆桶及生活垃圾。施工废料共计0.5t，均由回收利用单位进行回收利用；废油漆桶产生量为5kg。暂存在伊泰化工厂区危废间后委托有资质的单位处置；施工期生活垃圾经收集后，交由当地环卫部门处置。 施工期产生的各类固废均能有效处置，基本不会对周边环境造成影响。 5.生态环境影响分析 本项目为伊泰化工在原有联博管廊的基础上通过加固、加两层的方式，将23条物料管线布置在改造后的联博管廊，属于物料输送管线及管廊建设，本项目的建设不对主体工程进行技改，项目选址位于伊泰化工厂区内及厂界外空地，紧挨鹏泰生物。 施工期结束后，除支架基础外，将拆除施工现场其他建筑物并恢复厂区原有状态。项目黄河水管线接至已有埋地管道预留接口，管线整体采用架空敷设，管线从支墩上引入伊泰化工联博管廊不涉及土方工程。本项目WRT甲烷气、清净废水管道位于厂区外均采用架空敷设。管道跨越厂区之间的天然牧草地，施工过程中如对牧草造成局部损伤，应在施工结束后及时采取植被恢复措施，必要时进行草籽补播，促进植被自然恢复。由于本项目支架基础占地面积在整体区域范围内较小，因此项目不会对区域整体土地利用的性质产生明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.大气环境影响分析 项目正常运营后，正常工况下不会产生废气。 2.水环境影响分析 项目运营后，正常工况下不会产生废水。 本项目为架空管线项目，架空管线工程本身主体结构不直接接触地下水，且本项目管线不涉及管线支架、塔基基础建设，均在原有基础上直接建设，本次建设内容均为空中管线，不涉及地面工程，管线支撑结构（如杆塔基础、支架底座）检修、维护均不属于本次评价内容，均依托现有工程。本项目对地下水影响较小。 3.固体废物影响分析 本项目正常运营后，正常工况下不会产生固体废物。管线维修均依托现有管廊维修人员及系统，不涉及新增生产排污。 4.声环境影响分析 （1）噪声源分析 本项目运营期主要噪声源为新增压缩机。 表4-3 噪声污染产、排情况及防治措施一览表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/据声源距离/dB（A）/m; 声压级/dB（A）; 建筑物 外距离/m. 1; 增压风机房; 甲烷压缩机; 95/1; 减振、建筑物隔声; 1; 90; 正常; 20; 70; 1. （2）噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。在进行噪声预测时，采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。本项目采用工业声源预测和室内声源预测模式进行计算。室内声源等效室外声源声功率级计算： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出： 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw—某个声源的倍频带声功率级； r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）； R—房间常数； Q—方向性因子。 计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： 计算出室外靠近围护结构处的声压级： 将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw： 式中：S—透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。 ③计算噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为： 式中：T—计算等效声级的时间； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ④预测值计算 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 （3）预测结果 根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目运行后的厂界噪声进行预测计算。 表4-4 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 接收点; 接收点高度（m）; 贡献值; 预测值; 背景值; 达标情况. 厂界北; 1.2米; 44.32; 53.38; 52.08; 达标. 厂界南; 1.2米; 44.34; 55.01; 54.62; 达标. 厂界西; 1.2米; 37.44; 55.88; 55.82; 达标. 厂界东; 1.2米; 45.28; 52.29; 51.33; 达标. 从上表预测结果中可以看出，本项目各噪声源在采取措施情况下转载点厂界昼间、夜间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 5.生态环境影响分析 - 本项目为架空管线项目，项目黄河水管道厂区外取水点已经预留接口，本项目建设直接接入接口，不涉及土方工程。本项目建设未涉及占用基本农田、生态公益林等保护目标，项目厂区内现状为碎石地面、硬化道路、空地、厂区外为裸露土壤，无保护植被。WRT甲烷气、清净废水管道位于厂界外，有绿化带存在，但由于管线单独设置墩柱，架空敷设直接接入鹏泰，因此项目运营期对生态环境的影响很小。 6.环境风险分析 根据环境风险专题，在落实本评价提出的各项环境风险防范措施后，项目的环境风险可防可控。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区（又名锦泰精细化工园）内蒙古伊泰化工有限责任公司，沿线不涉及自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、珍稀或濒危野生动植物生境、生态公益林用地等生态敏感目标。 工程沿线均为工业用地或空地，项目沿线500m范围无敏感目标，项目建设不涉及环境敏感点，项目管道线路所经地属于工业园区规划区范围内，符合园区规划。选址位于伊泰化工厂区内及厂界外空地，紧挨鹏泰生物。方便两家公司的气体运输、施工和生产维护管理。 管线均采取架空敷设的方式，黄河水管道厂区外取水点已经预留接口，本项目建设直接接入接口，不涉及土方工程，对周边环境影响较小。本项目WRT甲烷气、清净废水管道位于厂区外，部分管道跨越厂区之间天然牧草地。如果施工过程中对牧草造成局部损伤，应在施工结束后及时采取植被恢复措施，必要时进行草籽补播，以促进植被自然恢复。总体来看周边环境不敏感，因此占地及施工对区域生态环境的影响很小。项目施工期应严格管理，尽量避免对自然环境和生态平衡的破坏，防止水土流失，保护自然景观，使管线布设和自然景观与城市生态相协调，不会对当地生态系统产生严重的影响。 本项目管线线路已于2025年8月21日在杭锦旗工信和科技局备案，项目代码2508-150625-07-02-100656（见附件三）。 2025年8月已取得《鄂尔多斯杭锦旗经济开发区管理委员会关于同意伊泰化工与鹏泰生物厂区之间地带建设物料输送管线管廊的函》。具体内容见（附件五）。 2021年12月22日内蒙古自治区文物考古研究院以内文考基字〔2021〕261号文出具了《鄂尔多斯杭锦旗经济开发区项目文物核查报告》，具体内容见（附件七）。 本项目建设主要影响要素为环境风险，在落实各项环境风险防控措施后，本项目环境风险可防可控。 综上分析，从环境影响角度分析，项目选址和选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.施工期大气环境保护措施 ①运输车辆的尾气 本项目施工机械和运输车辆排放的大气污染物相对较少，对周边环境影响程度及范围较小，通过采取限制超载、限制超速等措施，现场施工机械和人员活动范围严格限在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，避免大风天气作业，可以大大降低运输车辆及施工机械尾气对周围环境的影响。车辆在开阔的地段运输，运输并不是连续运输，有利于车辆尾气的扩散，因此运输车辆所排放的尾气对周围环境影响较小。 ②扬尘 本项目在施工过程中扬尘量甚微，项目管线均为架空敷设，黄河水管线在厂区外埋地管线处已经预留接口，不涉及管沟开挖。外施工场地干燥时适当喷水加湿，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 尽可能地加快施工进度安排。 ③焊接废气 由于焊接烟尘的排放具有分散、间断排放和排放量小的特点，且焊接均为户外作业，故焊接烟尘对周围环境空气质量影响较小。 ④施工机械废气 本项目施工期由于废气量较小，且施工现场均在户外，有利于空气的扩散。同时废气污染源具有间断性和流动性，因此对局部地区周围环境影响较小。施工废气产生量很少，加之当地大气扩散条件良好，但其对周边环境产生的影响客观存在，因此建议施工方应加强对机械设备的维修和管理，降低机械设备产生的施工废气对周边环境造成的影响。 采取以上措施后，施工扬尘排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值。可使其对周边环境的影响降至最低。随着施工的完成，这些影响也将消失，因此不会对周围环境产生较大的不利影响。 2.施工期声环境保护措施 施工期间采取以下措施后，可有效降低施工期噪声对周围环境的影响： （1）施工单位合理安排施工时间。本项目不得在中午12：00-14：00和夜间22:00-次日6:00，从事打桩、切割等高噪声作业，夜间禁止使用高噪声设备。 （2）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置屏障以减轻噪声对周围环境的影响，或者采用安装排气筒、消音器和隔离发动机启动部件的方法降低噪声。控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 （3）施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械。对动力机械、设备等进行定期检修、养护，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。 （4）施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声减至最小。 （5）采取有效的隔音、减振、消声等措施，降低噪声等级。对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），做到施工场界噪声达标排放。 （6）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中尽量减少碰撞声音。 （7）建立临时隔声屏障，对施工区域周围建立简易墙体或墙幕，阻隔噪声传播；对位置固定的机械设备可适当设立临时隔声屏障。 （8）控制汽车鸣笛、施工鸣哨等指挥。 （9）严格控制施工车辆运输路线，控制车速，减少对周围环境的影响。 （10）现场施工人员要严加管理，文明施工。 通过以上控制措施，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。 3.施工期水环境保护措施 本项目施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活污水以及试压废水。 本项目施工期间人员依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有工作人员，生活污水依托现有公共卫生间集中收集，最终排向厂区污水处理站。 管道试压采用现有管网提供的新鲜水，试压后需把水排尽，产生试压废水水质较简单，废水中含有少量SS，浓度低于50mg/L。污染物来源为管道内部灰尘和杂质，废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。清净废水处理单元处理规模为600m3/h，采用高密度沉淀池+多介质过滤器+自清洗过滤器+外压式UF+RO，内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目清净废水冬季排水量为37.8m3/h、剩余562.2m3/h。综上，本项目生产废水200m3/a可依托伊泰化工现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元。 此外，本项目管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统项目管线所有阀门、法兰安装全部在装置区内，不涉及装置区以外占地。厂区外WRT甲烷气管道、清净废水管道安装完成后进行探伤检测。正常状况下不会发生泄漏。 表5-1 回用水进水水质要求 序号; 检验项目; 数值; 单位; 备注. 1; 化学需氧量CODcr; ≤50; mg/L; /. 2; 生化需氧量BOD5; ≤5; mg/L; /. 3; 氨氮NH3-N; ≤5; mg/L; /. 4; 总氮TN; -; mg/L; /. 5; 油; ≤5; mg/L; /. 6; pH; 7~9; /; /. 7; SS; ≤50; mg/L; /. 8; TDS; ≤3500; mg/L; /. 9; Na+; ≤556; mg/L; /. 10; K+; ≤22; mg/L; /. 11; Ca2+; ≤304; mg/L; /. 12; Mg2+; ≤187; mg/L; /. 13; Fe3+; -; mg/L; /. 14; Al3+; -; mg/L; /. 15; NH4+; ≤5; mg/L; /. 16; Ba2+; ≤0.52; mg/L; /. 17; Sr2+; ≤5.24; mg/L; /. 18; Mn2+; -; mg/L; /. 19; Cu2+; -; mg/L; /. 20; Zn2+; -; mg/L; /. 21; Cl-; ≤577; mg/L; /. 22; SO42-; ≤790; mg/L; /. 23; HCO3-; ≤1282; mg/L; /. 24; CO32-; ≤41; mg/L; /. 25; NO3-; ≤12; mg/L; /. 26; NO3-; -; mg/L; /. 27; OH-; -; mg/L; /. 28; HSiO3-; -; mg/L; /. 29; F-; ≤3; mg/L; /. 30; PO43-; -; mg/L; /. 31; S2-; -; mg/L; 最大<30mg/L. 32; HCOO-; -; mg/L; /. 33; CN-; -; mg/L; /. 34; 总硬度（以CaCO3计）; ≤1500; mg/L; /. 35; 全硅; ≤45; mg/L; /. 4.施工期固体废物保护措施 施工期产生的固体废物主要为施工废料、废油漆桶及生活垃圾。 ①施工废料 施工废料主要包括管道焊接作业中产生的废焊条、焊渣、防腐材料、保温作业中产生的废防腐材料、废保温材料等。本项目施工过程产生的施工废料量约为0.5t。收集后由施工单位清运，可以进行回收利用的外售并综合利用。对不能回收利用的垃圾运送至就近的建筑垃圾处理厂进行统一处理。 ②废油漆桶 本项目产生废油桶共计5kg，依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有危险废物暂存库，2021年4月，《内蒙古伊泰化工有限责任公司危险废物储存仓库建设项目环境影响报告表》取得鄂尔多斯市生态环境局批复（鄂环审〔2021〕349号），2022年3月通过自主验收。 利用现有1座危废暂存库，占地面积417.28m2。危废暂存库地面及裙脚、导流渠、集液池防渗措施自下而上依次为：基础防渗层+2mm厚HDPE防渗膜+30cm抗渗C30混凝土结构+环氧树脂涂层防腐，防渗系数≤1.0×10-10cm/s；配备消防沙箱；库房内外均设有视频监控设施，设有危险废物标识牌、防爆灯及应急照明装置；管理制度完善，危废暂存库采取双人双锁管理。本项目废油漆桶属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW49其他废物，废物代码为900-041-49“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，应分类收集，可满足本项目需求。 ③生活垃圾 施工人员依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有设施，本次工程不新增生活垃圾。生活垃圾经厂区垃圾桶收集后统一由环卫部门处置。 5.施工期生态环境保护措施 本项目厂区内用地性质为工业用地，厂区外部分用地为天然牧草地，新建支架地段为伊泰化工在原有联博管廊的基础上通过加固、加层的方式，无植被与野生动物。本项目WRT甲烷气、清净废水管道位于厂区外部分管道跨越厂区之间天然牧草地，均采取架空铺设，对地表植被和土壤结构的直接破坏较小。 施工过程中主要防护措施有以下内容： ①划定施工作业范围，减少施工扰动范围、避免大风天气作业。 ②施工期试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 厂区外WRT甲烷气管道、清净废水管道安装完成后进行探伤检测。正常状况下不会发生泄漏。对周边牧草地影响较小。 ③加强施工设备的维护保养，避免不正常高噪声排放。 ④加强施工固废管理，及时交付有关单位回收利用，施工垃圾应及时收集并妥善处置。 ⑤植被保护与恢复：施工过程中如对草地造成局部损伤，应在施工结束后及时采取植被恢复措施，必要时进行草籽补播，促进植被自然恢复。 ⑥野生动物保护：加强施工人员教育，规范施工行为，避免干扰周边野生动物栖息环境。施工期间设置警示标识，减少噪声、灯光等对野生动物的影响。 ⑦施工后场地清理：施工结束后及时清除各类建筑垃圾、废弃材料，恢复场地原貌，确保牧草地生态功能不受长期影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目运营期正常情况下不产生废气、固废，不对生态环境产生不利影响。 1.运营期水环境保护措施 本项目为架空管线项目，架空管线工程本身主体结构不直接接触地下水，且本项目管线不涉及管线支架、塔基基础建设，均在原有基础上直接建设，本次建设内容均为空中管线，不涉及地面工程，管线支撑结构（如杆塔基础、支架底座）检修、维护均不属于本次评价内容，均依托现有工程。 架空管线地下水污染防治以“预防为主”，通过严格源头控制减少泄漏风险，结合基础防渗和地面管理阻断迁移途径，重点依托现有下游监测井网络+定期监测+动态预警及时发现潜在污染，最终实现“早发现、早处置、少影响”的目标。本项目不开展地下水评价，不单独设置地下水监测计划。 2.运营期声环境保护措施 本项目运营期噪声为新增压缩机噪声。噪声防治措施包括： （1）本项目从厂区平面布置上合理减少噪声的影响。 （2）设备设置有减振基础，采用室内布置。 （3）加强绿化。 采取以上措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 本项目厂外工程运营期不产生噪声影响，厂内工程不单独设置噪声监测计划，纳入现有声环境监测计划。 表5-2 噪声监测计划一览表 类别; 监测项目; 监测点位置; 监测频次; 执行标准; 备注. 噪声; Leq（A）; 厂界四周; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。; 纳入现有监测计划。. 3.环境风险防范措施 （1）本项目管道采用优质钢管材质，壁厚选取考虑腐蚀裕量，管外防腐采用特加强级处理，可有效防范管道破损泄漏污染地下水和土壤环境。 （2）环境风险防范与应急措施： ①本项目具有潜在的风险物质泄漏危险性以及火灾危险性，因此，建设项目的管道设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的安全设计规范，特别是管道防腐，应保证施工质量，避免或减少事故的发生。 ②在管道附近设置安全标识，防止人为破坏等。 ③运营期间及时对管道进行泄漏性检查，若发现泄漏及时修复，建立完善的泄漏检查制度。 ④如突发火灾，应迅速按应急预案紧急处理。 ⑤制定严格的消防管理制度，在厂区内配备泡沫炮、灭火栓、干粉灭火器和灭火沙箱等消防器材，定期组织消防演练。 （3）依托的风险防控措施 设置了手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统。项目所有阀门、法兰安装全部在装置区内，不涉及装置区以外占地。厂区外WRT甲烷气管道、清净废水管道安装完成后进行探伤检测。 完善内蒙古伊泰化工有限责任公司已建立的环境风险防控体系；制定完整的安全管理机构和严格的安全管理制度。装置和班组设有专职或兼职的安全员，负责日常的安全生产管理监督工作。 依托内蒙古伊泰化工有限责任公司配备的应急物资，同时与工业区及地方政府成立突发环境事件应急预案指挥与协调领导小组。与邻近企业签订应急救援合作协议，建立定期交流机制，充分发挥信息互通、资源共享的区域联防优势，提高应急响应效率，有效控制环境事件的扩大。 本项目不新建消防站，依托“内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目”厂区内建设的一座消防站作为机动消防力量。 |
| 其他 | 无。 |
| 环保投资 | 本项目总投资概算4191.02万元，其中环保投资50万元，占总投资比例的1.19%。环保投资分为施工期和运营期投资，环保投资情况见表5-3。 表5-3 环保投资一览表 单位：（万元） 类别; 污染源; 环保措施; 环保投资. 施 工 期; 废气; 施工扬尘; 依托厂区现有洒水车、车辆减速慢行。; /. 废水; 试压; 试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。; -. 生活污水; 依托现有生活污水处理设施处理。; -. 噪声; 施工设备; 施工车辆减速慢行，加强施工设备的维护，避免异常噪声排放。; 10. 固废; 建筑垃圾; 交由附近建筑垃圾处理厂处置。; 10. 废油漆桶; 依托伊泰化工现有暂存危废间，交由有资质的单位处理。; /. 生活垃圾; 依托现有垃圾收集设施，交由环卫部门统一清运处理。; /. 运营期; 环境风险; 管道附近设置安全标识，配置消防器材，接入中控系统。; 30. 合计; 50. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | ①严格采取限制超载、限制超速措施。②现场施工机械和人员活动范围严格限在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业；③项目施工材料及设备尽量分拆改小以减少对周边环境的影响。④施工单位要加强施工设备的维护保养。⑤施工过程中如对厂区外草地造成局部损伤，应在施工结束后及时采取植被恢复措施，必要时进行草籽补播，促进植被自然恢复。 | ①严格采取限制超载、限制超速措施。②现场施工机械和人员活动范围严格限在作业带范围内，尽量减少施工破坏面，同时避免在大风天气下进行施工作业；③项目施工材料及设备尽量分拆改小以减少对周边环境的影响。④施工单位要加强施工设备的维护保养。⑤施工过程中如对厂区外草地造成局部损伤，应在施工结束后及时采取植被恢复措施，必要时进行草籽补播，促进植被自然恢复。 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工期试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 | 施工期试压废水产生后通过罐车运输至伊泰化工厂区内现有污水处理站废水处理及回用清净废水处理单元，处理后回用，不外排。 | 加强管线巡检 | 制定巡检制度，落实巡检、记录台账 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 加强管线巡检 | 制定巡检制度，落实巡检记录台账 |
| 声环境 | 施工车辆减速慢行；加强施工设备的维护保养，避免不正常高噪声排放。 | 施工期场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 | 选用低噪设备；设备设置有减振基础，采用室内布置； | 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 避开易起尘天气施工；运输车辆低速行驶、路面及现场定期洒水。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准限值 | 定期巡检和维护，避免管道泄漏。 | 落实巡检和维护责任。 |
| 固体废物 | 施工废料可以进行回收利用，或者外售综合利用，对不能回收利用的运送至就近的建筑垃圾处理厂统一处理； 废油漆桶在伊泰化工的危废暂存间暂存，后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。 | 施工废料可以进行回收利用，或者外售综合利用，对不能回收利用的运送至就近的建筑垃圾处理厂统一处理； 废油漆桶在伊泰化工的危废暂存间暂存，后委托有资质单位处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处置。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①建设项目的管道设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的安全设计规范，特别是管道防腐，应保证施工质量，避免或减少事故的发生。 ②在管道附近设置安全标识，防止人为破坏等。 ③管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统，厂区外WRT甲烷气管道、清净废水管道安装完成后进行探伤检测。 | 施工相关手续完整，规范，工程竣工合格，设置了警示标志。 设置了手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统、厂区外WRT甲烷气管道、清净废水管道安装完成后进行探伤检测。 | ①依托和完善内蒙古伊泰化工有限责任公司已制定的风险防范执行制度，加强管线的日常巡检（包括巡查巡视和探测），以及加强管线警示标志的维护管理； ②定期检查伊泰化工公司的DCS系统。 加强中控监视； ③将本管道纳入内蒙古伊泰化工有限责任公司编制的环境应急预案，开展应急演练； ④加强与周边企业联防联控。 | 管线巡检制度、风险防控制度及台账记录完善；配备相应的应急物资；定期检查伊泰化工公司的DCS系统。 加强中控监视；将本管道纳入内蒙古伊泰化工有限责任公司编制的环境应急预案，开展应急演练。 |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 项目竣工后应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求进行自主验收，验收合格后方可投入正式运营。 |  |  |  |

七、结论

本项目为鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设工程，在原有联博管廊基础上改造，并新建架空管线将物料输送至鹏泰生物装置界区。输送介质包括合成脱碳尾气、未变换净化气、尾气、WRT甲烷气、甲烷、低压含烃火炬气、酸湿火炬、中压蒸汽、凝结水、仪表风、工厂风、氮气、黄河水、回用水、污水1、污水2、清净废水、富甲烷气、冷冻水来、冷冻水回、酸性气、真空泵尾气、CO2。厂区内用地性质为工业用地，厂区外部分用地性质为天然牧草地。项目黄河水管道厂区外取水点已经预留接口，本项目建设直接接入接口，不涉及土方工程。本项目建设未涉及占用基本农田、生态公益林等保护目标，项目厂区内现状为碎石地面、硬化道路、空地、厂区外为裸露土壤，无保护植被等。本项目WRT甲烷气、清净废水管道位于厂区外，管道采取架空敷设，跨越厂区之间的天然牧草地，施工过程中如对牧草造成局部损伤，应在施工结束后及时采取植被恢复措施，均采取架空铺设，以减少对地表植被和土壤结构的直接破坏。 综上所述：项目管道选址选线合理、符合区域生态功能区划，符合区域大气、水和声环境功能区划要求；项目与周边环境相容，正常运行过程中，无废气、废水、固废产生。项目环境影响主要为环境风险，在落实报告提出的环境风险防范措施后，本项目环境风险可防可控。 建设单位在落实报告表提出的各项污染防治措施、生态恢复措施和环境风险防控措施的前提下，项目产生的环境影响可接受。

# 鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设项目环境风险专项评价

建设单位：内蒙古伊泰化工有限责任公司

编制单位：内蒙古尚清环保科技有限公司

编制日期：2025年12月

# 1.评价目的及重点

## 1.1评价目的

环境风险是指突发性事故造成的重大环境污染事件，其特点是危害大、影响范围广、发生概率具有很大的不确定性。环境风险评价的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失率和环境影响均达到可接受水平。

本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，结合《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号），通过对拟建项目进行风险识别和分析，并进行风险预测和评价，提出减缓风险的风险防范措施和应急要求，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

## 1.2评价重点

分析、预测和评估该项目发生事故时对项目周围区域可能造成的影响程度和范围，并提出预防事故发生的措施。

## 1.3评价内容

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗经济开发区独贵塔拉产业园内蒙古伊泰化工有限责任公司，根据项目实际工程情况及当地自然地理环境条件，确定本项目风险评价的重点为风险物质泄漏、遇明火引发火灾等风险事故情形下，造成地下水、土壤污染、大气环境污染。

## 1.4评价工作程序

项目环境风险评价工作程序如下图1.4-1所示：

图1.4-1   评价工作程序图

## 1.5现有工程环境风险回顾性分析

根据现场调查，现有厂区采取了完善的风险防范措施，并根据现有厂区实际生产、使用危险化学品的品种及生产装置和贮罐区的分布情况，将各种可能出现的易燃、易爆、易泄漏、易中毒等情况编制了现场处置方案。内蒙古伊泰化工有限责任公司已编制突发环境事件应急预案，并且在鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局进行备案，备案编号为150625-2024-18-L。

## 1.6现有工程环境风险防范措施

- 1.6.1应急物资准备

（1）全厂的总图布置应执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）和其他安全卫生规范的规定，并充分考虑风向因素、安全防护距离、消防和疏散通道以及人货分流等要求，以利于安全生产；

（2）在生产过程中，对各密封点进行经常检查，防止有毒有害物质的泄漏；

（3）保证污水处理设施运行正常，防止在处理突发环境事件过程中产生的高浓度消防废水、废液直接排入水体；

（4）对泄漏的有毒有害物质实行集中收集，进入除害系统进行吸收、中和无害化处理；

（5）消防事故水池30000m3，其位置位于伊泰厂区东北角；

（6）建立全厂应急呼叫系统，确保紧急情况下应急信息通报的有效性；

（7）增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备。

- 1.6.2预防措施准备

（1）环境应急相关部门及单位要充分发挥职能作用，在积极发挥现有检验、鉴定、监测力量的基础上，根据工作需要和职责要求，加强危险化学品检验、鉴定和监测设备建设，不断提高应急监测、动态监控的能力，保证在发生突发环境事件时能有效、及时掌握对环境的污染和影响；

（2）建立健全各专业环境应急队伍环境应急相关主管部门要按各自职责建立突发环境事件应急救援队伍，形成由环境应急主管部门和相关车间、相对固定人员组成的环境应急网络；加强各级环境应急队伍的建设，提高应对突发事件的素质和能力；加强各级环境应急队伍的环境应急知识培训，充分掌握各类突发环境事件的处置措施，保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作；

（3）各级环境应急相关成员单位根据突发环境事件应急需要，提出项目支出预算并报公司审批后执行；

（4）建立环境安全预警系统，公示报警电话，组建环境应急专家组，确保事件发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务；建立环境应急数据库。

（5）应急指令的下达与接收采取无线通信、有线通信与移动通信相结合的方式，以无线通信为主，实现应急信息快速传输。在外应急人员的联络以移动电话等无线通信为主，确保应急指令快速下达。监测小组在应急过程中，主要利用对讲机、移动电话等，辅以移动通信，实现信息双向交流；

（6）应急状态下人员及物资运转的确认和调度，由公司应急指挥部授权现场应急指挥部组织实施。平时各应急车辆须保证300公里以上的行车用油；

（7）应急过程中如出现人员中毒或受伤，可就近组织现场救治或送至公司医务室救治，或及时与相关医疗单位联系，也可送至现场指挥所指定的医院、医疗单位救治，应急状态终止后根据实际情况组织转院或继续治疗；

（8）建立安全管理、危险源监测制度，规范对危险源的管理；

（9）关键岗位应配备一定数量的巡检人员，依据巡检制度进行巡回检查。

- 1.6.3预警措施

（1）现场操作员工在发现突发环境事件或紧急情况下，应立即向当班领导人报告。报告内容应包括：

①发生事件的具体地点；

②事件类型（火灾、爆炸、中毒等）；

③有无人员伤亡；

④事件严重程度。

（2）当班领导人接到报警后，立即通知公司环境应急指挥部（办公室），由应急指挥部确定启动相应级别的应急救援预案，并同时上报上级主管部门。

（3）公司应急指挥部通过预警系统立即通知各应急救援组和相关人员，通报公司内发生的事件或紧急情况，动员应急人员立即采取行动；并提醒其他无关人员进行安全避险，及时疏散到安全地点或撤离企业等防护行动。

（4）通信组立即投入工作，保持公司应急指挥部与各应急救援组织的通讯联络畅通；同时，要保持与外部相关机构的联络畅通。

（5）公司应急指挥部根据事件性质做好公众防护行动的准备工作，并在紧急情况下为相关政府部门提供建议。

# 2.本项目环境风险调查

## 2.1风险源

本项目鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设工程，输送介质为合成脱碳尾气、未变换净化气、尾气、WRT甲烷气、甲烷、低压含烃火炬气、酸湿火炬、中压蒸汽、凝结水、仪表风、工厂风、氮气、黄河水、回用水、污水1、污水2、清净废水、富甲烷气、冷冻水来、冷冻水回、酸性气、真空泵尾气、CO2。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中规定的重点关注的危险物质及临界量表中涉及的物质，结合本项目工程分析可知，本项目涉及的风险物质为一氧化碳、甲烷、乙烷、硫化氢、丁醇、乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、乙酸、乙醛、氨气等。

## 2.2产品工艺特点

本项目不涉及产品的生产加工，仅涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）物质运输管道及压缩机的建设。此外，本项目物料输送管线两端接驳处均纳入两端企业厂内的风险管控系统进行管理，两端接驳处发生的风险事故分别纳入厂内的应急处置。由物料输出端设置紧急切断阀，发生事故情形时由输出端切断物料输出。

## 2.3风险潜势初判及评价等级判定

项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按导则附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

- 2.3.1项目涉及危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管道项目，按照两个截断阀室之间管道危险物质最大存在总量计算：

当只涉及一种风险物质时，计算该物质的数量与其临界量的比值，即为Q。当存在多种化学物质时，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）:

Q=q1/Q1+q2/Q2+.......+qn/Qn

式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10<Q<100；（3）Q>100。

根据风险调查，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的附录B可知，本项目涉及的危险物质为一氧化碳、甲烷、乙烷、硫化氢、丁醇、乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、乙酸、乙醛、氨气等，根据附录B中危险物质的临界量，通过公式（1）计算。根据HJ169-2018的规定，本项目危险物质数量与临界量的比值如下表。

表2.3-1   建设项目Q值确定表

| 管道 | 风险物质 | t | 临界量Q（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合成脱碳尾气 | CO | 0.033 | 7.5 | 0.0044 |
|  | CH4 | 0.021 | 10 | 0.0021 |
|  | C2H6 | 0.023 | 10 | 0.0023 |
| 未变换净化气 | CO | 0.472 | 7.5 | 0.062933333 |
|  | CH4 | 0.0002 | 10 | 0.00002 |
| WRT甲烷气 | 甲烷 | 0.03 | 10 | 0.003 |
|  | 硫化氢 | 0.0000002 | 2.5 | 0.00000008 |
| 厌氧沼气 | CH4（%） | 0.06 | 10 | 0.006 |
|  | H2S（%） | 0.0004 | 2.5 | 0.00016 |
| 低压含烃火炬气工况1 | 丁醇 | 0.003 | 10 | 0.0003 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.033 | 10 | 0.0033 |
| 低压含烃火炬气工况4 | 甲醇 | 0.0013 | 10 | 0.00013 |
| 湿酸火炬气1 | CO | 0.2711 | 7.5 | 0.036146667 |
|  | CH4 | 0.0001 | 10 | 0.00001 |
|  | H2S | 0.0000071 | 2.5 | 0.00000284 |
| 酸性气（脱硫脱碳再生气体） | H2S | 0.0005 | 2.5 | 0.0002 |
|  | CH4 | 0.000016 | 10 | 0.0000016 |
| 尾气 | CH4 | 0.0153 | 10 | 0.00153 |
| 富甲烷气 | CH4 | 0.0005 | 10 | 0.00005 |
|  | H2S | 0.0002 | 2.5 | 0.00008 |
| 真空尾气 | 丁醇 | 0.0000047 | 10 | 0.00000047 |
|  | 甲醇 | 0.0000003 | 10 | 0.00000003 |
|  | 正丙醇 | 0.000000062 | 10 | 0.0000000062 |
|  | 异丙醇 | 0.0000005 | 10 | 0.00000005 |
|  | 乙酸 | 0.00000031 | 10 | 0.000000031 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.0076 | 10 | 0.00076 |
|  | 乙醛 | 0.000084 | 10 | 0.0000084 |
|  | CH4 | 0.000035 | 10 | 0.0000035 |
|  | H2S | 0.0004 | 2.5 | 0.00016 |
|  | NH3 | 0.000049 | 5 | 0.0000098 |
| 合计 |  |  |  | 0.123606807 |

根据上表计算结果，本项目危险物质数量与临界量比值最终取值为0.124，Q值划分为（1）1<Q，项目环境风险为I。

- 2.3.2风险等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险物质数量与临界量比值Q<1，因此该项目的环境风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价等级为简单分析，本项目环境风险评价工作等级的划分依据见下表。

表2.3-2   评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

因此，本项目环境风险潜势为I，因此确定环境风险评价工作级别为简单分析，不设置环境风险评价范围。

- 2.3.4环境敏感目标

本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区南项目区，本项目新建管线部分位于内蒙古伊泰化工有限责任公司内、部分位于内蒙古伊泰化工有限责任公司南厂界外，均为架空布设。管道中心线两侧200m范围内无村庄、居住区等环境敏感目标。

# 3.环境风险识别

风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别及危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等

危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

## 3.1风险物质识别分析

物质风险识别按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）“附录B重点关注的危险物质及临界量”，对项目涉及的有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别，筛选出风险评价因子。

本项目涉及的危险物质为一氧化碳、甲烷、乙烷、硫化氢、丁醇、乙酸乙酯、甲醇、正丙醇、乙酸、乙醛、氨气以及火灾和爆炸伴生/次生物一氧化碳。项目主要危险物质理化性质及危险特性见表3.2-1~3.2-11。本项目生产过程中涉及的危险物质分布情况见下表。

表3.1-1   主要危险物质及其分布一览表

| 序号 | 装置/场所名称 | 主要危险物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合成脱碳尾气管道 | 一氧化碳、甲烷、乙烷 |
| 2 | 未变换净化气管道 | 一氧化碳、甲烷 |
| 3 | WRT甲烷气管道 | 甲烷、硫化氢 |
| 4 | 厌氧沼气管道 | 甲烷、硫化氢 |
| 5 | 低压含烃火炬气管道 | 丁醇、乙酸乙酯、甲醇 |
| 6 | 湿酸火炬气管道 | 一氧化碳、硫化氢、甲烷 |
| 7 | 酸性气（脱硫脱碳再生气体）管道 | 硫化氢、甲烷 |
| 8 | 尾气管道 | 甲烷 |
| 9 | 富甲烷气管道 | 甲烷、硫化氢 |
| 10 | 真空尾气管道 | 甲醇、丁醇、正丙醇、乙酸、乙酸乙酯、甲烷、硫化氢、氨气 |

## 3.2物质危险性分析

（1）生产过程中涉及的主要危险物质

根据导则附录B辨识，本项目原辅材料中属于危险物质的有：一氧化碳、甲烷、乙烷、硫化氢、丁醇、乙酸乙酯、甲醇、正丙醇、乙酸、乙醛、氨气等。

根据《中国严格限制的有毒化学品名录（2020年）》《优先控制化学品名录（第一批）》《优先控制化学品名录（第二批）》《易制毒化学品的分类和品种目录（2018年）》等文件要求，对本项目生产过程中涉及的主要危险物质的危害特性进行辨识。主要物料的危险有害特性见3.2-1~3.2-11。

（2）火灾和爆炸伴生/次生物

本项目火灾和爆炸事故直接产生的气态伴生/次生污染物主要包括易燃/可燃物质燃烧产生的CO、SO2、烟尘等有毒有害气体及黑烟。火灾爆炸事故应急处置过程中产生的消防废水。

表3.2-1   硫化氢理化性质与危险特性一览表

| 标识 | 中文名称： | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称： | hydrogen sulfide;sulfur hydride |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式： | H2S |  |  | 相对分子质量 |  | 34.08 |  |
|  | 用 途： | 用于制造无机硫化合物，还用于化学分析如鉴定金属离子等。 |  |  |  |  |  |  |
| 危险概述 | 概 述： | 极易燃气体，内装加压气体；遇热可分解爆炸，吸入致命。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别： | 易燃气体，类别1；加压气体；急性毒性－吸入，类别2；危害水生环境－急性危害，类别1。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防范说明： | 预防措施：远离热源、火花、明火、热表面等。禁止吸烟。避免吸入气体。仅在室外或通风良好处操作。戴呼吸防护器具。禁止进入环境。 事故响应：遇火着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。如果没有危险，清除一切火源。将患者转移到空气新鲜处、休息，保持利于呼吸的体位，立即呼叫中毒控制中心或就医。收集泄漏物。 安全储存：日晒。存放于通风良好的地方。保持容器密闭。上锁保管。 废弃处置：本品及内装物、容器依据国家和地方性法规处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物理和化学危险：极易燃烧，与空气混合能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本品是强烈的神经毒物，对黏膜有强烈刺激作用。吸入中毒：接触者表现为眼圈出现潮红、羞明、流泪、结膜充血、咽喉灼热感、咳嗽等和上呼吸道感染表现，或头痛头晕、乏力、恶心等神经系统症状，脱离接触并在短时间内消失。具有下列情况之一者为急性轻度中毒：出现明显的头痛、头晕、乏力等症状，并出现轻度至中度意识障碍；出现急性气管炎、支气管炎或支气管周围炎。具有下列情况之一者为中度中毒：意识障碍或昏迷；出现急性支气管肺炎。具有下列情况之一者为重度中毒：意识障碍或昏迷达深昏迷或植物状态；肺水肿；多器官衰竭；死亡。浓度限值1000mg/m3以上接触硫化氢时可在数秒内突然昏迷，呼吸和心跳停止，发生电击死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。慢性影响长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱等。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 健康危害： |  | 对水生物毒性非常大。 |  |  |  |  |
|  |  | 环境危害： |  | 对水生物毒性非常大。 |  |  |  |  |
|  | 成分/组成信息 |  |  | 物质□混合物： |  |  |  |  |
|  | 急救措施 | 吸入： |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果患者感到呼吸困难，应该给患者输氧。如呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术（避免口对口人工呼吸）。就医。 |  |  |  |  |
|  |  | 皮肤接触： |  | 立即脱去污染衣着，用流动清水彻底冲洗就医。 |  |  |  |  |
|  |  | 眼睛接触： |  | 立即分开眼睑，用流动清水和生理盐水彻底冲洗5~10min，就医。 |  |  |  |  |
|  |  | 食入 |  | / |  |  |  |  |
|  | 灭火剂： | 用雾状水、抗溶性泡沫、干粉等方式灭火。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特别危险性： | 与浓硝酸、发烟硝酸或其他强氧化剂发生剧烈反应，引起爆炸。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。燃烧会生成有害的氧化硫。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意事项及防护措施：切断气源。若不能切断气源则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急 处理 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，内置式正压自给式呼吸器的全封闭防化服，戴防化学品手套。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸汽流向。避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。 环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和有限空间等方式等方式扩散。泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：隔离泄漏区直至气体散尽。可考虑引燃泄漏物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作与储存 | 操作注意事项： |  | 加压储，提供充分局部排风或全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服。戴防化学品类手套。远离火种、热源。工作场所须避免吸烟。使用防爆的通风系统设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传统过程中，铜瓶和容器必须接地和接零，防止产生静电。搬运时要轻装轻卸，不得使铜瓶或部件破损。配备相应种类和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项： |  | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密闭。应与氧化剂、碱类分开存放，切勿混放，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用会产生火花的机械设备和工具。储区应配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 接触控制和防护 | 职业接触限值： |  | MAC:100mg/m3 |  |  | 生物接触限值： |  | 未制定标准 |
|  | 监测方法： |  | 空气中有毒物质测定方法：硝酸银比色法。生物检测方法：未制定标准。 |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制： |  | 局部加密封闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全的淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 个体防护装备： |  | 呼吸系统防护：在空气中浓度超标的情况下，应佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：佩戴化学安全防护眼镜。 皮肤与身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴化学品类手套。 |  |  |  |  |  |
| 理化特性 | 外观与性状： |  | 无色，有臭味的气体。 |  |  |  |  |  |
|  | pH值： |  | 4.5（1%水溶液） |  |  | 熔点（℃）： |  | -85.5 |
|  | 沸点（℃）： |  | -60.3 |  |  | 相对水密度（空气=1）： |  | 1.54 |
|  | 相对空气密度（空气=1）： |  | 1.19 |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）： |  | 2026.5（25.5℃） |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）： |  | 无资料 |  |  | 临界温度（℃）： |  | 100.4 |
|  | 临界压力（MPa）： |  | 9.01 |  |  | 辛醇/水分配系数： |  | 0.23 |
|  | 闪点（℃）： |  | -106 |  |  | 自燃温度（℃）： |  | 260 |
|  | 爆炸上限（%）： |  | 4.3 |  |  | 爆炸上限（%）： |  | 46.0 |
| 稳定性和反应性 | 稳定性： |  | 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 危险反应： |  | 与强氧化剂等禁配物接触，有发生火灾和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物： |  | 强氧化剂、碱类 |  |  |  |  |  |
|  | 危险的分解产物： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
| 毒理学信息 | 急性中毒： |  | LD50:8mg/m3 （444ppm）（大鼠吸入） LCLo：（人吸入30min）600ppm |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤刺激或腐蚀： |  | 无资料 |  |  | 眼睛刺激或腐蚀： |  | 无资料 |
|  | 呼吸道或皮肤过敏： |  | 无资料 |  |  | 生殖细胞致突变性： |  | 无资料 |
|  | 致癌性： |  | 无资料 |  |  | 生殖毒性： |  | 无资料 |
|  | 特异性靶器官系统毒性——一次接触： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 特异性靶器官系统毒性——反复接触： |  | 家兔吸入0.01mg/L，每天2h，3个月，引起中枢神经系统的功能改变，气管、支气管黏膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变；小鼠长期接触低浓度硫化氢，有小气道损害。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入危害： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
| 生态学信息 | 生态毒性： |  | TLm:0.0071~0.55mg/L（96h）（黑头果鱼）；0.0448~0.0478mg/L（96h）（蓝太阳鱼） |  |  |  |  |  |
|  | 持久性和降解性： |  | 生物可降解性：无资料 非生物可降解性：无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 潜在的生物累积性： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤的迁移性： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 废弃化学品： |  | 用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。 |  |  |  |  |  |
|  | 污染包装物： |  | 将容器返还生产商或按照国家和地方性法规处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 废弃注意事项： |  | 处置前应参阅国家有关部门和地方有关法规。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。 |  |  |  |  |  |

表3.2-2   一氧化碳的理化性质及危险特性表

| 物质名称：一氧化碳； |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物化特性 |  |  |  |  |  |
| 沸点（℃） | -191.4 | 比重（水=1） | 0.79 |  |  |
| 饱和蒸汽压（kPa） | 无资料 | 熔点（℃） | -199.1 |  |  |
| 蒸汽密度（空气=1） | 0.97 | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |
| 外观与气味 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险数据 |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） | < -50 | 爆炸极限%（V/V） | 爆炸上限：74.2 爆炸下限：12.5 |  |  |
| 灭火剂 |  |  |  |  |  |
| 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉等。 |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 |  |  |  |  |  |
| 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  |  |  |  |  |
| 是一种易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 |  |  |  |  |  |
| 反应活性数据 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 不稳定 | √ | 避免条件 | / |  |
|  | 稳定 | / | / |  |  |
| 聚合危险性 | 可能存在 | / | 避免条件 | / |  |
|  | 不存在 | √ | / |  |  |
| 禁忌物 | 强氧化剂、碱类 |  |  | 燃烧（分解）产物 | 二氧化碳。 |
| 健康危害数据 |  |  |  |  |  |
| 吸入途径 | 吸入 | √ | 皮肤 | √ | 口 |
| 急性中毒 Lca:2069mg/m3，4小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |
| 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液氧含量和血红蛋白浓度可高于10%；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱桃红色，脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血浆碳氧血红蛋白浓度可高于30%；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，约经2~60天的重症监护期后，可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体束或锥体外系损害为主。 储运注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。采用防爆照明、通风设施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储运设备应备有泄漏应急处理设备。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管等应配备火星熄灭装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严防与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员穿戴自给正压呼吸器，穿消防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。雾状水或泡沫被稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用风机送至空旷地方或设适当喷头烧掉。也可以用管路等至炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 | 未制定标准。 |  |  |  |  |
| 工程控制 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。生产生活用气必须分路。 |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，应佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器等。 |  |  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |
| 手防护 | 建议佩戴一般作业防护手套。 |  |  | 眼部防护 | 一般不需要特殊防护。 |
| 其他 | 工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区域作业，须有人监护。 |  |  |  |  |

表3.2-3   甲烷的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：甲烷 |  |  |  | 危险化学品目录序号：1188 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：methane |  |  |  | UN 编号：1971 |  |
|  | 分子式：CH4 |  | 分子量：16.04 |  | CAS 号：74-82-8 |  |
| 理化性质 | 外观与状态 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -183 |  | 密度（g/cm3） | 0.716 |  |
|  | 沸点（℃） | -161 |  | 饱和蒸汽压（kPa） | 53.32/-168.8℃ |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚等有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、皮肤接触。 |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷含量达25%~30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调等症状。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 可燃 | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点（℃） | -188 | 爆炸上限（g/m3） |  | 15 |  |
|  | 自燃温度（℃） | 538 | 爆炸下限（g/m3） |  | 5.3 |  |
|  | 危险特性 | 易燃。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 建筑火灾分级 | 甲类 | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素、强酸、强碱等。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入：新鲜空气，休息。必要时进行人工呼吸，给予医疗护理。皮肤接触：冻伤时，用大量水冲洗。不要脱去衣服，给予医疗护理。眼睛接触：先用大量水冲洗几分钟（如可能易行，摘除隐形眼镜），然后就医。食入：漱口，禁止催吐，立即就医。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 隔离泄漏区，限制出入。建议应急处理人员穿戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要轻易直接接触泄漏物。小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收，并转移至安全场所。不断输入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道，用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收运输至或废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆照明、通风设施。禁止使用产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。运输：运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。槽车和运输卡车要有静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。车辆运输钢瓶时，瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方。堆放高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品和让无关人员搭车运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车时要有人看管。发生泄漏或火灾要到安全地方进行灭火或堵漏。 |  |  |  |  |  |

表3.2-4   丁醇的化学性质及危险特性

| 标识 | 中文别名：正丁醇 英文名：butyl alcohol |  |  | UN编号：1120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：71-36-3 |  | 危险化学品编号：33552 | / |
|  | 分子式：C4H10O |  | 分子量：74.12 | / |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色透明液体，具有特殊气味。 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -88.9 | 相对密度（水=1） | 0.81 |
|  | 沸点（℃） | 117.5 | 相对蒸汽密度（空气=1） | 2.55 |
|  | 闪点（℃） | 35 | 饱和蒸汽压（kPa） | 0.82（25℃） |
|  | 引燃温度（℃） | 340 | 爆炸上限/下限[%（V/V）] | 11.2/1.4 |
|  | 临界压力（MPa） | 4.90 | 临界温度（℃） | 287 |
|  | 主要用途 | 用于制取浆料、塑料增塑剂、医药、喷漆等，以及用作溶剂。 |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、醚、多数有机溶剂。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD50：4360 mg/kg（大鼠经口）；3400 mg/kg（兔经皮） LC50：24240mg/m3，4小时（大鼠吸入） |  |  |
|  | 健康危害 | 本品具有刺激和麻醉作用。主要症状为眼、鼻、喉部受刺激，在角膜浅层形成半透明的空泡，头痛、头晕和嗜睡。手部可发生接触性皮炎。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险 | 本品易燃，具有刺激性。 |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会起反应。在火焰中，受热的容器有破裂危险。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 用雾状水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、雾状水、1211灭火剂、砂土等。 |  |  |
|  | 有害分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗干净。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果患者感到呼吸困难，应该给患者输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸、就医。 食入：饮大量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏区人员至安全区，并在安全区隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员穿戴自给正压呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
|  | ②运输注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应接地良好，槽内应设孔板分区减少蒸馏生产静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防雨淋、曝晒、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运过产品的车辆在管道充气时必须装备阻火装置。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时应按指定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船等方式散装运输。 |  |  |  |

3.2-5   氨气的理化性质与危险特性表

| 标识 | 中文名称： | 氨；液氨；氢气 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称： | ammonia;ammonia（methyl）;mammogas |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式： | NH3 |  | 相对分子质量：17.03 |  |  |  |  |
|  | 用途： | 用作制冷剂及制取铵盐和氮肥。 |  |  |  |  |  |  |
| 危险 概述 | 概述： | 易燃气体，内装加压气体；遇明火、高热会引起爆炸燃烧，具有毒性、强刺激性和腐蚀性，吸入会中毒，造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别： | 易燃气体，类别2；加压气体；急性毒性-吸入，类别3；皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；危害水生环境-急性危害，类别1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防范说明： | 预防措施： 远离热源、火花、明火和热表面。禁止吸烟。避免吸入有毒气体。仅在室外或通风良好处操作。避免接触眼睛、皮肤。操作后彻底清洗。戴防护手套、穿防护服、戴防护眼镜及防护面罩。禁止排入环境。 事故响应： 如遇着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。如果没有危险，消除一切火源。如吸入：将患者转移到空气新鲜处休息，保持有利于呼吸的体位。呼叫中毒控制中心或就医。皮肤（或头发）接触：立即脱掉所有被污染的衣服。用水冲洗皮肤，淋浴。污染的衣服须洗净后方可重新使用。眼睛接触：用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，则取出隐形眼镜继而冲洗。收集泄漏物。 安全储存： 防日晒。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。上锁保管。 废弃处置： 本品及内装物、容器应依据国家和地方性法规处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物理和化学危险： |  | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |
|  |  | 健康危害： |  | 低浓度氨对黏膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。轻度中毒者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咳痰等；眼结膜、鼻黏膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。重度中毒会发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征。患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸困难、谵妄、昏迷、休克等，可发生喉水肿或支气管黏膜坏死脱落窒息。可并发气胸或纵隔气肿。高浓度氨可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。液氨或高浓度氨气可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |
|  |  | 环境危害： |  | 对水生生物毒性非常大。 |  |  |  |  |
|  |  | 成分/组成信息 |  | ☑物质□混合物 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果患者感到呼吸困难，应该给患者输氧。如果呼吸、心跳停止，应立即进行心肺复苏术，并及时就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣物，用大量流动清水彻底冲洗至少15min就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5~10min就医。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | / |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 灭火剂： | 用雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土等灭火。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特别危险性： | 与氟、氯等接触会发生强烈的化学反应。燃烧会生成有害的氮氧化物。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意事项及防护措施： 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 理 | 1.作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：消除所有火源。根据气体的影响区域划定警戒区，并将无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员穿内置正压自给式呼吸器的隔绝式防护服。如果是液化气体泄漏，还应注意防冻伤。尽可能切断泄漏源。 2.环境保护措施：防止气体通过下水道、通风系统和有限空间等方式扩散。 3.泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。采用喷雾状水稀释和溶解，同时构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如果钢瓶发生泄漏，无法关闭时可浸入水中。储罐区最好设置稀酸喷洒设施。隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作与储存 | 操作注意事项： |  | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项： |  | 储存于阴凉、干燥、通风的有毒品专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等分开存放，切忌混放。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |
| 接触控制和防护 | 职业接触限值： |  | PC-TWA:20mg/m3； PC-STEL:30mg/m3 |  | 生物接触限值： |  | 未制定标准 |  |
|  | 监测方法： |  | 空气中有毒物质测定方法：纳氏试剂分光光度法。生物监测检验方法：未制定标准 |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制： |  | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |  |  |
|  | 个体防护装备： |  | 呼吸系统防护：在空气中浓度超标的情况下，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 皮肤和身体防护：穿防静电工作服；处理液氨时，穿防寒服。 手防护：戴橡胶手套。 |  |  |  |  |  |
| 理化特性 | 外观与性状： |  | 无色、有刺激性臭味的气体。 |  |  |  |  |  |
|  | pH值： |  | 11.7（1%溶液） |  | 熔点（℃）： |  | -77.7 |  |
|  | 沸点（℃）： |  | -33.5 |  | 相对水密度（水=1）： |  | 0.7（-33℃） |  |
|  | 相对空气密度（空气=1）： |  |  |  | 0.59 |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（KPa）： |  | 506.62（4.7℃） |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）： |  | 316.25 |  | 临界温度（℃）： |  | 132.5 |  |
|  | 临界压力（MPa）： |  | 11.40 |  | 辛醇/水分配系数： |  | 0.230 |  |
|  | 闪点（℃）： |  | -54（CC） |  | 自然温度（℃）： |  | 651 |  |
|  | 爆炸下限（%）： |  | 15 |  | 爆炸上限（%）： |  | 28 |  |
|  | 分解温度（℃）： |  | 无资料 |  | 黏度（MPa·s）： |  | 无资料 |  |
|  | 溶解性： |  | 易溶于水、乙醇和乙醚。 |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应性 | 稳定性： |  | 稳定 |  |  |  |  |  |
|  | 危险性： |  | 与强氧化剂、卤素、酸类等禁配物接触发生剧烈反应。 |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物： |  | 卤素、酰基氯、氯仿、强氧化剂 |  |  |  |  |  |
|  | 危险的分解产物： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
| 毒理学信息 | 急性中毒： |  | LD4230ppm（小鼠吸入，1h）；2000ppm（大鼠吸入，4h）；LCLo：5000ppm（人吸入，5min） |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤刺激或腐蚀： |  | 无资料 |  | 眼睛刺激或腐蚀： |  | 家兔经眼：100mg，重度刺激 |  |
|  | 呼吸道或皮肤过敏： |  | 无资料 |  | 生殖细胞致突变性： |  | 微生物具有致突变性。大肠杆菌1500μg/m3（3h）。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800μg/m3（16周） |  |
|  | 致癌性： |  | 无资料 |  | 生殖毒性： |  | 无资料 |  |
|  | 特异性靶器官系统毒性——一次接触： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 特异性靶器官系统毒性——反复接触： |  | 大鼠，20mg/m3，每天24h，84d，或每天5~6h，7个月，出现神经系统功能紊乱。 |  |  |  |  |  |
|  | 吸入危害： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
| 生态学信息 | 生态毒性： |  | 生态毒性LC50:3.58mg/1（24h）（彩鲑，已受精的）；3.58mg/L（24h）（彩鲑，幼年的）；0.068mg/L（24h）（彩鲑，85d的鱼苗）；0.097mg/L（24h）（彩鲑，成年的）；24mg/L（48h）（水蚤） |  |  |  |  |  |
|  | 持久性和降解性： |  | 生物可降解性：无资料。 非生物可降解性：能被臭氧氧化，反应速度与氨的浓度成正比例关系，当pH值为7~9时，OH-对反应有催化作用。 |  |  |  |  |  |
|  | 潜在的生物累积性： |  | 无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤中的迁移性： |  | 易被土壤吸附，迁移性较低。 |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 废弃化学品： |  | 先用水稀释，再加盐酸中和，然后放入废水系统。 |  |  |  |  |  |
|  | 污染包装物： |  | 将容器返还生产商或按照国家和地方性法规处置。 |  |  |  |  |  |
|  | 废弃注意事项： |  | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 联合国运输名称： |  | 无水氨 |  |  | 联合国危险性类别： |  | 2.3.8 |
|  | 包装类别： |  | 一 |  |  | 海洋污染物： |  | 是 |
|  | 运输注意事项： |  | 本品铁路运输时限使用耐压液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉。高度不超过车辆的护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该产品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学药品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停车。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 危险化学品目录：□未列入☑列入：高毒物品目录：☑列入□未列入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 职业病分类和目录： |  | □未列入，☑列入：氨中毒。 |  |  |  |  |  |
|  | 易制爆危险化学品名录： |  | ☑未列入，□列入： |  |  |  |  |  |
|  | 重点监管的危险化学品名录： |  | □未列入，☑列入： |  |  |  |  |  |
|  | 《危险化学品重大危险源辨识》（表1）： |  | ☐未列入，☑列入： |  |  |  |  |  |

3.2-6   乙酸乙酯的理化性质及危险特性表

| 标识 | 别名： | 醋酸乙酯 |  |  | 危险货物编号： | 32127 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名： | ethyl acetate |  |  | UN编号： | 1173 |
|  | CAS号： | 141-78-6 | 分子式： | C4H8O2 | 分子量： | 88.10 |
| 理化性质 | 外观与性状： | 无色澄澈液体，有芳香味，易挥发。 |  |  |  |  |
|  | 主要用途： | 用途很广。主要用作溶剂，及用于涂料和一些医药中间体的合成。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）： | -83.6 |  | 相对密度（水=1）： | 0.90 |  |
|  | 沸点（℃）： | 77.2 |  | 相对蒸汽密度（空气=1）： | 3.04 |  |
|  | 闪点（℃）： | -4 |  | 饱和蒸汽压（kPa）： | 13.33（27℃） |  |
|  | 引燃温度（℃）： | 426 |  | 爆炸上限/下限[%V/V]： | 11.5/2.0 |  |
|  | 临界温度（℃）： | 250.1 |  | 临界压力（MPa）： | 3.83 |  |
| 毒性 | LD50：5620 mg/kg（大鼠经口）；4940 mg/kg（兔经口） LC50：5760mg/m3，8小时（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |
| 溶解性： | 微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多种有机溶剂。 |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大剂量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。有致敏作用，因血管神经障碍而导致牙龈出血，导致湿疹样皮炎。慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、渗出性角膜炎、白细胞减少等。 |  |  |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具有刺激性，具有致敏性。 |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果呼吸困难，应给患者输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
|  | 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险特性： | 易燃。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会产生猛烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |
|  | 建筑火灾分级： | 甲 |  |  |  |  |
|  | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法： | 采用抗毒性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土等方式灭火。用水灭火无效，但可用雾状水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断电源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止泄漏流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用消防栓转移至槽车或专用收集容器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且设置接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。容器的容量可能残留有害物。 ②储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ③运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应种类和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设隔板以减少泄漏物的静电。避免与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品和潮湿金属接触。运输途中应防暴晒、雨淋、高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该产品车辆的排气管等必须配备阻火装置。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船等方式散装运输。 |  |  |  |  |  |

3.2-7   甲醇理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：甲醇，木精 |  | 英文名：methyl alcoholmethanol |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CH3OH |  | 分子量：32.0 |  |  |
|  | 危规编号：32058 | UN编号：1230 |  |  | CAS No.：67-56-1 |
|  | 主要危险特性：第3.2类中闪点液体。 |  |  | 中国危险货物标志： |  |
| 理化性质 | 外观与特性：无色透明液体，有刺激性气味。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -97.8 | 沸点（℃） |  | 64.7 |
|  | 相对密度（水=1） | 0.79 | 相对密度（空气=1） |  | 1.1 |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多种有机溶剂。 |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50:5628mg/kg（大鼠经口）；15800mg/kg（兔经皮）LC50:83776mg/m3，4小时（大鼠吸入）。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮肤吸收。 |  |  |  |
|  | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变，可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经过一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识蒙眬、诡异，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等症状。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，黏膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 |  | 引燃温度 （℃）：464 |  |  |
|  | 聚合危害：不聚合 |  | 闪点（℃）（闭杯）：12 |  |  |
|  | 稳定性：稳定 |  | 爆炸极限（V%）：6 （下限）；36.5 （上限） |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃。其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
|  | 燃烧产物：一氧化碳 | 禁忌物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属扥等。 |  |  |  |
| 灭火方式 | 消防人员必须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 |  |  |  |  |
|  | 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。 灭火注意事项：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 消除所有火源。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖，降低蒸汽危害。用防爆泵转移至槽车或专用收集罐内，回收或至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 消除方法 | 建议用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去 |  |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备防止蒸汽泄漏到工作场所以及空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属等接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能会残留有害物质。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸汽时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |  |
|  | 其他防护措施 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |  |
| 储存注意事项 | 储存在阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 废弃处置方法 | 建议用焚烧法处置，与燃料混合后，再焚烧。焚烧炉排出的气体要通过洗涤器除去。废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地线，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防晒、防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备防火装置。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸该物品。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放，严禁用木船、水泥船等装运运输。 |  |  |  |  |

表3.2-8   乙酸的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：乙酸；醋酸 |  |  |  |  |  | 危险化学品目录序号：2630 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：acetic acid |  |  |  |  |  | UN编号：2798 |  |
|  | 分子式：C2H4O2 |  | 分子量：60.05 |  |  |  | CAS号：64-19-7 |  |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色透明液体或结晶，有刺激性气味 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | 16.7 |  |  | 密度（g/cm3） |  | 1.05 |  |
|  | 沸点（℃） | 118.1 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  | 1.57（20℃） |  |
|  | 溶解性 | 溶于水、醚、甘油、四氯化碳等常用有机溶剂，不溶于二硫化碳和C12以上脂肪烃。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入，经皮肤吸入。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 | LD50：大鼠经口 LD50：3530mg/kg；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m3，1小时（小鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 吸入本品蒸汽对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤和水泡。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生糜烂，出现带血呕吐、腹泻甚至尿闭、尿毒症和血尿，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎等。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |
|  | 闪点（℃） | 40 |  | 爆炸上限（%：） |  | 16.0 |  |  |
|  | 自燃温度（℃） | 427 |  | 爆炸下限（%：） |  | 5.4 |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其他氧化剂接触，有爆炸的危险。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙类 |  | 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 |  | 不聚合 |
|  | 禁忌物 | 强碱、强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳等。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣物，用大量流动清水或5%Na2CO3、乙酸涂抹冲洗后再用水彻底冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如果患者感到呼吸困难，应该给患者输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。食入：用水漱口。催吐，必要时饮用牛奶与蛋白混合液，就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合中和后再用水冲洗。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项 | 储存：储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源。库温不高于室温保存至16℃以上不使冻结。应与氧化剂、碱类和可燃物分开存放，切忌混储，地面用耐酸混凝土或刷涂耐腐材料。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输：装运前需报有关部门批准。钢瓶戴好安全帽，钢瓶平放并用三角木垫卡牢，防止滚动，不可交叉。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。运输途中防曝晒、雨淋、防高温。 |  |  |  |  |  |  |  |

表3.2-9   正丙醇（1-丙醇）的理化性质及危险特性

| 标识 | 别名：1-丙醇 |  |  | UN编号：1274 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：1-propyl alcohol |  | 危险化学品编号：32064 |  |
|  | 分子式：C3H8O |  | 分子量：60.10 | CAS号：71-23-8 |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色液体。 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -127 | 相对密度（水=1） | 0.80 |
|  | 沸点（℃） | 97.1 | 相对蒸汽密度（空气=1） | 2.07 |
|  | 闪点（℃） | 15 | 饱和蒸汽压（kPa） | 1.33（14.7℃） |
|  | 引燃温度（℃） | 392 | 爆炸上限/下限%（V/V） | 13.72.0 |
|  | 临界压力（MPa） | 5.17 | 临界温度（℃） | 263.6 |
|  | 主要用途 | 用作溶剂用于制药、油漆和化妆品等。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |  |  |
|  | 毒性 | LD50：1870 mg/kg（大鼠经口）；5040 mg/kg（兔经皮） LC50：48000 mg/m3（小鼠吸入） |  |  |
|  |  | 接触高浓度蒸汽后出现头痛、嗜睡、共济失调以及眼、鼻、喉等刺激症状。 口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、嗜睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、裂纹。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险 | 本品易燃，具有刺激性。 |  |  |
|  | 危险特性 | 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源就会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全阀装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土等。 |  |  |
|  | 有害分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ②眼睛接触：提起眼睑，用流动水或生理盐水冲洗。就医。 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果患者感到呼吸困难，应该给患者输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ④食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |  |
|  | 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿静电防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
|  |  | 储运注意事项 | ①储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素、食用化学药品等分开存放，切忌混储。采用密闭型照明、通风设施。禁止使用会产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②操作注意事项： 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少振荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学药品等混装混运。运输途中应防止暴晒、雨淋。防高温。中途停留时要远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船等方式散装运输。 |  |

表3.2-10   乙醛的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文别名：醋醛 英文名：acetaldehyde |  |  | UN编号：1089 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：75-07-0 |  |  | 危险化学品编号：31022 |
|  | 分子式：C2H4O |  |  | 分子量：44.05 |
| 理化性质 | 外观与形状 | 无色液体，有强烈的刺激气味。 |  |  |
|  | 熔点（℃） | -123.5 | 相对密度（水=1） | 0.78 |
|  | 沸点（℃） | 20.8 | 相对蒸汽密度（空气=1） | 1.52 |
|  | 闪点（℃） | -39 | 饱和蒸汽压（kPa） | 98.64（20℃） |
|  | 引燃温度（℃） | 140 | 爆炸上限/下限（%）V/V | 57.0/4.0 |
|  | 临界压力（Mpa） | 无资料 | 临界温度（℃） | 188 |
|  | 主要用途 | 用于制造醋酸、醋酐和合成树脂。 |  |  |
|  | 溶解性 | 溶于水，可混溶于乙醇和乙醚。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 急性毒性 | LD50：1930 mg/kg（大鼠经口） LC50：37000mg/m3，1/2小时（大鼠吸入） |  |  |
|  | 健康危害 | 低浓度会引起眼、鼻及上呼吸道刺激症状及支气管炎。高浓度吸入尚有麻醉作用。表现出头痛、嗜睡、神志不清及支气管炎、肺水肿、腹泻、蛋白尿和心肌脂肪变性等症状。可致死。误服可出现胃肠道刺激症状、麻醉作用以及心、肝、肾损害。对皮肤有腐蚀性。反复接触蒸汽会引起皮炎、结膜炎。慢性中毒：类似酒精中毒。表现出体重减轻、贫血、谵妄、视听幻觉、智力丧失和精神障碍。 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险 | 本品极易燃烧，具有刺激性、致敏性。 |  |  |
|  | 危险特性 | 极易燃，甚至在低温下的微量也能与空气形成爆炸性混合物。遇火星、高温、氧化剂、易燃物、氨、硫化氢、卤素、磷、强碱、胺类、醇、酮、酯、酚等有燃烧爆炸危险。在空气中含量若升高至能产生爆炸性的过氧化物，受热可能发生剧烈的聚合反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 遇到大火，消防人员须在有防爆掩蔽处操作。抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。 |  |  |
|  | 有害分解产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣物，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |  |
|  | ②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
|  | ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果患者感到呼吸困难，应该给患者输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
|  | ④食入：饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防火纯棉工作服。尽可能切断泄漏源。防止泄漏流入下水道、排沟等限制空间。小量泄漏：用砂土或其他不可燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后导入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽，保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内，回收或至废物处理所处置。 |  |  |  |
| 储运注意事项 | ①储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过25℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、还原剂、酸类等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 ②运输注意事项：本品铁路运输时限使用由液化气企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应的种类和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设金属隔板以减少振动产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防止暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按国家规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船等方式散装运输。 |  |  |  |

表3.2-11   乙烷的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名称： | 乙烷 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名称： | ethane |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式： | C2H6 |  | 相对分子质量： |  |  |  | 30.08 |  |
|  | 用途： | 用于制乙烯、氯乙烯、乙炔等，用作冷冻剂、燃料等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险概述 | 概述： | 极易燃气体，内装加压气体；遇热可能爆炸。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险性类别： | 易燃气体，类：1；加压气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防范说明： | 预防措施：远离热源、火花、明火、热表面等。禁止吸烟。 事故响应：漏气着火：切勿灭火，除非漏气能够安全地制止。如果没有危险，消除一切火源。 安全储存：存放在通风良好的地方。防日晒。存放在通风良好的地方。 废弃处置：无。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物理和化学危险： | 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害： | 高浓度时，有单纯性窒息作用。有轻度麻醉作用。空气中浓度大于6%时，出现眩晕、轻度恶心、麻醉症状；达40%以上时，可引起惊厥，甚至窒息死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境危害： | 对环境可能有害。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成分/组成信息 | ☑ 物质 ，口混合物： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如果患者感到呼吸困难，应该给患者输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施 | 皮肤接触： |  | / |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触： | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入： | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防措施 | 灭火剂： | 用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特别危险性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧、氯等接触会发生剧烈的化学反应。燃烧会生成有害的一氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注意事项及防护措施： 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却。直至灭火结束。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急措施 | 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序： 消除所有火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。若可能翻动容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸汽或改变蒸汽云流向，避免水流入接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。 环境保护措施： 防止气体通过下水道、通风系统和有限空间等方式扩散。 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料： 隔离泄漏区直至气体散尽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作与储存 | 操作注意事项： | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿戴防静电工作服。远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸。防止钢瓶在地面滚动。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易燃产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接触控制和防护 | 职业接触限值： | 未制定标准 | 生物接触限值： |  |  | 未制定标准 |  |  |  |
|  | 监测方法： | 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程控制： | 生产过程封闭，全面通风。个体防护装备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个体防护装备： | 呼吸系统防护：一般需要特殊防护，但建议在特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护。 皮肤和身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 理化特性 | 外观与性状： | 无色无味气体。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH值： | 无意义 | 熔点（℃）： |  |  | -172~ -183 |  |  |  |
|  | 沸点（℃）： | -88.6 | 相对水密度（水=1）： |  |  | 0.45（0℃） |  |  |  |
|  | 相对空气密度（空气=1）： |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 饱和蒸汽压（kPa）： |  | 3850（20℃） |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧热（kJ/mol）：1558.3 |  | 临界温度（℃）： |  |  | 32.2 |  |  |  |
|  | 临界压力（MPa）：4.87 |  | 辛醇/水分配系数： |  |  | 1.81 |  |  |  |
|  | 闪点（℃）：-135 |  | 自燃温度（℃）： |  |  | 472 |  |  |  |
|  | 爆炸下限（%）：3.0 |  | 爆炸上限（%）： |  |  | 12.5 |  |  |  |
|  | 分解温度（℃）：无资料 |  | 黏度（MPa·s）： |  |  | 0.009（27℃） |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 不溶于水、溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯 |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性和反应性 | 稳定性： | 稳定 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险反应： | 与强氧化剂等禁配物接触。有发生火灾和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避免接触的条件： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物： | 强氧化剂、强酸、强碱、卤素等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险的分解产物： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性信息 | 急性中毒： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤刺激或腐蚀： | 无资料 | 眼睛刺激或腐蚀： |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 呼吸道或皮肤过敏： | 无资料 | 生殖细胞致突变性： |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 致癌性： | 无资料 | 生殖毒性： |  |  | 无资料 |  |  |  |
|  | 特异性靶器官系统毒性一次接触： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特异性靶器官系统毒性反复接触： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入危害： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态毒性 | 生态毒性： | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 持久性和降解性： | 生物可降解性：无资料 非生物可降解性：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜在的生物累积性： | 该物质的生物累积性可能较弱。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土壤中的迁移性： | 该物质可能易发生迁移。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置 | 废弃化学品： | 建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染包装物： | 将容器返还生产商或按照国家和地方性法规处置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃注意事项： | 处置前应参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输信息 | 联合国危险货物编号（UN号）： |  | 1035:1961（液化） |  |  |  |  |  |  |
|  | 联合国运输名称： |  | 乙烷；冷冻液态乙烷（液化） |  |  | 联合国危险性类别：1 |  |  |  |
|  | 包装类别： |  | - |  |  | 海洋污染物：否 |  |  |  |
|  | 运输注意事项： | 采用钢瓶运输时必须有可靠钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并将钢瓶口朝一个方向，不可交叉。高度不得超过钢瓶的护罩板，并用三角木垫上、下防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管。 必须配备阻火装置。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法规信息 | 危险化学品目录： | □未列入，☑列入： |  |  | 高毒物品目录： |  | □列入☑未列入 |  |
|  | 职业病分类和目录： | ☑未列入，□列入： |  |  |  |  |  |  |
|  | 易制爆危险化学品名录： | ☑未列入，□列入： |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点监管的危险化学品名录： | ☑未列入，□列入： |  |  |  |  |  |  |
|  | 《危险化学品重大危险源辨识》（表1）： | ☑未列入，□列入： |  |  |  |  |  |  |
|  | 易制毒化学品的分类和品种目录： | ☑未列入，□列入： |  |  |  |  |  |  |

## 3.3生产系统危险性识别

本项目不涉及产品的生产加工，仅涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定的危险物质管道运输，本项目在合成脱碳尾气、未变换净化气、WRT甲烷气、回用水、富甲烷气管道上设置快速切断阀，WRT甲烷气和污水2管线设置压力调节阀组和流量计，其他工艺和公用工程管道仅设置流量计用于计量结算，管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀。管段连接仅采用法兰和焊接方式，管道输送过程存在一定的物料泄漏、火灾和爆炸风险。引发事故的原因主要包括如下方面：

（1）设计不合理

主要包括材料选材、设备选型不合理；管线布置、柔性考虑不周，造成因热胀冷缩产生变形破坏或振动导致管道位移：结构设计不合理造成管道投入使用后产生工艺操作问题和安全隐患；防雷、防静电设计缺陷等。

（2）施工原因

施工原因造成的泄漏事故主要集中在焊缝上。如果在环形焊缝处存在未焊透、熔蚀、错边等缺陷，一旦管道投入运行，在一定压力或某种外力在断面上产生的应力作用下，导致焊缝断裂，为泄漏事故留下隐患。

（3）腐蚀原因

腐蚀缩短了管道的使用寿命，降低了管道输送能力，引起生产营运费用的增加和意外事故发生。在国内外管道事故原因中，腐蚀为主要因素。因此，应采取有效的防腐措施防止和减缓腐蚀对输气管道的损坏，延长管道使用寿命，减少事故发生频率。

（4）引起的泄漏事故主要包括管道投运前试压未按规程操作而造成管道憋压和阀门损坏，在运行过程中没有执行调度命令或有关操作规程造成管道憋压。

表3.3-1   主要危险单元及风险源识别一览表

| 风险单元 | 风险源 | 风险物质 | 操作参数T（℃） P（MPa） | 长度（m） | 环境风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道 | 合成脱碳尾气 | CO | 50/3.2 | 288 | 管道破裂发生泄漏 | 环境空气 |
|  |  | CH4 |  |  |  |  |
|  |  | C2H6 |  |  |  |  |
|  | 未变换净化气 | CO | 40/3.3 | 597 |  |  |
|  |  | CH4 |  |  |  |  |
|  | WRT甲烷气 | 甲烷 | AMB/0.4 | 961 |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |
|  | 甲烷 | CH4（%） | AMB/0.8 | 904 |  |  |
|  |  | H2S（%） |  |  |  |  |
|  | 低压含烃火炬气工况1 | 丁醇 | 40/0.15 | 1229 |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  |  |
|  | 低压含烃火炬气工况4 | 甲醇 | 40/0.15 |  |  |  |
|  | 湿酸火炬气1 | CO | 40/0.4 | 707 |  |  |
|  |  | CH4 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  |  |  |  |
|  | 酸性气（脱硫脱碳再生气体） | H2S | AMB/0.15 | 907 |  |  |
|  |  | CH4 |  |  |  |  |
|  | 尾气 | CH4 | 33/0.5 | 417 |  |  |
|  | 富甲烷气 | CH4 | 40/4.5 | 637 |  |  |
|  |  | H2S |  |  |  |  |
|  | 真空尾气 | 丁醇 | 40/-0.01 | 930 |  |  |
|  |  | 甲醇 |  |  |  |  |
|  |  | 正丙醇 |  |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 |  |  |  |  |
|  |  | 乙酸 |  |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 |  |  |  |  |
|  |  | 乙醛 |  |  |  |  |
|  |  | CH4 |  |  |  |  |
|  |  | H2S |  |  |  |  |
|  |  | NH3 |  |  |  |  |

## 3.4风险识别结果

根据以上分析，建设项目环境风险识别汇总见表3.3-1，本项目危险单元为合成脱碳尾气、未变换净化气、尾气、WRT甲烷气、甲烷、低压含烃火炬、酸湿火炬、酸性气、富甲烷气、真空尾气泵输送管道。

本项目危险物质对环境的影响途径包括直接污染和次生/伴生污染。

直接污染事故通常的起因是设备（包括管线、阀门或其他设施）出现故障或操作失误等，使有毒有害物质泄漏至大气环境，造成环境污染。伴生/次生污染主要指：可燃或易燃物质发生火灾、爆炸事故产生的CO、SO2、烟尘等有毒有害烟气污染大气环境；火灾爆炸灭火产生的消防废水，可能造成土壤、水环境污染。

本项目发生环境风险事故时可能的环境影响途径见图3.4-1。

3.4-1   影响途径

# 4.环境风险分析

## 4.1突发环境事件案例

贵州遵义桐梓中石化西南成品油管道柴油泄漏事故次生重大突发环境事件

2020年7月14日6时6分许，贵州省遵义市桐梓县境内中石化西南成品油管道柴油发生泄漏，造成跨贵州、重庆两省（市）的重大突发环境事件。7月14日6时6分，中石化华南分公司值守人员发现管道发生柴油泄漏。

（一）事件经过

7月14日14时起，松坎河贵州和重庆交界断面石油类浓度开始超标［参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准0.05mg/L，下同］；14日16时45分，污染团前锋到达松藻煤矿取水点；15日8时35分，污染团前锋到达綦江区三江四钢取水点；16日9时10分，污染团前锋到达綦江区出境断面；16日16时20分，污染团前锋到达江津区广兴饮用水水源地。

重庆市境内监测断面水质于7月18日6时起全面达标，贵州省境内监测断面水质于7月19日6时起全面达标。

（二）直接经济损失情况

经评估，本次突发环境事件应急响应阶段共造成直接经济损失148.73万元，其中，贵州省直接经济损失89.54万元，重庆市直接经济损失59.19万元。

（三）环境影响情况

经专家核算，此次事件中柴油泄漏量约为289.91吨。其中，回收约252.21吨，吸附约3.67吨，入土壤约20.58吨，入河约13.45吨。事件造成事故点下游捷阵溪、松坎河及綦江共计119公里河道石油类超标。綦江区三江水厂因饮用水水源地水质超标中断取水19小时，缩减了供水区域。事故点周边4.5亩农田被污染，受污染土壤约461.9吨。

7月14日发现泄漏后，中石化华南分公司紧急停止输油，迅速关闭泄漏点上游的板桥镇阀室、夜郎阀室、东山阀室，并对泄漏点下游的尧龙山站通过大流量泄放进行泄压。6时34分起，现场投入280余人，以及挖机8台、油罐车21辆次、抽油设备14台、围油栏1680米、吸油毡210包等应急物资开展应急处置工作，7月15日10时完成封堵。

风险事故概率

在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险。但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。

泄漏事故类型包括容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管的泄漏和破裂等，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录，各个泄漏事故类型的泄漏频率见表4.1-1。

表4.1-1   常用设备泄漏频率一览表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径 10 min内储罐泄漏完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10 mm孔径 10 min内储罐泄漏完 储罐完全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐完全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/m·a 1.00×10-6/m·a |
| 75mm<内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/m·a 3.00×10-7/m·a |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/m·a 1.00×10-7/m·a |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 5.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |
| 注：以上数据来源于荷兰TNO紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments；来源于国际油气协会International Association of Oil &Gas Producers发布的Risk Assessment Data Directory（2010，3）。 |  |  |

一般情况下，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故中的最大可信事故设定的参考。

## 4.2大气环境风险分析

输送管道发生泄漏事故后，合成脱碳尾气、未变换净化气、尾气、WRT甲烷气、甲烷、低压含烃火炬气、酸湿火炬气、富甲烷气、酸性气、真空泵尾气泄漏以后大部分以气态形式存在。项目管道架空敷设，其中为了便于计量和快速切断，在合成脱碳尾气、未变换净化气、WRT甲烷气、回用水、富甲烷气等管道上设置快速切断阀，WRT甲烷气和污水2管线设置压力调节阀组和流量计，其他工艺和公用工程管道仅设置流量计用于计量结算，管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统，一旦发生泄漏易被发现，可控制发生泄漏的物质量在较小的范围内，泄漏挥发产生的污染物源强不大，因此对周边环境影响基本可控。

若引发火灾爆炸事故，则会产生次生污染物CO等，对区域环境空气质量会产生一定的不利影响。依托伊泰化工公司DCS系统发现后可及时切断控制，减少泄漏量，同时依托相邻公司、工业区现有消防力量，迅速采取消防措施，在控制火灾情势后，及时采取堵漏措施，可保证对周边区域环境空气质量影响控制在有限范围内。

## 4.3地表水环境风险分析

本次勘察场地及附近区域范围内未发现地表长期径流存在。

一旦厂内发生泄漏事故，事故废水会顺着地势由东南向西北偏西方向流动。本项目依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目已经建立的“单元——厂区——工业园区”的环境风险防控体系：

一级预防控制：在管线接入的装置区、罐区周围建设围堰、围堤以及罐区、装置区内建设的初期雨水收集池作为一级预防与控制体系，防止因雨污染和轻微事故泄漏造成的环境污染。装置围堰深度不低于150mm。

二级预防控制：1座30000m3的消防事故水收集池，作为二级预防与控制体系。

三级预防控制：独贵塔拉产业园（南区）目前没有大型事故应急水池，现有的事故应急水池主要为企业自建的；规划拟在独贵塔拉产业园（南区）规划北侧新建一座容积2.5万m3的事故水池，用于收集独贵塔拉产业园（南区）各企业的事故水以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。园区事故水池未建设前，园区级事故废水防控措施依托内蒙古伊泰化工有限责任公司应急事故水池（容积30000m3），可确保消防事故废水不进入外环境，因此不再进行地表水环境敏感程度判定。

## 4.4地下水环境风险评价分析

本项目为伊泰化工在原有联博管廊的基础上通过加固、加两层的方式，将23条物料管线布置在改造后的联博管廊，现有利旧管廊管架基础占地底部地面为碎石地面。其他管线都位于厂区内部。均依托管廊架明管敷设，无埋地管线，无站场设施。

本项目污染废水主要为污水1管道、污水2管道因破裂造成泄漏，对地下水、土壤产生一定影响。依照项目区水文地质条件来看，地下水主要赋存于第④层中风化砂岩中。整体而言，孔内涌水量不大，地下水类型属于基岩裂隙水，水位随地层起伏变化不大。初见水位埋深为10.5m~13.5m。项目管线周围均为碎石地面，且管线位于厂区内部，设置压力调节阀组和流量计，管线阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司的DCS系统，DCS信号通过光纤接入伊泰化工的中控系统显示一旦发生泄漏易被发现，及时处理后影响较小。可将影响控制在有限范围内。

此外当发生管输物质泄漏并引发火灾爆炸事故时，消防及喷淋稀释会产生一定的洗消废水。本项目的事故污水系统是发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内消防事故污水，管道断裂、发生爆炸火灾所产生的消防废水经就近装置区设置的围堰收集，最终送事故水池收集储存。

本项目依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目设置的1座消防事故处理水池，有效容积为30000m3。

# 5.环境风险防范及应急要求

## 5.1合理选线

本项目位于内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区锦泰精细化工园，沿线不涉及自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、基本农田保护区、珍稀或濒危野生动植物生境、生态公益林用地等生态敏感目标。工程沿线两侧500m范围内无居民区、村庄，本项目建设与周边现状环境基本相容。

工程沿线均为工业用地或空地，项目沿线200m范围无敏感目标，项目建设不涉及环境敏感点，选址选线符合区域相关用地规划、主体功能区划、生态功能区划等，与周边环境相容。

本项目建设基本无新增污染，主要影响要素为环境风险，在落实各项环境风险防控措施后，本项目环境风险可防可控。

综上分析，从环境影响角度分析，项目选址和选线合理可行。

## 5.2本项目施工期安全风险防护措施

（1）本项目管道安装施工涉及焊接工序，会产生明火，存在安全隐患，应予以特别关注，施工前应排查现有风险隐患，特别是施工管道临近区域，办理相关动火手续，并在经得相关安监主管部门、园区管理部门及关联企业同意后方可动工。

（2）制定施工方案，优化施工工艺，缩短施工作业时间，优选施工时段；在现场焊接施工时，加强与管道沿线企业的联防联控，加密巡检频次。

（3）优选行业施工经验丰富的施工队伍，施工作业前开展安全作业及安全防范知识培训。

（4）落实施工全过程监管及巡查，严控施工作业范围，遵守相关安全防护距离规定。

（5）明确施工方、建设方和监管方的责任人，加强施工管理，强化焊接和防腐质量控制，落实施工作业区及附近的防火等防护措施。

## 5.3相关设计安全防范措施

（1）优选管材及防火防腐蚀涂料，选用质量有保证的产品，确保管材质量可靠，符合规范设计要求；本项目管道除采用法兰连接和焊接连接外，不采用其他连接方式，降低泄漏风险概率；严格控制管道焊接质量，精心施工安装，加强施工质量管理。

（2）本项目应严格按照《石油化工企业设计防火标准》《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》《工业金属管道设计规范》《压力管道规范工业管道》等相关规范要求进行设计，预留足够的与周边保护目标及其他管道等设施之间的安全防护距离，采取严格的防腐层保护金属管道，确保管道质量可靠。设计中，应充分考虑设备的风荷载及防腐设计。管线应按规范要求进行防雷及防静电接地设计。

（3）项目管道沿线设置各种警示标识，避免手机、金属碰撞、汽车发动机等潜在火源的发生，并加强维护管理；设置完善的管道标志，管道标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清。

（4）项目化学品输送管道、管线阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统，DCS信号通过光纤接入伊泰化工的中控系统，实行24h实时监控。

## 5.4本项目防爆措施

- 1.管理上的防范措施

- 本项目是一个易燃、易爆、火灾危险性较大的项目，存在劳动安全卫生危害因素，必须在操作与管理上采取防范措施。但项目没有新增危险因素或防范介质，劳动、安全、卫生等防范措施与原来一致，安全管理、监督工作可完全由伊泰化工环保科统一部署实施。装置投产前，必须制定必要的安全生产管理制度，例如安全教育制度、安全作业证制度、安全检查制度等。

2.工程设计上的防范措施

管廊平面布置严格执行有关防火、防爆规定，管道之间设有足够的防火间距。

选择安全可靠的工艺技术和设备，采用密闭系统、连续化生产过程，防止泄漏，从根本上提高装置的安全性，防止和减少事故的发生。

设备设计严格执行压力容器设计规定，并按规定装设安全阀，防止超压引发的危害；选择良好的设备、阀门、管件及密封材料，防止跑、冒、滴、漏等发生。

抗震、防雷措施：新增的建构筑物及设备采取相应的抗震、防爆、防静电措施。

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物应按二级耐火等级设计。

## 5.5本项目自动控制安全防范措施

- 项目管道架空敷设，其中为了便于计量和快速切断，在合成脱碳尾气、未变换净化气、WRT甲烷气、回用水、富甲烷气等管道上设置快速切断阀，WRT甲烷气和污水2管线设置压力调节阀组和流量计，其他工艺和公用工程管道仅设置流量计用于计量结算，管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统，一旦发生泄漏易被发现。

## 5.6本项目防毒性危害措施

为厂区外管线巡线作业人员配备必要的劳动保护用品和检漏仪器。如：防护手套、防护鞋、防护眼镜、防毒面罩及便携式可燃报警仪等。

## 5.7管道泄漏风险防范措施

（1）管道按照相关规范进行设计、施工和验收，严格把控管道等材料质量及施工质量。严格落实管道材质及焊接、防腐质量，杜绝因管材质量缺陷发生泄漏事故。

（2）加强维护与管理

制定完善的安全生产管理制度及安全操作规程、巡回检查管理制度、安全检查与隐患排查整改管理制度、相关责任制等。进一步加强设备、阀门、流量计、压力表报警等设施的维修维护。

①制定完善的管道日常巡检管理制度，明确每个班次的巡检人员和责任，并落实巡检记录和台账。

②制定严格的运行操作规章制度，对操作员、管线巡查员等进行岗位培训，使其了解物料特性、输送工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，经考核合格后方可上岗；同时加强职工安全教育。

③定期巡检检查，发现问题及时报告、及时处理，特别关注管道弯头、焊接处等。日常管理过程中，中控室定时查看各类报警设施，安排专人巡查，发现问题，立即上报，并对泄漏管线进行堵漏。

（3）管道沿线设置警示标志，设置醒目的禁火区域标志。将管道纳入厂区环境应急预案，开展应急演练；确保管道长期安全、稳定地运行。

（4）项目化学品输送管道在输出端企业和接收端企业内设置压力监控装置。一旦发生压力异常情况立刻启动报警程序，如发生泄漏或火灾爆炸事故可在30s内切断上下游阀门，以降低管道破裂事故的物料泄漏量。

如在物料管道输出端或接收端企业界区内发生管道泄漏，首先切断上下游阀门，并电话通知管道另一端企业相关部门。其次，根据泄漏点的位置和泄漏量，确定使用堵漏的方法。在保证安全的情况下，管道内物料送各自生产企业火炬焚烧。

（5）检修过程中的风险防范措施

每年定期检查管线管道防腐层的完好情况，对有明显腐蚀和冲刷减薄的管道进行壁厚抽样测定。检修时配备便携式可燃气体检测报警器。检修过程中应制定相应的“安全生产操作规程”，并按该规程严格执行。动火检修时需严格执行安全防火规定。

（6）应急设施、措施

①管道设置测压装置及超限报警装置，管道内的压力、流量等参数纳入关联企业的中控系统进行监控，一旦发生泄漏，可及时切断泄漏源。

②为预防管道压力超过最大允许积聚压力，管道两端设置了压力表、安全阀和紧急切断阀。

③依托现有消防车、地上消防栓、消防泡沫灭火装置、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、柴油发电机、空气呼吸器等灭火器材。

④有完善的消防及火灾报警系统和消防废水处置系统。

⑤本项目管道建成投运使用前，将本管道纳入中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克厂区环境应急预案，开展应急演练；条件许可时，与周边企业开展联合应急演练，提高应急处置能力。

（7）区域联防联控措施

本项目建设单位应与关联企业及园区在风险防范防控、应急处置等方面进行联防联控。

## 5.8关联企业非正常工况风险防范措施

如遇输出端企业非正常工况，不能正常输出物料，将关闭阀门并立即通知下游接收端企业；如下游企业发生装置联锁停车等情况，紧急切断阀门，同时电话通知上游输出端企业。发生此类情况，管道中各企业的物料将送各自公司火炬进行焚烧，不会发生泄漏事故。

## 5.9公共管廊其他管道防范措施

如本项目管道发生火灾爆炸事故，立即关闭本项目其他管道阀门，并电话告知涉及的物料管廊上所有共线管道所属公司，立即关闭输送物料泵，及时排空管道暂存物料。

## 5.10项目风险物质泄漏及事故废水的拦截、导流措施要求

本项目环保责任主体为内蒙古伊泰化工有限责任公司，公司已经建立“环境污染三级防控体系”一级预防控制体系：在装置、罐区周围建设围堰、围堤以及罐区、装置区内建设初期雨水收集池作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。装置围堰不低于150mm。二级预防控制体系：1座30000m3的消防事故水收集池，作为二级预防控制体系。三级预防控制体系：独贵塔拉产业园（南区）目前没有大型事故应急水池，现有的事故应急水池主要是企业自建的；规划拟在独贵塔拉产业园（南区）规划北侧新建一座容积2.5万m3的事故水池，用于收集独贵塔拉产业园（南区）各企业的事故水以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。园区事故水池未建设前，园区级事故废水防控措施依托内蒙古伊泰化工有限责任公司应急事故水池（容积30000m3）。可确保消防事故废水不进入外环境。

项目设置了紧急切断阀、流量计、压力表等安全控制仪表设施。一旦发生物质泄漏，及时关闭管线末端的手动切断阀组。在物料输出端和接收端的紧急切断阀，及时采取封堵措施、对泄漏区域进行喷水雾稀释避免发生火灾爆炸，且避免管输物质大量泄漏；当发生管输物质泄漏并引发火灾爆炸事故时，消防及喷淋稀释会产生一定的洗消废水，本项目的事故污水系统是发生消防事故时，有污染的各生产装置和辅助生产设施界区内的消防事故污水，首先经装置区围堰收集储满后，依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目设置的1座消防事故水池，有效容积为30000m3。

## 5.11应急疏散及预警要求

（1）应急疏散

当本项目发生环境风险事故时，应及时通知和引导管道沿线企业职工往上风向进行疏散撤离。

（2）预警要求

公司采用人工巡检与自动报警装置相结合的监控形式，当通过人工巡检与自动报警装置发现可能发生突发环境事件时，现场人员立即报告部门负责人，并通知应急办公室，部门负责人视现场情况组织现场处置，应急办公室视情况通知相关应急工作组做好应急准备并报告应急指挥中心。公司应急指挥中心确定预警条件、预警级别后，立即向各部门负责人、公司员工通报相关情况，采取相应的预警措施。

主要预警条件有：巡检时发现管线处发出漏气响声；巡检时便携式可燃气泄漏报警仪发出报警；管线周围发生火灾。

## 5.12突发环境事件应急预案编制要求

建设单位应根据《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《突发环境事件应急管理办法》（2015年，环保部令第34号）、内蒙古自治区环保厅印发自治区突发环境事件应急预案（2022年版）的通知及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）等有关要求，将本项目纳入企业突发环境事件应急预案，报鄂尔多斯市杭锦旗生态环境局备案，并每3年修订1次。建设单位应按规定定期开展应急演练。本项目环境风险应急预案应当与邻近单位进行联防联控，与园区环境风险防控系统有效衔接。

应急预案应按照国家、地方和相关部门要求进行编制，主要内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

# 6.环境风险分析结论

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）中环境风险评价等级的判定方法，本项目Q＜1风险潜势均为I，进行简单分析。

本项目主要危险单元为物料输送管线，根据环境风险识别与分析，项目运营过程中的主要环境风险事故为管道泄漏事故或泄漏后遇明火引发火灾、爆炸导致的次生污染事故。

项目管道架空敷设，其中为了便于计量和快速切断，在合成脱碳尾气、未变换净化气、WRT甲烷气、回用水、富甲烷气等管道上设置快速切断阀，WRT甲烷气和污水2管线设置压力调节阀组和流量计，其他工艺和公用工程管道仅设置流量计用于计量结算，管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统，一旦发生泄漏易被发现，可控制发生泄漏的物质量在较小的范围内，泄漏挥发产生的污染物源强不大，且本项目管道沿线200m范围内无大气环境、水环境敏感目标，周边无地表长期径流存在，因此对周边环境影响基本可控。

建设单位应采取严格的风险防控体系，配套可燃气体报警仪，项目输送管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀、流量计、压力表等，依托内蒙古伊泰化工有限责任公司及其关联企业、园区的环境风险防控系统和消防灭火设施，以及杭锦旗消防大队的消防力量。本项目事故水池及消防水池均依托内蒙古伊泰化工有限责任公司现有水池，编制应急预案，并开展应急演练。在落实本评价提出的各项环境风险防范措施后，从环境风险角度分析，本项目的环境风险水平属于可接受范畴。

表6.1   环境风险自查表

| 建设项目名称 |  | 鹏泰-伊泰化工物料输送管线及管廊建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 本项目合成气中涉及的危险物质为一氧化碳、甲烷、乙烷、硫化氢、丁醇、乙酸乙酯、甲醇、异丙醇、乙酸、乙醛、氨气，经过核算得出本项目Q为0.124。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数0人 |  |  |  | 5km范围内人口数1422人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 0人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1□ |  | F2□ |  | F3☑ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1□ |  | S2□ |  | S3☑ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1□ |  | G2□ |  | G3☑ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1☑ |  | D2□ |  | D3□ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1☑ |  | 1≤Q＜10 □ |  | 10≤Q＜100 □ |  | Q＞100 |
|  |  | M值 | M1□ |  | M2□ |  | M3□ |  | M4□ |
|  |  | P值 | P1□ |  | P2□ |  | P3□ |  | P4☑ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1□ |  | E2□ |  |  |  | E3□ |
|  |  | 地表水 | E1□ |  | E2□ |  |  |  | E3□ |
|  |  | 地下水 | E1□ |  | E2□ |  |  |  | E3□ |
| 环境风险潜势 |  | 大气 | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  | Ⅱ□ |  | I☑ |
|  |  | 地表水 | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  | Ⅱ□ |  | I☑ |
|  |  | 地下水 | Ⅳ□ |  | Ⅲ□ |  | Ⅱ□ |  | I☑ |
| 评价等级 |  | 大气 | 一级□ |  | 二级□ |  | 三级□ |  | 简单分析☑ |
|  |  | 地表水 | 一级□ |  | 二级□ |  | 三级□ |  | 简单分析☑ |
|  |  | 地下水 | 一级□ |  | 二级□ |  | 三级□ |  | 简单分析☑ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害☑ |  |  |  |  | 易燃易爆☑ |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏☑ |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放☑ |  |  |
|  | 影响途径 | 大气☑ |  | 地表水□ |  |  |  | 地下水☑ |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算方法□ |  |  | 经验估算法□ |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ |  |  | AFTOX□ |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标/，到达时间/h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标/，到达时间/d |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | （1）大气环境风险防控措施 便于计量和快速切断，在合成脱碳尾气、未变换净化气、WRT甲烷气、回用水、富甲烷气等管道上设置快速切断阀，WRT甲烷气和污水2管线设置压力调节阀组和流量计，其他工艺和公用工程管道仅设置流量计用于计量结算，管线末端设置手动切断阀组。在物料输出端和接收端设置中控系统和紧急切断阀，阀门和仪表的控制信号接入伊泰化工公司DCS系统。 （2）事故废水风险防控措施 本项目依托内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目已经建立的“单元——厂区——工业园区”的环境风险防控体系： 一级预防控制体系：在装置、罐区周围建设围堰、围堤以及罐区、装置区内建设的初期雨水收集池作为一级预防与控制体系，防止因雨污染和轻微事故泄漏造成的环境污染。装置围堰深度不低于150mm。 二级预防控制体系：1座30000m3的消防事故水收集池，作为二级预防控制体系。 三级预防控制体系：独贵塔拉产业园（南区）目前没有大型事故应急水池，现有的事故应急水池主要是企业自建的；规划拟在独贵塔拉产业园（南区）规划北侧新建一座容积2.5万m3的事故水池，用于收集独贵塔拉产业园（南区）各企业的事故水以满足事故状态下收集泄漏物料、污染消防水和污染雨水的需要。园区事故水池未建设前，园区级事故废水防控措施依托内蒙古伊泰化工有限责任公司应急事故水池（容积30000m3），可确保消防事故废水不进入外环境。 （3）地下水风险防控措施 本项目采取了源头控制、末端控制、污染监控、应急响应等地下水风险防范措施。 （4）突发环境事件应急预案 将本管道纳入内蒙古伊泰化工有限责任公司编制的环境应急预案，定期开展应急演练； 加强与周边企业联防联控。 环境应急预案应与园区、地方相关预案相衔接环境应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 风险评价结果表明，在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、有效的应急预案，加强风险管理的条件下，本项目的环境风险可防控。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“☑”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |